Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ing. de Sistemas Computacionales

Materia: Mecánica

Tema : “Energía de Eólica”

Prof. Ing. Mirtha Moore

Integrantes del grupo #3:

Chalá, Lissette

Gonzáles, Jorge

Lezcano Genitsis

Pittí, José Arturo 4-712-1758

Viernes 21 de Junio de 2002

Índice

Energía Eólica

Introducción.....................................................................................................................v

Historia............................................................................................................................1

Funcionamiento...............................................................................................................5

Aerogeneradores..............................................................................................................10

Tipos de aerogeneradores..................................................................................................30

Conclusión........................................................................................................................60

Bibliografía

Introducción

Hoy en día nos encontramos ante un mundo cambiante, un mundo que con el pasar de los días contamina más  y más nuestro planeta, son muchas las ideas que abarcan una posible solución a nuestro problema pero quizás de manera poco asequible para muchos, y es que debido a lo costosos que son ciertos proyectos que involucran el uso de energía renovable y económica. Una de las formas más comunes de utilizar energía renovable es atraves de lo que conocemos como “energía eólica” o aerogeneradores, que se basan en un principio de antigüedad muy económico y que no perjudica más que la vistosidad de un paisaje, y esto solo para pocos porque en principio, no ocupan mucho espacio.

Estos aerogeneradores, son muy comunes en paises como europa, en el “mar”?, en muchos lugares, ¿ su fin?, una via alterna a la producción de electricidad a traves de la mecánica.

En nuestro proyecto sobre energía eólica profundisaremos los temas más importantes sobre este tipo de energía renovable, sus comienzos, sus usos y como trabajan en si, cuanta energía en forma de electricidad pueden aportar, que ultimos avances se han llevado a cabo en relación a los aerogeneradores, además veremos cual es la polemica que existe principalmente en su rechazo en algunos paises, lo que si podemos adelantarles es que la energía eolica promete ser una fuente o suministro de energía relativamente económica y no contaminante para nuestro planeta, ocupa poco espacio y su unico determinante es el viento, veremos como también, no se puede instalar un parque eólico en cualquier parte, ahí que tomar en cuenta variantes como lo son, la dirección del viento, si este es constante, la región, el clima y otras muchas variantes que pueden afectar su buen funcionamiento y uso.

Esperamos pues que este proyecto llene las expectativas solicitadas por el profesor.

Un poco de Historia

Los primeros molinos. Los molinos movidos por el viento tienen un origen remoto y dudoso. Se sabe que, ya en el siglo VII en Persia, se utilizaban para regar y moler grano. En estos primeros molinos la rueda que sujetaba las aspas era horizontal y se sustentaba sobre un eje vertical. No resultaban muy eficaces, pero aun así, se extendieron por China y Oriente próximo.

En Europa los primeros molinos aparecieron en el siglo XII en Francia e Inglaterra. Como características comunes tenían que, en la parte superior del molino sobresalía un eje horizontal. De este eje partían de cuatro a ocho aspas, con una longitud entre 3 y 9 metros. Las vigas de madera se cubrían con telas o planchas de madera y la energía generada por el giro del eje se transmitía, a través de un sistema de engranajes, a la maquinaria del molino emplazada en la base de la estructura.

Posteriormente, entre los siglos XV y XIX, se les dio otras aplicaciones, como el bombeo de agua, aserradores de madera, fábricas de papel, prensado de semillas para producir aceite, etc. En el siglo XIX se llegaron a construir en Holanda unos 9.000 molinos.

Desde mediados del siglo XVIII, se han introducido importantes mejoras. Siendo las más destacables los frenos hidráulicos para detener el movimiento de las aspas y la utilización de aspas aerodinámicas en forma de hélice, que incrementan el rendimiento de los molinos con vientos débiles.

El uso de las turbinas de viento para generar electricidad comenzó en Dinamarca a finales del siglo pasado y se ha extendido por todo el mundo.

Los molinos para el bombeo de agua se emplearon en gran escala durante el asentamiento en las regiones áridas del oeste de Estados Unidos.

Pequeñas turbinas de viento generadoras de electricidad abastecían a numerosas comunidades rurales hasta la década de los años treinta, cuando en Estados Unidos se extendieron las redes eléctricas.

Los pioneros de la industria eólica

A Charles F. Brush (1849-1929), uno de los fundadores de la industria eléctrica americana, le debemos la primera turbina para generación de electricidad. Era un gigante de 144 palas fabricadas en madera de cedro. Funcionó durante 20 años y cargó las baterías en el sótano de su mansión. El danés Poul la Cour (1846-1908) descubrió poco más tarde que las turbinas eólicas de giro rápido con pocas palas son más eficientes para la producción de electricidad. La Cour construyó varias de ellas y las utilizó para producir electrólisis y obtener así hidrógeno para las lámparas de gas de su escuela. Durante la segunda guerra mundial, una compañía danesa comenzó a fabricar aerogeneradores bi y tripala, y en los años 50 aparecieron, también en Dinamarca, las primeras turbinas de corriente alterna. Pero no fue hasta la primera crisis del petróleo (1973) cuando despertó un interés real por la energía eólica. El problema era que las turbinas eran muy caras, lo que les restó aceptación.

La generación de aerogeneradores de 55 kW que fueron desarrollados en 1980 supuso, por fin, el despegue industrial y tecnológico para los modernos aerogeneradores. Ahora, las miras están puestas en el mar. También en este caso Dinamarca ha ido marcando la pauta (su objetivo es contar con 4.000 megavatios de potencia instalados en el mar antes del 2027), pero otros países europeos, incluído España, tienen igualmente proyectos para instalaciones eólicas marinas.

Como característica sobresaliente de esta tecnología podemos mencionar que opera en armonía con el medio ambiente, no afecta la vida vegetal ni el aire ni el clima y no presenta riesgos para la salud del ser humano. La operación de las centrales no requiere de la combustión de sustancias ni genera emisiones de gases tóxicos. Los requerimientos de espacio para la instalación de los equipos eólicos es menor al 5% de la superficie de los predios; es decir, para instalar energía eólica en algún terreno no se requiere de mucho espacio.

Todo esto parece indicar que las condiciones están dadas para continuar con la construcción de proyectos de mayor capacidad; sin embargo, existen otras consideraciones previas que deben ser tomadas en cuenta, como el hecho de que el viento es un recurso intermitente, cuyas variaciones se ven reflejadas en la generación de electricidad. Por ejemplo, se genera electricidad sólo en las horas en que hay viento disponible, a diferencia de la que se genera con plantas hidroeléctricas donde se puede almacenar para generar energía en las horas de demanda.

Por otro lado, la energía eólica empieza a perfilarse como una fuente alterna que ocupará un importante papel en la generación de electricidad, ya que no utiliza combustible (por lo que no emite gases a la atmósfera) y no modifica el uso del suelo; por lo tanto, en las granjas de aerogeneradores pueden continuar sin mayor interferencia las actividades agrícolas y pecuarias.

Como argumento de apoyo para decir que esta tecnología puede ser ya una fuente renovable en nuestro país, es bueno saber que desde hace muchos años, en los estados de Coahuila y Yucatán, se usan molinos de viento o papalotes para bombear agua, acoplando directamente una bomba al rotor del molino. La aplicación principal de estos papalotes es bombear agua para utilizarla como abrevadero de los animales en los ranchos, sin necesidad de utilizar energía eléctrica.

El diseño básico de los generadores eólicos actuales difiere de los que han sido utilizados durante siglos. El concepto básico de molino de viento consiste en una serie de aspas que se mueven por la acción del viento girando sobre su propio eje. La moderna tecnología ha mejorado la turbina eólica, desarrollando nuevos rotores de diseño horizontal y con la capacidad de hacer girar el alternador a una velocidad óptima. La conversión de energía mecánica en energía eléctrica se obtiene a través de la utilización de un alternador.

| ## Pioneros de la energía eólica: el aerogenerador de Gedser |  |
| --- | --- |
|  | Johannes Juul y las turbinas Vester Egeborg El ingeniero Johannes Juul fue uno de los primeros alumnos de Poul la Cour en sus cursos para "electricistas eólicos" en 1904. En los años 50, J. Juul llegó a ser un pionero en el desarrollo de los primeros aerogeneradores en el mundo de corriente alterna en Vester Egesborg, Dinamarca . |
| Gedser es una buena área con mucho viento, situada en el extremo sur de la isla de Falster en Dinamarca. La torre de hormigón del aerogenerador de Gedser sigue estando allí después de 50 años, aunque ahora está equipada con una moderna góndola de aerogenerador danés. | El aerogenerador de Gedser El innovador aerogenerador de Gedser de 200 kW fue construido en 1956-57 por J. Juul para la compañía eléctrica SEAS en la costa de Gedser, en la parte sur de Dinamarca. La turbina tripala con rotor a barlovento, con orientación electromecánica y un generador asíncrono fue un diseño pionero de los modernos aerogeneradores, aunque su rotor con cables de acero parezca actualmente algo pasado de moda. La turbina disponía de regulación por pérdida aerodinámica, y J. Juul inventó los frenos aerodinámicos de emergencia en punta de pala, que se sueltan por la fuerza centrífuga en caso de sobrevelocidad. Básicamente, el mismo sistema es hoy en día utilizado en las modernas turbinas de regulación por pérdida aerodinámica. La turbina, que durante muchos años fue la más grande del mundo, fue increíblemente duradera. Funcionó durante 11 años sin mantenimiento. |
|  | El aerogenerador de Gedser fue reacondicionado en 1975 a petición de la NASA, que quería resultados de medición de la turbina para el nuevo programa estadounidense de energía eólica. La máquina funcionó durante pocos años para las mediciones de prueba antes de ser desmantelada. La góndola y el rotor de la turbina se exponen actualmente en el Museo de Electricidad de Bjerringbro (Dinamarca). (Fotografías © Museo de Electricidad, Bjerringbro). |
|  | Las turbinas Nibe Después de la primera crisis del petróleo de 1973, muchos países despertaron su interés en la energía eólica. En Dinamarca, las compañías de energía dirigieron inmediatamente su atención a la construcción de grandes aerogeneradores, al igual que sus homólogos de Alemania, Suecia, el Reino Unido y los EE.UU. En 1979 construyeron dos aerogeneradores de 630 kW, uno con regulación por cambio del ángulo de paso, y el otro de regulación por pérdida aerodinámica. En muchos sentidos corrieron la misma suerte que sus colegas del extranjero, que eran incluso de mayor tamaño: Las turbinas resultaron extremadamente caras y, en consecuencia, el alto precio de la energía devino un argumento clave en contra de la energía eólica. |

Funcionamiento

Turbinas de viento modernas. Las modernas turbinas de viento se mueven por dos procedimientos: el arrastre, en el que el viento empuja las aspas, y la elevación, en el que las aspas se mueven de un modo parecido a las alas de un avión a través de una corriente de aire. Las turbinas que funcionan por elevación giran a más velocidad y son, por su diseño, más eficaces.

Las turbinas de viento pueden clasificarse en turbinas de eje horizontal, en las que los ejes principales están paralelos al suelo y turbinas de eje vertical, con los ejes perpendiculares al suelo. Las turbinas de ejes horizontales utilizadas para generar electricidad tienen de una a tres aspas, mientras que las empleadas para bombeo pueden tener muchas más.

Entre las máquinas de eje vertical más usuales destacan las Savonius, cuyo nombre proviene de sus diseñadores, y que se emplean sobre todo para bombeo; y las Darrieus, una máquina de alta velocidad que se asemeja a una batidora de huevos.

Molinos para bombear agua. Estos molinos tienen un elevado momento de torsión y una baja velocidad. Son frecuentes en zonas rurales y se emplean para drenar agua del subsuelo. Basan su funcionamiento en que, una pieza rotatoria donde van instaladas varias aspas, hace girar los engranajes que activan una bomba de pistón.

Generadores eléctricos o aerogeneradores. Los científicos calculan que hasta un 10% de la electricidad mundial se podría obtener de generadores de energía eólica a mediados del siglo XXI.

Los generadores de turbina de viento tienen varios componentes. El rotor convierte la fuerza del viento en energía rotatoria del eje, una caja de engranajes aumenta la velocidad y un generador transforma la energía del eje en energía eléctrica.

En algunas máquinas de eje horizontal la velocidad de las aspas puede ajustarse y regularse durante su funcionamiento normal, así como cerrarse en caso de viento excesivo. Otras emplean un freno aerodinámico que con vientos fuertes reduce automáticamente la energía producida.

Las máquinas modernas comienzan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de unos 19 Km./h. Logran su máximo rendimiento con vientos entre 40 y 48 Km./h. Y dejan de funcionar cuando los vientos alcanzan los 100 Km./h. Los lugares ideales para la instalación de los aerogeneradores son aquellos en los que el promedio anual de la velocidad del viento es de al menos 21 Km./h.

La energía eólica, que no contamina el medio ambiente con gases ni agrava el efecto invernadero, es una valiosa alternativa frente a los combustibles no renovables como el carbón y el petróleo.

Los aerogeneradores para producción de energía a gran escala se instalan en filas y se conocen como parques eólicos. El precio de la energía eléctrica producida por ese medio, resulta competitivo con otras muchas formas de generación de energía.

En España se inauguró en el año 1986 un parque eólico de gran potencia en Tenerife, Canarias. Más tarde se hicieron otras instalaciones en La Muela (Zaragoza), el Ampurdán (Gerona), Estaca de Bares (La Coruña) y Tarifa (Cádiz), ésta dedicada fundamentalmente a la investigación. En Navarra desde hace varios años, se ha apostado fuerte y son varios los parques que se han instalado.

Como la mayor parte de las energías renovables, la eólica tiene su origen en el sol. Entre el 1 y el 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento, debido al movimiento del aire ocasionado por el desigual calentamiento de la superficie terrestre. Excluyendo las áreas con valor ambiental, esto supone un potencial de energía eólica de 53 TWh/año, cinco veces más que el actual consumo eléctrico en el mundo. Por tanto, en teoría, la energía eólica permitiría atender sobradamente las necesidades energéticas del mundo.

El aerogenerador
Las máquinas empleadas para transformar la fuerza cinética del viento en electricidad reciben el nombre de turbinas eólicas o aerogeneradores. Estos se dividen en dos grupos: los de eje horizontal y los de eje vertical. El aerogenerador de eje horizontal, considerado el más eficiente, es, con diferencia, el más empleado en la actualidad.

Cómo funciona
Las turbinas extraen la energía del viento utilizando una tecnología que se asemeja a la de los aviones o helicópteros. Sus componentes fundamentales son:

Rotor. Incluye el buje y las palas (por lo general tres). Éstas capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje, que está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. Ese eje, a su vez, conecta el buje del rotor al multiplicador.

Góndola. Contiene, entre otros componentes, el generador eléctrico, el multiplicador y los sistemas hidráulicos de control, orientación y freno. El multiplicador tiene a un lado el eje de baja velocidad y al otro un eje de velocidad alta, que gira a 1.500 revoluciones por minuto, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. Una veleta situada en la parte posterior de la góndola mide la velocidad del viento en cada instante y manda unas ordenes a los sistemas de control que accionan el aparato para que el rotor y las aspas se sitúen en la posición óptima contra el viento. La electricidad producida en el generador baja por unos cables a la mini estación, para ser transformada y enviada a la red.

Torre. Soporta la góndola y el rotor.Puede ser tubular o de celosía (estas últimas, aunque más baratas, están en desuso ya que las tubulares son mucho más seguras). Una turbina típica de 600 kW suele tener una torre de 40 a 60 metros (la altura de un edificio de 13 a 20 plantas).

## Componentes de un aerogenerador

La góndola contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el generador eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la góndola desde la torre de la turbina. A la izquierda de la góndola tenemos el rotor del aerogenerador, es decir, las palas y el buje.

Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. En un aerogenerador moderno de 600 kW cada pala mide alrededor de 20 metros de longitud y su diseño es muy parecido al del ala de un avión.

El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador.

El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje del rotor al multiplicador. En un aerogenerador moderno de 600 kW el rotor gira bastante lentamente, de unas 19 a 30 revoluciones por minuto (r.p.m.). El eje contiene conductos del sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos.

El multiplicador tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápidamente que el eje de baja velocidad.

El eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1.500 revoluciones por minuto (r.p.m.), lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia. El freno mecánico se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las labores de mantenimiento de la turbina.

El generador eléctrico suele llamarse generador asíncrono o de inducción. En un aerogenerador moderno la potencia máxima suele estar entre 500 y 1.500 kilovatios (kW).

El controlador electrónico tiene un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. En caso de cualquier disfunción (por ejemplo, un sobrecalentamiento en el multiplicador o en el generador), automáticamente para el aerogenerador y llama al ordenador del operario encargado de la turbina a través de un enlace telefónico mediante módem.

El sistema hidráulico es utilizado para restaurar los frenos aerodinámicos del aerogenerador.

La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico. Además contiene una unidad de refrigeración del aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores enfriados por agua.

La torre del aerogenerador soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja disponer una torre alta, dado que las velocidad del viento aumentar conforme nos alejamos del nivel del suelo. Una turbina típica moderna de 600 kW tendrá una torre de 40 a 60 metros (la altura de un edificio de 13 a 20 plantas).
Las torres pueden ser bien torres tubulares (como la mostrada en el dibujo) o torres de celosía. Las torres tubulares son más seguras para el personal de mantenimiento de las turbinas, ya que pueden usar una escalera interior para acceder a la parte superior de la turbina. La principal ventaja de las torres de celosía es que son más baratas.

El mecanismo de orientación es activado por el controlador electrónico, que vigila la dirección del viento utilizando la veleta.

El dibujo muestra la orientación de la turbina. Normalmente, la turbina sólo se orientará unos pocos grados cada vez, cuando el viento cambia de dirección.

El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento.

Las señales electrónicas del anemómetro son utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para conectar el aerogenerador cuando el viento alcanza aproximadamente 5 metros por segundo. El ordenador parará el aerogenerador automáticamente si la velocidad del viento excede de 25 metros por segundo, con el fin de proteger a la turbina y sus alrededores.
Las señales de la veleta son utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para girar al aerogenerador en contra del viento, utilizando el mecanismo de orientación.

| ## Aerodinámica del rotor |  |
| --- | --- |
|  | Para estudiar como se mueve el viento respecto a las palas del rotor de un aerogenerador, hemos fijado lazos rojos en los extremos de las palas del rotor, y lazos amarillos a una distancia al buje de aproximadamente 1/4 la longitud de la pala. A continuación dejamos los lazos flotar en el aire libremente (en el dibujo no se han tenido en cuenta las corrientes de aire creadas por las propias palas, ni tampoco la fuerza centrífuga). Las dos imágenes de esta página le proporcionan una vista lateral de la turbina, y otra vista desde la parte delantera de la turbina. Dado que la mayoría de las turbinas tienen una velocidad de giro constante, la velocidad a la que se mueve la punta de la pala (velocidad periférica) suele estar alrededor de 64 m/s, mientras que en el centro del buje es nula. A un cuarto de la longitud de la pala, la velocidad será entonces de 16 m/s. Los lazos amarillos, cerca del buje del rotor, serán llevados más hacia la parte de atrás de la turbina que los lazos rojos, en los extremos de las palas. Esto es debido a que la velocidad en el extremo de las palas es alrededor de 8 veces superior a la velocidad del viento que llega enfrente de la turbina. ¿ Por qué están torsionadas las palas del rotor? Las palas del rotor de los grandes aerogeneradores están siempre torsionadas. Visto desde la pala del rotor, el viento llegará desde un ángulo mucho mayor (más desde la dirección general de viento en el paisaje) conforme nos desplazamos hacia la base de la pala, en el centro del rotor. Tal como vio en la página sobre pérdida de sustentación, la pala de un rotor dejará de proporcionar sustentación si el viento llega con un ángulo de ataque demasiado grande. Así pues, la pala debe estar alabeada, con el fin de que el ángulo de ataque sea el óptimo a lo largo de toda la longitud de la misma. Sin embargo, en el caso particular de aerogeneradores controlados por pérdida aerodinámica ("stall controlled") es importante que la pala esté construida de tal forma que la pérdida de sustentación se produzca de forma gradual desde la raíz de la pala y hacia el exterior a velocidades de viento altas. |

## Control de potencia en aerogeneradores

Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de la forma más barata posible. Así pues, están generalmente diseñados para rendir al máximo a velocidades alrededor de 15 m/s. Es mejor no diseñar aerogeneradores que maximicen su rendimiento a vientos más fuertes, ya que los vientos tan fuertes no son comunes.
En el caso de vientos más fuertes es necesario gastar parte del exceso de la energía del viento para evitar daños en el aerogenerador. En consecuencia, todos los aerogeneradores están diseñados con algún tipo de control de potencia. Hay dos formas de hacerlo con seguridad en los modernos aerogeneradores.

Aerogeneradores de regulación por cambio del ángulo de paso ("pitch controlled")
En un aerogenerador de regulación por cambio del ángulo de paso, el controlador electrónico de la turbina comprueba varias veces por segundo la potencia generada. Cuando ésta alcanza un valor demasiado alto, el controlador envía una orden al mecanismo de cambio del ángulo de paso, que inmediatamente hace girar las palas del rotor ligeramente fuera del viento. Y a la inversa, las palas son vueltas hacia el viento cuando éste disminuye de nuevo.
Así pues, las palas del rotor deben ser capaces de girar alrededor de su eje longitudinal (variar el ángulo de paso), tal y como se muestra en el dibujo.
Observe que el dibujo está exagerado: durante la operación normal, las palas girarán una fracción de grado cada vez (y el rotor estará girando al mismo tiempo).
El diseño de aerogeneradores controlados por cambio del ángulo de paso requiere una ingeniería muy desarrollada, para asegurar que las palas giren exactamente el ángulo deseado. En este tipo de aerogeneradores, el ordenador generalmente girará las palas unos pocos grados cada vez que el viento cambie, para mantener un ángulo óptimo que proporcione el máximo rendimiento a todas las velocidades de viento.
El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele funcionar de forma hidraúlica.

Aerogeneradores de regulación por pérdida aerodinámica ("stall controlled")
Los aerogeneradores de regulación (pasiva) por pérdida aerodinámica tienen las palas del rotor unidas al buje en un ángulo fijo.
Sin embargo, el perfil de la pala ha sido aerodinámicamente diseñado para asegurar que, en el momento en que la velocidad del viento sea demasiado alta, se creará turbulencia en la parte de la pala que no da al viento, tal y como se muestra en el dibujo de la página anterior. Esta pérdida de sustentación evita que la fuerza ascensional de la pala actúe sobre el rotor.
Si ha leído la sección sobre aerodinámica y aerodinámica y pérdida de sustentación, se dará cuenta de que conforme aumenta la velocidad real del viento en la zona, el ángulo de ataque de la pala del rotor también aumentará, hasta llegar al punto de empezar a perder sustentación.
Si mira con atención la pala del rotor de un aerogenerador regulado por pérdida aerodinámica observará que la pala está ligeramente torsionada a lo largo de su eje longitudinal. Esto es así en parte para asegurar que la pala pierde la sustentación de forma gradual, en lugar de hacerlo bruscamente, cuando la velocidad del viento alcanza su valor crítico (otras de las razones para torsionar la pala han sido mencionadas en la sección previa sobre aerodinámica).
La principal ventaja de la regulación por pérdida aerodinámica es que se evitan las partes móviles del rotor y un complejo sistema de control. Por otro lado, la regulación por pérdida aerodinámica representa un problema de diseño aerodinámico muy complejo, y comporta retos en el diseño de la dinámica estructural de toda la turbina, para evitar las vibraciones provocadas por la pérdida de sustentación. Alrededor de las dos terceras partes de los aerogeneradores que actualmente se están instalando en todo el mundo son máquinas de regulación por pérdida aerodinámica.

Aerogeneradores de regulación activa por pérdida aerodinámica
Un número creciente de grandes aerogeneradores (a partir de 1 MW) están siendo desarrollados con un mecanismo de regulación activa por pérdida aerodinámica.
Técnicamente, las máquinas de regulación activa por pérdida aerodinámica se parecen a las de regulación por cambio del ángulo de paso, en el sentido de que ambos tienen palas que pueden girar. Para tener un momento de torsión (fuerza de giro) razonablemente alto a bajas velocidades del viento, este tipo de máquinas serán normalmente programadas para girar sus palas como las de regulación por cambio del ángulo de paso a bajas velocidades del viento (a menudo sólo utilizan unos pocos pasos fijos, dependiendo de la velocidad del viento).
Sin embargo, cuando la máquina alcanza su potencia nominal, observará que este tipo de máquinas presentan una gran diferencia respecto a las máquinas reguladas por cambio del ángulo de paso: si el generador va a sobrecargarse, la máquina girará las palas en la dirección contraria a la que lo haría una máquina de regulación por cambio del ángulo de paso. En otras palabras, aumentará el ángulo de paso de las palas para llevarlas hasta una posición de mayor pérdida de sustentación, y poder así consumir el exceso de energía del viento.
Una de las ventajas de la regulación activa por pérdida aerodinámica es que la producción de potencia puede ser controlada de forma más exacta que con la regulación pasiva, con el fin de evitar que al principio de una ráfaga de viento la potencia nominal sea sobrepasada. Otra de las ventajas es que la máquina puede funcionar casi exactamente a la potencia nominal a todas las velocidades de viento. Un aerogenerador normal de regulación pasiva por pérdida aerodinámica tendrá generalmente una caída en la producción de potencia eléctrica a altas velocidades de viento, dado que las palas alcanzan una mayor pérdida de sustentación.
El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele operarse mediante sistemas hidraúlicos o motores eléctricos paso a paso.
La elección de la regulación por cambio de paso es sobretodo una cuestión económica, de considerar si vale o no la pena pagar por la mayor complejidad de la máquina que supone el añadir el mecanismo de cambio de paso de la pala.

Otros métodos de control de potencia
Algunos aerogeneradores modernos usan alerones (flaps) para controlar la potencia del rotor, al igual que los aviones usan aletas para modificar la geometría de las alas y obtener así una sustentación adicional en el momento del despegue.
Otra posibilidad teórica es que el rotor oscile lateralmente fuera del viento (alrededor de un eje vertical) para disminuir la potencia. En la práctica, esta técnica de regulación por desalineación del rotor sólo se usa en aerogeneradores muy pequeños (de menos de 1 kW), pues somete al rotor a fuerzas que varían cíclicamente y que a la larga pueden dañar toda la estructura.

| ## Mecanismo de orientación El mecanismo de orientación de un aerogenerador es utilizado para girar el rotor de la turbina en contra del viento. Error de orientación Se dice que la turbina eólica tiene un error de orientación si el rotor no está perpendicular al viento. Un error de orientación implica que una menor proporción de la energía del viento pasará a través del área del rotor (para aquéllos que saben matemáticas, está proporción disminuirá con el coseno del error de orientación). Si esto fuera lo único que ocurre, el mecanismo de orientación sería una excelente forma de controlar la potencia de entrada al rotor del aerogenerador. Sin embargo, la parte del rotor más próxima a la dirección de la fuente de viento estará sometida a un mayor esfuerzo (par flector) que el resto del rotor. De una parte, esto implica que el rotor tendrá una tendencia natural a orientarse en contra del viento, independientemente de si se trata de una turbina corriente abajo o corriente arriba. Por otro lado, esto significa que las palas serán torsionadas hacia ambos lados en la dirección de "flap" (dirección perpendicular al plano del rotor) a cada vuelta del rotor. Por tanto, las turbinas eólicas que estén funcionando con un error de orientación estarán sujetas a mayores cargas de fatiga que las orientadas en una dirección perpendicular al viento. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mecanismo de orientación Casi todos los aerogeneradores de eje horizontal emplean orientación forzada, es decir, utilizan un mecanismo que mantiene la turbina orientada en contra del viento mediante motores eléctricos y multiplicadores. La imagen muestra el mecanismo de orientación de una máquina típica de 750 kW vista desde abajo, mirando hacia la góndola. En la parte más exterior podemos distinguir la corona de orientación, y en el interior las ruedas de los motores de orientación y los frenos del sistema de orientación. Casi todos los fabricantes de máquinas con rotor a barlovento prefieren frenar el mecanismo de orientación cuando no está siendo utilizado. El mecanismo de orientación se activa por un controlador electrónico que vigila la posición de la veleta de la turbina varias veces por segundo, cuando la turbina está girando. Contador de la torsión de los cables Los cables llevan la corriente desde el generador de la turbina eólica hacia abajo a lo largo de la torre. Sin embargo, los cables estarán cada vez más torsionados si la turbina, por accidente, se sigue orientando en el mismo sentido durante un largo periodo de tiempo. Así pues, los aerogeneradores están equipados con un contador de la torsión en los cables que avisará al controlador de cuando es necesario detorsionar los cables. Por tanto, es posible que alguna vez vea una turbina que parezca que haya perdido los estribos, orientándose continuamente en la misma dirección durante cinco vueltas. Como en los otros equipos de seguridad en la turbina, el sistema es redundante. En este caso, la turbina está equipada también con un interruptor de cordón que se activa cuando los cables se torsionan demasiado. |  |

| ## Generadores de turbinas eólicas El aerogenerador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Los aerogeneradores son algo inusuales, si se les compara con los otros equipos generadores que suelen encontrarse conectados a la red eléctrica. Una de las razones es que el generador debe trabajar con una fuente de potencia (el rotor de la turbina eólica) que suministra una potencia mecánica muy variable (momento torsor). En estas páginas se asume que usted está familiarizado con la bases de electricidad, electromagnetismo y, en particular, con corriente alterna. Si alguna de las expresiones voltio (V), fase, trifásica, frecuencia o Herzio (Hz) le suena rara, eche un vistazo al manual de referencia sobre electricidad, y lea sobre corriente alterna, corriente alterna trifásica, electromagnetismo e inducción, antes de seguir con las siguientes páginas. Voltaje generado (tensión) En grandes aerogeneradores (alrededor de 100-150 kW) el voltaje (tensión) generado por la turbina suele ser de 690 V de corriente alterna trifásica (AC). Posteriormente, la corriente es enviada a través de un transformador anexo a la turbina (o dentro de la torre), para aumentar su voltaje entre 10.000 y 30.000 V, dependiendo del estándar de la red eléctrica local. Los grandes fabricantes proporcionan modelos de aerogeneradores tanto de 50 Hz (para las redes eléctricas de la mayor parte del mundo) y de 60 Hz (para la red eléctrica de América). Sistema de refrigeración Los generadores necesitan refrigeración durante su funcionamiento. En la mayoría de turbinas la refrigeración se lleva a cabo mediante encapsulamiento del generador en un conducto, utilizando un gran ventilador para la refrigeración por aire, aunque algunos fabricantes usan generadores refrigerados por agua. Los generadores refrigerados por agua pueden ser construidos de forma más compacta, lo que también les proporciona algunas ventajas en cuanto a rendimiento eléctrico se refiere, aunque precisan de un radiador en la góndola para eliminar el calor del sistema de refrigeración por líquido. Arranque y parada del generador Si conecta (o desconecta) un gran generador de turbina eólica a la red simplemente accionando un interruptor corriente, muy probablemente dañará el generador, el multiplicador y la corriente de red del vecindario. Más tarde conocerá como los diseñadores de aerogeneradores tratan este tema en la página cuestiones sobre calidad de potencia. Opciones de diseño en generadores y conexión a red Las turbinas eléctricas pueden ser diseñadas tanto con generadores síncronos como asíncronos, y con varias formas de conexión directa o conexión indirecta a red del generador. La conexión directa a red significa que el generador está conectado directamente a la red de corriente alterna (generalmente trifásica). La conexión indirecta a red significa que la corriente que viene de la turbina pasa a través de una serie de dispositivos eléctricos que ajustan la corriente para igualarla a la de la red. En generadores asíncronos esto ocurre de forma automática. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Generadores asíncronos (o de inducción) ## Nota: antes de leer esta página deberá haber completado las tres páginas anteriores sobre generadores de turbinas eólicas. ## La mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un generador asíncrono trifásico (de jaula bobinada), también llamado generador de inducción, para generar corriente alterna. Fuera de la industria eólica y de las pequeñas unidades hidroeléctricas, este tipo de generadores no está muy extendido; aunque de todas formas, el mundo tiene una gran experiencia en tratar con ellos: Lo curioso de este tipo de generador es que fue inicialmente diseñado como motor eléctrico. De hecho, una tercera parte del consumo mundial de electricidad es utilizado para hacer funcionar motores de inducción que muevan maquinaría en fábricas, bombas, ventiladores, compresores, elevadores, y otras aplicaciones donde se necesita convertir energía eléctrica en energía mecánica. Otra de las razones para la elección de este tipo de generador es que es muy fiable, y comparativamente no suele resultar caro. Este generador también tiene propiedades mecánicas que lo hace especialmente útil en turbinas eólicas (el deslizamiento del generador, y una cierta capacidad de sobrecarga). |  |  |
| Un componente clave del generador asíncrono es el rotor de jaula. (Solía llamarse rotor de jaula de ardilla, pero después resultó ser políticamente incorrecto ejercitar a sus roedores domésticos en una rueda de andar, y ahora sólo disponemos de este nombre menos encantador). |  | El rotor de jaula Este es el rotor que hace que el generador asíncrono sea diferente del generador síncrono. El rotor consta de un cierto número de barras de cobre o de aluminio, conectadas eléctricamente por anillos de aluminio finales, tal y como se ve en el dibujo de la izquierda. En el dibujo del principio de la página puede verse el rotor provisto de un núcleo de "hierro", utilizando un apilamiento de finas láminas de acero aisladas, con agujeros para las barras conductoras de aluminio. El rotor se sitúa en el centro del estator, que en este caso se trata de nuevo de un estator tetrapolar, conectado directamente a las tres fases de la red eléctrica. Funcionamiento como motor Cuando se conecte a la corriente, la máquina empezará a funcionar como motor, girando a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona del campo magnético del estator. ¿Qué es lo que ocurre? Si miramos las barras del rotor desde arriba (en el dibujo de la derecha) tenemos un campo magnético moviéndose respecto al rotor. Esto induce una corriente muy elevada en las barras del rotor, que apenas ofrecen resistencia, pues están cortocircuitadas por los anillos finales. El rotor desarrolla entonces sus propios polos magnéticos, que se ven, por turnos, arrastrados por el campo magnético giratorio del estator. Funcionamiento como generador Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si hacemos girar el rotor de forma manual a, exactamente, la velocidad síncrona del generador, p.ej. 1500 r.p.m. (revoluciones por minuto) para el generador síncrono tetrapolar, tal y como se vio en la página anterior? La respuesta es: nada. Dado que el campo magnético gira exactamente a la misma velocidad que el rotor, no se produce ningún fenómeno de inducción en el rotor, por lo que no interaccionará con el estator. ¿Y si aumentamos la velocidad por encima de las 1500 r.p.m.? En ese caso el rotor se mueve más rápidamente que el campo magnético giratorio del estator, lo que significa que, una vez más, el estator inducirá una gran corriente en el rotor. Cuanto más rápidamente hagamos girar el rotor, mayor será la potencia transferida al estator en forma de fuerza electromagnética, y posteriormente convertida en electricidad suministrada a la red eléctrica. Deslizamiento del generador La velocidad de un generador asíncrono variará con la fuerza de giro (momento, o par torsor) que se le aplique. En la práctica, la diferencia entre la velocidad de rotación a potencia máxima y en vacío es muy pequeña, alrededor de un 1 por ciento. Esta diferencia en porcentaje de la velocidad síncrona es el llamado deslizamiento del generador. Así pues, un generador tetrapolar girará en vacío a 1500 r.p.m. si se conecta a una red con una corriente de 50 Hz. Si el generador está funcionando a la máxima potencia, girará a 1515 r.p.m. El hecho de que el generador aumente o disminuya ligeramente su velocidad si el par torsor varía es una propiedad mecánica muy útil. Esto significa que habrá menor rotura y desgaste en la caja multiplicadora (menor par torsor máximo). Esta es una de las razones más importantes para la utilización de generadores asíncronos, en lugar de generadores síncronos, en aerogeneradores directamente conectados a la red eléctrica. Ajuste automático de los polos del rotor ¿Se ha dado cuenta de que no especificamos el número de polos del estator cuando describíamos el rotor? Lo bueno del rotor de jaula es que él mismo adapta el número de polos del estator de forma automática. Así pues, un mismo rotor puede ser utilizado con una gran variedad de números de polos. Requerimientos de conexión a la red En la página sobre el generador síncrono de imán permanente mostramos que podía funcionar como generador sin conexión a la red pública. En un generador asíncrono es diferente, pues precisa que el estator esté magnetizado por la red antes de funcionar. Sin embargo, se puede hacer funcionar un generador asíncrono de forma autónoma si se le provee de condensadores que le suministren la corriente magnetizante necesaria. También es preciso que haya algo de remanencia en el hierro del rotor, es decir, algo de magnetismo restante, cuando se ponga en marcha la turbina (en caso contrario, necesitará una batería y electrónica de potencia, o un pequeño generador diesel, para arrancar el sistema). |

Pequeños aerogeneradores

No siempre lo grande es mejor. Las grandes turbinas, particularmente bien adaptadas para la energía eólica en el mar, resultan inadecuadas para determinados emplazamientos. En zonas donde la red eléctrica es débil, por ejemplo, los pequeños aerogeneradores pueden resultar mucho más interesantes, ya que hay menos fluctuación en la electricidad de salida de un parque eólico compuesto de varias máquinas pequeñas. El coste de usar grandes grúas, y de construir carreteras adecuadas para transportar los componentes de la turbina, puede hacer, asimismo, que en algunas áreas las máquinas pequeñas resulten más económicas. A ello hay que añadir el excelente recurso que suponen para cubrir las necesidades eléctricas en lugares aislados de la red.

## El controlador electrónico de la turbina eólica

El controlador de la turbina eólica consta de varios ordenadores que continuamente supervisan las condiciones de la turbina eólica, y recogen estadísticas de su funcionamiento. Como su propio nombre indica, el controlador también controla un gran número de interruptores, bombas hidráulicas, válvulas y motores dentro de la turbina.
Cuando el tamaño de una turbina eólica crece hasta máquinas de megavatios, se hace incluso más importante que su tasa de disponibilidad sea alta, es decir, que funcionen de forma segura todo el tiempo.

Comunicación con el mundo exterior
El controlador se comunica con el propietario o el operador de la turbina eólica mediante un enlace de comunicación, como por ejemplo, enviando alarmas o solicitudes de servicio a través del teléfono o de un enlace radiofónico. También es posible llamar a la turbina eólica para que recoja estadísticas, y revise su estado actual. En parques eólicos, normalmente una de las turbinas estará equipada con un PC, desde el que es posible controlar y recoger datos del resto de los aerogeneradores del parque. Este PC será llamado a través de una línea telefónica o un enlace radiofónico.

Comunicaciones internas
Normalmente, suele haber un controlador en la parte inferior de la torre y otro en la góndola. En los modelos recientes de aerogeneradores, la comunicación entre controladores suele hacerse utilizando fibra óptica. La imagen de la derecha muestra una unidad de comunicaciones de fibra óptica.
En algunos modelos recientes, hay un tercer controlador situado en el buje del rotor. Esta unidad suele comunicarse con la góndola utilizando comunicaciones en serie, a través de un cable conectado con anillos rozantes y escobillas al eje principal.

Mecanismos de autoprotección y redundancia
Los ordenadores y sensores suelen estar por duplicado (son redundantes) en todas las áreas de precisión, de seguridad o de servicio, de las máquinas grandes más nuevas. El controlador compara continuamente las lecturas de las medidas en toda la turbina eólica, para asegurar que tanto los sensores como los propios ordenadores funcionan correctamente. La fotografía del principio de la página muestra el controlador de una máquina de un megavatio, que tiene dos ordenadores centrales (quitamos la tapa en uno de los dos ordenadores para mostrar la electrónica).

¿Qué está monitorizado?
Es posible monitorizar o fijar alrededor de entre 100 y 500 valores de parámetros en una turbina eólica moderna. Por ejemplo, el controlador puede contrastar la velocidad de rotación del rotor, el generador, su voltaje y corriente. Además, los rayos y su carga pueden ser registrados. También pueden realizarse medidas de la temperatura del aire exterior, la temperatura en los armarios electrónicos, la temperatura del aceite en el multiplicador, la temperatura de los devanados del generador, la temperatura de los cojinetes del multiplicador, la presión hidráulica, el ángulo de paso de cada pala del rotor (en máquinas de regulación por cambio del ángulo de paso -pitch controlled- o de regulación activa por pérdida aerodinámica -active stall controlled-), el ángulo de orientación (contando el número de dientes en la corona de orientación), el número de vueltas en los cables de alimentación, la dirección del viento, la velocidad del viento del anemómetro, el tamaño y la frecuencia de las vibraciones en la góndola y en las palas del rotor, el espesor de las zapatas del freno, si la puerta de la torre está abierta o cerrada (sistema de alarma).

Estrategias de control
Muchos de los secretos de empresa de los fabricantes de aerogeneradores se encuentran en la forma en que el controlador interacciona con los componentes de la turbina eólica. Las mejores estrategias de control son responsables de una parte importante del crecimiento de la productividad de los aerogeneradores en los últimos años.
Una estrategia interesante seguida por algunos fabricantes es la de adaptar la estrategia operacional al clima eólico local. De esta forma, puede ser posible, por ejemplo, minimizar el desgaste y la rotura de la máquina durante los (raros) periodos de clima tormentoso.

Tecnología
En los últimos 20 años, la tecnología eólica ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, pasando de aerogeneradores de potencia unitaria de decenas de kilovatios hasta máquinas de potencia nominal superior al megavatio.

Los modelos que se instalan en la actualidad son, por lo general, tripala, de paso variable (este sistema permite una producción óptima con vientos bajos y una reducción de cargas con vientos altos) de alta calidad en el suministro eléctrico y bajo mantenimiento. Preparadas para optimizar los recursos eólicos de un emplazamiento determinado, la vida útil de estas máquinas es, como mínimo, de 20 años (si se compara con un motor de automóvil ordinario, éste sólo funcionará durante unas 5.000 horas a lo largo de su vida útil).

La mayor parte de los fabricantes nacionales e internacionales posee certificados que garantizan la calidad en sus sistemas de diseño y fabricación de elementos. Para su diseño se utilizan algunas de la técnicas de la industria aeronáutica, pero sus diseñadores tienen que desarrollar nuevos métodos y modelos de simulación por ordenador para tratar otros aspectos.

Emplazamiento de una máquina eólica. El parámetro más significativo en la elección de una zona para instalar una máquina eólica es la velocidad del viento. Un buen molino comienza a funcionar con una velocidad del viento de 2 a 2,5 m/seg. para accionar bombas o los elevadores de agua y a partir de 3 a 4 m/seg. si se trata de aerogeneradores. Con dispositivos especiales se mantiene constante la potencia para velocidades comprendidas dentro de un amplio intervalo (por ejemplo, entre 2 y 12 m/seg.) y se interrumpe su funcionamiento para velocidades del viento superiores a 18-20 m/seg.

La instalación racional de un generador implica, por tanto, un conocimiento lo más amplio posible de las condiciones climatológicas, relativas a la frecuencia e intensidad de los vientos, los periodos de calma, etc. Por lo general son buenos todos los emplazamientos situados a gran altura sobre el suelo, mientras que a poca altura el viento varía mucho con las características del lugar y su entorno.

Si el viento sopla de modo constante y con suficiente intensidad durante ocho o nueve meses al año, el emplazamiento será excelente. La suficiente intensidad depende de las necesidades energéticas.

Las características físicas de un buen emplazamiento pueden resumirse en las normas siguientes:

|  | Poseer una alta velocidad media anual de los vientos de la zona. |
| --- | --- |
|  | Ausencia de grandes obstáculos en 2 ó 3 Km. en la dirección dominante del viento. |
|  | Estar localizado en la parte alta de una colina de pendientes suaves y redondeadas, o en una isla, sobre el agua de un lago o del mar. |
|  | Estar situado en una llanura abierta o en una costa no accidentada. |

Tipos de torres

| Torres tubulares de acero La mayoría de los grandes aerogeneradores se entregan con torres tubulares de acero, fabricadas en secciones de 20-30 metros con bridas en cada uno de los extremos, y son unidas con pernos "in situ". Las torres son tronco-cónicas (es decir, con un diámetro creciente hacia la base), con el fin de aumentar su resistencia y al mismo tiempo ahorrar material. |  |
| --- | --- |
|  | Torres de celosía Las torres de celosía son fabricadas utilizando perfiles de acero soldados. La ventaja básica de las torres de celosía es su coste, puesto que una torre de celosía requiere sólo la mitad de material que una torre tubular sin sustentación adicional con la misma rigidez. La principal desventaja de este tipo de torres es su apariencia visual (aunque esa cuestión es claramente debatible). En cualquier caso, por razones estéticas, las torres de celosía han desaparecido prácticamente en los grandes aerogeneradores modernos. |
|  | Torres de mástil tensado con vientos Muchos de los aerogeneradores pequeños están construidos con delgadas torres de mástil sostenidas por cables tensores. La ventaja es el ahorro de peso y, por lo tanto, de coste. Las desventajas son el difícil acceso a las zonas alrededor de la torre, lo que las hace menos apropiadas para zonas agrícolas. Finalmente, este tipo de torres es más propensa a sufrir actos vandálicos, lo que compromete la seguridad del conjunto. |
|  | Soluciones de torres híbridas Algunas torres están hechas con diferentes combinaciones de las ya mencionadas. Un ejemplo es la torre de tres patas Bonus 95 kW de la fotografía, de la que podría decirse que es un híbrido entre una torre de celosía y una torre tensada con vientos. |
|  | Consideraciones de coste Generalmente, el precio de la torre de la turbina eólica supone alrededor de un 20 por ciento del coste total de la turbina. Para una torre de unos 50 metros, el coste adicional de otros 10 metros es de unos 15.000 dólares americanos. Por lo tanto, es bastante importante para el coste final de la energía construir las torres de la forma más óptima posible. Consideraciones aerodinámicas Generalmente, es una ventaja disponer de una torre alta en zonas con una elevada rugosidad del terreno, dado que la velocidad del viento aumenta conforme nos alejamos del suelo, tal y como se vio en la página sobre cizallamiento del viento. Las torres de celosía y las de mástil tensado con vientos tienen la ventaja de ofrecer menos abrigo que una torre maciza. Consideraciones de dinámica estructural Las palas de rotor de turbinas con torres relativamente cortas estarán sometidas a velocidades de viento muy diferentes (y, por lo tanto, a diferente flexión) cuando la pala se encuentre en su posición más elevada y en su posición más baja, lo que provoca un aumento de las cargas de fatiga en la turbina. Elección entre torres altas y bajas Obviamente, obtendrá más energía de una turbina más grande que de otra pequeña, pero si echa un vistazo a los tres aerogeneradores de abajo, que son de 225 kW, 600 kW y 1500 kW, respectivamente, y con diámetros de rotor de 27, 43 y 60 metros, observará que las alturas de las torres también son diferentes. |
|  | Claramente, un rotor de 60 metros de diámetro no podrá ser instalado sobre una torre de menos de 30 metros. Pero si consideramos el coste de un gran rotor y un gran generador y multiplicador, sería seguramente un desperdicio instalarlos sobre una torre pequeña, ya que se dispone de velocidades de viento mucho más altas y, por lo tanto, de mucha más energía con una torre alta (ver la sección sobre recursos eólicos). Cada metro de torre cuesta dinero, por supuesto, por lo que la altura óptima de la torre es función de : - Coste por metro de torre (10 metros más de torre le costarán actualmente alrededor de 15.000 dólares americanos). - Cuánto varían los vientos locales con la altura sobre el nivel del suelo, es decir, la rugosidad promedio del terreno local (las grandes rugosidades van mejor con una torre alta). - El precio que el propietario de la turbina obtiene por un kWh adicional de electricidad. Los fabricantes suelen servir máquinas donde la altura de la torre es igual al diámetro del rotor. Estéticamente, mucha gente piensa que las turbinas son más agradables a la vista cuando la altura de la torre es aproximadamente igual al diámetro del rotor. Consideraciones sobre seguridad en el trabajo La elección de un determinado tipo de torre tiene consecuencias sobre la seguridad en el trabajo: esto es tratado en profundidad en la página sobre seguridad en turbinas eólicas. |

Turbinas Grandes o Chicas

| ## Tamaño de aerogeneradores |  |
| --- | --- |
| Personal de mantenimiento | La potencia producida aumenta con el área de barrido del rotor Cuando un agricultor habla de la extensión de tierra que está cultivando normalmente lo hará en términos de hectáreas o de acres. Lo mismo ocurre con los aerogeneradores, aunque en el caso del cultivo eólico se cultiva un área vertical en lugar de una horizontal. El área del disco cubierto por el rotor (y, por supuesto, las velocidades del viento) determina cuanta energía podemos colectar en un año. El dibujo le dará una idea de los tamaños de rotor normales en aerogeneradores: una típica turbina con un generador eléctrico de 600 kW suele tener un rotor de unos 44 metros. Si dobla el diámetro del rotor, obtendrá un área cuatro veces mayor (dos al cuadrado). Esto significa que también obtendrá del rotor una potencia disponible cuatro veces mayor. Los diámetros de rotor pueden variar algo respecto a las cifras dadas arriba, ya que muchos de los fabricantes optimizan sus máquinas ajustándolas a las condiciones de viento locales: por supuesto, un gran generador requiere más potencia (es decir, vientos fuertes) sólo para poder girar. Por lo tanto, si instala un aerogenerador en un área de vientos suaves realmente maximizará la producción anual utilizando un generador bastante pequeño para un tamaño de rotor determinado (o un tamaño de rotor más grande para un generador dado). Para una máquina de 600 kW, los tamaños de rotor pueden variar entre 39 a 48 m. La razón por la que, en zonas de vientos suaves, se puede obtener una mayor producción de un generador relativamente más pequeño es que la turbina estará funcionando durante más horas a lo largo del año. Razones para elegir grandes turbinas - Existen economías de escala en las turbinas eólicas, es decir, las máquinas más grandes son capaces de suministrar electricidad a un coste más bajo que las máquinas más pequeñas. La razón es que los costes de las cimentaciones, la construcción de carreteras, la conexión a la red eléctrica, además de otros componentes en la turbina (el sistema de control electrónico, etc.), son más o menos independientes del tamaño de la máquina. - Las máquinas más grandes están particularmente bien adaptadas para la energía eólica en el mar. Los costes de las cimentaciones no crecen en proporción con el tamaño de la máquina, y los costes de mantenimiento son ampliamente independientes del tamaño de la máquina. - En áreas en las que resulta difícil encontrar emplazamientos para más de una única turbina, una gran turbina con una torre alta utiliza los recursos eólicos existentes de manera más eficiente. Si lo desea, puede echar un vistazo a algunos aerogeneradores de potencia del orden de megavatios en la galería de fotografías. Razones para elegir turbinas más pequeñas - La red eléctrica local puede ser demasiado débil para manipular la producción de energía de una gran máquina. Este puede ser el caso de las partes remotas de la red eléctrica, con una baja densidad de población y poco consumo de electricidad en el área. - Hay menos fluctuación en la electricidad de salida de un parque eólico compuesto de varias máquinas pequeñas, pues las fluctuaciones de viento raras veces ocurren y , por lo tanto, tienden a cancelarse. Una vez más, las máquinas más pequeñas pueden ser una ventaja en una red eléctrica débil. - El coste de usar grandes grúas, y de construir carreteras lo suficientemente fuertes para transportar los componentes de la turbina, puede hacer que en algunas áreas las máquinas más pequeñas resulten más económicas. - Con varias máquinas más pequeñas el riesgo se reparte, en caso de fallo temporal de la máquina (p.ej. si cae un rayo). - Consideraciones estéticas en relación al paisaje pueden a veces imponer el uso de máquinas más pequeñas. Sin embargo, las máquinas más grandes suelen tener una velocidad de rotación más pequeña, lo que significa que realmente una máquina grande no llama tanto la atención como muchos rotores pequeños moviéndose rápidamente (ver la sección sobre aerogeneradores en el paisaje). |

Parques eólicos

Parques eólicos en el mar

Alemania aprovecha nueva técnica 

Hamburgo. Una nueva fuente de energía inagotable puede revolucionar el abastecimiento energético en Alemania: el viento de los mares del Norte y Báltico, impulsando enormes rotores montados sobre plataformas fijas. Un generador normal transforma la energía mecánica de los rotores en energía eléctrica, que es transportada luego por un cable a tierra firme. El Servicio Federal de Navegación Marítima e Hidrografía acaba de conceder la primera autorización para la realización de un proyecto piloto mar adentro a cincuenta kilómetros de la isla de Borkum. El proyecto prevé la instalación de 200 rotores en una superficie de casi seis kilómetros cuadrados. Las torres, de 100 metros de altura, serán ancladas en aguas de 30 metros de profundidad. Empresas privadas han presentado hasta ahora 30 solicitudes para la construcción de parques eólicos en las costas alemanas de los mares del Norte y Báltico. 

El aprovechamiento de la fuerza eólica forma parte de la política energética alemana desde comienzos de los años 70. El Gobierno Federal ha invertido hasta ahora 400 millones de euros en su investigación y desarrollo. En tierra firme se han instalado hasta ahora unas 10.000 torres. Con ese rendimiento instalado, Alemania ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a generación de energía eólica, delante de Dinamarca y California, según informaciones del Ministerio Federal de Economía. 

No obstante, la participación de la fuerza del viento en el total de la generación energética en Alemania no pasa del 3%. Con proyectos off shore se podría elevar considerablemente ese porcentaje, ya que sobre el agua el viento sopla mucho más fuertemente que en tierra firme. Ello se debe a que el sol calienta la tierra más que el agua, lo que genera fuertes corrientes de aire de las áreas más calientes a las áreas más frías. Técnicamente, una duplicación de la velocidad del viento lleva por su parte a una multiplicación por ocho de la energía eléctrica generada. 

Los temores de que los parques eólicos puedan afectar la navegación o suponer un peligro para las aves fueron calificados de infundados en un estudio pericial realizado para el proyecto piloto de Borkum. Las aspas de los rotores no representan para las aves un riesgo mayor que las torres de alta tensión. 

El gran handicap de la energía eólica es su dependencia de las condiciones atmosféricas. Un viento demasiado fuerte puede dañar las instalaciones, que actualmente se desconectan cuando el viento alcanza una velocidad de 25 metros por segundo. Cuando no sopla viento cesa también la generación de energía. Para asegurar el abastecimiento de corriente a pesar de esas oscilaciones en la generación, las redes eléctricas deben ser alimentadas paralelamente también con centrales eléctricas convencionales. Como éstas necesitan un cierto tiempo para comenzar a proveer energía o cesar de hacerlo, es necesario planificar muy cuidadosamente los periodos de generación. El Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) ("Instituto de Energía Solar") de la Universidad de Kassel, analiza y evalúa los datos de todas las instalaciones eólicas de Alemania en línea y en lo posible en "tiempo real". En un muy ambicioso proyecto del ISET se intenta además responder a la pregunta: "¿cómo puede pronosticarse el rendimiento de las plantas eólicas a partir de los pronósticos del tiempos del Servicio Alemán de Meteorología?" 

La energía eólica genera corriente eléctrica "limpia", sin producir emisiones de anhídrido carbónico (CO2), causante del "efecto invernadero". Con una reducción de las emisiones de CO2 del 15% de 1990 a 2000, Alemania es ya líder en la protección del clima mundial. Hasta 2005 se planea incluso una reducción del 25%. La corriente eléctrica proveniente del viento de mar hará posible lograr objetivos más ambiciosos aún en el futuro. 
(Hermann Horstkotte)

Problemas de Impacto ambiental.

Algunos problemas ecológicos. Si bien el uso de la energía eólica a pequeña escala no plantea problemas de contaminación ambiental, su utilización masiva en maquinas gigantes ha sido estudiado cuidadosamente y la Organización Meteorológica Mundial (WMO), en un informe técnico emitido en 1981, señala como impedimentos ambientales al uso de los grandes generadores eólicos los siguientes por orden de importancia:

|  | Interferencias electromagnéticas que distorsionan las señales de televisión en un área de hasta 5 Km. |
| --- | --- |
|  | Estética, aunque este aspecto es muy subjetivo y viene influido por muchos factores. |
|  | Ruido, se han realizado muchos estudios acerca de los efectos de los infrasonidos (frecuencia inferior a 16 Hz) y de los sonidos audibles (frecuencia entre 16 Hz y 20 Khz) producidos por un generador eólico. Los infrasonidos pueden afectar al sistema respiratorio del hombre y causan molestias y nauseas. Los sonidos audibles pueden afectar al oído humano y al sistema nervioso. |
|  | Cambios microclimaticos, no son significativos a no ser que se coloquen muchos generadores próximos unos a otros. |
|  | Migraciones de pájaros, no son significativos. |

Impactos

Paisaje. Los aerogeneradores son siempre elementos altamente visibles en el paisaje. De lo contrario, no están situados adecuadamente desde un punto de vista meteorológico. En consecuencia, provocan un impacto paisajístico, aunque mientras para unos ese impacto es positivo, otros lo consideran inasumible (por tanto, se trata de una cuestión ligada a percepciones individuales). En cualquier caso, la creación de los parques eólicos está sujeta a las pertinentes actuaciones ambientales para evitar y restaurar la vegetación, cerrar los caminos al paso de vehículos, etc.

Fauna y flora.Otros aspectos criticados son las supuestas afecciones que causan a la flora y fauna, en especial a la aves. En este terreno, lo mejor es guiarse por los estudios científicos, como el que está realizando la Consejería de Medio Ambiente de Navarra sobre la relación entre la avifauna y los parques eólicos de la Comunidad foral. Las conclusiones de la primera fase del trabajo, desarrollada entre marzo de 2000 y marzo de 2001, han determinado una tasa de colisiones de aves del 0,1%. Estudios semejantes realizados en Dinamarca han concluido que las aves se acostumbran rápidamente a los aerogeneradores y desvían su trayectoria de vuelo para evitarlos.

Ruido. La contaminación acústica provocada por los aerogeneradores de los 80 ha dejado de ser considerado un problema ya que las emisiones sonoras de actuales turbinas se han reducido por debajo de la mitad.

ESTUDIO PREVIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTAS EOLICAS
PLANIFICACION DEL RECURSO EOLICO

La explotación de la energía eólica, tal como está hoy día planteada y según la tecnología existente, trae consigo numerosos beneficios, no sólo desde el punto de vista económico sino también medioambiental. Fundamentalmente no supone el consumo de recursos naturales agotables y no genera emisiones contaminantes como sí lo hace la generación de otras energías convencionales.

Por el contrario, también es cierto que la instalación de una planta eólica provoca en la zona algunos impactos que deben ser convenientemente valorados y en la medida de lo posible minimizados, si bien también es cierto que los impactos sobre el terreno donde se ubican son muy inferiores a los causados por otras instalaciones de energía convencional.

La experiencia obtenida de la instalación de las primeras plantas eólicas, sugiere que acompañando a la evaluación de los posibles impactos medioambientales que se puedan llegar a producir, exista una planificación previa, que a la vez que disminuya las incidencias sobre el medio, ordene dentro de un territorio definido todas las actuaciones previsibles en aras a evitar la proliferación de instalaciones innecesarias.

Una vez definida una zona donde se prevea la viabilidad del aprovechamiento del recurso eólico, las medidas correctoras de posibles impactos, deben ir por tanto encaminadas no sólo a disminuir la incidencia sobre el medio de los factores implicados, sino a minimizar las actuaciones disminuyendo costes y obras innecesarias. Es decir, si escogemos como territorio de ordenación, por ejemplo un término municipal, el análisis de impactos y la planificación que del recurso eólico se realice para ese término municipal, deberá evitar la proliferación de los carriles de acceso y contemplará la posibilidad de disminuir al máximo el número de líneas de evacuación de la energía y el tamaño y número de los edificios auxiliares por poner sólo algunos ejemplos.

El proceso es pues sencillo. Un estudio previo de impacto ambiental revelará cuales de las actuaciones que se vayan a realizar, tanto en la fase de instalación como en las de explotación y futuro abandono de la planta eólica, incidirán de forma negativa sobre valores medioambientales concretos.

Para ello, antes de la redacción definitiva de los proyectos de instalación y explotación de una planta eólica y de forma paralela a los necesarios estudios de capacidad eólica de una zona concreta, deben llevarse a cabo según nuestro planteamiento, un estudio previo de impacto ambiental y una ordenación del territorio desde el punto de vista eólico, para una vez confeccionados en consonancia con la planificación propuesta esos proyectos definitivos, realizar el definitivo estudio de impacto ambiental, el cual ya sólo deberá contemplar las medidas correctoras concretas que sean necesarias.

Distintas opiniones de la No instalación de parques eólicos en algunos países.

Noticias

El pasado 18 de diciembre de 2001 se celebró una rueda de prensa en Palencia a la que asistieron José María Pérez "Peridis", Miguel Angel García Guinea e Iván Alonso, éste último miembro de la asociación ecologista "La Braña". El motivo era bien claro: mostrar su total oposición a la implantación indiscriminada de parques eólicos en el norte de Palencia.

La existencia de proyectos de instalación de hasta 1200 generadores eólicos en la Montaña Palentina en claro conflicto con la preservación del paisaje natural e histórico ha suscitado la salida a escena de dos defensores históricos del patrimonio románico del norte palentino. Particularmente la presencia de semejantes artefactos es incompatible con la declaración del románico como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, según palabras de Peridis, quien hacía reflexión sobre qué deberíamos plantearnos, "si un románico Patrimonio de la Humanidad o un románico patrimonio de la electricidad... los aerogeneradores son la crucifixión del paisaje, son como enormes gólgotas que rompen el paisaje tranquilo y romántico que conocemos. Con los molinos, irás por la Montaña y en lugar de fijarte en las espadañas de las iglesias, tendrás que fijarte en las aspas". De igual forma comparó la lucha contra estos generadores como la lucha de don Quijote contra los molinos... "él tenía razón, no son molinos, son gigantes... así son los intereses que hay detrás".

De esta forma se solicitó a la Junta de Castilla y León el establecimiento de una moratoria eólica al igual que la aprobada por el gobierno de Cantabria para la zona sur de la región cántabra. García Guinea explicó que la protección de la zona cántabra no servirá mucho si en cambio no se adoptan medidas similares para el norte de Burgos y Palencia, las tres zonas que comparten patrimonio y paisaje y que se englobarían en obtener el logro de Patrimonio de la Humanidad. García Guinea mantuvo el mismo tono tajante que Peridis a la hora de indicar que el despliegue de aerogeneradores sin los adecuados estudios de incidencia en el paisaje y en el patrimonio histórico de la Montaña Palentina sería un caso de imbecilidad.

Con sus palabras recordó cómo se declaró en contra de los aerogeneradores en la Escuela de Turismo de Santander, aunque en un principio pensó que no iba a ser escuchado y que sus palabras no servirían de mucho, sin embargo, y con el añadido del memorándum emitido por el Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, ayudaron a la resolución citada sobre la moratoria emitida por el gobierno cántabro. Sobre el caso que nos ocupa "es como si me arrancaran el alma", dijo.

La Asociación "La Braña" recordó por su parte que se han presentado proyectos para la provincia de Palencia que supondrían la instalación de 4000 aerogeneradores eólicos, de los cuales 1200 irían a la Montaña Palentina.

Nº 30 Noviembre, 2000 

Parques eólicos: 
energía renovable y rentable 


La fuerza del viento enciende la luz 
Necesitamos fuentes de energía renovables que nos liberen de la absoluta dependencia del petróleo, un combustible fósil escaso y caro. Otra cosa es que institucional y empresarialmente se haga lo suficiente para potenciar la viabilidad, rentabilidad y, en última instancia, implantación masiva de las energías renovables y menos contaminantes, pero nadie discute que la situación actual compromete el futuro económico y la sostenibilidad del planeta. La subida del coste de la gasolina, el fuel y otros combustibles derivados del petróleo no sólo abre los informativos de TV, sino que se lleva un buen dinero (no previsto) de los consumidores, eleva la inflación, que a su vez encarece los créditos que pagamos. Desde una perspectiva medioambiental, esta crisis del petróleo podría haber tenido un efecto beneficioso: la reducción del consumo y el impulso de energías renovables, como la solar o la eólica. Pero todos sabemos que de eso, poco o nada. El consumo de petróleo en el mundo no desciende y las energías renovables, mucho más compasivas con el medio ambiente, siguen desempeñando un papel simbólico en la generación y consumo energético en nuestro planeta. En noviembre del año pasado un litro de gasolina super costaba 130 pesetas, hoy ronda las 160; en cuanto al gasoil, para llenar un depósito de 50 litros de un coche diesel, hace un año se necesitaban 5.000 pesetas mientras que hoy nos exigirían 6.300 pesetas, un encarecimiento del 26% en un año, diez veces más que la inflación prevista para ese periodo. Y la mayoría de la electricidad que consumimos en nuestro país sigue procediendo de las centrales térmicas, que funcionan a base de carbón y fueloil, que en absoluto son fuentes renovables de energía. O de las centrales nucleares, en clero declive y con insosyables carencias medioambientales. 
El reto del futuro es conseguir una fuente de energía barata, no contaminante, renovable y accesible para todos los países del mundo, que permita a transporte, industrias y hogares mitigar la servil dependencia que hoy muestra ante el petróleo. ¿Podría dicha energía provenir del viento? Hasta hace pocas décadas, la ciencia y la técnica no acertaban a ganar la batalla al dios Eolo para aprovechar la fuerza de los vientos y conseguir energía de forma rentable y en cantidad suficiente. Fueron necesarios muchos años de estudios, experimentos y fracasos en prototipos de aerogeneradores hasta que, por fin, lograron alzarse sobre nuestras colinas, playas y dehesas unos molinos que poco tienen que ver estéticamente con los que estampan desde hace siglos La Mancha, pero que sirven para convertir la fuerza del viento en energía eléctrica. Hoy parece que su utilidad y rentabilidad es incuestionable. 

La primera entre las renovables

Se estima que dentro de diez años, la energía eólica representará en España 9.000 megavatios (MW) anuales en generación de electricidad, un 15% de la que se consume en nuestro país. Muy lejos de esta importante cifra quedan otras fuentes renovables como la solar, a pesar de las numerosas horas de sol de que disfruta la península y aún más lejos figuran los dispositivos tecnológicos para aprovechar la fuerza de las olas y las mareas. Pero no todo es pesimismo: los expertos calculan que en 2006, el 8% de la energía consumida en España será renovable. Estos porcentajes pueden parecer exiguos, pero adquieren su verdadera dimensión cuando se co coteja con un dato esclarecedor: hace tan sólo dos años, las centrales térmicas, nucleares e hidroeléctricas suministraban el 98% de la energía a la red eléctrica y sólo un 2% provenía de fuentes renovables. De estas, y con permiso de la energía solar, hoy el ranking está liderado por la energía eólica, que utiliza como materia prima un bien renovable y abundante: el viento. La energía eólica se aprovecha de dos formas bien diferenciadas. En una de ellas, sirve para que unas aerobombas -el modelo más común son los molinos multipala del tipo americano- saquen agua de los pozos sin más ayuda que el viento; en otra, los molinos incorporan un generador eléctrico y producen corriente cuando sopla el viento; se llaman aerogeneradores. Los molinos que generan energía eléctrica tienen tres palas, y, por su creciente implantacion, ya resultan casi familiares en el paisaje de muchos puntos de nuestra geografía. 
Los aerogeneradores pueden producir energía eléctrica de dos formas: en conexión directa a la red de distribución convencional y de forma aislada. La primera utiliza molinos de viento de gran potencia que vierten su energía a la red eléctrica. Conviven con este sistema, aunque de manera casi testimonial, las aplicaciones aisladas de generadores de pequeña o mediana potencia para usos domésticos o agrícolas: iluminación, pequeños electrodomésticos, bombeo, irrigación... 
Los sistemas más desarrollados y rentables se denominan parques eólicos y consisten en agrupaciones de varios molinos que envían energía eléctrica a la red. La capacidad de producción de la energía eólica, tan dependiente de las condiciones meteorológicas, es en cierto modo imprevisi ble, pero se considera que su grado de penetración en las grandes redes de distribución eléctrica puede llegar sin problemas al 15% al 20% del total, sin especiales precauciones en la calidad del suministro ni en la estabilidad de la red. En Fuerteventura (Canarias), los 20 MW producidos por el parque eólico de Cañada del Río cubren el 25% de las necesidades eléctricas de la isla. En Navarra, el 6% del consumo total en 1999 lo proporcionaron sus numerosos parques eólicos. Tampoco estamos hablando de alta tecnología: salvo las paletas de material ligero y las turbinas controladas por microprocesador, los aerogeneradores comerciales no incorporan novedades sustanciales respecto a los que se construyeron hace 50 años. La energía eólica es por tanto, un proyecto viejo que madura día a día. 

Respeto al medio ambiente

El proceso de obtención de la energía eólica ha de ser coherente con el respeto medioambiental que predican sus promotores y está sujeto a una normativa específica. Antes de proyectar un parque eólico, por ejemplo, es obligatoria la realización de un estudio de impacto ambiental que determinará su viabilidad; una instalación rentable puede perfectamente desestimarse por los efectos negativos que ocasiona al entorno. El estudio analiza el emplazamiento elegido, el tamaño de la instalación y la distancia entre el parque eólico y áreas sensibles, como asentamientos humanos y espacios naturales protegidos. Si no se cumplen los requisitos, se deben detener las obras hasta ajustarlas a la normativa. Asimismo, al finalizar la instalación y durante la explotación se deben presentar informes medioambientales periódicos. Y cuando termina la vida útil de los aerogeneradores (se estima en unos 25-30 años), y en caso de que no continúe la actividad productiva, se deben retirar los molinos y revegetarse el hueco que dejaron, en el que quedarán enterrados las zapatas y los cables. 

El debate sobre la energía del viento 

La proliferación de parques eólicos está provocando reacciones sociales muy encontradas. Y, como casi siempre ocurre, muchas de ellas están justificadas. Comenzando por lo quizá más anecdótico, el viento es un buen transmisor del ruido y en algunas poblaciones cercanas a los parques eólicos se han recogido quejas por el aumento de la contaminación acústica, aunque hay quien señala que el ruido procede más del propio viento que de los molinos. Lo innegable es que la instalación de un parque de estos molinos produce impactos ecológicos y paisajísticos en el terreno en que se asienta. Se requiere, y normalmente ocurre en espacios aislados y de gran valor ecológico, el movimiento de tierras y la construcción de carreteras y pistas de acceso al parque eólico, cuando antes sólo había sendas naturales y de nulo impacto medioambiental. La normativa establece que las zonas excavadas durante la obra han de cubrirse con tierra vegetal. Y que al finalizar la instalación de los molinos se ha de iniciar el plan de revegetación y recuperación de suelos, con la siembra de especies autóctonas de crecimiento rápido. Hoy, los aerogeneradores se construyen de un tamaño lo más reducido posible y se pintan con colores que perturben menos el paisaje, aunque su presencia en modo alguno pasa desapercibida. Pero lo que más preocupa a ecologistas y defensores de la naturaleza es la negativa repercusión de estos molinos de viento en las aves. En el estudio previo a la instalación de un parque eólico, se ha de reflejar la presencia y el paso de aves, acompañado por un inventario de especies. La muerte de las aves se produce cuando chocan contra las aspas del molino y por electrocución con las líneas de alta tensión. En defensa de los molinos de viento, cabe señalar que, según algunas opiniones, las aves (incluso las especies migratorias) se acostumbran a la existencia de las palas y las evitan en su trayectoria, como hacen con los árboles y otros obstáculos naturales. Con las líneas de alta tensión el problema es más complicado, ya que las aves chocan contra los cables porque no los ven en pleno vuelo, lo que se intenta evitar con elementos que destaquen las líneas, como cintas, balones o espirales. La colocación de estos cables de alta tensión también ha de estudiarse: irán en paralelo con las líneas de aerogeneradores haciendo corredores por donde puedan pasar las aves. Y en caso necesario, se puede obligar a los promotores del parque eólico a enterrar los cables.

PLANIFICACIÓN:

1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION EOLICA.-

La consecución de los objetivos generales enunciados en el apartado anterior, se puede articular de forma que se persigan los siguientes objetivos parciales o intermedios:

- Proporcionar un marco global de ordenación que sirva de referencia a la hora de instalar futuros parques eólicos en la zona.

- Establecer unos criterios orientativos a las empresas interesadas a la hora de prever la instalación de plantas eólicas.

- Definir medidas correctoras y criterios de gestión que minimicen los posibles impactos ambientales.

- Delimitar zonas sensibles dentro de la comarca en estudio.

En definitiva, la planificación eólica de una comarca, debe considerar de forma especial, la necesidad de protección de ciertas zonas en función del interés ecológico y asignar mediante una escala, la conveniencia o no (con sus necesarios niveles intermedios) de la implantación de parques eólicos. Para llevar a cabo esta zonificación, deberán incluirse en el análisis, además de los factores medioambientales propios del entorno, otras variables (culturales, socioeconómicas, etc) que pueden llegar a ser según las zonas, igualmente de gran importancia.

Desde el punto de vista técnico y partiendo de la premisa fundamental de la disponibilidad de viento, deben considerarse otros factores que condicionan la viabilidad del aprovechamiento eólico. Como son; la compatibilidad con otras líneas de producción, el tipo de terreno, la cercanía a redes eléctricas y las restricciones derivadas de la propiedad. Estos criterios técnicos, deberán evaluarse conjuntamente con otros criterios ambientales, para de esta forma decidir los emplazamientos más adecuados.

2.- BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES.-

El aprovechamiento de la energía eólica lleva consigo, como otros muchos proyectos de ingeniería, tres fases bien diferenciadas:

- Construcción
- Explotación
- Abandono.

La ordenación del recurso eólico en un territorio concreto puede llegar a comprender la instalación de varias líneas de aerogeneradores dentro del mismo, preferentemente instalados y explotados por una sola empresa. Esta ordenación debe marcar las bases para que incluso de no ser así, se minimicen impactos y costes, evitando la proliferación innecesaria de todos los elementos constituyentes de la explotación.

Fase de construcción.-

La instalación de una planta eólica (o de varias dentro de un mismo territorio en ordenación), supone como actuación principal la colocación de los aerogeneradores en los lugares más adecuados. Además de estos aerogeneradores, que son por supuesto las piezas claves de la planta, son imprescindibles las siguientes instalaciones o construcciones:

- Centros de transformación.
- Edificio de control, oficinas, almacenes, aparcamiento, servicios, etc.
- Subestación.
- Conexión aerogeneradores - subestación.
- Tendido eléctrico.
- Accesos y vías de servicio.

Como se ha dicho, el objetivo fundamental de la Planificación que ha de llevarse a cabo, consistirá precisamente en minimizar impactos medioambientales (y lógicamente costes económicos) derivados de la proliferación innecesaria de estos elementos. En este sentido deberá procurarse:

- Un número mínimo de edificios e control, oficinas, almacenes, etc.
- Una sola subestación eléctrica
- Un solo carril de acceso a la zona y un número reducido de vías de servicio dentro de las instalaciones.
- Una sola vía de evacuación de la energía eléctrica y un número mínimo de tendidos aéreos dentro de la planta.

Fase de explotación.-

La explotación efectiva de la energía del viento, por un lado llevará consigo los efectos negativos más importantes dentro del proceso en estudio, derivados fundamentalmente de la presencia física de las instalaciones y del movimiento de las palas de los aerogeneradores y por otro los más positivos, teniendo en cuenta los beneficios directos que conlleva (producción de energía limpia, creación de puestos de trabajo, etc) y por supuesto, los indirectos, fundamentalmente la ausencia en la zona de otras formas contaminantes de transformación de la energía.

Se trata por tanto de minimizar esos efectos negativos, los cuales conllevan fundamentalmente alteraciones sobre el paisaje, generación de ruidos y afecciones sobre la avifauna.

Fase de abandono.-

Esta fase sólo se contempla en el caso de que las instalaciones, al final de su vida útil, no vayan a ser renovadas o desmanteladas por completo. En caso de abandono, debe procurarse la permanencia en el lugar de únicamente los elementos de la planta que puedan ser útiles en el futuro. Es decir, se debe prever, por poner algún ejemplo, el uso posterior de las edificaciones y la utilidad de los carriles y de las líneas eléctricas.

3.- ESTUDIO DEL MEDIO.-

Lógicamente antes de analizar qué actuaciones pueden llegar a producir impactos ambientales de consideración, se debe realizar un estudio del entorno en el que se vaya a instalar la planta eólica, enfocado únicamente dentro del proceso y abarcando desde los aspectos puramente medioambientales (fauna, flora, etc) hasta los culturales (arqueología, paisajismo…) y socioeconómicos (demografía, actividad económica, etc).

Este análisis del medio, deberá comprender los siguientes aspectos, los cuales tendrán mayor o menor importancia según la zona en estudio:

- Situación general
- Marco geológico. Edafología. Hidrología. Hidrogeología.
- Clima.
- Procesos erosivos.
- Incendios: factores de riesgo naturales y humanos.
- Vegetación: especies singulares.
- Fauna. Especies migratorias y aves de paso con especial atención a las posibles afecciones a las especies amenazadas.
- Espacios naturales protegidos (incluso próximos).
- Estado legal: régimen de propiedades, servidumbres, vías pecuarias, restricciones legales de cualquier tipo, etc.
- Paisaje. Unidades paisajísticas, enclaves de interés y cuencas visuales.
- Recursos culturales: yacimientos arqueológicos, etc
- Usos del suelo: Uso agrario. Suelos urbanizables. Desarrollo urbanístico
- Socioeconomía: demografía, actividad económica, infraestructuras, etc.

Dependiendo de las características de la zona en estudio, deberá incidirse en mayor o menor medida en el análisis de cada uno de esos aspectos, siendo la avifauna y el paisaje como regla general, los que deberán ser estudiados de una forma más exhaustiva.

4.-IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS.-

En este capítulo se procederá a realizar un análisis pormenorizado de cada una de las actuaciones concretas según las tres fases enunciadas de construcción, explotación y abandono, para a continuación identificar claramente los posibles impactos que puedan producirse sobre los aspectos sensibles del entorno.

4.1.- ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES.-

A continuación se citan una por una todas las actuaciones necesarias dentro de las tres fases ya definidas, seguidas de los posibles efectos que pueden llegar a causar. Dependiendo lógicamente de las características del lugar, algunos de estos efectos tendrán más importancia y otros menos, llegando a resultar del correspondiente análisis, que muchos de ellos no serán en absoluto afectados.

A.- Fase de construcción.-

- Adecuación y construcción de accesos, vías de servicio y zanjas de canalización: (perdida de suelo, polvo, destrucción de la cubierta vegetal, modificación del paisaje, incremento de procesos erosivos, calidad del aire, etc).

- Creación del parque de maquinaria y zona de operaciones (contaminación de suelos -vertidos, derrames accidentales, hormigón, etc-).

- Cimentación de aerogeneradores, tendido eléctrico y edificios (perdida de suelo, destrucción de la cubierta vegetal, alteración del paisaje, incremento de procesos erosivos, escombros, emisión de polvo, etc).

- Incremento de tráfico (emisión de polvo en carriles, ruidos).

- Empleo y otros factores socioeconómicos.

B.- Fase de explotación.-

- Presencia física del parque eólico (alteración del paisaje…).

- Movimiento de las palas (afecciones sobre la avifauna, generación de ruidos, etc).

- Presencia del tendido eléctrico (alteración del paisaje, afecciones sobre la avifauna …).

- Generación de energía (efectos económicos y ambientales)

C.- Fase de abandono.-

- Abandono de aerogeneradores e instalaciones anexas (solo impactante en caso de abandono, no planteándose las posibilidades de renovación o desmantelamiento).

4.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.-

Llegados a este punto, estaremos en condiciones de confeccionar la denominada "matriz de identificación de impactos, en la cual estarán, por un lado (por ejemplo en filas) los factores del medio que puedan verse afectados y en el otro (columnas) las actuaciones que se vayan a llevar a cabo, indicando mediante colores (rayados o rellenos), los impactos positivos y negativos (compatibles, moderados y severos).

En general y salvo casos excepcionales, estos son los factores del medio que pueden verse afectados por la instalación de una planta eólica:

- Afección sobre el suelo (calidad y perdidas, afección según la clasificación -PGOU, Planes del Medio Físico, Planes de Ordenación de Recursos Naturales, etc-)

- Sobre la calidad del aire: contaminación y nivel sonoro (proximidad de poblaciones, vientos dominantes, etc)

- Procesos erosivos (ausencia de vegetación en taludes, análisis de pendientes, etc)

- Incendios (uso de maquinaria, incendios forestales…)

- Afección sobre la vegetación (desaparición de individuos de especies singulares, masas vegetales de consideración, influencia en los procesos de erosión del suelo, etc)

- Impacto sobre la fauna (destrucción de microhabitats, choques fortuitos de la avifauna, movimiento de las palas, presencia de torres y cables, avifauna residente, buitres y otros necrófagos, individuos jóvenes, factores de querencia, movimientos migratorios, factores de disminución e incremento del riesgo, etc)

- Afección sobre el paisaje (ubicación de las torres y del tendido eléctrico, campos visuales, posibilidad de avistamiento, visibilidad atmosférica, etc).

- Impacto socioeconómico (generación de energía, empleo…).

- Recursos culturales (yacimientos arqueológicos, construc-ciones rurales significativas, etc)

- Factores del medio libres de afección (geología, clima, hidrología e hidrogeología…).

5.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS.-

En general, los siguientes aspectos deberán ser tenidos en cuenta a la hora de enunciar las correspondientes medidas correctoras y de planificación, tanto con el fin de minimizar los impactos ambientales derivados, como con vistas a ordenar adecuadamente el aprovechamiento del recurso eólico en la zona en estudio:

Trazado de accesos y vías de servicio.
En sentido general, se evitará su proliferación tanto en los carriles de acceso a la zona como en los que circulen dentro de ella. Teniendo en cuenta el tamaño de las palas y en consecuencia el de la maquinaria necesaria para operar con ellas (camiones grúas, etc), el carril de acceso hasta la planta deberá tener unas dimensiones mínimas grandes (anchura, radios de curvatura, etc), según la zona quizás deba ser asfaltado y en definitiva, probablemente se trate de una obra de consideración. Es precisamente por ello, que deberá procurarse la construcción de un solo carril principal mediante la adecuada planificación y gestión del territorio por parte de sus propietarios.

Por supuesto, para ese carril principal y para todos los demás, se tomarán medidas para evitar excesivos desmontes y terraplenes, cortas innecesarias de arbolado, interrupciones en los cauces de agua, mal drenaje, etc.

Disposición de los aerogeneradores.
Se respetarán las distancias mínima marcadas por la normativa. Se minimizará en la medida de los posible, el impacto visual que producen alineándolos convenientemente y evitando las cuencas visuales frecuentadas (carreteras importantes, núcleos de población, etc.).

Edificaciones.
Se colocarán preferentemente en zonas deprimidas. Deberán construirse respetando la arquitectura de la zona y usando materiales del lugar. Se tomarán medidas para el ajardinamiento o forestación de los alrededores.

Tendido eléctrico.
Se dispondrán tramos enterrados allá donde sea posible y el impacto visual sea mayor. Si existieran tendidos anteriores, se procurará trazar los nuevos de forma sensiblemente paralela, reduciendo su visibilidad. Se realizará un correcto diseño de la cadena de aisladores y se colocarán salvapájaros.

Protección del suelo y de la cubierta vegetal.
Se procederá a la delimitación clara de las zonas de trabajo. No se cortarán especies e individuos singulares. Para evitar pérdidas de suelo se llevarán a cabo las necesarias obras de fábrica en los carriles y se reforestarán los taludes para además, disminuir el impacto visual provocado por los taludes desnudos.

Prevención de incendios.
Deberán despejarse de vegetación periódicamente las torres, el almacén de materiales combustibles y otras instalaciones. Por supuesto, la planta eólica irá dotada de los materiales básicos de extinción de incendios.

Protección del paisaje.
Además de las citadas medidas de reducción del número de pistas y accesos, se utilizarán para su construcción principalmente tierras sobrantes. Se restaurará en la medida de lo posible la cubierta vegetal que resulte alterada y se procurará el mimetismo y adecuación al entorno de todas las instalaciones.

Protección de la avifauna.
Se reducirá al máximo la iluminación nocturna y esta se llevará a cabo principalmente mediante balizamiento con luz roja. Se procurará el control de muertes en la cabaña ganadera del lugar evitando la proliferación de aves necrófagas, etc.

En caso de abandono de la explotación.
Se evacuarán del lugar todas las instalaciones y construcciones sin utilidad. Se procurará la planificación de carriles y líneas eléctricas de forma que sean útiles en el futuro y se propondrán ideas para la utilización de las edificaciones para su uso posterior (centros de turismo rural, educación ambiental, etc).

Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental

Todo este procedimiento, deberá ir acompañado del correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental, el cual comprenderá todas las medidas de seguimiento necesarias para asegurar la disminución de impactos según las medidas propuestas, al mismo tiempo que se garantice el análisis periódico de las posibles divergencias que con él que puedan ir surgiendo.

En un apartado específico se relacionará la normativa relacionada existente, indicando las fuentes para su posible consulta.

Este documento previo de estudio de impacto ambiental y planificación del recurso eólico, se acompañará de la documentación cartográfica y fotográfica suficientemente detallada de forma que permitan la localización de todos los elementos implicados (factores del medio, actuaciones, etc).

Tecnología - Medio ambiente - Economía 1/2002

Dependiendo de las condiciones climáticas y de la magnitud de las instalaciones eólicas pueden aparecer problemas de erosión, supuesto que debe ser tenido en cuenta en las primeras fases de desarrollo del proyecto, con vistas a realizar los pertinentes estudios de hidrología y pluviometría, trazado de caminos, análisis de vaguadas y cursos de agua, para así minimizar su incidencia. En cuanto al segundo de los aspectos, se han realizado numerosos estudios sobre la conducta de las aves y la frecuencia de colisiones con un aerogenerador, habiéndose comprobado que el peligro significativo es muy pequeño en comparación con otras causas de muerte de aves (tendidos eléctricos, carreteras, etc.).

En cualquier caso, la construcción de parques debe evitarse en ciertas áreas como las rutas de migración y las zonas de residencia de especies sensibles o en peligro de extinción. Sería aconsejable que la selección de las zonas ventosas estuviera sujeta a una evaluación de los intereses ornitológicos. En el caso de la avifauna (exceptuando planeadoras) que vive normalmente en una zona de aerogeneradores, el peligro de choque es relativamente bajo, ya que los pájaros aprenden a evitar los obstáculos existentes en su propio territorio. Para las aves migrantes diurnas el peligro de colisión es insignificante -con buenas condiciones climatológicas-, ya que suelen divisar el obstáculo y modifican su ruta de vuelo a gran distancia de los parques eólicos. Las migrantes nocturnas sí parece que pueden tener mayores problemas de colisión, especialmente concentrados en las denominadas "noches catastróficas". En condiciones adversas, los pájaros a veces descienden a más bajas alturas, aumentando entonces el peligro de colisión. Parece también que al pasar por zonas costeras las aves migrantes vuelan mucho más bajo. Existen evidencias de que pueden desorientarse por las luces. En general, causa mayores problemas el tendido eléctrico que los propios aerogeneradores, que son estructuras visibles más fácilmente evitables. La electrocución y la colisión con los tendidos eléctricos son las dos causas de mortalidad más frecuente, cuya incidencia varía según el tipo de especie afectada y el diseño de la red. Las rapaces son el grupo de aves más afectadas por la electrocución, debido a su mayor tamaño y a la costumbre se usar posaderos elevados. Los tendidos más conflictivos son los de media tensión (entre 0'3 y 20 Kv.) ya que su diseño favorece el contacto entre dos conductores o la derivación a tierra. Existen soluciones técnicas para disminuir el riesgo de este tipo de accidentes. La colisión se produce en todo tipo de líneas de transporte, tanto eléctricas como de comunicación, y afecta a un mayor número de aves. Generalmente, en condiciones de buena visibilidad, las aves detectan el tendido, pero cuando la visibilidad se reduce -durante la noche, con la lluvia o al amanecer-, se producen la mayor parte de los accidentes. La solución más utilizada es la señalización de los cables mediante distintos métodos (tubos de polietileno, cintas de plástico, bolas de plástico, etc.). Más difícil es la eliminación de los hilos de tierra en las líneas de alta tensión, ya que puede afectar a la seguridad de las líneas al protegerla de las descargas atmosféricas, pero puede estudiarse en los tramos más peligrosos. En numerosas ocasiones, sobre todo cuando un parque eólico se instala en un espacio protegido, se ha sugerido la necesidad de que el tendido eléctrico sea subterráneo, si no es posible en todo su recorrido sí al menos en los tramos más conflictivos. Supone un encarecimiento del coste que es ampliamente criticado por los promotores de los parques, sobre todo porque esta exigencia suele plantearse para los parques eólicos -que generan impacto en el medio-, y no para la red general, la cual dado su volumen y extensión es la que ocasiona la práctica totalidad de los problemas, tanto de electrocución como de colisión. Aunque lógicamente sería deseable que todos los tendidos eléctricos fueran subterráneos, sí debería ser obligatorio en el caso concreto de los tendidos ubicados en espacios protegidos, rutas migratorias o áreas de reproducción de especies de aves protegidas.

La intrusión visual en el paisaje es la objeción más frecuentemente esgrimida contra los aerogeneradores y el principal factor que determina las actitudes públicas contra la aplicación de la energía eólica. Es por ello Un problema que no puede ser ignorado en su desarrollo. Este es el impacto ambiental menos cuantificable de los aerogeneradores y el menos investigado en comparación con otra clase de disturbios medioambientales.

La razón por la cual la investigación no es frecuente es porque el impacto ambiental es, a menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar. Los aerogeneradores crean una intrusión en el paisaje dado que: -son estructuras verticales destacando en un paisaje de componentes horizontales; -son estructuras artificiales de carácter puntual, lo que hace que su impacto visual, aunque exista, sea menor que si fueran estructuras lineales que ocuparan grandes extensiones; -los objetos en movimiento atraen la atención del observador, por ello las palas de los molinos girando constituyen puntos dominantes en el paisaje; -la intrusión visual disminuye con la distancia. Los efectos visuales de un parque eólico dependen de las características del propio parque: tamaño, altura, material y color. Aunque cada persona tiene una percepción única, existe actualmente un consenso general acerca de las evaluaciones del paisaje. Esto no quiere decir que la mayor parte de la gente posea la misma opinión acerca del paisaje y la estética, pero hay ciertas opiniones regulares en sus juicios. De todos modos, hay que tener en cuenta que los datos obtenidos en las encuestas no son extrapolables de forma universal. La vegetación puede ser usada para disminuir la interferencia visual, tanto a gran como a pequeña distancia. Esto, unido a un correcto diseño del parque, reduce el impacto visual.

Los aerogeneradores producen ruido derivado de su propio funcionamiento. Cuatro factores determinan el grado de molestia: el propio ruido producido por el aerogenerador, la posición de las turbinas , la distancia a la que se encuentran los residentes del área con respecto a los aerogeneradores, y el sonido de fondo existente. Existen dos fuentes de ruido en una turbina en funcionamiento: ruido mecánico y ruido aerodinámico. El ruido mecánico procede del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, y puede ser fácilmente reducido mediante técnicas convencionales. El ruido de naturaleza aerodinámica, producido por el movimiento de las palas, tiene un tratamiento más difícil por métodos convencionales. Este ruido puede ser disminuido reduciendo la velocidad del rotor. Actualmente, los aerogeneradores se diseñan con criterios para disminuir el ruido aerodinámico, y los modelos en el mercado tienen niveles de ruido que en general están por debajo del "ruido de fondo" del propio viento.

SITUACIÓN ACTUAL

A principios del año 2001, España contaba con 158 parques eólicos operativos, y en octubre de 2001 alcanzaba una potencia instalada de 2.727,70 M, lo que sitúa a nuestro país en la segunda posición mundial, detrás de Alemania (6.113 MW) y por delante de Estados Unidos (2.495 MW) y Dinamarca (2.301 MW). El Plan de Fomento de las Energías Renovables (1999) prevé para el año 2010 un parque eólico con una potencia instalada de 8.974 MW. No obstante, esta potencia podría superarse ya que existen tanto la tecnología como los recursos eólicos para lograrlo (en teoría, se podría producir toda la electricidad con eólica).

De sello español son, también, algunos de los fabricantes mundiales más importantes de aerogeneradores, como Gamesa –que ocupa el segundo lugar del ranking mundial– Made, Ecotècnia o Desarrollos Eólicos. La industria europea eólica fabrica máquinas con una capacidad total de 1.000 MW/año, variando los modelos entre 10 W y 1.5 MW, aunque ya está instalando también máquinas con capacidades de entre 1 y 3 MW. Se estima que en el año 2030 podrían estar instalados 100.000 MW en Europa. Este objetivo se lograría con instalaciones eólicas en el mar. En el mundo, la capacidad instalada en el año 2000 superaba los 13.800 MW, equivalente a seis grandes centrales nucleares.

Plantas eólicas en operación

En la actualidad existen tres plantas eólicas operando en el país, con una capacidad total de 46.4 MW. Todas se localizan en un área delimitada por un radio de 5 km, cerca de Tilarán, debido a la existencia probada del recurso viento y a la cercanía de subestaciones de Arenal y Corobicí.

| PLANTA | POTENCIA CONTRATADA | FECHA DE ENTRADA | TURBONA | TIPO DE CONTROL | TIPO DE TECNOLOGÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tilarán | 20 | Julio 1996 | Kenetech VS-33 de 360 KW | Paso ajustable | Velocidad variable |
| Aeroenergía | 6.4 | Agosto 1998 | Micon 750, de 750 KW | Paso fijo | Velocidad constante |
| Tierras Morenas | 20 | Agosto 1999 | Micon 750, de 750 KW | Paso fijo | Velocidad constante |

Estas plantas están bajo el régimen de venta de energía del Capítulo 1° de la Ley 7200. Las empresas propietarias son Plantas Eólicas SRL (PESA), Aeroenergía S.A. y Molinos de Viento del Arenal S.A. (MOVASA). La energía comprada a las tres plantas alcanzó los 180 GWh en el 2000, equivalente al 2.7% de la generación total para atender la demanda nacional. El pago por esa energía alcanzó los US $ 12 millones, resultando un precio promedio de US $ 67/MWh.

Energía eólica el sabor del viento

Félix Avia Como consecuencia de la crisis energética de 1973 y el encarecimiento del precio del petróleo en el período 1973-1986, se produce un resurgimiento de la tecnología del aprovechamiento del viento, que lleva a la aparición de los actuales aerogeneradores capaces de producir electricidad a precios competitivos con las fuentes tradicionales energéticas y partiendo de una fuente natural, renovable y no contaminante de energía. La energía eólica representa hoy en día una de las fuentes energéticas más baratas y con una tecnología de aprovechamiento completamente madura, siendo totalmente competitiva con otras fuentes tradicionales de producción energética. Los países más avanzados en su política energética ya han emprendido una línea clara de introducción del uso de la energía eólica en sus sistemas de producción energética. Así, Alemania, con 2.583 MW en operación; EE.UU., con 1.946 MW; Dinamarca, con 1.380 MW; India, con 968 MW; Holanda, con 359 MW; Inglaterra, con 330 MW, y España, con 690 MW en operación (datos de finales de 1998), son claros ejemplos de la potencialidad de la energía eólica para la producción de energía eléctrica. La utilización de la energía eólica para la producción de energía eléctrica en sistemas conectados a la red se ha consolidado en la mayor parte de los países europeos como una forma de diversificación de la actual estructura energética, y continúa con un incremento progresivo en sus instalaciones. La potencia total instalada de origen eólico en el mundo es de unos 12.000 MW, de los cuales más de 7.700 MW se encuentran en los países de la Unión Europea. Los costes de generación varían entre las 7 y las 14 pesetas por kWh producido, siendo este amplio margen consecuencia de las diferencias en el tamaño del proyecto, coste de la instalación y velocidades de viento del emplazamiento. Así mismo, los costes financieros, así como los costes de operación y mantenimiento, influyen notablemente en el precio de la energía generada. Las inversiones realizadas durante 1998 en todo el mundo se estiman en unos 1.100 millones de dólares. El tamaño medio de los aerogeneradores instalados en 1998 ronda los 600 kW, evidenciando la clara tendencia a la instalación de aerogeneradores de mayor potencia unitaria. Por último, señalar que los fabricantes europeos lideran el mercado mundial con Dinamarca, Alemania, Holanda y España como países que aportan el mayor número de aerogeneradores al mercado. En España, la energía eólica se presenta como una de las fuentes de energía renovable con mejores perspectivas de contribuir, con la energía hidráulica y la biomasa, a la estructura energética a corto y medio plazo. Las razones fundamentales son la existencia de grandes zonas con potenciales eólicos elevados y, particularmente, las áreas de Tarifa (Cádiz), Islas Canarias, Valle del Ebro, amplias zonas de Galicia, Ampurdán Catalán, así como otras muchas áreas en Navarra, Montes de León, etc. Estudios del recurso cifran por encima de los 10.000 MW las posibilidades de instalaciones a corto plazo, con las restricciones tecnológicas del momento. Por otro lado, la tecnología española es muy competitiva, tanto en calidad de la patente como en precio, frente a la de los líderes mundiales. Esto permite asegurar que las crecientes necesidades del mercado interno podrán cubrirlas suministradores nacionales, augurando un espléndido futuro al aprovechamiento de la energía eólica en nuestro país. La potencia instalada a finales del año 1998 alcanzó 834 MW, con una producción próxima a 1.700.000 MWh al año. El incremento previsto para el año 1999 es de unos 850 MW (102 % en potencia instalada), lo que supondrá un total próximo a los 1.700 MW, con un número de aerogeneradores superior a los 3.500. El desarrollo eólico español continúa su avance, habiéndose instalado 406 MW y 884 máquinas durante 1998, distribuidos en 32 parques eólicos. La potencia total instalada en España a finales de 1998 quedó en 834 MW, y se espera finalizar el año 1999 con cerca de 1.700 MW conectados a la red eléctrica. En cualquier caso, esta cifra sólo representa la punta del iceberg de lo que va a suponer el mercado eólico en nuestro país. La casi totalidad de las comunidades autónomas contempla programas específicos sobre la energía eólica tremendamente ambiciosos, lo que permite augurar un espectacular futuro de las instalaciones eólicas. Situación por comunidades autónomas A mediados del año 1995, la Xunta de Galicia presentó su Plan Eólico Estratégico en la Comunidad Autónoma para el período 1995-2005. El Plan contempla la instalación de 2.550 MW , con una inversión para todo el período de unos 374.000 millones de pesetas. Tal vez lo más destacable es el hecho de que estos 2.550 MW fueron seleccionados de un total de propuestas presentadas de 4.662 MW por parte de diferentes promotores, tanto nacionales como extranjeros, lo que equivale al total de la potencia eólica instalada en el mundo a finales de 1995. En Aragón, a primeros del año 98, se habían recibido solicitudes para la instalación de nuevos parques eólicos por un total de 1.005 MW, con una inversión cercana a los 160.000 millones de pesetas, lo que supondría una producción anual de 2.200 GWh/año, equivalente al 22 % de la producción eléctrica de la Comunidad. La cifra total estimada es de 2.500 MW para el año 2012. La Comunidad Navarra -en el contexto del Plan Energético de Navarra Año 2000-, ha fijado el objetivo de instalar 220 MW eólicos para el año 2000, lo que supondrá una producción de 580 GWh/año y un objetivo a medio plazo de 600 MW para el año 2010. En el sur, el Plan Energético de Andalucía (PLEAN) plantea la instalación de 300 MW en nuevas plantas eólicas para el año 2000. No obstante, sólo en la zona de Tarifa ya existen programas de instalación superiores a los 500 MW. En lo que respecta a Canarias, el Plan de Energías Renovables para el período 1996-2002 contempla la instalación de 300 MW en plantas eólicas en el archipiélago. En Castilla y León se solicitaron permisos para la instalación de parques eólicos por un total de 300 MW durante el año 1997. En esta Comunidad se encuentra en fase de preparación la realización de un plan específico de actuación en el campo de la energía eólica, que contempla la posible instalación de 1.000 MW para el año 2005. No obstante, hay que reseñar que estos datos están siendo ampliamente superados por el interés demostrado por diferentes promotores de plantas eólicas, que rebasa con amplitud las perspectivas previstas sobre este tipo de instalaciones en esta Comunidad. Las cifras que en la actualidad se contemplan sobre instalaciones eólicas permiten predecir un incremento espectacular de la potencia eólica a instalar. En el resto de Estado, se encuentra en fase de estudio la elaboración de planes estratégicos en varias Comunidades (Cataluña, País Vasco, Murcia, ...), que permitirán a corto plazo definir completamente las actuaciones en todo el territorio. El rápido desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años en el campo de la energía eólica ha situado a nuestro país en los lugares de vanguardia dentro del panorama mundial de la tecnología. En la actualidad, existen fabricantes nacionales en el rango de la pequeña potencia y, en concreto, dentro de lo que llamaríamos "micropotencia" o aerogeneradores de potencia nominal inferior a los 5 kW para funcionamiento aislado (carga de baterías). Existe un fabricante nacional (Bornay) que viene comercializando sus productos desde hace varios años con diferentes resultados. Si a este fabricante unimos los distribuidores existentes de aerogeneradores importados podemos considerar que la oferta tecnológica cubre la demanda existente en el mercado nacional. En el rango de los aerogeneradores entre 100 kW y 750 kW -que es donde queda incluida más del 90 % de la fabricación mundial-, existen varias empresas que lideran el panorama del desarrollo tecnológico nacional: Ecotécnia S. Coop, Made (Grupo Endesa), Desa (Grupo Abengoa), Gamesa Eólica, Bazán-Bonus, Tain-Neg. Micon. A pesar de este rápido desarrollo de los medianos y grandes aerogeneradores conectados a la red que se está produciendo, los sistemas eólicos para generación eléctrica en áreas sin acceso a la red (sistemas descentralizados en zonas rurales o en países en vías de desarrollo) han experimentado un desarrollo mucho más lento. Las razones son múltiples: mercados menos atractivos, mayor complejidad técnica, desarrollos realizados por pequeñas empresas sin acceso a las sofisticadas herramientas de diseño, etc. Es de resaltar que el mercado potencial de sistemas aislados -según se desprende de estudios previos-, es importantísimo no sólo en países en vías de desarrollo, donde se estima que hay más de 1.000 millones de personas sin acceso a la electricidad (China, India, Argentina, Chile, etc. ...), sino también en países desarrollados (EE.UU., Canadá, Australia, Grecia, España, etc.). Existe una clara evidencia de que hay una necesidad sustancial de suministro de energía en áreas remotas en todo el mundo, y que los sistemas aislados, y más concretamente los sistemas mixtos eólico-diesel, pueden resultar una alternativa muy atractiva frente a los actuales sistemas diesel. Estas necesidades abarcan un amplio abanico de aplicaciones, desde las aplicaciones individuales de consumo considerable, a la electrificación de núcleos de población de cierta importancia (islas, zonas alejadas...). En la actualidad ya existen soluciones con energía eólica para estas aplicaciones, pero no están optimizadas. Por otro lado, los costes por kWh producido son bastante más elevados que en el caso de sistemas conectados a red, fundamentalmente por el coste extra que conlleva el sistema de acumulación, o en su defecto el sistema complementario de generación eléctrica. Otro tipo de aplicaciones que, por sus características, merece una mención aparte son aquellas constituidas por un aerogenerador eólico, sin grupo diesel ni sistema de almacenamiento energético. Debido al carácter discontinuo de la energía eólica estos sistemas sólo pueden ser utilizados con cargas regulables, que se pueden conectar o desconectar según decida el control. Aplicaciones típicas son el bombeo o la desalinización de agua de mar. Aspectos medioambientales En la actualidad, se está llegando al límite de la capacidad de los ecosistemas para regenerarse de la contaminación producida por el hombre. Un tercio del total de la contaminación generada a la escala mundial procede del proceso de producción de electricidad. El desarrollo de las fuentes renovables de energía es deseable y necesario. El viento es una fuente de energía natural, renovable y no contaminante. La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida. No origina productos secundarios peligrosos como radiación ionizante ni residuos radiactivos. Cada kilovatio hora de electricidad generada por energía eólica, en lugar de carbón, evita la emisión de aproximadamente un kilogramo de dióxido de carbono a la atmósfera, si se hubiera generado en una central térmica de gas o carbón. En un año de funcionamiento, un aerogenerador ha producido más energía de la que se utilizó en su construcción. Las consecuencias provocadas por la energía eólica tienen efectos localizados y reversibles, que se pueden superar mediante soluciones técnicas y no representan un peligro serio para el medio ambiente, a diferencia de las fuentes tradicionales de energía, cuyos impactos suelen ser generales, permanentes y costosos en su eliminación. Los posibles efectos de un proyecto eólico en el medio ambiente deben ser analizados con la realización de un estudio de impacto ambiental. En principio, las zonas naturales protegidas deberían quedar al margen del desarrollo de la energía eólica. El impacto de una actividad en el medio presenta una mayor o menor incidencia dependiendo de tres factores fundamentales: -del carácter de la acción en sí misma -de la fragilidad ecológica que tenga el territorio donde va a llevarse a cabo la acción -de la calidad ecológica que tenga el lugar donde se desarrolla el proyecto Cuanto más intensa sea la acción, más frágil sea el territorio y mayor calidad posea, el impacto producido será mayor. El carácter de los proyectos eólicos genera escaso impacto, por lo que al evaluarlo, deberemos centrarnos fundamentalmente en el análisis de los otros dos puntos (fragilidad y calidad ecológica), lo que requiere un estudio del lugar en que va a realizarse el proyecto. No obstante, existen efectos comunes a las instalaciones eólicas que pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: impacto sobre la flora, efectos sobre la avifauna, impacto visual y ruido. Respecto a los efectos que el desarrollo de la energía eólica pudiera tener sobre la flora parece obvio su escasa influencia. Su cobertura se verá modificada en la fase de construcción del parque debido, principalmente, al movimiento de tierras en la preparación de accesos al parque y la realización de cimentaciones para los aerogeneradores y los edificios de control. Dependiendo de las condiciones climáticas y de la magnitud de las instalaciones eólicas pueden aparecer problemas de erosión, supuesto que debe ser tenido en cuenta en las primeras fases de desarrollo del proyecto, con vistas a realizar los pertinentes estudios de hidrología y pluviometría, trazado de caminos, análisis de vaguadas y cursos de agua, para así minimizar su incidencia. En cuanto al segundo de los aspectos, se han realizado numerosos estudios sobre la conducta de las aves y la frecuencia de las colisiones con un aerogenerador, habiéndose comprobado que el peligro significativo es muy pequeño en comparación con otras causas de muerte de aves (tendidos eléctricos, carreteras, etc.). En cualquier caso, la construcción de parques debe evitarse en ciertas áreas como las rutas de migración y las zonas de residencia de especies sensibles o en peligro de extinción. Sería aconsejable que la selección de las zonas ventosas estuviera sujeta a una evaluación de los intereses ornitológicos. En el caso de la avifauna (exceptuando planeadoras) que vive normalmente en una zona con aerogeneradores, el peligro de choque es relativamente bajo, ya que los pájaros aprenden a evitar los obstáculos existentes en su propio territorio. Para las aves migrantes diurnas el peligro de colisión es insignificante -con buenas condiciones climatológicas-, ya que suelen divisar el obstáculo y modifican su ruta de vuelo a gran distancia de los parques eólicos. Las migrantes nocturnas sí parece que pueden tener mayores problemas de colisión, especialmente concentrados en las denominadas "noches catastróficas". En condiciones adversas, los pájaros a veces descienden a más bajas alturas, aumentando entonces el peligro de colisión. Parece también que al pasar por zonas costeras las aves migrantes vuelan mucho más bajo. Existen evidencias de que pueden desorientarse por las luces. En general, causa mayores problemas el tendido eléctrico que los propios aerogeneradores, que son estructuras visibles más fácilmente evitables. La electrocución y la colisión con los tendidos eléctricos son las dos causas de mortalidad más frecuentes, cuya incidencia varía según el tipo de especie afectada y el diseño de la red. Las rapaces son el grupo de aves más afectadas por la electrocución, debido a su mayor tamaño y a la costumbre de usar posaderos elevados. Los tendidos más conflictivos son los de media tensión (entre 0.3 y 20 Kv.) ya que su diseño favorece el contacto simultáneo entre dos conductores o la derivación a tierra. Existen soluciones técnicas para disminuir el riesgo de este tipo de accidentes. La colisión se produce en todo tipo de líneas de transporte, tanto eléctricas como de comunicación, y afecta a un mayor número de especies de aves. Generalmente, en condiciones de buena visibilidad las aves detectan el tendido, pero cuando la visibilidad se reduce -durante la noche, con la lluvia, o al amanecer-, se produce la mayor parte de los accidentes. La solución más utilizada es la señalización de los cables mediante distintos métodos (tubos de polietileno, cintas de plástico, bolas de plástico, etc.). Más difícil es la eliminación de los hilos de tierra de las líneas de alta tensión, ya que puede afectar a la seguridad de la línea al protegerla de las descargas atmosféricas, pero puede estudiarse en los tramos más peligrosos. En numerosas ocasiones, sobre todo cuando un parque eólico se instala en un espacio protegido, se ha sugerido la necesidad de que el tendido eléctrico sea subterráneo, si no es posible en todo su recorrido sí al menos en los tramos más conflictivos. Supone un encarecimiento del coste que es ampliamente criticado por los promotores de los parques, sobre todo porque esta exigencia suele plantearse para los parques eólicos -que generan escaso impacto en el medio-, y no para la red general, la cual dado su volumen y extensión es la que ocasiona la práctica totalidad de los problemas tanto de electrocución como de colisión. Aunque lógicamente sería deseable que todos los tendidos eléctricos fueran subterráneos, sí debería ser obligatorio en el caso concreto de los tendidos ubicados en espacios protegidos, rutas migratorias o áreas de reproducción de especies de aves protegidas. En el CIEMAT se ha realizado un estudio en dos de las zonas con mayor interés eólico. En A Coruña se encuentra el Parque Eólico de Cabo Vilán, que consta de 22 aerogeneradores comerciales y 4.500 kW de potencia instalada y está ubicado en el término municipal de Camariñas. Los molinos instalados no han ocasionado ningún choque ni muerte en las aves estacionarias o migrantes de la zona. Parece que las aves residentes se acostumbran a la presencia de los aerogeneradores como a cualquier otro obstáculo o edificación existente en el terreno. La opinión de las poblaciones de Camariñas y Muxía -desde donde se divisa el parque eólico-, recogida en el estudio de opinión, demuestra que consideran mayoritariamente que los molinos no representan un peligro para la avifauna. En Tarifa existen cinco parques eólicos. El Estrecho de Gibraltar junto con el Bósforo son los dos pasos de aves migrantes más importantes de Europa. Cientos de miles de estos animales cruzan el Estrecho en su viaje prenupcial en primavera desde África a Europa y realizan el viaje inverso en otoño, durante la migración postnupcial. En esta área, con esta concentración de aerogeneradores y localizada en una de las más importantes rutas migratorias de Europa, aparecieron problemas tras producirse la muerte de varios ejemplares de buitre común y de ejemplares aislados de otras aves planeadoras. Se realizó un estudio en la zona, encargado por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía a la Sociedad Española de Ornitología (SEO), para detectar el origen del problema y paliarlo en la medida de lo posible. Se comprobó que era un número pequeño de aerogeneradores, situados junto a un basurero a cielo abierto, los que estaban implicados en la muerte de las aves y que las colisiones sólo afectaban a las aves planeadoras, que son las que por sus condiciones de vuelo más problemas tienen a la hora de evitar chocar con los aerogeneradores. El problema quedó subsanado una vez que se cerró el basurero existente. Con este estudio se corrobora la premisa de la necesidad de hacer estudios de influencia de los parques eólicos en la avifauna antes de la instalación de los aerogeneradores, para minimizar sus efectos adversos. La intrusión visual en el paisaje es la objeción más frecuentemente esgrimida contra los aerogeneradores y el principal factor que determina las actitudes públicas contra la aplicación de la energía eólica. Es por ello un problema que no puede ser ignorado en su desarrollo. Este es el impacto medioambiental menos cuantificable de los aerogeneradores y el menos investigado en comparación con otra clase de disturbios medioambientales. La razón por la cual la investigación no es frecuente es porque el impacto visual es, a menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar. Los aerogeneradores crean una intrusión en el paisaje dado que: -son estructuras verticales destacando en un paisaje de componentes horizontales -son estructuras artificiales de carácter puntual, lo que hace que su impacto visual, aunque exista, sea menor que si fueran estructuras lineales que ocuparan grandes extensiones -los objetos en movimiento atraen la atención del observador, por ello las palas de los molinos girando constituyen puntos dominantes en el paisaje -la intrusión visual disminuye con la distancia Los efectos visuales de un parque eólico dependen de: -la capacidad del observador para registrar las impresiones visuales -el paisaje: topografía, edificios, vegetación y clima -las características del propio parque: tamaño, altura, material y color Aunque cada persona tiene una percepción única, existe actualmente un consenso general acerca de las evaluaciones del paisaje. Esto no quiere decir que la mayor parte de la gente posea la misma opinión acerca del paisaje y la estética, pero hay ciertas opiniones regulares en sus juicios. De todos modos, hay que tener en cuenta que los datos obtenidos de las encuestas no son extrapolables de forma universal. La vegetación puede ser usada para disminuir la interferencia visual, tanto a gran como a pequeña distancia. Esto, unido a un correcto diseño del parque, reduce el impacto visual. Los resultados del estudio de opinión realizado, muestran que en Camariñas y Muxía un 86% de la población considera que los molinos no estropean el paisaje, afirmando además un 41% que son “bastante bonitos”, un 39% que son “algo bonitos”, y sólo un 10% opina que son “feos”. En el estudio de opinión realizado antes de la instalación de los parques de PESUR y EEE, los habitantes de Tarifa consideraban en un 90% que no estropeaban el paisaje, afirmando el 32% de los encuestados que los molinos son “bastante” bonitos, el 31% que lo son “algo”, y sólo un 17% opina que no lo son “nada”. Los aerogeneradores producen ruido derivado de su propio funcionamiento. Cuatro factores determinan el grado de molestia: el propio ruido producido por el aerogenerador, la posición de las turbinas, la distancia a la que se encuentran los residentes del área con respecto a los aerogeneradores, y el sonido de fondo existente. Existen dos fuentes de ruido en una turbina en funcionamiento: ruido mecánico y ruido aerodinámico. El ruido mecánico procede del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, y puede ser fácilmente reducido mediante técnicas convencionales. El ruido de naturaleza aerodinámica, producido por el movimiento de las palas, tiene un tratamiento más difícil por métodos convencionales. Este ruido puede ser disminuido reduciendo la velocidad del rotor. Actualmente, los aerogeneradores se diseñan con criterios para disminuir el ruido aerodinámico, y los modelos en el mercado tienen niveles de ruido que en general están por debajo del “ruido de fondo” del propio viento. A través de todo lo expuesto se concluye que: -la energía eólica ha alcanzado su mayoría de edad, tanto tecnológica como económicamente -la energía eólica utiliza un recurso renovable -el viento- sin generar contaminación en aire, agua o suelo; con escasa ocupación exclusiva del terreno y con leve impacto en el medio ambiente -los costes de generación se mueven en el rango de las 7-14 ptas/kWh para plantas eólicas conectadas a la red -los países más avanzados en política energética han emprendido una línea clara de introducción del uso de la energía eólica en sus sistemas de producción energética -el programa español de implementación de la energía eólica es uno de los más ambiciosos a escala mundial -existe una industria fuerte capaz de abordar los requerimientos del mercado en los próximos años -la continuación de los actuales programas de I+D, tanto en el ámbito nacional como supranacional, garantiza la continuidad en el proceso de optimización y reducción de coste de los aerogeneradores -las tendencias futuras en el desarrollo de la tecnología apuntan hacia diseños más ligeros y de mayor potencia unitaria. • Actualmente se está llegando al límite de la capacidad de los ecosistemas para regenerarse de la contaminación producida por la actividad humana. Un tercio de la contaminación generada a escala mundial se debe al proceso de producción de energía eléctrica. El desarrollo de las fuentes renovables de energía es deseable y necesario. • La energía eólica representa hoy en día una de las fuentes energéticas más baratas, competitivas y con una tecnología de explotación completamente madura. Los países más avanzados en su política energética ya han emprendido una línea clara de introducción del uso de la energía eólica en sus sistemas de producción de energía. • El viento es una fuente de energía natural, renovable y no contaminante. • Los modernos aerogeneradores producen electricidad a precios competitivos con las fuentes energéticas tradicionales

En resumen...

A través de todo lo expuesto se concluye que:

- La energía eólica ha alcanzado su mayoría de edad, tanto tecnológica como económicamente; Utiliza un recurso renovable (el viento) sin generar contaminación en aire, agua o suelo, con escasa ocupación exclusiva del terreno y con leve impacto en el medio ambiente; Los costes de generación se mueven en el rango de las 7-14 ptas. kWh para plantas eólicas conectadas a la red. Las tendencias futuras en el desarrollo de la tecnología apuntan hacia diseños más ligeros y de mayor potencia unitaria.

- Los países más avanzados en política energética han emprendido una línea clara de introducción del uso de la energía eólica en sus sistemas de producción energética; El programa español de implementación de la energía eólica es uno de los más ambiciosos a escala mundial; Existe una industria fuerte capaz de abordar los requerimientos del mercado en los próximos años; La continuación de los actuales programas de I+D, tanto en el ámbito nacional como supranacional, garantiza la continuidad en el proceso de optimización y reducción de coste de los aerogeneradores.

- Actualmente se está llegando al límite de la capacidad de los ecosistemas para regenerarse de la contaminación producida por la actividad humana. Un tercio de la contaminación generada a escala mundial se debe al proceso de producción de energía eléctrica. El desarrollo de las fuentes renovables de energía es deseable y necesario.

- La energía eólica representa hoy en día una de las fuentes energéticas más baratas, competitivas y con una tecnología de explotación completamente madura. Los países más avanzados en su política energética ya han emprendido una línea clara de introducción del uso de la energía eólica en sus sistemas de producción de energía.

- El viento es una fuente de energía natural, renovable y no contaminante.

- Los modernos aerogeneradores producen electricidad a precios competitivos con las fuentes energéticas tradicionales.

Conclusión

El uso de la energía eólica renovable es uno de los mejores, sin lugar a duda, con la proyección de este tipo de energía no perjudicamos realmente a nadie, y consideramos que es y será una de las formas de energía mas seguras para nuestro planeta, de forma planificada.

En el estudio de esta energía pudimos apreciar que  las hélices no solo son un tubo y 3 aspas y que el viento las haga dar vueltas, sabemos que  están conformadas por un generador, y que las aspas, llevan un diseño especial aerodinámico que les permite acoplarse al viento, en los aerogeneradores mas modernos, existen microcomputadoras que realizan tareas tan impredecibles como el clima, dirección del viento, entre las partes como mencionábamos se encuentran un eje central, un freno hidráulico entre otras partes importantes que permiten que se haga la transformación mecánica a eléctrica, mediante el rotor principal.

Consideramos pues que este proyecto nos ha sido fuente de conocimiento y sabiduría que consideramos complementa nuestro curso regular de ciencias termofluidicas.

Bibliografía

SITIOS DE INTERNET

http://www.grupoice.com/esp/asisomos/instalaciones/instalac3.htm

http://www.gtz.de/wind/espanol/proyectos.htm

http://www.geatrader.es/planificacion1.html

http://208.55.53.229/esdv/CONTENIDO_8_aspectos_medioambientales.htm

http://www.cherrytel.com/carmin/principales_obras.htm

http://www.renovart.com/La-Red/elsitiodelviento/eolica.html