Tema III: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS COMBINACIONALES.

Una especificación de un sistema describe su comportamiento,  lo que es, lo que hace un sistema digital y en una implementación se dice cómo está constituido el sistema para que haga una especificación.

Existe una correspondencia directa entre especificación e implementación.

Implementación es una  red de módulos que genera cada una de las funciones del sistema.

-		  Z1

+

X                                                                                 Z

X0

X1

X2

-

Z2

·

Entrada        Módulos interconectados	Salida

Dependiendo de la descripción de cada uno de los bloques que demos, obtenemos distintos tipos de implementación. En un bloque se pueden describir:

- Función : descrita en el nivel lógico.

- Coste: área que ocupa (cuanto más pequeño más barato es).

- Tiempo que tarda en realizar la función que debe. Cuanto más rápido sea el sistema, más caro es, luego hay que ver la velocidad que vamos a necesitar, para así hacer una pieza con un coste poco elevado, pero tan rápida como sea necesario.

- Consumo de potencia :cuanto menos potencia consuma, el coste será menor porque el módulo es más pequeño.

- Fan-in/out: medidas de la conectividad que los módulos pueden permitir .

· Fan - out: número de módulos a los que una salida puede conectarse.

· Fan - in: carga que produce la entrada a la salida de la que venga.

En un módulo vamos a ver su entrada, salida, función, tiempo, coste, consumo y fan-in/out.

Para formar redes, han de cumplirse una serie de reglas:

1) La entrada del módulo puede venir de una salida de otro módulo o de una entrada global del sistema.

2) La entrada debe conectarse a una y sólo una salida (porque el módulo no sabría qué valor tomar).

3) La suma de los factores de carga de todas las entradas a las que se conecte una salida debe ser menor que el factor de carga de la salida.

1

2

3



6 ó más.

Estas tres condiciones son las que se le exigen a un módulo para que sea un sistema digital correcto.

4)  (sólo para redes de módulos combinacionales , no secuenciales). No pueden existir lazos de realimentación.

REALIMENTACIÓN:                      a              b

Para que no exista realimentación, tiene que darse alguno de estos casos:

Entradas					   Salidas

Nivel       1               2			Nivel        2            1

PUERTAS LÓGICAS.

Son los módulos básicos, y cada uno de ellos, sustenta una función básica de conmutación.

n entradas                     1 salida

x

y

z

AND (·)					(puede tener de 2 a 10 entradas)

x

y

z

OR (+)					(de 2 a 10 entradas)

NOT (  ¯ )  Se realiza esta operación simpre que aparezca un circulito...

(Sólo puede tener una entrada)

x

y

z

NAND (x, y) = xy				(de 2 a 10 entradas)

x

y

z

NOR (x,y) = x + y				(2 entradas)

x

y

z

XOR (  ) 				(2 entradas)

Hasta que las salidas tienen un valor lógico conforme con las entradas, transcurre un tiempor llamado tiempo de propagación, que se represeta mediante un cronograma.

1

0

1

0

Z1

X0

t1 t1’      t2 t2’

Tiempo de propagación

El area de un circuito depende del número de puertas lógicas que tenga, y el tiempo que tarda el circuito en realizar el trabajo asignado, depende de las puertas lógicas que tenga y el tiempo de asignación que las corresponda.

ANÁLISIS DE REDES DE PUERTAS AND (·), OR (+), NOT ( ¯ ).

T1

T2

T3

T4

x1

x2

x3

x1

x3

x4

x2

Z1

Z0

4 entradas (x1, x2, x3, x4).

2 salidas (z1, z0).

3 niveles.

T6

Para realizar un análisis de redes de puertas lógicas, hay que seguir unos pasos:

a) Colocar nombres de variables en las salidas de cada una de las puertas: En este caso T1, T2, T3…

b) Obtener las E.C de las variables de salida:

z1 = T1 + T2

z0 = T3 + T5

T1 = (X1 · X2 · X3)

T2 = (X1 · T6)

T3 = T4

T4 = T6 · X2 · X1

T5 = X2 · X3 · X4

T6 = X3 + X4

c) Obtener las salidas del circuito en función de las entradas:

z1 = (X1 · X2 · X3) + X1 · ( X3 + X4)

z0 = ((X3 + X4) · X2 · X1) + X2 · X3 · X4

Ejemplo de una implementación:

SPC  (X3, X2, X1, X0) =  m (5, 6, 9, 10, 13, 14)

Z (X3, X2, X1, X0) = X3 · X2 · X1 · X0 + X3 · X2 · X1 · X0 + X3 · X2 · X1 · X0 + X3 · X2 · X1 · X0

+ X3 · X2 · X1 · X0 + X3 · X2 · X1 · X0

AND4

X3

X2

X1

X1

X0

X3

X2

X0

z

Este circuito tiene:

- 2 nieveles.

- 4 puertas AND

- 1 puerta OR

Se demuestra que para un mismo circuito, se pueden dar otras representaciones, como por ejemplo, dando la suma de productos mínima (SPm).

Se hace el diagrama, para simplificar la expresión anterior:

|  |  | X0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 1 | X2 |
| X3 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | X1 |  |  |

Z= (X3,X23,X1,X0) = X3 · X1 · X0 + X2· X1 · X0 + X3 · X1 · X0 + X2 · X1 · X0

AND 3

X3

X1

X0

X2

X1

X0

X2

Este circuito tiene:

- 2 niveles

- 4 puertas AND

- 1 puerta OR

Tarda el mismo tiempo que el anterior en realizar la misma función, pero tiene menos área, por lo que es más económico.

Habría una tercera posibilidad de representar este circuito, que sería mediante la ecuación mínima:

Z = X3 (X1 · X0  + X1 · X0 ) + X2 ( X1 · X0 + X1 · X0) = (X3 + X2) (X1 · X0 + X1 · X0)

Este circuito tendría 3 puertas AND de dos entradas y 2 puertas OR de otras dos entradas, por lo que al ser el menor de los tres, es el más barato, pero tiene tres niveles de puertas, por lo que se convierte en el más lento.

CONJUNTO UNIVERSAL DE MÓDULOS.

Es un conjunto de módulos que pueda realizar distintas funciones, y en concreto todas las funciones de conmutación, a este tipo de módulo se le denomina funcionalmente completo.

{AND, OR, NOT}  es un conjunto de módulos funcionalmente completo, porque cualquier función de conmutación puede implementarse con estos operadores.

Pero, fabricar tres tipos de módulos diferentes es muy caro, por lo que intentamos reducir el conjunto anterior para así hacer la producción más barata.

Del operador inversor (NOT) no nos podemos deshacer, probamos con uno de los otros dos:

z

x

y

{AND, NOT} ¿??   {OR}     ( x + y) = x · y                                    z = x + y = (x · y)

(Queda demostrado que es un

conjunto universal de módulos)

{NAND}    NAND (x, y) = x · y

Si con NAND podemos representar AND y NOT, NAND será un conjunto universal.

z

x

a) {NOT}    z = x                 NAND (x, x) = (x · x) = x

b) {AND}   z = x · y            NAND (x,y) = (x · y)

x

y

z

NAND (x,y) = x · y

ANÁLISIS DE REDES DE PUERTAS.

Nos dan un circuito como el siguiente, lo que tenemos que hacer es simplificarlo lo máximo posible:

T1

T2

X2

X0

X1

2

2

2

1

1

Z1

Z0

3

Z1 = f (X2, X1, X0)

Z2 = f (X2, X1, X0)

- Lo primero que hacemos, es asignar un nombre a cada una de las salidas, e identificar los niveles: en este caso Tn

- Sustituimos las puertas de los niveles impares por puertas NAND:

X2

X0

X1

Z1

Z0

- Eliminamos los inversores que al otro lado de su línea tienen otro inversor.

- Finalmente queda:

X2

X0

X1

Z1

Z0

ANÁLISIS DE REDES NAND Y NOR.

a) NAND  SPC

b) NOR  PSC

X2

X1

X0

X2

X0

X1

X1

X0

X1

Z

- Nombramos las salidas.

- Sustituir las puertas NAND impares por:

X1

X0

X2

X1

X0

X2

X0

X1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Z

X1

- Se van los inversores.

- Solucionamos, obteniendo así un producto de sumas.

Z = T1· T2 · T3

T1 = X1 + T4 + T6

T2 = X2 + T4 + T5

T3 = X0 + T5 + T6

T4 = X2 · X1

T5 = X0 · X2

T6 = X0 · X1

Z = (X1 + X2 · X1 + X1 · X0 ) · ( X2 + X2 · X1 + X0 · X2 ) · (X0 + X0 · X2 + X0) =

= ( X1 + X2 + X0) · ( X2 + X1 + X0 ) · (X0 + X2 + X1).

Implementación por medio de NAND.

Si nos dan la expresión:      Z = a + b c + d c + d f g   :

- Hacemos su representación en un circuito:

a

b

c

z

d

c

dg

f

- Vamos a intentar modificarlo, cambiando las puertas por puertas NAND.

a

b

c

z

Es lo mismo que si sustituimos las puertas impares por:

d

c

dg

f

Implementación con NOR.

Z = ( a + b ) · ( a + c ) · ( a + b + c )

a

b

a

c

a

b

c

a

b

a

c

a

b

c

CARACTERÍTICAS TECNOLÓGICAS DE CIRCUITOS.

Todas las señales que van por un circuito, pertenecen a código binario, es decir, que representan a los dígitos {1,0}. Estos dígitos son representados por intensidades de corrientes dentro de un circuito, es decir, que un determinado valor de la tensión representa al 0 y otro al 1. Estos valores no son siempre los mismos, dependen de la tecnología que se está empleando para fabricar el circuito.

Hoy en día, casi todos los circuitos están  construidos utilizando la lógica positiva, por lo que todos tienen:

- Un nivel de tensión bajo (VL)  que representa al 0.

- Un nivel de tensión alto (VH  VCC)   que representa al 1.

Pero los circuitos, no interpretan 1 ó 0 para un determinado valor de la tensión, sino que a cada uno de los dos, le corresponde un rango de esa tensión.

En un circuito, la tensión va de 0 hasta VCC, y el conjunto de los valores cercanos a VCC, se interpretan como 1 y aquellos valores de la tensión que estén cerca del 0 serán interpretados como 0. Entre medias de estos valores, el circuito no sabe qué representar. Aquí se representan los valores de la entrada a un módulo y los de salida, que como se ve no son los mismos.

VCC

VIhmin

VIlmax

VL

1

¿?

0

1

¿?

0

VOHmin

VOLmax

Margen de ruido nivel alto.

Margen de ruido nivel bajo

ENTRADA                                                                SALIDA

La salida de un módulo, tiene que tener un valor menor que el de la entrada, para que si se produce “ruido”, y se altera un poco la señal, halla un pequeño margen de error que se pueda salvar.

Este margen de error se le denomina margen de ruido, que es la cantidad de ruido que el módulo puede asimilar sin tener que llegar a la zona donde los valores se interpretarían como indefinidos.

Margen de ruido del nivel alto   NMH = VOhmin - VIhmin

Margen de ruido del nivel bajo  NML = VFlmax - VOLmaxoioioOLmax

Ejemplo:  En la tecnología CMOS, la tensión va desde 0 hasta 5. Para la entrada, el nivel bajo va desde 0 hasta 1,5 V, y el nivel alto va desde 3,5 V hasta 5 V; en la salida, el nivel bajo va de 0 a 0,1 V, y el nivel alto va desde 4,9 hasta 5 V.

Se ve que el margen de ruido es muy amplio, puede llegar a producir una variación de hasta 1,4 V lo que indica que esta tecnología aguanta una gran cantidad de ruido.

CMOPORTAMIENTO TEMPORAL DE UN CIRCUITO.

El comportamiento temporal de un circuito, se representa por medio de la forma de onda.

1

0

t1                   t2          t3

Decimos que hay un impulso cuando la señal cambia. Si va desde 0 hasta 1, se dice que el impulso es positivo, y si va desde 1 hasta 0, se dice que el impulso es negativo.

Existe también el denomina flanco, que es el tiempo, durante el cual transcurre el impulso. De forma análoga, se llamará flanco de subida cuando va desde 0 hasta 1 y flanco de bajada cuando va desde 1 hasta 0.

A este conjunto de eventos, representados en un papel se le denomina cronograma.

x

y

Ejemplo:  Si nos dan:

z

X

Y

t2       t2+tp

t1   t1+tp

t4    t4+tp

Z

Por el retardo de propagación (tp) el resultado no es instantáneo.

El tiempo de propagación de una puerta es el tiempo que transcurre desde que hay una entrada, hasta que la puerta ofrece el resultado de la salida. A esto se le suele llamar también retardo de puerta.

El tiempo de transición: Las señales no pasan de un nivel lógico a otro instantáneamente, el tiempo que tardan en pasar de un valor lógico a otro, es lo que llamamos tiempo de transición. También en este caso, existe un tiempo de transición de subida (tr), y un tiempo de transición de bajada (tr)

El tiempo tr se mide desde que vale el 10% del valor

1

90%

10%

0

inicial, hasta el 90%, y ocurre al revés con el tf

Cuando se mide el tiempo de transición, lo que se

suele hacer es medir el tiempo de propagación a partir del 50 % del valor de subida y del 50% del valor de bajada.

Es por esto que el circuito cuanto más niveles tenga,

X                                                                                  Más lento será, porque la señal tarda más tiempo en

recorrer los cables.

El tiempo de un circuito es tp  nº de niveles, por lo que cuanta más velocidad queramos, menos niveles

Y			tr			tendremos que poner, y cuanta más economía

queramos, más niveles.

90%

50%

10%

Z                                                 tr

tp

90%

50%

10%