Tema I:      ¿Qué es una computadora?

- Introducción:

Informática es la ciencia que estudia el procesamiento informático de la información.

Computadora es una máquina digital (procesa información que son cadenas de 0 y 1) y electrónica (todos sus componentes son electrónicos en estado físico) que procesa información siguiendo las instrucciones de programas.

Capacidades:

- Operaciones de entrada de datos: Suministrar información.

- Operaciones de salida de datos: Proporciona la información.

- Operaciones de almacenamiento de datos: Hacer copias permanentes de información en la computadora.

- Operaciones de recuperación de datos: Recoger datos previamente almacenados en la computadora.

- Operaciones de transmisión de datos: Enviar información a otra computadora a través de red.

- Operaciones de recepción de datos: Recibir información de otra computadora a través de red.

- Operaciones de tratamientos de datos: Seleccionar, ordenar datos, realizar cálculos...

Hardware (HW) es la parte física de la computadora (soporte físico).

Software (SW) son los programas que permiten manipular la computadora (soporte lógico).

- Estructura de la computadora:

Perspectiva histórica:

- Ábaco: En el 3000 a. C. Era digital.

- En el siglo XVII Pascal construye una maquina que suma y resta. Era manual.

- Leibnitz mejora la maquina de Pascal introduciendo la multiplicación y la división pero seguía siendo manual.

- En el siglo XIX Babbage introduce el concepto de programa externo.

- En el siglo XX comienza “la era de la informática” debido a Von Newman y el desarrollo de la electrónica. Von Newman aporta el funcionamiento y características de una computadora. La electrónica aporta el programa interno, el programa y los datos ya están residentes (el desarrollo del plan de Von Newman).

Von Newman hace un símil entre una panadería ideal y una computadora:

| Panadería ideal | Computadora |  |
| --- | --- | --- |
| Compra productos | Entrada de datos | Acciones |
| Elaboración del pan | Procesamiento de datos |  |
| Venta del pan | Salida de datos |  |
| Almacén | Unidad de memoria (UM) | Componentes |
| Encargado | Unidad de control (UC) |  |
| Panadero | Unidad aritmetico-lógica (UAL) |  |
| Vendedor | Unidad de entrada-salida (E/S) |  |
| Transportistas | Buses |  |

- Unidad de memoria (UM): Su función es la de actuar a modo de almacén de información. Esa información son los programas, datos de entrada, resultados intermedios y resultados finales.

Consta de cuatro partes:

- Registro de direcciones: Almacena  la dirección a la que se va a acceder.

- Registro de intercambio: Almacena la información a leer o escribir en la celda.

- Celdas: Almacena información. Cada una tiene una dirección.

- Dispositivo selector: Comunica el registro de intercambio con las celdas.

UM:

Registro de direcciones

Registro de intercambio

Celda1

Celda4

Dispositivo selector

Lectura de una celda:

- Colocamos la dirección de la celda en el registro de direcciones.

- El dispositivo selector pone en contacto la celda con el registro de intercambio.

- La información de  la celda se transfiere al registro de intercambio.

Escritura en una celda:

- Colocamos la dirección de la celda en el registro de direcciones.

- Colocamos la información a escribir en el registro de intercambio.

- El dispositivo selector pone en contacto la celda con el registro de intercambio.

- La información del registro de intercambio se transfiere a la celda.

Características de las memorias:             Permanentes

- Duración de la información:

Volátiles

Sólo lectura. Ejemplo: ROM (Read Only Memory)

- Lectura y escritura:

Lectura y escritura. Ejemplo: RAM (Random Access Memory)

- Direccionamiento: El modo en el que se accede a la celda.

- Velocidad: Se mide a través del tiempo de acceso (tiempo transcurrido desde el lanzamiento de una operación de lectura hasta que se dispone de la información).

Aleatorio o directo (no se pasa por todas las celdas).

- Modo de acceso:

Secuencial (se pasa por todas las celdas a las que precede)

- Capacidad: cuanta información se puede almacenar.

Clasificación de las memorias atendiendo al coste y capacidad:

+               -                         1.     Memoria principal: ROM, RAM, PROM, EPROM.

2.     Memoria secundaria

Coste             Capacidad           3.     Memoria auxiliar

-                +

Técnicas de optimización de la memoria:

Lo que se busca en las memorias es que tengan una velocidad alta y gran capacidad.

Para mejorar estas características hay diferentes métodos:

- Memoria cache: Aumenta la velocidad a través de registros que almacenan las direcciones de las informaciones  que se acceden con mayor frecuencia.

- Memoria virtual: Se utiliza memoria secundaria para aumentar la capacidad.

- Paginación.

- Segmentación.

- Unidad de control (UC): Sus funciones principales son:

- Identificar cual es la instrucción y la operación que conlleva la instrucción.

- Localizar los datos u operandos.

- Desencadenar la ejecución de la instrucción.

- Desencadenar el almacenamiento del resultado.

Consta de tres partes::

- Registro de contador de programa: Se almacena la dirección de la operación que se está ejecutando ahora

- Registro de instrucción: Se almacena la propia instrucción que se está ejecutando (códigos de operación y otras partes donde se almacenan direcciones de datos o resultados).

- Secuenciador: Interpreta instrucciones y activa circuitos para la ejecución de la instrucción.

Funcionamiento de la unidad de control: El secuenciador interpreta la operación que está en el registro de instrucción y activa circuitos para ejecutar la instrucción. Envía los operandos a la unidad aritmetico-lógica. Recoge el resultado de esta y lo envía a la unidad de memoria. Después se almacena la siguiente instrucción en el registro de instrucción y realiza de nuevo el proceso.

UC:

Registro de controlador de programa

Registro de instrucción

Secuenciador

- Unidad aritmetico-lógica (UAL): Su función es ejecutar la operación sobre los datos que recibe de la unidad de control. Solo sabe las operaciones suma, resta, AND (‘y’ lógica) y OR (‘o’ lógica). Las demás operaciones las realiza a través de programas.

Consta de dos partes:

- Banco de registros: Se almacenan los datos que vienen de la unidad de control. Uno de los registros se llama acumulador que es donde se almacena el resultado.

- Operador: El que realiza las operaciones.

UAL:

Los datos se almacenan en los registros.

Banco de registros

Acumulador

Van al operador, donde este devuelve un

Operador

un resultado que va al acumulador.

- Unidad de entrada y salida (E/S): Su función es comunicar la computadora con el exterior (dispositivos periféricos).

Tipos de dispositivos periféricos:

- De entrada: Permiten introducir datos en la computadora (teclado, ratón, lápiz óptico...).

- De salida: La pantalla, impresora, plotter...

- De entrada-salida: Permiten ambas cosas (módem).

- De almacenamiento: Disquetes, discos Zip...

Los dispositivos periféricos se enfrentan con una serie de problemas:

- La información es digital y algunos periféricos trabajan sólo con información analógica. Para solucionarlo se hacen conversiones de digital a analógica.

- La alta velocidad de los computadoras, muy superior a la de los periféricos. Para solucionarlo se ajusta la velocidad.

- Buses: Su función es actuar como líneas por las que circula la información digital.

Tipos de buses:

- De direcciones: Circulan por ellos direcciones.

- De datos: Circulan datos.

- De control: circulan señales de la unidad de control para activar circuitos.