TEMA VII:    INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE COMPUTADORES: ORGANIZACIÓN BÁSICA.

Lo que hemos venido haciendo hasta ahora eran circuitos de propósito específico, quiere decir esto, que estaban determinados a hacer sólo una cosa. Ahora, introducimos la computadora, que recibe una entrada de control que diferencia su funcionamiento, de esta manera determina y ejecuta diferentes funciones.

7.1.- INTRODUCCIÓN.

Un computadora es un sistema secuencial síncrono que procesa información en general. Además de indicarle los datos que ha de operar, hay que decirle también cómo hay que hacerlo; esto se hace mediante los denominados algoritmos o programas.

Un sistema computadora se puede describir de muchas maneras dependiendo del punto de vista desde donde observemos:

* Desde el punto de vista de la arquitectura, se analizan los atributos de la computadora que son visibles para el programador. Dentro de la arquitectura se puede hablar de instrucciones, modos de direccionamiento, registros accesibles del programador, etc... Lo que en realidad nos dice este nivel de descripción es cómo comunicarnos con la computadora.

* Desde el punto de vista de la organización, podemos ver qué componentes tiene, y cómo están posicionados físicamente en la computadora. Cuando hablamos de la organización, nos referimos a módulos y conexiones. La organización y la arquitectura son muy dependientes la una de la otra.

* En cuanto a la implementación, lo que hace es darnos todos los detalles sobre cómo están construidos los ordenadores.

De una computadora podemos decir sus funciones (qué es lo que hace), y podemos definir su estructura (cómo lo hace), y todo ello con mayor o menor nivel de abstracción.

La función global de la computadora, es ejecutar instrucciones. Esta ejecución puede ser:

- para leer datos del exterior.

- para escribir datos en el exterior.

- para procesar algún tipo de información.

Funciones:	* Lectura  /  Escritura.   (comunicación con el exterior), que puede ser con

dispositivos conectados directamente (periféricos: impresoras, teclado,

monitor...) o con dispositivos remotos (redes).

* Almacenamiento   (memoria principal).

* Procesamiento.  (procesador).

* Control (CPU).

Cualquiera de las funciones que pueda hacer un ordenador, se puede definir dentro de estas funciones.

Todos los elementos mencionados anteriormente (memoria, procesador, etc…), están interconectados los unos con los otros mediante el denominado BUS del sistema.

El modelo de computadora de Von Newman consiste en un modelo de ejecución de programas y de arquitectura de computadoras. Consiste en los siguiente:

- El programa está almacenado en la memoria interna del ordenador.

- La forma de ejecutar las instrucciones es secuencial, dependiendo de los lugares de memoria en que está ubicado el programa. Luego hacen falta unas instrucciones de ruptura de secuencia para poder evitar este orden.

A partir de esto, se deduce un modelo de estructura de computadora que consta:

- Memoria principal que almacena los datos y los programas.

- Sistema de entrada y salida (E/S) que permite la comunicación del ordenador con el exterior.

- Una CPU que coordine el procesamiento de información y el control de procesamiento de instrucciones.

- Un BUS que interconexione os anteriores.

Periféricos				Para realizar un programa, la CPU realiza un proceso que se

repite para cada instrucción del programa:

Memoria

* Ciclo de lectura:

E/S				La memoria está constituida por una serie de filas y cada una

de ellas tiene una dirección que sirve para identificarla, a la

CPU		que se llama dirección de memoria. Para saber qué línea de

memoria quiero leer, tengo que conectar la CPU con la

Dispositivos				memoria mediante unas líneas de dirección que indiquen la

remotos				posición de memoria (dirección ) a la que se quiere acceder.

Pero pro supuesto hace falta una señal de control también ,

que indique a la memoria lo que queremos hacer: leer o escribir en ella ( R/E). Después otras líneas han de mandar el dato al que hemos accedido al procesador,

esto lo hacen las líneas de datos.				R / E

Una vez que hemos obtenido la información

de memoria, ésta ha de almacenarse en otro sitio en el

procesador mientras se esté operando con ellos, bien,           LINEAS DE

esto se hace en los llamados registros.		             DIRECCIÓN

LÍNEAS DE DATOS

* Ciclo de ejecución:

Lo que hace es seguir los siguientes pasos:

- Decodificación de la instrucción.

- Lectura de operandos de la memoria principal.

- Ejecución.

- Almacén de resultados en memoria.

Por tanto, a la hora de realizar una instrucción, se sigue

el siguiente gráfico:

Leer en

esa dirección	  	           Lectura			Almacenar

ACCESO                  de memoria la	                    de operandos			  resultado.

MEMORIA                  instrucción.

direcc.

dir	           dato		   dir         dato		          escribir

dato

OPERACIÓN      Cálculo de	  	           Cálculo de		  	           Calcular la

INTERNA          la dirección          Decodi-            la dirección           Operación         dirección del

de la CPU	   de  la	            ficación de                de 			             resultado

instrucción        instrucción            operandos.

Hay tres tipos de BUSES, los de direcciones (unidireccionales), los de control (unidireccionales) y los de datos (bidireccionales).

Direcciones

CPU

Control

Datos

Almacenamiento de información:

E / S

CPU		MEM

Mostrar información de la memoria:

E / S

CPU		MEM

Procesamiento de información:

CPU			MEM

En lo  que respecta a la CPU, tiene que tener los circuitos lógicos capaces de realizar las operaciones aritméticas que se le requieren, esto lo hace la Unidad Aritmético – lógica (ALU), que es la que se encarga del procesamiento de la información. También es necesario un sistema que se encargue del control de la ejecución, esto lo hace la Unidad de Control (CU). Además son necesarios unos registros para que se almacenen temporalmente las instrucciones que se están utilizando en la ejecución.

Tiene que haber un registro que tenga almacenada la dirección de memoria que contiene la siguiente instrucción del programa, es decir, el registro de programa. Además tiene que estar almacenada la instrucción que estamos realizando en el denominado registro de instrucciones. Los registros que almacenan los datos que se toman de la memoria, y almacenan los resultados de las operaciones realizadas con ellos, se llaman registros de uso general.

CPU:  	 Unidad A.L:

- Entrada:  	* Datos (operandos).

* Control.

- Salida:		* Resultado.

* código de resultado.

 Unidad de control:

- Entrada:	* Instrucción

* códigos de control.

- Salida:		* Señales de control.

Registros del procesador:

- PC : almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción.

- Registro de instrucciones (RI) : Almacena la instrucción que está en ejecución.

- Registro de datos.

- Registros de códigos de condición:

Registro de datos de memoria (MDR): dirección de memoria del presenta acceso, y en caso de que sea de escritura, le acompaña el registro de direcciones de memoria (MAR), que contiene lo que se va a escribir en la memoria.

MEMORIA:

En la memoria se puede leer o escribir.

En función de la tecnología que se utiliza en la fabricación de la memoria, varían los precios y la velocidad. Las grandes cantidades de memoria que además son muy rápidas, son muy caras.

Para estudiar la memoria, la dividimos en diferentes tipos para su estudio:

a)Ubicación:

- Dentro de la CPU : Los registros que almacenan los datos de la instrucción actual. Son los que más se utilizan. Tienen que ser los más rápidos, pero como tienen un capacidad muy pequeña, son bastante baratos.

- Fuera de la CPU: Memoria principal o memoria interna (porque está dentro del computador). Hay que hacer varios accesos a ella para realizar una instrucción, como es muy utilizada, tiene que ser rápida, pero al ser necesarias grandes cantidades, hay que poner un término medio.

- Fuera del computador: Memoria externa, dispositivos de almacenamiento: Puede ser todo lo grande que queramos porque almacena programas que no utilizamos en el momento, por lo que puede ser una memoria lenta. Son el disco duro, los disquetes, el CD-ROM, el ZIP, etc…

b) Método de acceso: Consiste en decir a qué posición de memoria se quiere escribir o leer.

- Acceso secuencial: En entes magnéticos,  para acceder un dato hay que pasar primero por todos lo s anteriores; esto sólo se usa para periféricos.

- Acceso directo: Se usa en los discos. Un disco está formado por pistas circulares y dentro de cada pista está los trozos de información. El método consiste en colocar la cabeza lectora en la pista correspondiente, pero lee la pista secuencialmente, quiere decir esto que lee todos los datos de la pista antes de llegar al que nosotros queremos.

- Acceso aleatorio: Tenemos un conjunto de posiciones de memoria y cada uno con una dirección. El método consiste en utilizar la dirección de memoria, y la memoria nos proporciona el dato. Tarda el mismo tiempo en acceder a cualquier dirección de memoria.

- Acceso a memorias asociativas: Contiene dos tipos de datos : un clave y el dato en cuestión. Se accede por contenido y no por posición. Se accede por medio de una clave. Son muy rápidas pero muy caras. Se utilizan en las memorias caché.

c) Necesidad de refresco:

- Memorias estáticas: Como las memorias está compuestas por biestables, éstos mantiene el dato hasta que uno nuevo es introducido.

- Memorias dinámicas: Los datos introducidos se pierden al cierto tiempo.

d) Duración de la información:

- No volátil: Aunque se desconecte la corriente, no se pierde la información (ROM), sólo es de lectura.

- Volátil: Todos los que se pueden leer y escribir son volátiles. Se pierde la información si se desconecta la fuente de alimentación.

Conceptos:

- Palabra de memoria: Conjunto de celdas de memoria con la misma dirección, que además se leen o se escriben a la vez.

- Capacidad: Número de palabras de memoria. Se mide en múltiplos de 2:

210 = 1024 = 1K.

210 K = 220 = 1 Mega.

210 M = 230 = 1 Giga.

- Velocidad de acceso: Se mide por dos parámetros distintos:

- Tiempo de acceso (TA): Tiempo desde que el bus de memoria está en la dirección y en del control de instrucción y de acceso al dato.

- Tiempo de ciclo(TC): Tiempo entre dos accesos consecutivos.

TA + Tiempo de recuperación = TC

Lo ideal en una memoria es que sea muy barata y tenga un TC muy bajo. La jerarquía de  la memoria es la siguiente:

Registros

Caché

Principal

Memoria externa.

Accesos a memoria:

Se pueden hacer a los datos y a las instrucciones de diferentes formas:

Localidad temporal: Son las variables del programa que van a ir cambiando de valor.

- Datos

Localidad espacial: Las posiciones de memoria cercanas a las accedidas anteriormente.

Espacial: el acceso a instrucciones es secuencial.

- Instrucciones

Temporal: Bucle. Instrucciones que he leído anteriormente en un instante de

tiempo no muy lejano.

Mientras estas condiciones se cumplan, podemos saber que los datos o los registros van a estar almacenados en cache y registros siempre que no sean grandes cantidades.

El Sistema de Entrada – Salida (E/S), tiene como misión la conexión de la máquina con el mundo exterior, y la conexión del mundo exterior con la máquina. el sistema o módulo E/S está compuesto por un interfaz interno que es el mismo para cada uno de los dispositivos externos y un interfaz externo, que es diferente para cada uno de los dispositivos. Cada uno de estos interfaz externo, sabe la velocidad y el tipo de datos que maneja el periférico, y la adapta al interfaz interno para el correcto funcionamiento de la computadora.

Interfaz		Interfaz

interno		 externo

Direcciones						RED

IMPRESORA

CPU		Datos							DISCOS

Leer						RATÓN

Control							TECLADO

Escribir					MÓDEM

.........

3.- COMPUTADOR SIMPLE.

Vamos a diseñar nuestra propia computadora con unas instrucciones muy simples:

3.1.- Repertorio de instrucciones.

- Comparación:		CMP A,B	¿<A> = <B>?

z = 1 si <A> = <B>

z = 0 c.c.

- Suma			ADD A,B	A  <A> + <B>

z = 1  si <A> + <B> = 0

z = 0 c.c.

- Movimiento		MOV A,B	B  <A>

z = 1 si <A> = 0

z = 0  c.c.

- Ruptura de secuencia	BEQ D		Si z = 1 PC  D

Calculo de dirección de instrucción.

Lectura de la instrucción.

1) Leer A

Leer B

A  B

Almacenar Z

2) Leer A

Leer B

A + B

Almacenar Z

Escribir A

3) Leer A

Almacenar Z

Escribir B

4) si z = 1

PC D

3.2.- Memoria.

Tamaño:    128 palabras      128 = 27   direcciones de 7 bits

16 bits  datos e instrucciones van a tener 16 bits de tamaño.

Formato de los datos : binario    0  215 –1

Esto significa que:

PC tendrá 7 bits. y su incremento será de tipo binario.

IR, Reg A, Reg B, Z,  , Sumador será de 16 bits.

Formato de la instrucción: tenemos 4 instrucciones posibles, luego necesitamos 2 bits para indicar qué instrucción queremos realizar. También necesitamos indicar los dos operandos que queremos utilizar y como tenemos 16 bits para cada operación:

Código de operación		Operando A		Operando B

2			7				7

Diseño:		L / E

7

Direcciones

16		Memoria

Datos

16

Datos

3.3.- ALU.

A      B			A     B              B

ALU1 	ALU2	OUT	Z	     16

0            0            +   		            sumador

0            1            		             binario

1           0	 nada		             16 bits

16

0      1      2     3

ALU0       0               Mux

ALU1       1

16

out

Z

3.4.- Ciclo de ejecución de instrucciones:

- MAR   (PC) , L/E = 0 , PC  (PC)+1

IR   MDR

Estos cuatro primeros pasos se repiten en todas las operaciones.

- CMP  Leer A  	MAR  (IR – operando A ), L / E = 0

Reg I  (MDR)

Leer B	MAR  (IR – operando B), L / E = 0

Reg D  (MDR)

- (ALU1, ALU0) = 01 , reg Z  Z

ADD :

- (ALU1, ALU0) = 00 , Reg Z  Z MDR  out

- MAR  (IR – oper A), L / E = 1

MOV :

- Leer A

- Activar Z :  (ALU1, ALU0) = 10 , Reg Z  Z

- Escribir B : MAR  ( IR – Oper B ), L / E = 1

BEQ :

      Si Reg Z = 1   PC  (IR – oper A)

Para que mi procesador pueda realizar todas estas operaciones, me hace falta:

Registros:  MAR, MDR, PC, IR, Reg I, Reg D, Reg Z

Señales de control: Carga de registro, L / E , ALU1, ALU0

3.5.- Unidad de control (UC)

Necesito: 	- Códigos OP.		    	L / E

- Códigos de condición:		ALU = (ALU1, ALU0)

MUX = (MUX1 , MUX0)

LPC

Pasos:

0.- Búsqueda:	Dir  (PC) ; L / E = 0

IR  Datos OUT

PC  (PC) + 1

1.- Decodificación:

- ADD

- CMP

- MOV

- BEQ

ADD:  Lectura de operandos:  	Dir  (IR oper A), L / E = 0

Reg I  Datos out

Dir  (Ir oper B ) , L / E = 0

Reg D  Datos out

Suma			( a, Dir  IR oper A), L / E = 1

CMP: Se realiza la lectura de operandos igual que en ADD.

Comparar	Reg Z  Z

MOV : 		Dir  (IR oper a ) , L / E = 0 ,   Reg D  datos out

En caso de que no haya nada:  Reg Z  Z , dir  IR oper B, L /E = 1

BEQ :  Si Z = 1 ,  Dir  (IR oper A ) ,  IR  Datos out, PC  (PC +1 ) L/E=0

Bifurcar a decodificación.

S0

0

XX    1

S10

XX		              S1	            BEQ

ADD

S4   XX	      XX	S2                     MOV

S3	             CMP

S8

XX	      XX	    S5

S7		S6			            XX

XX

S9

S0 = MUX = 00     LPC = 1    L / E = 0  LIR = 1