Efter den f�r�dande stadsbranden 1888 byggdes magasinen i kvarteren Skonerten,

Barkassen, Briggen och Kuttern upp p� 1890-talet, f�r Sundsvalls

kolonialvaruhandlares r�kning.

Den b�rande konstruktionen i de fyra v�ningar h�ga tegelbyggnaderna best�r av

tv� rader genomg�ende j�rnpelare med l�ngsg�ende j�rnbalkar att l�gga

v�ningsbj�lklagen p�. Byggnaderna vilar p� 12-14 meter l�nga p�lar.

�verv�ningarna fungerade som lager f�r mj�l, �rtor, socker, kryddor,

kaffe, torkad frukt och andra kolonialvaror, som kom till Sundsvalls hamn via

b�tar fr�n n�r och fj�rran och senare ocks� p� j�rnv�g. I bottenv�ningarna l�g

kontor, butiker och matserveringar. In- och urlastning av varor skedde i huvudsak

via Magasinsgatan.

Trots de prosaiska funktionerna utformades fasaderna omsorgsfullt med varierande

f�nsteromfattningar och tegelornament. De flesta magasinen �r ritade av arkitekten

Sven Malm. Det �stliga magasinet i kvarteret Kuttern �r ritat av arkitekten

Gustaf Hermansson.

Alltsedan tillkomsten har hamnmagasinen varit kraftfulla k�nnetecken f�r handels-

och sj�fartsstaden Sundsvall. Magasinen minner ocks� om vilka stora f�rr�d av

livsf�rn�denheter som kr�vdes fr�n december till april, d� isen l�g.

Ombyggnaden

�r 1979 p�b�rjade Sundsvalls kommun ett projekteringsarbete med att f�rl�gga

bibliotek och museum i de d� n�stan tomma hamnmagasinen. F�ruts�ttningarna var

att byggnaderna skulle bevaras och att nya lokaler f�r bibliotek och museum sedan

l�nge efterfr�gats. I b�rjan av 1980-talet hade ett detaljerat ombyggnadsprogram

utarbetats.

Med en �verglasning av Magasinsgatan fick man en ut�kad golvyta. P� samma g�ng

uppstod ett nytt inomhusrum med sp�nnande kontraster mellan 1890-talets arkitektur

och den moderna glasbyggnaden. Broar mellan magasinen och �ver Magasinsgatan l�ste

kommunaktionsproblem och skapade utsiktspunkter. Fasaderna tv�ttades, bl�strades

och �terst�lldes i ursprungligt skick med hj�lp av skickliga murare.