indice

| TEMA | PAGINA |
| --- | --- |
| Introducción | 1 |
| Modos de control | 2 |
| Elementos de control automáticos industriales | 3 |
| Controles autoactuantes | 3 |
| Acción de control de dos posiciones. On - Off | 4 |
| Acción de control proporcional | 4 |
| Acción de control derivativa | 5 |
| Acción de control integral | 5 |
| Acción de control proporcional derivativa | 6 |
| Acción de control proporcional integral | 6 |
| Acción de control proporcional integro - diferencial | 7 |
| Conclusiones | 8 |
| Definiciones | 9 |
| Bibliografía | 10 |

Introducción

El control automático ha jugado un papel vital en el avance de la ingeniería y de la ciencia, se ha convertido en parte importante e integral de los procesos de manufactura e industriales modernos. Por ejemplo; el control automático resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad, y flujo en las industrias de procesos, maquinado, manejo y armado de piezas mecánicas en las industrias de fabricación, entre muchos otros.

Dada la fácil disponibilidad de computadoras electrónicas analógicas, digitales e híbridas para uso en cálculos complejos, el uso de las mismas en el proyecto de sistemas de control y en el control de operación de los mismos se está convirtiendo ahora en práctica habitual.

Los desarrollos más recientes en la teoría de control moderno se pueden decir que están en la dirección de control óptimo de sistemas tanto determinísticos como estocásticos, así como en sistemas de control complejos en adaptación y aprendizaje.

Una acción de control es la forma en que el control automático produce la señal de control.

Para realizar la operación de control automático, es necesario conocer los hechos que ocurren en el proceso, para poder ser controladas, se deben manejar variables como temperatura, presión, capacitancia, inductancia, etc.

El Control Automático es la operación de llevar una o mas variables a su punto óptimo y consiste en mantener toda la operación ajustada a los valores fijados, cualesquiera que sean los cambios que en ella se produzcan (perturbaciones).

Modos de Control

Un control automático compara el valor efectivo de salida de una planta con el valor deseado, determina la desviación y produce una señal de control que reduce la desviación a cero o a un valor pequeño.

Una vez que se determinó la magnitud de las variables que se desea controlar, se debe comparar el valor con el valor fijado (deseado) y si existe una discrepancia, se debe ajustar la energía suministrada al proceso para que esta se corrija.

Esta operación puede realizarse en forma manual, o en forma automática por medio de un controlador (también conocido como regulador), el cual hace una comparación entre la señal de error y el equivalente al valor deseado produciendo una salida en base a lo siguiente:

- Un elemento amplificador. Que como su nombre lo indica va a amplificar la señal de error.

- Un elemento actuador por medio del cual se corrige el error en nivel, que está aumentando o disminuyendo el flujo de salida (según se requiera)

De acuerdo a la forma en que el amplificador del controlador corrige las desviaciones, la operación de este se clasifica en:

- On – Off

- Proporcional

- Derivado

- Integral

- Combinado

El termino acción de control se refiere a la manera en la que la señal actuante es empleada por los elementos del control des sistema para lograr una corrección, es decir, la forma en que el regulador de un servosistema genera a la señal de control a partir de la señal de error.

Elementos de Control Automáticos Industriales

Un control automático debe detectar la señal de error actuante, que habitualmente se encuentra a un nivel de potencia muy bajo, y amplificar a un nivel suficientemente alto. Por lo tanto, se requiere de un amplificador. La salida del control automático va actuar sobre un dispositivo de potencia, como un motor neumático o válvula; un moto hidráulico o un motor eléctrico. (1).

Controles Autoactuantes

En la mayor parte de los controles automáticos industriales se usan unidades independientes como elemento de medición y como accionador. Sin embargo, en los muy simples, como en los controles autoactuantes, ambas unidades están reunidas en una sola. Los controles autoactuantes utilizan potencia tomada del elemento de medición y son muy simples y económicos. El funcionamiento del control autoactuante es el siguiente: supóngase que la presión de salida es inferior a la presión de referencia, según lo determina el punto de ajuste o regulación (2),

Acción de Dos Posiciones On – Off ó Interruptor

En un sistema de control de dos posiciones, el elemento accionador tiene solamente dos posiciones fijas, que en muchos  casos son simplemente conectado y desconectado. El control de dos posiciones o de Cn – Off es relativamente simple y económico, y por esta razón, ampliamente utilizado en sistemas de control tanto industriales como domésticos. Sea la señal de salida del control (mt) y la señal de error actuante e(t). En un control de dos posiciones, la señal m(t) permanece en un valor máximo o mínimo, según que la señal de error actuante sea positiva o negativa, de modo que:

M(t) = M1    para e(t) > 0 ;		M(t) = M2 para e(t) < 0

Los controles de dos posiciones son generalmente dispositivos eléctricos, donde habitualmente ha una válvula accionada por un delenoide eléctrico. El rango en el que se debe desplazar la señal de error actuante antes de que produzca la conmutación se llama brecha diferencial. La brecha diferencial hace que la salida de control mantenga su valor hasta que la señal de error actuante haya pasado levemente del valor cero. Se puede reducir la amplitud de la oscilación de salida reduciendo la brecha diferencial. Hay que determinar el valor de la brecha diferencial por consideraciones de exactitud deseada y duración de los componentes (3).

Acción de Control Proporcional (P)

En el control proporcional (P), la señal de error control es proporcional a la señal de error. Aparentemente es un control muy eficaz (de hecho es ampliamente utilizado) pero su concepción es muy pobre pues necesita la presencia del error para actuar.

Es pues un “Un Control Actual” en el sentido de que su acción depende del valor actual del error en cada instante. Cualquiera que sea el mecanismo en sí y sea cual fuere la potencia que lo alimenta, el control proporcional esencialmente es un amplificador con ganancia ajustable.

Para un control de acción proporcional, la relación entre la salida del control m(t) y la señal de error actuante e(t) es:

M(t) = Kp e(t)

O, en magnitudes transformadas de Laplace. (4)

M(s) / E (s) = Kp

Acción de Control Derivativa (D)

Es el control derivativo la salida del regulador es proporcional a la derivada de la señal de error:

M(t) =   Kp	d e(t)

d t

donde : Kp = constante ajustable.

Con la derivada de una señal se representan la tendencia de la misma, el control derivativo en un “Control de Futuro” en el sentido de que se anticipa al error.

Su concepción es pues mejor que el control proporcional, pues trata pues de prever de antemano su variación porque cuando el error es constante o máximo la acción de control es nula (5),

Acción de Control Integral(I)

En un control con acción integral, el valor de la salida del control m(t) varía proporcionalmente a la señal de error actuante e(t). Es decir:

Donde Ki es una constante regulable. La función transferencia de control integral es:

Si se duplica el valor de e(t), el valor de m(t) varia dos veces más rápido. Para un error actuante igual a cero, el valor de m(t) se mantiene estacionario. La acción de control integral reciba a veces el nombre de control de reposición.

Dada la interpretación de la integral como una suma continua, el Control Integral (I) es un “Control de Pasado”; cuando mayor es el error acumulado, mayor será a la acción de control. Tiene mejor concepción que el control proporcional pero no es directamente utilizable porque cuando el error se anula, la acción de control permanece fija (6),

Acción de Control Proporcional Derivativa PD

Consiste en realizar simultáneamente las acciones proporcional y derivativa sobre la señal de error.

Con el control PD la fase de acción de control se adelanta a la de error a esto se le denomina control por adelanto de fase.

Variantes del Control PD (Proporcional Derivativa)

La mejor que supone la acción PD motivó la introducción de numerosas variantes de dicho control según la señal sobre la que actúa la derivada. De todas ellas, las más importantes son;

- Control PD de la salida equivalente al control tacométrico.

- Control PD derivada segunda del error PD2

La acción de control proporcional y derivativa queda definida por la siguiente ecuación:

Donde: Kp es la sensibilidad proporcional y Td es el tiempo derivativo.

Y la función transferencia es:

Son regulables.

La acción de control derivativa a veces denominado control de velocidad, es cuando el valor de salida del control es proporcional a la velocidad de variación de la señal de error actuante. El tiempo derivativo Td es el intervalo de tiempo en el que la acción de velocidad se adelanta al efecto de acción proporcional (7).

Acción de Control Proporcional Integral (PI)

La acción de control proporcional e integral queda definida por la siguiente ecuación:

Donde: Kp representa la sensibilidad proporcional o ganancia y Tu es el tiempo integral (ambas son regulables). O la función de transferencia del control es:

El tiempo integral regula la acción de control integral, mientras una modificación en Kp afecta tanto la parte integral como a la proporcional de la acción de control. A la inversa de Ti se le llama frecuencia de reposición que el número de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control.

La señal de control obtenida esta retardada respecto de la señal de error por lo que el control PI (Proporciona de integral) se le denomina control en “Retardo de Fase”.

Este retardo supone que, cuando el error es cero la acción de control todavía no es nula; y con ello si hay una perturbación actuante sobre el sistema o si la entrada tiene una dependencia temporal elevada, la acción de control presente nos puede anular el efecto en las mismas , mejorando la precisión del servo. Por el contrario, si el supuesto anterior no se da, la acción de control existente nos sacará al sistema de su posición de equilibrio, con lo que la acción cambia de signo y de una forma sucesiva se producen oscilaciones en el servosistema (8).

Acción de Control Proporcional Integro – Diferencial (PID)

También llamada de control trimodal, consiste en utilizar simultáneamente las tres acciones elementales de control (proporcional, integral, diferencial).

La acción de este control es “La suma de funciones de control ya analizadas”, es pues, un control de adelanto – retardo en el que la acción derivada nos mejora la respuesta transitoria y la acción integral nos mejora la respuesta estacionaria. Esto justifica el que sea el tipo de control mas usado en la práctica. Máxima cuando de él se pueden obtener los controles P, PD y PI anteriores sin más que anular el valor de la K sobrante, lo que supone una notable ventaja a la hora de normalizar el diseño del equipo de control de una planta industrial.	La ecuación de un control con esta acción de control combinada esta dada por:

O la función transferencia es:

Donde: Kp es sensibilidad proporcional, Td es tiempo derivativo y Ti es tiempo integral

Conclusiones

El término acción de control se refiere a la manera en la que la señal actuante es empleada por los elementos del control des sistema para lograr una corrección, es decir, la forma en que el regulador se un servosistema genera la señal de control a partir de la señal de error.

En todo servosistema (sistema de control de lazo cerrado) la entrada efectiva de la misma la constituye la señal de error, dicha señal de error se lleva sobre el regulador del sistema, generando la señal de control que actúa sobre el 0proceso tendiendo a minimizar el error.

Se llama acción de control del servomecanismo a la forma en que se el regulador del mismo genera la señal de control a partir de la señal de error; representa pues, la relación existente entre ambas señales.

Lógicamente existen infinitas formas matemáticas de acción de control, pero de todas ellas solo unas pocas son urables físicamente, el sentido d poder ser materializadas en el regulador de modo simple. De estas últimas las mas utilizadas en el sistema de control existente reciben el nombre de básicas (el comportamiento y las respuestas de estas áreas del control, esta tomada como entrada, las 3 funciones básicas que son rampa, impulso y escalón). Son prescindiendo del tipo todo o nada por su no linealidad, los controles resultantes de la combinación de los tipos elementales proporcional derivativa o integral.

En conclusión el control proporcional es el único utilizable directamente pero de concepción muy pobre. Los controles derivativo e integral interesan por su filosofía, pero no son utilizables directamente. Se impone una combinación de ellos con el primero, a fin de hacerlos viables, quedan así, como acciones básicas de control: control proporcional, derivativa, integral y proporcional integral diferencial.

Definiciones

- Sistema. Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen determinado objetivo. Un sistema no esta limitado a los objetivos físicos. El concepto de sistema puede ser aplicado a fenómenos abstractos y dinámico, como los de la economía. Por lo tanto, hay que interpret5ar el término sistema como referido a sistemas físicos, biológicos, económicos, etc.

- Sistema Analógico – Digital. El sistema se aplica a fenómenos dinámicos abstracto como los que se encuentran en economía o finanzas así como sistemas físico, biológicos y otros (interdisciplinarios). Un sistema también se puede ubicar como un conjunto de entradas las cuales se procesan para obtener un conjunto de salidas, según la teoría moderna de control.

- Planta. Es el equipo o juego de piezas de una máquina funcionando conjuntamente, esto es realizando un objetivo o función determinada. La planta también se considera cono cualquier objeto físico que debe controlarse.

- Proceso. Es cualquier operación o función que deba controlarse, por ejemplo: el lavado automático, la respiración, la oferta y demanda, etc.

- Perturbaciones. Es una señal que afecta adversamente el valor de la salida del sistema si la perturbación se genera dentro del sistema se de denomina interna, mientras una perturbación externa se general fuera del sistema y constituye una entrada.

- Servomecanismo. Es un sistema de control retroalimentado en el cual la salida en alguna posición, velocidad o aceleración mecánica.

- Control Retroalimentado. Es la operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida y la entrada de referencia, realizándolo sobre la base de esta diferencia. Aquí solo se especifican las perturbaciones no previsibles, ya que las previsibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del sistema.

- Sistema de Control de Lazo Cerrado. Es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo sobre la acción de control

Bibliografía

- DIGITAL CONTROL

Ramayan

Prentice Hall 1992.

- INGENIERIA DE CONTROL MODERNO

K. Ogata 1975.

- MODERN CONTROL

Gould.

Prentice Hall