Propiedades Elásticas de los Sólidos

Todos los cuerpos son deformables, algunos ucho y otros poco, pero todos los cuerpos poseen esta característica.

La deformación de un cuerpo es proporcional al esfuerzo, y este a su vez es proporcional a la fuerza causante de la deformación, siempre que no sea muy grande. A la constante de proporción entre esfuerzo y deformación se le llama módulo de elesticidad, y se define de la siguiente manera:

M=ED

Donde: 	M= módulo eslástico

E= esfuerzo

D= deformación

Hay tres tipos de módulos de elesticidad para medir la resistencia de los cuerpos. Estos son:

- Módulo de Young

- Módulo de esfuerzo constante

- Módulo volumétrico

Módulo de Young: Este mide la resistencia de una varilla a cambiar su longitud por esfuerzos longitudinales de tensión o compresión. Se define así:

Y=FLADL

Donde:	Y= módulo de Young

A= sección transversal de la varilla

L= longitud original de la varilla

DL= cambio en la longitud original

Módulo de esfuerzo constante: Este sirve para medir la resistencia de un cuerpo deformarse debido a la aplicación de fuerzas tangenciales a caras opuestas del cuerpo. Se define así:

S=FhADx

Donde:	Y= módulo de esfuerzo cortante

A= área de la cara del cuerpo

h= grosor del cuerpo

Dx= deformación tangencial

Módulo Volumétrico: Mide la resistencia de un cuerpo a cambiar su volumen debido a la compresión por fuerzas externas. Se define:

B=DPVDV

Donde:	B= esfuerzo volumétrico

DP= aumento de presión en las caras del cuerpo

DV= disminución en volumen del cuerpo

V= volumen original del cuerpo