Aceleración del proceso de degradación de desechos vegetales y animales para la elaboración de humus a través de la lombricultura y enzimas compostadoras.

El constante incremento de los costos de los fertilizantes químicos, el alto nivel de degradación, erosión y envenenamiento que presentan nuestros suelos, sumado a la cantidad de desechos orgánicos que hoy se pierden o se usan mal, nos obliga a una actitud totalmente distinta de la adoptada hasta hoy, que nos permita cambiar esta situación pensando en el futuro.

La lombricultura es una respuesta simple, racional y económica a este problema. Siendo una biotecnología que utiliza a la lombriz como una herramienta de trabajo permite reciclar todo recurso orgánico y transformarlo en un fertilizante de primer orden que es el humus y adicionalmente obtener una fuente de proteínas.

Introducción

La lombricultura se refiere a la explotación extensiva de lombrices para la degradación de desechos orgánicos, la cual en los últimos años a adquirido un auge importante en los usos agrícolas.

Se llama humus que el latín designa al suelo en su totalidad se refiere a la materia orgánica degradada a su último estado de composición por efecto de microorganismos y que en consecuencia se encuentra químicamente estabilizada como coloide, el cual regula la dinámica de la nutrición vegetal en el suelo esto puede ocurrir como forma natural a través de los años o en un lapso de horas tiempo que dura la lombriz en digerir lo que come. El humus de lombriz además de ser un excelente fertilizante, es un mejorador de las características físicas y químicas del suelo, de color café oscuro granoso e inodoro.

Objetivo

1.- Obtención de uno o varios fertilizantes naturales utilizando la lombriz roja.

2.- Comprobar que el humus o fertilizante de la lombriz es tan eficiente como los fertilizantes tradicionales, además, de que se puede obtener de una manera más económica.*

3.- Verificar que la producción de humus contribuye a la disminución de plagas (ratas, cucarachas, moscos, etc.).

Desarrollo y Metodología

Químicamente el humus consiste en componentes del material vegetal original resistente a procesos adicionales de descomposición ; complejos resultantes de la descomposición por hidrólisis o por oxidación y reducción ; y compuestos sintetizados por microorganismos. El humus es un cuerpo natural una identidad compuesta tales como las sustancias vegetales y animales y microobianas ; es incluso más químicamente complejo debido a que  todos esos materiales contribuyen a su formación.

En el suelo existen organismos o restos de organismos animales o vegetales y continuamente se incorporan sufriendo y una transformación y descomposición. En los tejidos celulares la estructura biológica va deshaciéndose e integrándose en un ciclo encargado en el reajuste y compensación de la materia orgánica en la naturaleza.

Las características más importantes del humus de lombriz son :

- Sustancias humicas, que poseen una naturaleza todavía no bien determinada (ácidos húmicos, fúlvicos, himatomelánicos y humina).

- Sustancias no húmicas constituidas por moléculas de naturaleza y estructuras bien conocidas : aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, lignina, celulosa, etc.

- Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos cuya acción combinada permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición cuyo efecto residual en el suelo llega hasta cinco años.

- Alta carga microbiana (40,000 millones por gramo seco) que restaura la actividad biológica del suelo.

- Operan el suelo mejorando la estructura haciéndolo más permeable al agua y al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar, lo nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada.

- Es un fertilizante biorgánico activo, emana un terreno una acción biodinámica y mejora las características organolépticas de las flores, plantas y frutos.

- Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de quemar las plantas. La química del humus de lombriz es tan equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en él sin ningún riesgo.

Así como existe un ciclo de nitrógeno, del CO2 , etc., que los mantiene en forma renovada y constante también existe en el suelo un ciclo largo y complejo para mantener un nivel determinado de materia orgánica. La materia orgánica fresca y recién incorporada se transforma poco a poco en minerales simples solubles y gaseosos (NH3 , CO2 , etc.). El conjunto de estos fenómenos se llama mineralización. Simultáneamente en ese laboratorio edafológico que es el suelo se producen otras reacciones fundamentalmente biosintéticas que llevan a la formación de otras moléculas de gran tamaño y de naturaleza coloidal llamadas sustancias húmicas. El procesos que da a lugar a las mismas se conoce como humificación.

Ya en el antiguo Egipto se consideraba a la lombriz como un animal realmente valioso. La fertilidad del valle del Nilo se debe principalmente al trabajo de estos animales. Los primeros estudios sobre el tema datan de 1837, en donde Darwin dedicó muchas horas de estudio profundo al animal. En tiempos más recientes, los Estados Unidos están a la cabeza sobre investigación de lombricultura, habiendo en el año de 1979, 1500 explotaciones comerciales de lombrices.

Normalmente la lombriz roja es conocida en el ámbito comercial con el nombre de California porque fue aquí donde desarrollaron los primeros criaderos intensivos de lombrices. Actualmente los tipos más utilizados en la lombricultura son tres :

- Eisenia foetida

- Lombricus rubellus

- Rojo Híbrido (lombriz roja)

La función de la lombriz es básica, ya que en ella se desarrolla lo que se llama el HUMUS, que es un fertilizante o un corrector. Sus características principales son la de poder combinar, gracias a las enzimas producidas por su dotación bacteriana, sus propios elementos especiales con los presentes en el terreno de las necesidades especificas de cada tipo de planta y en función del tipo de terreno en que esta se haya ubicada.

El procedimiento de digestión y transformación, por parte de las lombrices, de las sustancias orgánicas es diferentes contengan o no residuos o componentes inorgánicos. En líneas generales, el proceso de preparación y tratamiento de estas sustancias se articulan en cuatro fases :

- Separación de la parte orgánica de la inorgánica (se separa generalmente los metales, el vidrio, el plástico y los productos comestibles por los no comestibles de la lombriz)

- Trituración de la materia orgánica (esto hace más homogéneo el producto.

- Fermentación (al producto de esta tercera fase se le denomina composta)

- Alimentación de las lombrices que proceda a esta digestión (el producto de esta fase nos da el fertilizante muy rico en nutrientes.

Los beneficios de este sistema son :

- Obtención rápida de compostas de alto valor agrícola por su contenido de materia orgánica, pH neutro.

- El proceso de comspostaje proporciona también calidad agrosanitaria, ya que elimina de los desechos los tóxicos orgánicos y los agentes patógenos, por lo que la composta ya madura no quema, no acidifica y no contamina ni el suelo, ni el agua, ni el aire.

- El tiempo requerido para el compostaje es de solo OCHO SEMANAS (un desecho en forma natural se degrada en uno o dos años)

- La composta ya madura se utiliza en Programas de Regeneración de Materia Orgánica en Suelos Agrícolas (mediante su reincorporación).

Antes que nada se necesitan tener las ideas claras, sobre tres factores de importancia básica.

- el fin último del producto

- su destino

- la ubicación de la explotación

Los instrumento de trabajo necesarios :

- una carretilla de albañil

- una pecera

- un rastrillo con mango largo y puntas redondas

- una azada

- una manguera de plástico

- un pHmetro

- un termómetro

- elemento seleccionador para humus y lombrices (que servirá para separar las lombrices del humus.

- cubetas de plástico

- regaderas metálicas

- coladeras de plástico

- tambo de plástico

- plástico negro

- agua

- BIOCOMPOST

- ULTRAZYME AF-8

- lombrices

La formación del sustrato sobre la que trabajará la lombriz roja constituye la base del lecho que tiene que formarse a partir de desechos orgánicos mejor si son ricos en celulosa (20% del volumen) es aconsejable el estiércol del ganado equino, porcino, bovino y de conejo, (cada uno con diferentes proporciones) paja o cartón previamente bien mojado o empapado en agua. El espesor del sustrato inicial, debe ser inicialmente de unos 20 cm. Hay que tener cuidado y utilizar materiales orgánicos ya descompuestos , de forma que la temperatura interior de la mezcla sea constante, no excediendo de los 25 grados centígrados.

Cuando el sustrato está listo habrá que hacer pruebas de pH para que este sea neutro y luego una prueba llamada de p50l, en donde se introduce 50 lombrices para que comprobar que el nuevo hábitat es favorable.

Nosotros formaremos este sustrato en una pecera donde se pueda visualizar el trabajo de las lombrices y el desarrollo del humus.

Deberemos de trabajar en etapas para el mejor desarrollo del módulo en la parte de la preparación del sustrato

En la primera fase,  se procede a la separación de las partes orgánicas de las inorgánicas mediante unas máquinas especiales, las cuales, normalmente por centrifugación separan, en primer lugar, los metales, y posteriormente el vidrio y el plástico.  Al final de esta fase se habrá separado mecánicamente el conjunto de los productos no comestibles por la lombriz, de los comestibles.

En la segunda fase, hay que proceder a la trituración del producto. Esta operación supone dos hechos muy importantes para el posterior trabajo de las lombrices ; por una parte, gracias a la trituración, se obtiene una granulometría de cero a dos milímetros perfectamente adecuada para ser comida sin dificultad por las lombrices.

Por otra parte, la trituración hace mas homogéneo el producto, y este es un aspecto muy a tener en cuenta en las fases siguientes.

En la tercera fase, se preparan los montículos de sustancias orgánicas previamente trituradas y homogeneizadas.  Estos montículos, para fomentar y facilitar la fermentación, deberán tener una altura aproximada de 70 a 80 cm.  Se deben preparar también unas telas de nylon, para proceder a un posible recubrimiento de los mismos, teniendo buen cuidado en regar abundantemente las sustancias orgánicas.

Hay que tener cuidado con la humedad que quedará retenida en la parte alta de estos montículos, cuando hayan sido cubiertos con la tela de nylon.  Además, la humedad, el calor originado y retenido por la protección del nylon, acelerarán el proceso fermentativo. Al producto resultante de esta tercera fase, se le denomina comúnmente compost.

En la cuarta fase, debe ser distribuido sobre los lechos de las lombrices, para que éstas puedan proceder a su digestión transformando este producto, originalmente pobre, en un fertilizante muy rico.

Enumerando, los pasos del método para la fabricación de nuestro módulo serán :

- Mezclar los desechos que se van a compostar (sustrato)

- En un tambo de plásticos prepara 1 litro de BIOCOMPOST, 600 gr., de ULTRAZYME AF-8 y 150 litros de agua limpia. Mezclar con el agitador de madera. La mezcla se va vertiendo a las regaderas de metal filtrando con la coladera de plástico.

- En un lugar plano y con acceso al agua, se forman pilas estáticas de la siguiente manera, rociar la solución ya preparada al sustrato de la base, alternando una capa de sustrato con otra de solución sucesivamente.

- Cuando la pila estática está terminada, se tapa en su totalidad con plástico (de preferencia negro) para mantener la humedad, incrementar la temperatura y permitir la óptima actividad microbiana.

- A los ocho días se hace una segunda aplicación de los productos, colocando más capas y tapando la pila al final.

- Durante las siguientes siete semanas, se dará un volteo semanal a la pila, aplicando sólo agua si es necesario (mantener una humedad del 50%). Esto proporciona condiciones necesarias para una degradación rápida y saneamiento de la composta.

- Volver a colocar el plástico después del volteo.

- Al llegar a la octava semana, se extiende la pila para llegar a una humedad del 30% se ha de reincorporarse al campo, y de 10 al 15% si se almacena para su venta posterior.

Hay que tener en cuenta que deberemos anotar ciertos datos en una ficha técnica :

El tipo de comida adecuada, el día en que se debe suministrar, las fechas de las pruebas p50l, inició y terminación del sustrato, fecha de adición de lombrices y cantidad de humus recogido o de lombrices adultas obtenidas.

Se deberán seguir varias tareas para el desarrollo del modulo :

i) Efectuar el riego cada vez que el modulo lo requiera. La humedad del mismo a de ser tal, que pueda ser chupado por la lombriz. Las lombrices carecen de dientes, por lo tanto si el lecho está seco no pueden comer.

- Verificar la humedad relativa con un higrómetro. El lecho debe estar suave y bien airado

- Generalmente se hacen transferencias de sustratos cada 6 meses para recoger el humus acumulado. En nuestro caso gracias a los aditamentos biotecnológicos que usaremos podremos recoger el humus aproximadamente en 8 semanas. Aquí también deberemos verificar la población existente de lombrices y el material del sustrato que servirá para los nuevos lechos deberá ser preparado con unas semanas de anticipación.

- Tener cuidado en repeler a los enemigos de la lombriz, como son las ratas, ratones, serpientes, sapos, pájaros, topos, ciempiés, gorgojos y hormigas

Prueba de campo

Crecimiento observado en muestras representativas de un vivero de café, utilizando diferentes fertilizantes en plantas de 1 ½ meses.

Lugar : “Los puentes”, Loma Bonita, Zihuateutla, Puebla.

Periodo : Abril - Agosto 1997

| Tipo de fertilizante | Fertilizante | Crecimiento | Costo - beneficio | Precio por ton. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fertilizante natural | SQM 15-0-14 | 42 | 1 | US $400 |
| Fertilizante natural | SQM 40-0-0 | 35 | 5 | $525 |
| Fertilizante químico | BV 20-5-20 | 41 | 2 | $438 |
| Fertilizante orgánico | Humus (base de pulpa de café) | 32 | 3 | $600 pesos |
| Fertilizante orgánico | Humus (Base de estiércol de bovino) | 31 | 4 | $550 pesos |
|  | Grupo testigo (ningún fertilizante) | 23 | 6 | ------- |

Resultados

El producto resultante tiene una elevada presencia de flora bacteriana. Si bien esta no es tan elevada como ene el caso de HUMUS procedente del estiércol de los animales, es un buen producto cuya utilización es aconsejable en floricultura, y el costo de obtención será mucho menor.

Esquema indicativo del humus producido según cada tipo de caja

| Lombrices | Kg. de humus 90 días | Kg. de humus 180 días | Kg. de humus 270 días | Kg. de humus 365 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,000 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 5,000 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 10,000 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 20,000 | 60 | 120 | 180 | 240 |

Como se observa abajo en el cuadro de producción de estiércol los toros adultos y  las vacas lecheras son los animales que producen mayor cantidad de estiércol. Por esta razón se han elegido como proveedores de estiércol para la elaboración de humus.

| Tipo de animal | Peso vivo medio (KG) | Deyección cab/año (quintales) |
| --- | --- | --- |
| Corderos | 18 | 5 |
| Cabras | 35 | 9 |
| Conejos reproductores | 4 | 1.6 |
| Conejos en cebo | 2 | 0.8 |
| Reproductores Equinos | 700 | 150 |
| Potros | 200 | 50 |
| gallinas ponedoras | 2 | 0.72 |
| Lechones | 30 | 10 |
| Ovejas | 60 | 15 |
| Pollos | 1 | 0.36 |
| Cerda con camada | 200 | 30 |
| Cerdos de cebo | 100 | 20 |
| Toros adultos | 1000 | 180 |
| Vacas lecheras | 600 | 180 |
| Verracos | 300 | 30 |
| Terneros | 125 | 30 |
| Becerros | 300 | 65 |

* 1 quintal = 50 Kg.

Cantidades medias de residuos urbanos sólidos producidos en función del número de habitantes, así como la cantidad media de lombrices necesarias para su tratamiento.

| Habitantes | Residuos sólidos 800gr/p | Parte inorgánica 55% | Parte orgánica 45 % | No. necesario de lombrices | Humus diario | Humus anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 kg | 44 kg | 36 kg | 36.000 | 21.6 kg | 7884 kg |
| 200 | 160 kg | 88 kg | 72 kg | 72.000 | 42. 2 kg | 15403 kg |
| 300 | 240 kg | 132 kg | 108 kg | 108.000 | 63.8 kg | 23287 kg |
| 400 | 320 kg | 176 kg | 144 kg | 144.000 | 85.4 kg | 31171 kg |
| 500 | 400 kg | 220 kg | 180 kg | 180.000 | 106.8 kg | 38690 kg |
| 1000 | 8 ton | 4.4 ton | 3.6 ton | 3.600000 | 2.16 ton | 788.40 ton |
| 2000 | 16 ton | 8.8 ton | 7.2 ton | 7.200000 | 4.22 ton | 1540.30 ton |
| 3000 | 24 ton | 13.2 ton | 10.8 ton | 10.800.000 | 6.38 ton | 2328.70 ton |
| 5000 | 40 ton | 22 ton | 18 ton | 18.000.000 | 10.60 ton | 3869 ton |
| 10000 | 80 ton | 44 ton | 36 ton | 36.000.000 | 21.20 ton | 7738 ton |

Resultado del análisis en nivel/ 10 kg de terreno

| Sustancia orgánica | 7.1 |
| --- | --- |
| Calcio | 5500 |
| pH en H2O | 6.9 |
| pH CaCl2 | 6.6 |
| Manganeso | 19 |
| Hierro | 10 |
| Aluminio | 1 |
| Sulfato | 11 |
| Cloruro | 96 |
| Cobre | 0.56 |
| Cobre fijado | - |
| Test Biológico ( Dehidrogenosa ) | - |
| Nitrogeno |  |
| Amoniaco | 200 |
| Nitrato | 166 |
| Fosfato soluble agua | 27.2 |
| en acetato | 270 |
| en lactato | 335 |
| en ácido cítrico | 460 |
| Fijación de azufre | 10 |
| Potasio fácilmente soluble | 370 |
| Potasio difícilmente soluble | 380 -50 |
| Magnesio disponible | 850 |
| Sodio | 550 |
| Boro | 31 |

Discusión de Resultados

(Opinión de un Experto)

Ing. Agrónomo Henrry Menéndez V.

1.- El uso de fertilizantes químicos ha tenido efectos secundarios dañinos en el largo plazo, como se ha podido observar sobre todo al emplear grandes cantidades de cloruros, los cuales atrofian el crecimiento optimo de las plantas y la asimilación  de nutrientes (sobre todo elementos menores).

2.- Los cultivos intensivos necesitan grandes cantidades de nutrientes para poder producir, y la mayoría de los fertilizantes actuales son muy caros,  pues se cotizan en dólares

3.- Es necesarios buscar soluciones alternas a los cloruros y fosfatos, pero también deben ser de un precio al que todos puedan acceder.

4.- Existen algunos problemas entre los productores de plátano, café y caña de azúcar con la SEMARNAP, debido al manejo de los deshechos cada fin de temporada. Lo que ahora se considera un estorbo, puede convertirse en fertilizante que devuelva materia orgánica a los cultivos, nutrientes necesarios, y evite la contaminación de los mantos freáticos, que tantos problemas causa.

5.- El humus es una buena opción como fertilizante, aunque debe tomarse en cuenta que en cultivos intensivos también debe adicionarse otros fertilizantes para tener una buena mezcla de elementos químicos. De esta forma, mezclando humos con otros fertilizantes, de preferencia naturales, se pueden reducir los costos de las fertilizaciones hasta en un 40%, y se eliminan deshechos tales como la pulpa de café, la cual en su estado natural no puede ser aplicada directamente a las plantas.

6.- El humos contiene leonardita, la cual es parte de las últimas innovaciones en la fertilización. La leonardita contiene ácidos húmico, los cuales permiten una mejor asimilación de nutrientes en las plantas.

7.- La ventaja de utilizar humos es que la leonardita es gratis (la tonelada de leonardita cuesta usualmente $3,500.00), además, las minas de leonardita tienden a acabarse, puesto que duran aproximadamente 13 años, por lo tanto, los costos totales se elevarían.

8.- El humus  es un negocio con mucho futuro, puesto que el material para producirlo es básicamente gratuito. También es importante decir que un futuro no muy lejano, cuando aumenten los problemas de contaminación por los deshechos orgánicos,  una de las mejores formas de tratarlos será convirtiendo esta basura para el aprovechamiento humano.

9.- El uso intensivo del humos se puede observar en su máxima expresión en Cuba. Los cubanos han tenido que desarrollarse en este campo principalmente por el embargo de los Estados Unidos, el cual no permite la importación de ningún tipo de fertilizante (en el caso de que no hubiera embargo los costos tan altos impedirían su importación de cualquier manera). Se han llevado acabo pruebas de mas de 10 años y el único problema que se ha encontrado al emplear humus en lugar de fertilizantes químicos, es que los primeros se deben de utilizar en mayor cantidad, debido a la menor concentración del complejo N-P-K (Nitrógeno, Fósforo y Potasio).

10.- El humos tiene como principal ventaja que no tiene un límite de aplicación, como el que se observa al utilizar fertilizantes en los que al haber una sobre aplicación afectan el desarrollo normal de la planta.

Conclusiones

En las últimas décadas la presión económica así como la creciente demanda de alimentos, ha dado lugar a la explotación de cultivos intensivos a gran escala, utilizando cada vez mayores cantidades de fertilizantes químicos inorgánicos y contemplando solamente la nutrición de los cultivos a corto plazo, olvidando cada vez más el factor “natural” de la fertilidad misma de los suelos.

La materia orgánica, junto con el aire, agua y minerales, es uno de los componentes básicos del suelo. Se define como el conjunto de componentes orgánicos, de origen animal o vegetal, que se encuentra en diferentes estados de descomposición o transformación.

El suelo, la materia orgánica se transforma descompone o degrada hasta mineralizarse debido a la acción de microorganismos, todo este proceso evolutivo mediante el cual a partir de la modificación de tejidos originales y de la síntesis de los organismos del suelo, se produce un conjunto de compuestos estables de color oscuro o negruzco, amorfos y coloidales, conocidas  con el nombre de HUMUS.

Existen varias formas de regenerar los materiales húmicos en el suelo, la incorporación  de estiércol, desechos de cosechas y abonos verdes son las más utilizadas.

La lombricultura es una solución comprobada para eliminar problemas como la contaminación por desechos orgánicos. Al emplear este método, se eliminan problemas tales como emanación de metano, contaminación visual y se eliminan malos olores. Además, tiene como beneficio adicional el proveer de un fertilizante barato sin aditamentos químicos a largo plazo, que actualmente frenan el desarrollo del agro.

Bibliografía

MANUAL DE LOMBRICULTURA

Ferruzzi, Carlo

Ediciones Mundi-Prensa

España, 1987, 138 p

PRODUCCIÓN DE COMPOSTAS A BASE DE ENZIMAS

Laboratorios Ultrateck

México, 1992

Manejo integral de basuras en el barrio El Mortiño.

Author: Cooperativa de Recicladores "El Triunfo"

Affiliation: Nora Padilla

http://www.unv.org/projects/sl/collect/cvvl15.htm

Atlas  de ecología

Tola, José

Edit. Printer Colombia S. A.

Colombia, 1993, 95p

APLICACIONES FITOTECNICAS

Urbano Terrón, P.

España, 1989, 288 págs.

LA FORMACIÓN DE LOS SUELOS

La tierra, orígenes y estructura

Smith J., Peter

De. Grijalbo

México, 1990 248p

BOTÁNICA AGRICOLA

Fuentes Yagüe, José Luís

México, 1988  273 págs.

LA LOMBRICULTURA Y SUS FUNDAMENTOS

Rivero, Rufino

Universidad de Chapingo

México, 1990 302 págs.

NUEVA AGRICULTURA BIOLOGICA

Carlos Bellapart Vilà

Edit. CATIE

Costa Rica, 1991  299 págs.

QUIMICA DE SUELOS CON ENFASIS EN SUELOS DE AMERICA LATINA

Fassbender, Hans; Bornemisza, Elmer

Brasil, 1992,  420 págs.

TRATADO DE FITOTECNIA GENERAL

Urbano Terrón, P.DE LAS AMÉRICAS

Keller International Publishing Corporation.

MANUAL DE FERTILIZACIÓN

Imecafé México, 1982, 83 págs.

SUELOS EN MÉXICO

Imecafé México, 1975, 123 págs.

IMPORTANCIA DE UNA BUENA FERTILIZACIÓN

Elías, José L.

Basf

15 pags.

ÁCIDOS HÚMICOS

Cosmocel

3 pags.

DICCIONARIO DE FITOTECNIA

Grijalbo

Barcelona

1990

563 pags.

* Ver tabla de prueba de campo.