TELEFONÍA DIGITAL

V.24

Es un estándar ITU adoptado en 1964 que define las funciones de todos los circuitos para la interfase RS-232. No describe los conectores o la asignación de los pins puesto que estos son definidos en las normas ISO 2110. En los Estados Unidos el EIA-232 contiene las definiciones de las señales de control del V.24, las características.eléctricas de V.28 y los conectores y asignaciones de pins del ISO 2110.

V.35

Otro estándar ITU, adoptado en 1968, para grupos de modems de banda que combinan el ancho de banda de varios circuitos teléfonicos para alcanzar altas velocidades de transmisión. El V.35 se ha llegado a conocer como una interface RS-232 de alta velocidad, en lugar de como otro tipo de modem. El conector para el V.35 nunca se especificó pero ha llegado a ser un estándar de facto para interfases de altas velocidades tomado del ISO 2983

Las características eléctricas son las mismas que las de la recomendación V.28 del CCITT, y las definiciones de el intercambio de circuitos está de acuerdo con la recomendación V.24.

V.35 Interface Reference

Pin #     Source    Description              Useage Notes

A         Common    Chassis Ground

B         Common    Signal Ground

C         DTE       Request to Send          Unbalanced, RS-232 voltage levels

D         DCE       Clear to Send            Unbalanced RS-232 voltage levels

E         DCE       Data Set Ready           Unbalanced RS-232 voltage levels

F         DCE       Data Carrier Detect      Unbalanced, RS-232 voltage levels

H         DTE       Data Terminal Ready      Unblanced, RS-232 voltage levels

J         DCE       Ring Indicator           Unbalanced

K         -         Local Test

L         -         Unassigned

M         -         Unassigned

N         -         Unassigned

P         DTE       Send Data A              Balanced

R         DCE       Receive Data A           Balanced

S         DTE       Send Data B              Balanced

T         DCE       Receive Data A           Balanced

U         DTE       Terminal Timing A        Balanced

V         DCE       Receive Timing A         Balanced

W         DTE       Terminal Timing B        Balanced

X         DCE       Receive Timing B         Balanced

Y         DCE       Send Timing A            Balanced

Z         -         Unassigned

AA        DCE       Send Timing B            Balanced

BB        -         Unassigned

CC        -         Unassigned

DD        -         Unassigned

EE        -         Unassigned

FF        -         Unassigned

HH        -         Unassigned

JJ        -         Unassigned

KK        -         Unassigned

LL        -         Unassigned

MM        -         Unassigned

NN        -         Unassigned

M34 Connector

RS-232

(Recommended Standard-232) Es un estándar TIA/EIA para transmisión serial entre computadoras y equipo periférico (modem, mouse, etc.). Usa un conector DB-25 o un DB-9. Su limitación normal para la longitud del cable es de 50 pies pero puede ser extendido a cientos de pies si se usa cable de buena calidad.

RS-232 define el propósito y el tiempo de señal para cada una de las 25 líneas, aunque la mayoría de las aplicaciones usa menos de 12 líneas. RS-232 transmite un voltaje positivo para un bit 0 y un voltaje negativo para un bit 1.

En 1984 esta interfase cambio su nombre oficial a TIA/EIA-232-E (donde E es la revisión de 1991).

Pin Settings for Plug

(Reverse order for socket.)

------------------------------------------

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

----------------------------------

-----------------

1  2  3  4  5

6  7  8  9

---------

25 pin                    		 9 pin

1 - PG   Protective ground

2 - TD   Transmitted data 	 	   3

3 - RD   Received data        	   2

4 - RTS  Request to send      	   7

5 - CTS  Clear to send       		   8

6 - DSR  Data set ready       	   6

7 - SG   Signal ground                 5

8 - CD   Carrier detect       	   1

9 - + voltage (testing)

10 - - voltage (testing)

11 -

12 - SCD  Secondary CD

13 - SCS  Secondary CTS

14 - STD  Secondary TD

15 - TC   Transmit clock

16 - SRD  Secondary RD

17 - RC   Receiver clock

18 -

19 - SRS  Secondary RTS            	9 pin

20 - DTR  Data terminal ready      	   4

21 - SQD  Signal quality detector

22 - RI   Ring indicator 		   9

23 - DRS  Data rate select

24 - XTC  External clock

25 -

RS-449

Define un conector de 37 pins para los circuitos RS-422 y RS-423.

RS-485

Es un estándar TIA/EIA para líneas de comunicación multipunto. Puede ser implementado con tan poco como un bloque de cable con cuatro tornillos o con conectores DB-9 o DB-37. Gracias al uso de manejadores y receptores de baja impedancia, el RS-485 permite más nodos por línea que el RS-422.

RS-422/485:

+-----------------------------+

.---.               |     | señal     |           |

_|   |_              | pin | RS-422    | dirección |

|       |             |-----------------------------|

.------~       ~------.      |  1  |  RTS *    |    out    |

|                     |      |  2  |  RxD-     |    in     |

|                     |      |  3  |  DCD *    |    in     |

|                     |      |  4  |  RxD+  	|    in     |

|                     |      |  5  |  TxD+  	|    out    |

|                     |      |  6  |  GND * 	|    n/a    |

|     T-  T+R+  R-    |      |  7  |  TxD-  	|    out    |

+___|_|_|_|_|_|_|_|___+      |  8  |  CTS * 	|    in     |

8 7 6 5 4 3 2 1          +-----------------------------+

Notas:

* Estas señales siempre son RS-232 (single-ended) aún cuando el puerto esté puesto en modo RS-422.

Para conexiones punto a punto se debe usar el siguiente método de conexión:

.-------------------------.

| CD RJ-45   | Terminal   |

|------------+------------|

| RxD- (2)   | TxD- (?)   |

| RxD+ (4)   | TxD+ (?)   |

| TxD- (7)   | RxD- (?)   |

| TxD+ (5)   | RxD+ (?)   |

`-------------------------'

RS-530

Define un conector de 25 pins para los circuitos RS-422 y RS-423. Permite transmisiones más rápidas (arriba de 2 Mb/s sobre el mismo conector DB-25 usado en RS-232 pero no son compatibles entre sí).

G.703

El propósito de la recomendación G.703 es dar a la interfase las especificaciones necesarias para habilitar la interconexión de componentes de redes digitales (secciones digitales, equipo de multiplexeo, etc.) para un enlace internacional digital.

Esta recomendación establece los principios aplicables a las interfases a 64, 1544, 6312, 8448, 32604, 34368, 97728, 139264 y 155520 Kb/s así como a la interfase de sincronización de 2048 KHz.

En el anexo A se trata la definición de los códigos y en el anexo B las especificaciones para la protección contra sobrevoltaje..

G.704

Esta recomendación (adoptada en 1995) proporciona características funcionales de interfases asociadas con nodos de redes, en particular de equipo de multiplexeo sincrónico digital y PCM.

La cláusula 2 trata acerca de las estructuras básicas de las tramas usadas a 1554, 6312, 2048, 8488 y 44736 Kb/s, incluyendo detalles de longitud, señales de alineación, procedimientos para el chequeo de redundancia cíclica (CRC) y otra información básica.

Las cláusulas de la 3 a las 6 contienen información más específica de cómo acomodar ciertos canales a 64 Kb/s y otras velocidades dentro de las estructuras de tramas descritas en la cláusula 2.

Las características eléctricas de G.704 son las mismas que las de G.703.

G.706

La recomendación G.706 (adoptada en 1991) trata acerca del equipo que recibe las señales con la estructura básica de tramas que se define en la G.704. Define el alineamiento de las tramas, el chequeo de redundancia cíclica (CRC), alineación de múltiples tramas y procedimientos para el monitoreo de bits erróneos en los equipos receptores. También contiene información importante acerca del uso de los procedimientos CRC y sus limitaciones.

G.706 provee detalles de un algoritmo de alineamiento de tramas múltiples (CRC-4) que permite el trabajo conjunto y automático entre equipo con y sin capacidad CRC-4.

G.732

Fue adoptada en 1988. Trata acerca de las características de los equipos primarios de multiplexeo PCM operados a 2048 Kb/s.

G.821

La recomendación G.821 fue adoptada en 1996 y define los parámetros de “performance” de errores y los objetivos para las conexiones internacionales digitales operadas por debajo de la velocidad primaria de la jerarquía digital. Los objetivos dados son independientes de la red física que soporta la conexión. G.821 se basa en las medidas de el bit error y el bit error ratio.

El anexo A trata de la definición de disponibilidad de la conexión.

El apéndice I informa las inconsistencias entre las recomendaciones G.821 y G.826.