EVA Geräte- und Gefahrenkunde

Lernbaustein 1: Der Umgang mit dem Stativmaterial

Worum es geht!

Glasgefäße, Röhren usw. müssen oftmals für bestimmte Experimente

zusammengebaut werden. Solch einen Versuchsaufbau kann man dann

nicht in der Hand halten. Außerdem kann die zusammengebaute

Apparatur bei einem Versuch auch sehr heiß werden! Aus diesem Grund

gibt es aus Metall bestehende Teile, die man zu einem Gerüst zusammen-

schrauben kann, an dem man dann die Glasgefäße und Röhren befestigt.

Solche Teile aus Metall nennt man das Stativmaterial

Du sollst heute lernen, solches Stativmaterial zu benutzen und die

einzelnen Teile zu erkennen und richtig zu benennen!

Teile des Statuvnaterial sind beispielsweise...

Merke: 1. Doppelmuffen werden immer so an der Eisenstange befestigt, dass die feie Seite nach oben" zeigt  2. Beim Hineinschieben von Glasrohren in Löcher von Gummistopfen besteht Verletzungsgefahr, wenn man  diese Löcher nicht vorher mit einer Mischung aus Glycerin und Seife  "glitschig" gemacht hat. Außerdem muss man immer auch eine Schutzbrille tragen. - Dasselbe gilt auch dann, wenn man Glasrohre in Schläuche schiebt. (Schlauchinneres vorher glitschig machen!)

Aufgabe 1: Ein Stativ nach einer Zeichnung aufbauen

Baue die folgende Apparatur auf (x = Muffe,  <  = Universalklemme)

Aufgabe 2:  Bau von Muffe und Universalklemme1

Zeichne nun unter der Überschrift "Stativmaterial" die Stativteile  "Muffe" und Universalklemme vereinfacht in Dein Heft. Schaue Dir diese Teile dazu vorher genau an! Neben die Zeichnungen werden die Namen dieser Teile geschrieben!

Ende der Arbeit am Lernbaustein 1. Das Protokoll bitte vorzeigen!