EVA Geräte- und Gefahrenkunde

Lernbaustein 2: Geräte aus dem Chemielabor richtig benennen

Worum es geht!

Im Chemieunterricht benutzen wir Gefäße und andere Geräte aus Glas und

Porzellan! Dieses Glas ist eine spezielles Laborglas ("Jenaer Glas"). Es ist

sehr dünn und verträgt starke Erwärmung! - Achtung! Auf keinen Fall Experi-

mente aus dem Chemieunterricht zuhause mit normalem Glas aus dem Haus-

halt (z.B. Marmeladegläser) wiederholen. Diese Gläser platzen, wenn sie erhitzt

werden. Die Geräte im Labor sehen auch ganz anders aus, als die, die wir im

Alltag benutzen. Du wirst sie in diesem Lernbaustein kennenlernen!

Aufgabe 1: Laborgeräte kennenlernen

In dem auf dem Lehrertisch ausliegenden Umschlag mit der

Aufschrift "Laborgeräte", findest Du ganz viele Bildchen von Laborgeräten und ganz viele Schildchen, auf denen die Namen solcher Geräte stehen.

Auf dem Lehrertisch liegen ebenfalls Laborgeräte, auf die mit Filzstift geschrieben ist, wie sie heißen. Lege nun neben jedes Bildchen das Schildchen mit seinem Namen und zeige das dann dem Lehrer/der Lehrerin vor!

Aufgabe 2: Zeichnen von Laborgeräten mit der Schablone

Zum Zeichnen von Laborgeräten kann man "Zeichenschablonen" verwenden. Besorge Dir eine solche Zeichenschablone und zeichne damit fünf Laborgeräte und benenne sie auch!

Hinweis: Zeichenschablonen für Laborgeräte sind im Buchhandel zu erhalten!

Du sollst nun auch lernen, Laborgeräte zu benutzen! Damit Du dabei nichts falsch machst, erhältst Du hier einige Gefahrenhinweise. Lies sie aufmerksam durch!

- Reagenzgläser hält man beim Erhitzen mit einer Holzklammer (Reagenzglasklammer). Damit hält an das Reagenzglas dicht oben an seiner Öffnung.

- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten im Reagenzglas sind diese zu schütteln! Lass die die "Schütteltechnik" von der Lehrerin/dem Lehrer zeigen

- Größere Glasgefäße stellt man beim Erhitzen auf ein Keramiknetz, das auf einem Dreifuß aus Metall liegt. Die Flüssigkeiten werden hierbei mit einem Glasstab in Bewegung gehalten. Ist dies nicht möglich, gibt man Sandsteinchen in die Flüssigkeit.

- Beim Erhitzen einer Flüssigkeit in einem Reagenzglas setzen wir eine  Schutzbrille auf und halten die Reagenzglasöffnung immer in die Richtung, wo keine Person steht!

Aufgabe 3: Im Reagenzglas etwas erhitzen

In einem ganz neuen Reagenzglas (direkt aus der Verpackung!) geben wir mit einem sauberen Kaffeelöffel so viel Zucker, dass es zur Hälfte damit gefüllt ist. - Nun halten wir das Reagenzglas mit dem Reagenzglashalter in die bläuliche Bunsenbrennerflamme, bis der Zucker dünnflüssig und hellbraun geworden ist (auf keinen Fall länger!). Damit der Zucker gleichmäßig erwärmt wird, bewegen w1 das Reagenzglas in der Flamme hin und her! - Gieße nun den flüssigen Zucker auf ein Stück Butterbrotpapier, das mit Salatöl etwas fettig gemacht wurde, damit der Zucker nicht anklebt. Lass den Zucker hart werden und probiere dann von Deinem selbst hergestellten "Bonbon". Du kennst den Geschmack sicher von Zuckerosterhasen!

Hinweis: Was Du hier hergestellt hast, wird als "Caramell" bezeichnet. Durch einige Zutaten kann es noch verfeinert werden.

Caramell dient auch zum Färben von Nahrungsmittel, z.B. kann man damit Likör mit einer leicht bräunlichen Farbe herstellen.

Aufgabe 4: Herstellen von Rahmbonbons

Ein sauberes, neues Reagenzglas wird zu einem Viertel mit Zucker gefüllt und zu einem weiteren Viertel mit Vollmilch. Nun wird unter dauerndem Schütteln so lange erhitzt, bis eine dickflüssige, zähe Masse entstanden ist. Diese Masse gibt man ebenfalls auf eingefettetes Butterbrotpapier. Probiere Dein "Rahmcarmell" nach dem Erstarren.

Aufgabe 5 (freiwillige Hausaufgabe) - Caramell "de luxe"

Man formt aus vierfach gefalteter Aluminiumfolie eine Schale. In diese gibt man Zucker, den man auf der Herdplatte schmilzt. In die Zuckerschmelze gibt man gehackte Nüsse, Cornflakes, Haferflocken, Rosinen, Vanillezucker, Zimt und einen Schuß süßer Sahne.  (Nicht alles auf einmal!).

Lass dann ruhig stehen und abkühlen!

Ende der Arbeit an Lernbaustein 2. Das Protokoll zur Kontrolle vorzeigen!