Lernbaustein 6: Färben und Entfärben

Worum es geht!

Farben verschönern viele Dinge in unserer Umgebung! Auch

unsere Kleidung mögen wir gern bunt. - Neben den künstlich

hergestellten Farben gibt es auch solche, die in Pflanzenteilen

vorkommen. Es sind natürliche Farben. Um damit Kleiderstoffe

färben zu können, müssen wir sie zunächst aus den Pflanzen-

teilen herausholen. Farbstoffe sollten nicht ins Abwasser

gelangen! Es gibt eine Möglichkeit, farbiges Wasser wieder zu

entfärben. Ihr werden sie kennenlernen. - In diesem Lernbaustein geht es also um Färben und Entfärben!

Aufgabe 1: Einen weißen Baumwollstoff mit natürlichen Farbstoffen färben

Einige Stückchen (höchstens einen halben Kaffeelöffel voll) vom Holz des Strauches "Palo de Tinte" in ein Becherglas geben und zusammen mit einem Löffel voll Alaun ("Kaliumalumniumsulfat") aufkochen. In das kochende Wasser einen Lappen aus Baumwolle legen und einige Minuten weiterkochen. - Dann unter fließendem Wasser ausspülen und trocknen lassen. Die Farbe haftet dann fest auf der Baumwolle.

Bei diesem Färbeverfahren bleibt gefärbtes Wasser übrig. Schütte es in den Sammelbehälter! (Nicht einfach wegschütten)

Schreibe als Überschrift  "Das Extrahieren (= Herauslösen) von Farbstoffen"

Das Färbeholz enthält ..................... , der sich leichter in Wasser ............... als seine übrigen Bestandteile. Auf Baumwollstoff haftet er dann fest!

Aufgabe 2: Reinigen von gefärbtem Wasser

Ein Behälter mit der Aufschrift "Färbewasser" steht bereit. Dieser enthält durch den Farbstoff aus dem Färbeholz verschmutzes Wasser. Es soll nun gesäubert werden.

Gib etwa 25 ml dieser Lösung in einen Erlenmeyerkolben. Füge Aktivkohle (etwa 3 Kaffeelöffel voll) hinzu. Verschließt mit einem Stopfen und schüttelt kräftig!

Filtriert dann mit einem Faltenfilter in einen zweiten Erlenmeyerkolben. Was könnt ihr beobachten.

Schreibe auf                          "Entfärben von Wasser mit Aktivkohle"

Besorgt Euch das "Informationsblatt zur Aktivkohle" und notiert unter dieser Überschrift, warum man mit der Aktivkohle das Wasser sauber bekommt!

Aufgabe 3: Die Geschichte der Blue Jeans

Ein Farbstoff mit dem Namen "Indigo" hat dadurch Geschichte gemacht, dass er für ein ganz bestimmtes Kleidungsstück verwendet wird: Die Blue Jeans!

Besorgt Euch das Informationsblatt - Notiere einige wichtige Punkte daraus! (Seit wann gibt es Blue Jeans? Wozu hat man dieses Kleidungsstück erfunden? Wie hat man sie gefärbt?

Bitte das Protokoll zu diesem Lernbaustein zur Kontrolle vorlegen und den Eintrag in der "Arbeitsliste" nicht vergessen!