Chemie in Klasse 9: Stoffe mit Ionenbindung

- Zusatzlernbaustein 1: Galvanisieren

Worum es geht!

Nur wenige Menschen können es sich leisten, Bestecke aus reinem Silber oder gar aus reinem Gold zu kaufen. Solche Bestecke sehen zwar sehr schön aus. Sie rosten auch nicht. Da man ja Messer und Gabel nur von außen betrachten kann und auch die Speisen nur von außen mit dem Besteck in Berührung kommen, ist es eigentlich ganz unwichtig, welches Metall sich im Innern befindet. Das muß nicht das teuere Gold sein! Es genügt doch vollkommen, wenn man nur auf der Oberfläche eine hauchdünne Schicht Gold oder Silber aufbringt. Nur muß diese Schicht natürlich überall gleich dick sein, damit nicht Einkerbungen und Verzierungen völlig beim Eintrauchen in flüssiges Gold zugedeckt werden. - Man benutzt daher eine ganz andere Methode, eine mit Hilfe der Elektriztität. Dies ist das Galvanisieren, dass du in diesem Lernbaustein kennenlernen sollst. - Mit dem Galvanisieren kann man auch Verchromen (z.B. Teile für's Auto)

Das Galvaniserbad steht fertig bereit! Es besteht aus 7 g Kupfersulfat, 7 m l Schwefelsäure und 7 ml Alkohol in 50 ml Wasser!

Mit Hilfe eines Kupferdrahtes hängt man einen gut gereinigten Metallgegenstand (z.B. Schlüssel, Nabel, Schraube...) in ein Galvanisierbad. Man schließt ihn als Kathode (Minuspol) an die Stromquelle an. Ein Stück Kupferblech wird als Anode in die Lösung gehängt. Erst dann wird der Akku ausgeschaltet. Man beobachtet die Veränderungen nach einigen Minuten bei ca. 12 Volt.

Aufgabe: Zeichne den Versuch (Überschrift Galvanisieren) in dein Heft und schreibe auf, welche Ursache das Verkupfern des Gegenstandes hat (untenstehender Lückentext!) .

Überlege vorher: Warum wird das Kupfer in dem Galvanisierbad nicht aufgebraucht? Warum muß der Metallgegenstand gerade als Kathode angeschlossen werden?

Zusatzinfo: Wenn man Plastikgegenstände oder beispielsweise Blätter verkupfern will, so muß man sie zuvor mit einem Graphitspray besprühen, damit sie von einer Schicht Kohle überzogen werden. Warum ist das notwendig?

An der ...................... ist der Gegenstand angeschlossen, an der............................ dagegen das Kupferblech.

Die ......................... gibt Elektronen an die ............................ ab! Diese werden dadurch zu  ganz normalen ......................................  Die Anode entzieht dem ............................. Elektronen. Dadurch entstehen neue ................................!

Gegenstände, die nicht aus Metall bestehen, muss man vorher mit ................... einsprühen, damit sie den .................... leiten und als ....................... angeschlossen werden können.

Aufräumen und Entsorgen: Metallgegenstand bitte gut abspülen. Schutzbrille während des ganzen Versuchs tragen (Galvanisierbad enthält ätzende Säure).

Überflüssiges Galvanisierbad wieder zurück in die Flasche schütten.

Zusatzinfo: Fabriken, die Gegenstände galvanisieren heißen "Galvanisierbetriebe". Das technische Verfahren wird "Galvanotechnik" genannt. Menschen, die nach einer Lehre in einem solchen Betrieb arbeiten, haben den  Beruf des "Galvaniseurs" gelernt.

(Luigi Galvani war ein ital. Forscher (1739-1798) und erforschte elektrische Erscheinungen in der Natur)

- Bitte das Protokoll zu diesem Lernbaustein vorzeigen, bevor ihr weiterarbeitet