2.3 METODOLOGIA

Aplicou-se na avaliação do terreno o Método Comparativo de Dados de Mercado, que se fundamentou na pesquisa direta de valores de terrenos comparáveis ao avaliando, e que se encontram em oferta no mercado específico da região.

Nível de Rigor

O nível de rigor adotado foi o de “Avaliação Rigorosa”, preconizado no item 7.1 da  norma da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme a NBR-8799 (Avaliação de Imóveis Rurais).

Neste nível de avaliação estão expressamente caracterizados cada um dos elementos que contribuem para formar a convicção do valor, impondo-se ainda que:

- A confiabilidade de cada um dos elementos utilizados seja assegurada quando:

- à idoneidade e à completa identificação das fontes de informação;

- à sua atualidade;

- ao detalhamento da descrição das suas características;

- à sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à situação, à destinação, à forma, ao grau de aproveitamento, às características físicas e à adequação ao meio, devidamente verificados;

- A confiabilidade do conjunto de elementos que atendem aos requisitos da alínea 1) seja assegurada por:

- uniformidade dos elementos entre si;

- número de dados de mesma natureza, efetivamente utilizados, maior ou igual a cinco;

- O tratamento dispensado aos elementos, para torná-lo homogêneos, possibilite conferir os mesmos:

- equivalência financeira, nos casos de valor a prazo, mediante a transformação em valor à vista, pelo desconto composto por juros usuais, acrescidos da previsão de inflação, inferida com base nos doze meses anteriores;

- equivalência no tempo, mediante a transposição dos valores dos elementos, considerando-se a desvalorização monetária e a valorização efetiva dos imóveis, inferida e justificada esta última por equação de regressão;

- equivalência de situação, pela transposição dos elementos, obedecendo a critérios tecnicamente consagrados e que comprovam por instrumental matemático;

- equivalência de características, usando-se critérios técnicos comprovados, coeficientes em índices, fatores, gráficos ou tabelas, sempre com a citação da fonte e dos pressupostos teóricos de sua elaboração, que devem ser específicos ao tipo do imóvel objeto da avaliação;

- As taxas de capitalização, quando empregados métodos indiretos, sejam justificadas e comprovadas estatisticamente;

- Em casos de insuficiência de eventos de mercado de imóveis assemelhados contemporâneos, sejam utilizados dados pretéritos, corrigidos monetariamento e considerada a sua valorização real, mediante tratamento estatístico-econômico e abordagem dedutiva fundamentada teoricamente, por modelo matemático, nestes casos cotejando-se com elementos contemporâneos colhidos em mercados equivalentes;

- O valor arbitrado pelo avaliador esteja compreendido por um intervalo de confiança máximo de 80%, em torno do valor mais provável calculado através de métodos estatístico e, nos casos de regressão, testada a hipótese da sua existência pela análise da variância ao nível de confiança mínima de 90%;

- O valor final seja o resultado do uso de mais de um método, sempre que possível e/ou necessário, com atendimento dos requisitos de precisão exigidos nos itens anteriores, na impossibilidade do uso de mais de um método ou no caso da adoção do resultado obtido em apenas um deles, é obrigatória a justificação fundamentada.

2.4 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Foram analisadas as seguintes variáveis de influência do preço da terrenos:

# FATOR DE FONTE

Nos casos de elementos coletados a partir de anúncios, ofertas ou outras fontes de informação que não tenham demonstrado com absoluta exatidão o valor de mercado, porque admitiram uma elasticidade de negociação, efetuou-se um desconto ou um acréscimo, conforme estivesse ela acima ou abaixo do real valor de mercado.

| Fonte | Fator |
| --- | --- |
| Transações Efetivas | 1,00 |
| Firmas estabelecidas | 0,95 |
| Corretores | 0,90 |
| Proprietários | 0,85 |

# FATOR DE ÁREA

Utilizado para a homogeneização dos valores unitários, considerando a influência da área na formação dos mesmos. Utilizado na homogeneização dos elementos, considera a variação do valor final unitário em relação a área de cada imóvel.

FATOR DE PROFUNDIDADE (FP)

A influência da profundidade foi levada em conta através da relação entre a profundidade equivalente (Pe) e as profundidades limites indicadas paras as zonas (Pmi  e Pma).

A profundidade equivalente estando dentro dos limites mínimo e máximo das profundidades estabelecidas para uma determinada zona que corresponde ao aproveitamento economicamente recomendado ou resultante de imposições legais, o coeficiente de profundidade será:

Cp = 1,0

Se a profundidade equivalente for inferior às mínimas e estiver acima da metade das mesmas (½ Pmi   Pe   Pmi), o coeficiente de profundidade será:

Cp = (Pe/Pmi)0,5

Se a profundidade equivalente for superior às máximas até o dobro das mesmas (Pma   Pe   2 Pma), o coeficiente de profundidade:

Cp = (Pma/Pe)0,5

Para as profundidades menores que ½ Pmi ou maiores que 2 Pma, são mantidos os coeficientes de profundidade para estes limites.

Após o cálculo dos coeficientes de profundidade dos terrenos de referência e dos terrenos avaliandos, foram definidos os coeficientes de profundidade transpostos, que são resultados da relação entre os coeficientes de profundidade dos terrenos avaliandos e a dos terrenos de referência.

FATOR DE TESTADA

A influência do fator de frente foi levada em conta através do coeficiente de frente:

Cp = (Fp/FR)0,25

dentro dos limites FR/2Fp2FR

Da mesma forma, após o cálculo dos coeficientes de testada dos terrenos de referência e do terreno avaliando, foram definidos os coeficientes de testada transpostos, que são resultados da relação entre os coeficientes de testada dos terrenos avaliandos e a dos terrenos de referência.

FATOR DE SERVIÇOS URBANOS

A existência de melhoramento públicos é um item relevante na valorização imobiliária, sendo que a forma mais usual de tratar este coeficiente é através da utilização da tabela produzida pelo Engº João Ruy Canteiro:

| Serviços Urbanos | Fator |
| --- | --- |
| Água | 0,15 |
| Águas pluviais | 0,05 |
| Arborização | 0,01 |
| Esgoto | 0,10 |
| Gás | 0,01 |
| Meios-fios e sargetas | 0,10 |
| Luz domiciliar | 0,15 |
| Luz pública | 0,05 |
| Pavimentação | 0,30 |
| Telefone | 0,05 |

Observamos que os índices acima não são coeficientes de aplicação direta, mas incidência sobre o custo de urbanização total.

FATOR DE SUPERFÍCIE

É aquele que compara a condição do solo superficial entre o imóvel avaliando e os elementos pesquisados, em função das dificuldades que venham a acarretar terrenos com características distintas da situação paradigma igual a 1,00, correspondente à superfície seca, cujos índices sugeridos são:

| Superfície | Fator |
| --- | --- |
| Alagada | 0,70 |
| Brejosa | 0,60 |
| Pantanosa | 0,50 |

FATOR DE LOCALIZAÇÃO

É um fator que corrige as discrepâncias relativas à localização. Adotaram-se para a correção de valores os seguintes fatores:

| Localização | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 10 |
| Muito Boa | 9,5 |
| Boa | 9,0 |
| Regular | 8,0 |
| Ruim | 7,0 |

FATOR DE ESQUINA

Utilizado sempre que o imóvel avaliando ou algum dos elementos pesquisados possui mais de uma testada, normalmente situados em esquina, sempre analisado em função do uso, destinação e imposições legais, cujo valor numérico usualmente é obtido em tabelas empíricas ou de fórmulas matemáticas, variando de 1,10 a 1,50.

VALOR HOMOGENEIZADO

Variável final calculada, resultado do produto realizado através dos fatores de homogeneização.

- Fator Topografia

É um fator que corrige as diferenças de padrão de topografia entre os elementos da amostra e o avaliando. Adotaram-se os seguintes fatores:

| Discriminação | Fator |
| --- | --- |
| Plana Ondulada Acidentada | 1,00 0,90 0,70 |

- Fator de Localização

É um fator que corrige as discrepâncias relativas à localização. Adotaram-se para a correção de valores os seguintes fatores:

| Localização | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 1,00 |
| Muito Boa | 0,95 |
| Boa | 0,90 |
| Regular | 0,80 |
| Ruim | 0,70 |
| Péssima | 0,60 |