2.4 METODOLOGIA APLICADA

Aplicou-se na avaliação do terreno o Método Comparativo de Dados de Mercado, que se fundamentou na pesquisa direta de valores de terrenos comparáveis ao avaliando, e que se encontram em oferta no mercado específico da região.

Foram analisadas as seguintes variáveis de influência do preço da terrenos:

FATOR DE FONTE

Nos casos de elementos coletados a partir de anúncios, ofertas ou outras fontes de informação que não tenham demonstrado com absoluta exatidão o valor de mercado, porque admitiram uma elasticidade de negociação, efetuou-se um desconto ou um acréscimo, conforme estivesse ela acima ou abaixo do real valor de mercado.

| Fonte | Fator |
| --- | --- |
| Transações Efetivas | 1,00 |
| Firmas estabelecidas | 0,95 |
| Corretores | 0,90 |
| Proprietários | 0,85 |

FATOR DE ÁREA

Utilizado para a homogeneização dos valores unitários, considerando a influência da área na formação dos mesmos. Utilizado na homogeneização dos elementos, considera a variação do valor final unitário em relação a área de cada imóvel.

FATOR DE PROFUNDIDADE (FP)

A influência da profundidade foi levada em conta através da relação entre a profundidade equivalente (Pe) e as profundidades limites indicadas paras as zonas (Pmi  e Pma).

A profundidade equivalente estando dentro dos limites mínimo e máximo das profundidades estabelecidas para uma determinada zona que corresponde ao aproveitamento economicamente recomendado ou resultante de imposições legais, o coeficiente de profundidade será:

Cp = 1,0

Se a profundidade equivalente for inferior às mínimas e estiver acima da metade das mesmas (½ Pmi   Pe   Pmi), o coeficiente de profundidade será:

Cp = (Pe/Pmi)0,5

Se a profundidade equivalente for superior às máximas até o dobro das mesmas (Pma   Pe   2 Pma), o coeficiente de profundidade:

Cp = (Pma/Pe)0,5

Para as profundidades menores que ½ Pmi ou maiores que 2 Pma, são mantidos os coeficientes de profundidade para estes limites.

Após o cálculo dos coeficientes de profundidade dos terrenos de referência e dos terrenos avaliandos, foram definidos os coeficientes de profundidade transpostos, que são resultados da relação entre os coeficientes de profundidade dos terrenos avaliandos e a dos terrenos de referência.

FATOR DE TESTADA

A influência do fator de frente foi levada em conta através do coeficiente de frente:

Cp = (Fp/FR)0,25

dentro dos limites FR/2Fp2FR

Da mesma forma, após o cálculo dos coeficientes de testada dos terrenos de referência e do terreno avaliando, foram definidos os coeficientes de testada transpostos, que são resultados da relação entre os coeficientes de testada dos terrenos avaliandos e a dos terrenos de referência.

FATOR DE SERVIÇOS URBANOS

A existência de melhoramento públicos é um item relevante na valorização imobiliária, sendo que a forma mais usual de tratar este coeficiente é através da utilização da tabela produzida pelo Engº João Ruy Canteiro:

| Serviços Urbanos | Fator |
| --- | --- |
| Água | 0,15 |
| Águas pluviais | 0,05 |
| Arborização | 0,01 |
| Esgoto | 0,10 |
| Gás | 0,01 |
| Meios-fios e sargetas | 0,10 |
| Luz domiciliar | 0,15 |
| Luz pública | 0,05 |
| Pavimentação | 0,30 |
| Telefone | 0,05 |

Observamos que os índices acima não são coeficientes de aplicação direta, mas incidência sobre o custo de urbanização total.

FATOR DE SUPERFÍCIE

É aquele que compara a condição do solo superficial entre o imóvel avaliando e os elementos pesquisados, em função das dificuldades que venham a acarretar terrenos com características distintas da situação paradigma igual a 1,00, correspondente à superfície seca, cujos índices sugeridos são:

| Superfície | Fator |
| --- | --- |
| Alagada | 0,70 |
| Brejosa | 0,60 |
| Pantanosa | 0,50 |

FATOR DE LOCALIZAÇÃO

É um fator que corrige as discrepâncias relativas à localização. Adotaram-se para a correção de valores os seguintes fatores:

| Localização | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 10 |
| Muito Boa | 9,5 |
| Boa | 9,0 |
| Regular | 8,0 |
| Ruim | 7,0 |

FATOR DE ESQUINA

Utilizado sempre que o imóvel avaliando ou algum dos elementos pesquisados possui mais de uma testada, normalmente situados em esquina, sempre analisado em função do uso, destinação e imposições legais, cujo valor numérico usualmente é obtido em tabelas empíricas ou de fórmulas matemáticas, variando de 1,10 a 1,50.

VALOR HOMOGENEIZADO

Variável final calculada, resultado do produto realizado através dos fatores de homogeneização.