ACOTACION

El estudio de la acotación implica la fijación de dimensiones de tamaño y de posición.  Un buen dibujo.

No solo se debe dibujar un objeto en forma apropiada, de acuerdo con las especificaciones del diseñador, antes  de que se le pueda fabricar, sino que el dibujo debe contener también  toda la información pertinente en la relación a su tamaño, como se debe  el objeto y si debe de ser fundido, forjado o maquinado. Se debe proporcionar esta información como una guía para el mecánico diestro que le ayude a construir el objeto en forma precisa.  Un buen dibujante deberá estar familiarizado con las practicas del taller de maquinado, forjado, trabajo de fundición, construcción de modelos, etc. A menos de que comprenda completamente estos procesos, el ingeniero o dibujante no podrá delinear o recomendar la manera más eficiente y económica de fabricar un objeto.  El mecánico espera del dibujante guía  e información precisa. En consecuencia, los dibujos deben contener todas las dimensiones, notas y demás datos necesarios concernientes al objeto para facilitar la tarea de los mecánicos.

Un dibujo acotado en forma apropiada muestra líneas de exención, líneas de acotaciones terminadas en puntas de flecha, números de fácil lectura que indiquen el tamaño, marcas de acabado y notas.

Normas para Acotación

- Líneas de Extensión.

- Líneas indicadoras o de guía.

- Líneas de Acotación.

- Líneas de Centro.

- Marcas de Acabado.

- LINEAS DE EXTENCION.

Son líneas delgadas y continuas que se prolongan desde los bordes de un objeto.  Entre  el objeto y el comienzo de la línea de extensión se deja un espacio de 1:5 mm (1/16”) aproximadamente.  Una línea de extensión nunca debe de tocar el borde de un objeto y debe prolongarse unos 3 mm (1/8”) más allá de las puntas de flecha de las líneas de acotación a las cuales se refiere.

- LINEAS INDICADORAS O DE GUIA.

### Son líneas delgadas y continuas que se extienden desde una nota o desde una cota hasta la característica de un objeto a la cual se refiere la nota o acotación. La línea indicadora debe trazarse, de preferencia, a un ángulo de entre 45° y 60° con la horizontal y debe de terminarse en punta de flecha. La línea indicadora debe comenzar con una línea horizontal de unos 3 mm (1/8”) de longitud y debe de colocarse aproximadamente al centro  de la nota de acotación.  Una línea indicadora que se refiera a una  perforación.

De ordinario, las líneas indicadoras  deben ser dibujadas como líneas rectas por medio de una regla, pero    nunca deben ser líneas horizontales o verticales. Cuando el espacio es limitado, una línea indicadora puede trazarse también como una línea curva.

- LINEAS DE ACOTACION

Líneas de acotación son líneas delgadas y continuas que indican la distancia entre dos puntos o partes de un objeto. Casi siempre se las dibuja entre dos líneas de extensión. Las líneas de acotación se interrumpen cerca del centro para dejar espacio para el  número o fracción que indique la longitud de la dimensión. En el dibujo estructural, sin embargo, no se interrumpe la línea de acotación y el numero se coloca sobre la mencionada línea. La acotación debe separarse entre 10 y 13 mm (3/8” y 1/2”) del objeto y aproximadamente 10mm (3/8”) de otras líneas de acotación cuando se utilicen mas de una.

Al acotar un objeto debe de recordarse la regla de que las líneas de acotación no se deben cruzar una con otra.

- PUNTAS DE FLECHA

Las  puntas de flecha se colocan en los extremos de las líneas de acotación para poder localizar inmediatamente la terminación de las líneas de acotación. En general las puntas de flecha deben ser aproximadamente de 3mm (1/8”) de lago, o tres veces su anchura.

Una regla importante a recordar es que las puntas de flecha deben ser de igual tamaño en el mismo dibujo.

- LINEAS DE CENTRO

Líneas de centro son líneas delgadas compuestas de tramos alternados de 20 mm (3/4”) y de 3mm (1/8”) separados por espacios de 1.5 mm (1/16”). Las líneas de centro se emplean para designar el eje de simetría de un objeto. Se las puede utilizar como líneas de extensión para localizar perforaciones, en cuyo caso se las prolonga cono líneas de centro y no como líneas de extensión.

En las vistas de un objeto en donde una perforación o una parte circular aparece en forma circular, se debe trazar la línea parte circular aparece en forma circular, se debe trazar la línea de centro de tal manera que las dos líneas de centro perpendiculares sé intersecten una con otra en los tramos de 3mm (1/8”).

- MARCAS DE ACABADOS

Las marcas de acabados son símbolos para indicar el acabado especial de la superficie. Estos símbolos le dicen al mecánico si se debe de maquinar o pulir una parte de una manera o forjada tiene normalmente una superficie rugosa. Partes de estos objetos requieren maquinado para permitir su unión apropiada a otras partes.

Los modelistas construyen los modelos con dimensiones mayores de las indicadas en aquellas superficies que, posteriormente, se han de terminar o maquinar. Esto mantiene el grueso de metal necesario después de que se han maquinado la pieza a las dimensiones de acabado.

# Teoría de Acotación

Cualquier parte se puede acotar con facilidad y en forma sistemática si se le divide en sólido geométrico simples. Incluso las partes complicadas, cuando se analizan suelen encontrarse compuestas principalmente por cilindros prismas, y, con frecuencia, por troncos de pirámides y conos. La acotación de un objeto se puede levar a cabo acotando cada forma elemental para indicar su respecto a una línea de centro, una línea de base o una superficie acabada. Un dibujo de una maquina requiere dos tipos de cotas: cotas de dimensión y cotas de localización

Cotas de dimensión

Las cotas de dimensiones presentan la magnitud de una pieza, pare componente, agujero o ranura la regla para poner las tres dimensiones principales (ancho, alto y grueso) en el dibujo de un prisma o modificación de prisma es la siguiente: dénse dos dimensiones en la vista principal y una dimensión en alguna de las otras vistas.

El cilindro circular, que aparece como protuberancia o flecha, requiere sólo el diámetro y la longitud que, preferencia, se muestran ambos sobre la vista rectangular. Para acotar un agujero (cilindro negativo), la mejor práctica consiste en dar el diámetro y la operación como una nota en la vista de contorno, con un señalador que apunte al círculo.

Los conos se acotan dando el diámetro de la base y la altitud en la misma vista.

Las pirámides, que con frecuencia forman parte de estructuras, se acotan dando dimensiones en la vista que ilustra la forma de la base.

Cotas de localización

Las cotas de localización determinan las relaciones entre las partes componentes (proyecciones, agujeros, ranuras y otras forma  importantes) de una pieza o estructura. Debe ponerse particular cuidado en la selección y ubicación de las cotas de localización, porque de ello depende la exactitud de las operaciones al hacer una pieza y el ensamble apropiado de esta con otras partes. Para seleccionar las cotas de localización con destreza, primero deben establecerse las superficies de contacto, las superficies de acabado y las líneas de dentro de las formas geométricas elementales y, con la exactitud exigida y teniendo presente el método de producción, decidir desde que ora superficie o línea de centro debe localizarse cada dimensión. Las cotas de localización para ensamble deben darse desde la misma línea de centro o superficie acabada en ambas piezas.

Las cotas de localización pueden ponerse de centro a centro, de superficie a dentro, o de superficie a superficie.

Procedimiento para la acotación

La teoría de acotación puede aplicarse en seis pasos:

- Se divide mentalmente el objeto en sus formas geométricas componentes.

- Se colocan las cotas de dimensiones en cada forma.

- Se seleccionan las líneas de centro y superficies para localización, una vez que se haya dado la atención necesaria a las partes que se ensamblan y al proceso de manufactura.

- Se colocan las cotas de localización de modo que cada forma geométrica este referida a una línea de centro o superficie  de acabado.

- Se suman las dimensiones totales.

- Se completa la acotación añadiendo las notas necesarias.

Colocación de las cotas

Las cotas deben colocarse donde se puedan entender mejor; en los lugares donde el lector esperaría encontrarlas. Por lo general, se ponen en la vista que muestra el contorno de las características a las cuales se aplican; por lo común la mayor parte aparece en la vista principal. Excepto en los casos donde se desee por comodidad y facilidad de lectura, o cuando una dimensión pudiera quedar muy alejada de la forma a que se refiere y no pidiera interpretarse bien, las cotas deben colocarse fuera de la vista. Deben aparecer directamente en la vista sólo cuando lo exija la claridad.

Todas las líneas de extensión y de acotación se  deben dibujar antes de llenar las puntas de flechas o de hacer los títulos y letreros. Colocar las líneas de cota a no menos de 15 mm (0.62 in) de la vista y cuando menos a 10 mm (0.38 in) entre ellas, proporcionara espacio suficiente para satisfacer una regla que no tiene excepción: nunca se entrecrucen cotas. Si la ubicación de una cota resulta inconveniente por interferir con otras, debe recorrerse para ubicarla mas apropiadamente sin sacrificarla claridad. Las cotas de localización importantes deben colocarse donde destaquen, aun cuando haya que mover una cota de dimensión.

Quien acote un dibujo debe tener la certeza de que cada característica ha quedado acotada por completo y de no repetir ninguna dimensión en una segunda vista.

Modos de acotamientos

Para indicar tamaños y localización se usa un sistema generalmente aceptado de líneas, símbolos,  figura y notas.

Una línea de cota es una línea ligera, terminada en  sus extremos por puntas de flecha. Junto con la línea de cota, un calor numérico especifica el número de unidades de la medición que se indica. Cuando los numerales quedan en un renglón, la línea de coa se abre en su parte media, en ninguna circunstancia debe pasar la línea sobre los numerales.

Las líneas de extensión son líneas ligeras continuas, que se prolongan desde una vista para indican la prolongación de una medición dada por una línea de cota localizada fuera de la vista; comienzan a 1.5 mm (0.06in) de la vista y se prolongan 3 mm (0.12 in) mas allá de la línea de cota.

Las puntas de flecha se dibujan en cada línea de cota antes de elaborar los letreros de las figuras. Se escriben con la misma pluma o el mismo lápiz empleado para los letreros. El tamaño de una punta de flecha, aunque puede variar según la magnitud del dibujo, debe ser uniforme en cada uno. Para darle las proporciones apropiadas, la longitud de una punta de flecha debe ser de aproximadamente tres veces su amplitud; es decir, en trabajos del promedio suele ser de 3 mm (0.12 in).

Un señalador o apuntador  es una línea ligera, continua (terminada en una punta de flecha) que va desde una nota hasta una característica de la pieza a la cual se aplica dicha nota. Debe ser curva, ni hecha a mano alzada.

Una señalador que apunte a una curva debe ser radial y sus primeros 3 mm (0.12 in) deben estar alineados con la nota.

Las marcas de acabado indican las superficies particulares de fundición o forja en bruto que deben ser maquinadas o acabadas. Se colocan en todas las vistas. Tocando las líneas visibles o invisibles que son las vistas de canto de las superficies que deben maquinarse. Cuando se va a dar acabado a una superficie mediante la remoción de material y no se necesita indicar la calidad de la superficie, se agrega una  barrita a la señal de verificación (paloma) (   ), que es una parte del símbolo de textura, al extremo de la pierna más corta. Cuando se prohibe mover material, se agrega un pequeño circulo a la forma de v en lugar de la barrita horizontal.

Acotación en fracciones

En el trabajo ordinario donde la exactitud no es muy importante, los operarios de taller trabajan con dimensiones nominales dadas, como las fracciones comunes de pulgada de 1/2,  1/4,  1/8,  1/16,  1/32  y  1/64. Cuando se dan de este modo las dimensiones, muchas de las grandes corporaciones especifican la exactitud cuya redacción es variaciones permisibles en dimensiones de fracción comunes para las superficies maquinadas serán de +-.010, salvo otra especificación. Debe entenderse que las variaciones permisibles difieren en lo que respecta a la manufactura por el distinto grado de exactitud requerido en los  diferentes tipos de trabajos.

Sistema decimal

En el presente, el sistema fraccionario (que domino la industria de estados unidos hasta que la ford motor company adopto el sistema decimal de pulgadas hace unos 40 años) se sigue usando en aquellos campos que no están bajo la influencia directa de las compañías automovilísticas  y de aviación. Por ahora no se puede predecir cuanto tiempo permanecerá el empleo de los sistemas de fracciones y decimales de pulgada. Al transcurrir el tiempo esta puede ser de escasa importancia, puesto que tardara poco antes de que los milímetros del sistema decimal reemplacen por completo al añejo sistema ingles de pulgadas, en estados unidos cada vez mas compañías multinacionales elaboran dibujos métricos.

Uso del sistema métrico

Puesto que todo el mundo acepta al sistema métrico y su uso se ha legalizado en estados unidos (aprobado en acta del congreso en 1866), los ingenieros y dibujantes en ese país encontraran  conveniente ser capaces de interpretar y, muy posiblemente, elaborar dibujos de detalle mediante la acotación en sistema métrico. En el presente hay quienes argumentan que la industria estadounidense debe adoptar ese sistema si su país quiere conservar la supremacía de los mercados mundiales. En todo caso, la  acotación en sistema métrico aparece ahora con mayor frecuencia que en el pasado, en dibujos hechos en estados unidos. La unidad de medida es el milímetro (mm) y, puesto que este hecho lo conocen en general todas las personas que usan el sistema, no se necesitan marcas indicativas.

En el sistema métrico los dibujos se elaboran a escalas basadas en divisiones de 10, talles cono de 1 a 2, de 1 a 5, de 1 a 10 y así sucesivamente, un milímetro es la milésima parte de un metro, que en estados unidos se ha establecido como 39.37 in de longitud.

USOS GENERALES DE ACOTAMIENTO

Selección y colocación de dimensiones y notas

La aplicación razonable de las practicas de acotación selectas que se verán mas adelante en esta sección capacitan al estudiante para acotar en forma aceptable. Las normas escritas en negritas nunca deben violarse de hecho, estas se han establecido por la practica de modo tan definitivo que pueden considerarse reglas.

Al aplicar las normas de acotación mencionadas a continuación, el estudiante debe darse cuenta de que cada compañía tiene las reglas recomendadas aquí pueden no ser exactamente las mismas que l se siguen en todas las corporaciones; sin embargo, coinciden con las normas ANSI.

- Se colocan las dimensiones según uno de los métodos aceptados: el alineado y el unidireccional.

a).- Método alineado. Se pone los numerales de los valores de la dimensión, de modo que puedan leerse desde abajo a la derecha de dibujo. Se coloca una expresión alineada a lo largo y en la dirección de la línea de cota. Haga los valores de la dimensión oblicuas legibles.

b).- Método unidireccional. Se ponen los numerales de los valores de la dimensión para que puedan leerse desde el fondo del dibujo. La barra de fracción de las fracciones comunes debe ser paralela al fondo del dibujo.

- Se colocan las cotas fuera de la vista. A menos que sé más fácil y rápido entenderlas si están sobre la vista.

- Se colocan las cotas entre las vistas, a menos que ciertas reglas como  la regla del contorno, la regla contra el entrecruzamiento y demás, impidan tal colocación.

- No se debe utilizar una línea de objeto ni una línea de centro como línea de cota.

- Se trazan las líneas de cota de modo que no crucen líneas de extensión.

- De ser posible, evítese cruzar dos líneas de cota.

- Una línea de centro puede prolongarse para servir como línea de extensión.

- Consérvense las cotas paralelas espaciadas igualmente (por lo común separadas 10 mm ( 0.38 in)) y las figuras bien separadas.

- Refiéranse siempre las cotas de localización a los centros de círculos que representen agujeros, proyecciones cilíndricas o protuberancias.

- Debe de ser posible, póngase las cotas de localización de agujeros en la vista en que aparecen como círculos.

- Agrúpense las dimensiones relacionadas entre sí, en la vista que muestra el contorno de un accesorio.

- Dispóngase una serie de dimensiones en una línea continua.

- Se acota a partir de una superficie acabada, una línea de centro o una línea base que pueda identificarse con facilidad.

- Se separaran las cifras en una serie de líneas de cota paralelas para dar suficiente espacio para las cifras y evitar confusiones.

- Se colocan las cotas más largas afuera de las más cortas, de moda que las líneas de extensión no crucen la línea de cota.

- Se dan tres dimensiones totales ubicándolas por fuera de cualesquiera otras dimensiones (a menos que la pieza tenga extremos cilíndricos).

- Cuando se dé una dimensión total, debe omitirse una distancia intermedia, salvo que se use como referencia. Las dimensiones de referencia se identifican poniéndolas para producir o inspeccionar la parte.

- No deben repetir dimensiones. Una de las dimensiones duplicadas puede no tener sentido si se hace algún cambio. Dénse sólo aquellas dimensiones necesarias para producir o inspeccionar la parte.

- Se hacen los  puntos decimales de tamaño suficiente que no puedan pasar inadvertidos.

- Cuando las cifras de dimensión aparezcan en una vista seccional se ponen en una pequeña porción no hachurada, de modo que se puedan leer con facilidad. Esto puede llevarse a cabo trazando el hachurado de la sección después de completar el dimensionamiento.

- Cuando se use un arco como línea de cota  de una medida angular se usa como centro el vértice del ángulo. En general, no es recomendable terminar la línea de cota de un ángulo en líneas que representen superficies; lo mejor es emplear una línea de extensión.

- Se colocan las cifras de una dimensión angular, de manera que se lean desde la base del dibujo, excepto en el caso de ángulos grandes.

- Se dimensionan los arcos dando su radio precedido por la abreviatura r y se localiza su centro mediante una pequeña cruz (indíquese el centro mediante cotas de localización).

- La frase RADIO REAL debe preceder al valor del radio, cuando el radio se acote en una vista que no muestre la forma real del arco.

- Se da el diámetro del círculo, nunca el radio.  Si no fuera claro que la dimensión es un diámetro, entonces las cifras deben estar precedidas por el símbolo de diámetro. A menudo, esto permite la eliminación de una vista.

- Cuando se dimensione una porción de una esfera con su radio debe agregarse el término  RESFERA o SR.

- Todos lo letreros deben ser horizontales.

- Se debe realizar el acotamiento completo, de modo que un operario de taller no necesite hacer adiciones o sustracciones para obtener una dimensión deseada o aplicar una escala al dibujo.

- Se proporciona el diámetro de un agujero circular, nunca el radio, porque todas las herramientas para hacer agujeros se especifican por su diámetro. Si el agujero no atraviesa a la pieza, debe darse la profundidad como nota.

- Nunca se den aglomera dimensiones en espacios pequeños. Úsense los métodos prácticos.

- Cuando se tenga un espacio limitado y la dimensión del radio no pueda colocarse entre la punta de flecha y el centro  entonces la línea del radio se puede prolongar y el valor de la dimensión se podrá fuera de arco con un señalador. Se proponen otros dos métodos para acotar arcos pequeños. Donde el centro de un radio no se pueda localizar con una dimensión, el centro no será indicado.

- Las dimensiones inclinadas se colocan dé manera que puedan leerse con comodidad desde el lado derecho del dibujo. No es apropiado que las cifras se lean desde el lado izquierdo en la dirección de la línea de cota.

- Se omiten las acotaciones superfluas. No se da información dimensional para el mismo accesorio en dos formas diferentes.

- Se dan las dimensiones hasta 72 in en pulgadas, excepto en dibujos estructurales y arquitectónicos. Se omite marcar las pulgadas cuando todas las dimensiones estén en pulgadas.

- Se dan las dimensiones en pies y pulgadas. Nótese que el uso del guión y del cero elimina cualquier posibilidad de incertidumbre y mala interpretación.

- De ser factible, diséñese una pieza y sus partes elementales en dimensiones tales como 0.10, 0.40 y 0.50 in o bien 4, 10, 15 y 20 mm. Excepto para dimensiones críticas y tamaño de agujeros, los valores en milímetros deben darse en números enteros de milímetros, de preferencia en un numero par, de modo que, al dividirlos entre 2, sigan siendo números entero.

- Los biseles o chaflanes pueden acotarse, ya sea por un ángulo y una dimensión lineal o bien por dos dimensiones lineales. Cuando se dan un ángulo y una dimensión lineal, la dimensión especifica la distancia desde la superficie indicada hasta el inicio del chaflán. Puede usarse una nota en chaflanes de 45°. Si se va a achaflanar un agujero redondeado, se siguen las normas indicadas.

- Los agujeros igualmente espaciados en una brida circular deben acotarse dando el diámetro del círculo de los pernos, a través de la línea de centro del círculo, y el tamaño y el número de agujero, en una nota.

- Si los agujeros no están igualmente espaciados sobre una línea de centro circular.

- Los agujeros, localizados con exactitud, mejor que por mediciones angulares. La figura 13.40 muestra la aplicación del método de coordenadas a la localización de agujeros en un arreglo de forma rectangular. El método, con todas las dimensiones dadas con respecto a líneas de referencia, en ocasiones, se llama acotación en líneas de base.

- Se acota una línea de curva por tramos o dando los radios.

a).- una curva no circular se puede acotar mediante el método de coordenadas. Las medidas de los tramos de dan desde las líneas de referencia.

b).- una línea  cueva compuesta por arcos de círculo debe acotarse dando los radios y localizaciones de cada uno de los centros de los puntos en tangencia.

- Se da una línea de cota recorrida para un arco que tenga su centro inaccesible. Se localiza con dimensiones reales el punto que colocado en un lugar conveniente represente al centro real.

- Se acotan, según lo requiera el método de producción, las piezas que tengan extremos cilíndricos. Se dan

diámetros y las distancias entre centros; no se requiere una dimensión total.

- El método para cortar una pieza con sus extremos redondeados se determina según el grado de precisión requerido y según el método de producción.

- Cuñero en una flecha o un mamelón se debe de acotar como se indica.

- Cuando los moleteados son para dar una superficie áspera y no importa el control solo se necesita especificar el paso la clase del moleteado.

Cuando se especifica un moleteado prensado es mejor dar el diámetro dar el diámetro antes de moleteado con una tolerancia e incluir el diámetro mínimo, después del moleteado en la nota queda el paso y el tipo de moleteado.

- Las conicidades se pueden especificar en una de las siguientes formas.

a).-  Conicidad básica y diámetro básico

b).- Un diámetro con su tolerancia en cada extremo y una longitud con su tolerancia. Este método se usa principalmente para conicidades sencillas,  como un cono de transición entre diferentes diámetros de una flecha.

Las chavetas inclinadas planas se pueden especificar mediante una pendiente con su tolerancia y una altura con su tolerancia en uno de sus extremos.

- Una semisección se puede acortar mediante líneas ocultas en la porción externa de la vista

- El hecho que una dimensión esta fuera de escala se puede indicar con una línea recta colocada bajo el valor de la dimensión.

- En trabajos de pailería para dimensionar se usan líneas  de los moldes en ves de los centros  de los arcos. Una línea de molde(una línea de construcción) es la recta en la intersección en la superficie planas que dan a una curvatura.

- Características como los agujero y las ranuras se pueden repetir en serie o en forma de un patrón que se puede especificar  por él numero de la característica semejante seguida por un signo x y la dimensión del tamaño de las características.

Acotación desde un nivel de referencia

Cuando se necesita localizar los agujeros y las superficies de una parte con un buen grado de exactitud, se acostumbra especificar su posición mediante cotas dadas desde un nivel de referencia, con el fin de evitar tolerancias acumulativas. Por este método, los diferentes accesorios de una parte se localizan con referencia en un nivel seleccionado con todo cuidado y no uno respecto al otro. Las líneas y las superficies seleccionadas como referencias deben poderse reconocer con facilidad y ser accesibles durante la producción. Los puntos, líneas o superficies de referencia deben usarse como elementos de referencia para las partes que se ensamblan.

Reglas básicas para colocar las acotaciones.

- Las acotaciones deben de ser colocadas entre las vistas.

- Si no fuese posible acotar claramente un objeto entre las vistas, la mejor posición siguiente es en el exterior de las vistas.

- Si no se pudieran seguir convenientemente las dos primeras reglas, entonces las acotaciones deben colocarse sobre las vistas mismas.

- Siempre que sea posible se debe evitar la acotación de las líneas invisibles.

Acotación de posición

Como se estableció previamente, al acotar un objeto, el primer paso es descomponer el objeto en formas elementales y acotar tales formas. Entonces se colocan sobre el dibujo las acotaciones de posición para unir estas formas elementales. Las acotaciones de posición son de varios tipos:

- Localización de las líneas de centro de perforaciones con relación a otras líneas de centro.

- Localización de superficies desde las líneas de centro de perforaciones.

- Localización de las líneas de centro desde las superficies acabadas.

- Localización de las superficies acabadas respecto a las otras superficies acabadas.

Acotaciones generales.

En todos los dibujos deben mostrarse las acotaciones generales. Una acotación general, que no es una acotación tamaño ni una acotación de posición, debe mostrar la suma de todas las acotaciones intermedias. La única excepción  de esta regla es que la acotación general nunca se da en piezas que tengan extremos circulares.

Acotación desde líneas de referencia

En cierto tipo de trabajo de precisión las acotaciones se colocan sobre una “línea de centro” o “línea de referencia”. El propósito de acotar desde una línea de referencia es evitar errores acumulativos, puede cada acotación es independiente de toda las demás. Las acotaciones empleadas en esta clase de trabajo se representan siempre en decimales, ya que la acotación fraccionaria no es lo suficientemente precisa.

Practica general y recomendada en la acotación

MÉTODO DE ACOTAR ARCOS.

Los números que dan la longitud del radio deben ir seguidos por una R, que es el símbolo estándar para “radio”. La línea de acotación debe tener sólo una punta de flecha, la cual debe tocar al arco. Debe marcarse claramente el centro del arco.

EMPLEO DE ACOTACIONES CONTINUAS Y ALTERNADAS.

En muchos casos donde hay una serie de acotaciones paralelas, es conveniente dejar alternados los espacios en las líneas de acotación para proporcionar lugar suficiente a los números y para claridad en la lectura.

METODO PARA ACOTAR EN ÁREAS INDESEABLES.

Al acotar líneas inclinadas, evítese las áreas sombreadas.

MÉTODO DE ACOTAR EN ESPACIOS LIMITADOS.

Las acotaciones no se deben acumular en espacios reducidos.

Reglas adicionales para acotar

Además de las reglas anteriores para acotar, deben observarse las siguientes reglas generales:

- Las acotaciones deben leerse desde le fondo y lado derecho del papel, a menos que se utilice el sistema de acotación unilateral. El sistema de acotación unilateral tiene todas las acotaciones colocadas de manera que se lean desde el fondo de la hoja.

- Las acotaciones deben ser colocadas sobre la vista que muestre en su contorno mayor la parte que se esté acotando.

- Nunca se debe repetir las acotaciones, a menos que sea absolutamente necesario para evitar confusiones.

- Nunca se debe usar una línea del dibujo o el borde de un objeto como línea de acotación.

- Las perforaciones deben ser colocadas dónde aparecen como círculos y la acotación debe referirse a la línea de centro de la perforación y nunca al borde de la misma.

- Un círculo se acota por su diámetro y nunca por su radio. Donde hay cualquier posibilidad de duda de que se está utilizando un diámetro, la acotación debe ir precedida por una D.

- Las notas deben ser rotuladas siempre en forma horizontal.

- Los dibujos de partes de maquinas se expresan siempre en pulgadas hasta 72 pulgadas.

- Si todas las dimensiones son en pulgadas se pueden omitir las marcas de pulgada.

- Las acotaciones más cortas deben ser colocadas dentro de las más largas para evitar tener líneas de extensión que crucen las líneas de acotación.

- Si se coloca una acotación en una vista seccional, deberá omitirse el rayado de la sección en la porción del objeto donde aparezca el valor numérico de la acotación. En otras palabras, el número debe estar rodeado por un espacio en blanco de manera que se le pueda leer fácilmente.

- Deben evitarse las acotaciones innecesarias.

- El operatorio nunca debe necesitar tomar medidas a escala de un dibujo, o sumar y restar para llegar a una dimensión requerida.

- Si se cambian las acotaciones sin modificar el dibujo de conformidad, cada nueva acotación debe ser subrayada con una línea gruesa indicando que está “fuera de escala”.

Regla para la acotación de dibujos ilustrativos

Los dibujos ilustrativos utilizados para propósitos de construcción deben ser acotados. Al acotar dibujos isométricos y en proyección de gabinete deben recordarse las siguientes reglas:

DIBUJOS ISOMETRICOS

- Todas las líneas de extensión, acotaciones y puntas de flecha, deben estar contenidas en el mismo plano isométrico que la parte del objeto que sé esta acotando.

- Todas las acotaciones deberán leerse desde la equina hacia el fondo como se muestra en la figura 1 (a).

- Al acotar la base de un objeto, evítese si es posible la posición de las líneas de extensión como se muestra en la figura 1 (b). Las líneas de extensión colocadas en la posición indicada dan la impresión de que el objeto está soportado sobre estas líneas de extensión como si fueran patas.

- Los números de las acotaciones deben de estar colocados de tal manera que se les pueda encerrar en una caja cuyos lados sean paralelos a las líneas de extensión y de acotación, como se ilustra en la figura 1 (a).

- Las notas deben ser colocadas horizontalmente.

- Cuando sea necesario, las acotaciones pueden ser colocadas sobre el objeto.

DIBUJOS EN PROYECCIÓN

- La figura 2 muestra las posiciones recomendadas para las acotaciones de un dibujo en proyección de gabinete.

- El eje transverso se acota como si estuviese en tamaño natural, pero las acotaciones o números en sí deben comprimirse como se muestra en la figura 2.

- Las reglas 3, 4, 5 y 6 para la acotación de los dibujos métricos se aplican también en la acotación de los dibujos en   proyección de gabinete.

(a)                                              (b)

Figura 1

Figura 2       ..