DISCOS DUROS

Los discos "duros" son los medios de almacenamiento dentro de las unidades de disco duro.  Estos discos son laminas rígidas recubiertas de un material capaz de aceptar cargas magnéticas.  Normalmente giran a una velocidad de tres a cuatro mil vueltas por minuto, unas diez veces más rápido que un disquete.  Una unidad de disco duro típica tiene varias láminas, cada una con uno o más cabezales de lectura/escritura. Los discos duros son capaces de almacenar mucha más información que los disquetes, con capacidades que rondan los 10 gigabytes o más.

Un disco duro contiene un medio de grabación integrado así como el interface necesario para acceder lo y manipularlo.  Normalmente ocupa una unidad interna, pero también puede ser una unidad externa, conectada al ordenador mediante cables. La unidad utiliza cabezales de lectura-escritura para reconocer y manipular los datos magnéticos.  Un motor hace girar los discos para que el cabezal de lectura/escritura pueda acceder a los sectores de datos.

Su gran capacidad de almacenamiento y rápido acceso han convertido las unidades de disco duro en un elemento esencial.  Permiten la utilización de grandes programas sin necesidad de intercambiar discos.  Los discos duros habitualmente tienen capacidades que varían de 10 megabytes a varios gigabytes.

El disco es el medio que usa el sistema operativo DOS para registrar físicamente toda la información asociada a los archivos y directorios. El sistema operativo puede trabajar sobre cualquier tipo de discos, ya sean disquetes o discos duros.

Usando la comparación con un archivador, un disco puede verse como una gaveta o el mueble donde están guardados los documentos y carpetas.

FORMATO

Para que un disco pueda ser usado para almacenar archivos, deberá ser preparado previamente. Este proceso de preparación de un disco recibe el nombre de dar formato a un disco.

El proceso de formato involucra varias actividades:

- Revisar la superficie del disco, para detectar algún defecto físico.

- Inicializar las pistas y los sectores, dependiendo de la capacidad del disco.

- Reservar espacio para guardar el directorio.

- Crear el directorio raíz.

- Asignar un número de serie al disco

Todas estas actividades las realiza automáticamente el sistema operativo.

Una vez que un disco ha recibido un formato, puede ser usado normalmente para almacenar y recuperar archivos.

ETIQUETAS

Cuando un disco recibe un formato, se le puede asignar un nombre o etiqueta (label). Esta etiqueta aparece en pantalla cuando se listan los archivos del disco. Las etiquetas deben cumplir con las siguientes condiciones:

- No pueden tener más de 11 caracteres.

- No pueden contener los caracteres ( . , ; : * ? / \ | + = < > ^ “ [ ] ( ) & )

- No puede incluir tabulaciones, aunque si acepta espacios en blanco.

ANILLOS

En la unidad de disco duro, la parte central del disco se denomina anillo.  El anillo es una  área del disco de grabación reforzada que une los medios al eje.  El eje se conecta al motor permitiendo que gire los discos.

PISTAS DE DATOS

Los soportes de información están separados en círculos concéntricos que definen "pistas" donde se almacenan los datos.  Estas pistas están separadas en sectores, que sirven como " áreas de almacenamiento" de datos.  El sector es la unidad de información más pequeña.

SECTORES

Los soportes de información están separados en círculos concéntricos que definen "pistas" donde se almacenan los datos.  Estas pistas están separadas en sectores, que sirven como " áreas de almacenamiento" de datos.  El sector es la unidad de información más pequeña.

DATOS

La información que el ordenador procesa, almacena y transfiere es una secuencia de señales electrónicas.  Las señales están codificadas en formato binario, donde cada bit de información puede tomar un valor - cero o uno. Las

conmutadores de bits determinan los valores de los bits almacenados, que pueden ser modificados por el microprocesador.  Los bits se representan aquí como conmutadores, que pueden encenderse o apagarse, y un byte como un conjunto de ocho bits.

BIT

Un bit es la unidad más pequeña de información en código binario.  El valor de un bit puede ser cero o uno, según determine el conmutador.  Un grupo de ocho bits en una fila constituye un byte, la unidad más pequeña que puede almacenar un carácter.

CODIGO BINARIO

La sucesión de bits (serie de bits) codifica información en grupos, llamados bytes, en base a un sistema numérico binario.  El sistema binario sólo tiene dos dígitos, cero y uno.  El sistema decimal con el que se trabaja normalmente tiene diez dígitos, de cero a nueve.  Al igual que en el sistema decimal, cuando los dígitos en una columna llegan hasta el último (9 en decimal, 1 en binario), el dígito comienza en el cero y el de la columna a la izquierda aumenta un valor.  Así, en el sistema decimal, el número 09 m s 1 hacen 10.  Contando según el código binario y utilizando un byte (ocho columnas o bits) obtenemos: 00000000, 00000001, 00000010, 00000011, 00000100, 00000101 y así sucesivamente.  Al relacionar números binarios específicos con caracteres, números, signos de puntuación y otros símbolos, una sucesión de ceros y unos pueden representar palabras y oraciones.

CONMUTADOR

El conmutador de bit individual puede estar encendido o apagado.  En los chips de memoria RAM, el conmutador es un transistor o un condensador que conduce o restringe la corriente eléctrica.  En algunos chips de memoria ROM, el conmutador es un contacto fijo en la intersección.  Estos contactos fijos no se pueden encender y apagar como en el chip de memoria RAM.  En otros tipos, los transistores permiten que el chip de memoria ROM sea programado y borrado.  En las superficies de grabación magnética, la orientación de la polarización de una partícula determina si el bit esta  encendido o apagado.  Los surcos de un disco compacto codifican los valores del bit.  Los valores del bit del disco óptico de lectura/escritura vienen determinados por la posición de las partículas en el material polarizado.

NIBBLE

Un nibble contiene cuatro bits de información.  Por lo tanto, es medio byte.

PARTES

CABEZAL

El cabezal de lectura/escritura es un pequeño dispositivo utilizado en las unidades de disco para detectar y manipular datos en medios de grabación magnéticos.  El cabezal alberga una bobina metálica, situada muy cerca de la superficie de grabación.  La orientación (polaridad) de los campos magnéticos de la superficie de grabación crea una pequeña carga eléctrica en la bobina.  Estas señales eléctricas son leídas como código binario (ceros y unos), dependiendo de la polaridad de las cargas.  La unidad también puede enviar una carga eléctrica a la bobina.  Esto altera la polaridad de los campos, y de esta forma "escribe" en el disco.

CABLES DE DATOS

Los cables de datos de la unidad de disco duro transportan información hacia y desde el cabezal de lectura/escritura.  Las señales eléctricas generadas en el cabezal por los campos magnéticos en el disco de grabación son transportadas a lo largo de estos cables hasta el ordenador para su interpretación.  El ordenador envía también señales eléctricas a los cabezales por medio de estos cables para la escritura en disco.  Otros cables envían instrucciones al cabezal de lectura/escritura para que se alinee con la pista de datos apropiada.

EJE

El eje de la unidad se utiliza para girar el medio de grabación.  El eje rota el disco de forma que el cabezal de lectura/escritura o detector  pueda acceder a los sectores de datos.  En una unidad de cinta, el eje rota el carrete del cartucho de cinta, al que se enrolla el material de grabación.

LUZ DE ESTADO

La unidad de disco duro tiene un indicador luminoso.  Esta luz, un diminuto diodo emisor de luz (LED), indica que cierto componente esta  activo, como la alimentación o el acceso a una unidad de disco.  La mayoría de los indicadores luminosos parpadean si la actividad del componente es intermitente, como ocurre con el disco duro.

MOTOR

El eje rota gracias a la acción de un pequeño motor.  En algunas unidades, el motor del eje está  unido directamente al propio eje.  En otras, el motor rota una polea, que tiene una cinta unida al eje.  Al girar el eje, los sectores de datos del disco duro pasan junto al cabezal de lectura/escritura para su acceso.

PANEL FRONTAL

El panel frontal está  situado al mismo nivel que la parte delantera del sistema y normalmente tiene un indicador luminoso que se enciende cuando se accede a la unidad de disco duro.

FDISK

- USO:  Prepara un disco duro para que sea usado por el sistema operativo MS-DOS y otros sistemas operativos, creando particiones adecuadas.

El sistema operativo MS-DOS permite dividir el disco duro en varias partes, llamadas particiones. Esto permite, entre otras cosas, colocar varios sistemas operativos en un mismo disco duro o definir varias unidades de disco “lógicas”  en un mismo disco duro.

El comando fdisk no tiene parámetros. Al ejecutarlo, aparece una serie de menúes que permiten la realización de ciertas actividades referentes al mantenimiento de las particiones de un disco duro.

El comando fdisk debe ser usado con mucho cuidado. La mayoría de las operaciones involucran una pérdida de información del disco. En este sentido, antes de usar este comando, se debe realizar una copia del contenido del disco. Los comandos backup y restore permiten realizar fácilmente esta labor.

Alguna terminología usada es:

- Partición: Parte del disco duro. Las particiones pueden ser de dos tipos: primaria y extendida. La partición primaria es usada para almacenar los archivos necesarios para ejecutar el DOS; también puede contener otros archivos. La partición extendida es usada para almacenar cualquier tipo de archivos; esta partición es opcional. La partición extendida puede ser dividida a su vez en varias unidades lógicas.

- Partición activa: Es ña partición sobre la cual se inicia el sistema operativo. Si se desea que el DOS se inicie desde el disco duro, la partición activa deberá ser también la partición primaria.

- Unidad lógica: la partición extendida puede ser dividida en una o más partes. Cada parte es una unidad lógica, y puede ser considerada como una unidad de disco independiente. Al igual que cualquier unidad de disco, cada unidad está identificada con una letra.

TECNOLOGIAS EN DISCOS DUROS

Las dos tecnologías de interfaces que coexisten actualmente en la fabricación de discos duros son SCSI y EIDE. Los primeros se emplean fundamentalmente en equipos de gama alta, mientras que los EIDE son los mas extendidos.

•EIDE : Estos discos duros, poseen la circuiteria de control en el propio disco duro, lo que los hace económicos y fáciles de producir. Actualmente su capacidad se halla en el rango de 250 MB a 9 GB. La diferencia entre los antiguos IDE y los actuales EIDE radica en los modos de transferencia de datos: los EIDE soportan además del modo PIO 1 propio de IDE, los modos PIO 2 a PIO 5; además soportan los modos DMA 0 y 1. Una controladora IDE solo soporta 2 discos duros, mientras que EIDE soporta hasta 4 dispositivos.

•SCSI : Normalmente de mayor capacidad que los IDE y mejores prestaciones, este interface permite conectar en cadena hasta 7 discos a una sola controladora. La principal desventaja de los SCSI radica en su precio y en su mayor dificultad de instalación. Dentro de este interface podemos distinguir entre el SCSI (ancho de banda de 8 bits), SCSI-2 (ancho de banda de 16 bits), Fast Wide SCSI-2 (ancho de banda de 16 bits y transferencia máxima en modo sincrono de 20 Mbytes por segundo), Ultra SCSI (ancho de banda de 8 bits y velocidad de transferencia máxima de 20 Mbytes/segundo) y Ultra Wide SCSI (ancho de banda de 16 bits y velocidad máxima de transferencia de 40 Mbytes/segundo).

Dentro de los parámetros a fijarnos para determinar las prestaciones de un disco duro, tenemos :

TMA : Tiempo medio de acceso (Average Seek Time) o tiempo medio de búsqueda y posicionamiento de las cabezas del disco duro en un cilindro determinado. Se mide en milisegundos (ms). Es el valor que suele aparecer en todas las tablas de características de discos duros.

TMB : Posicionamiento pista a pista ( Track-Track Seek). Tiempo medio de posicionamiento de las cabezas del disco duro entre dos cilindros consecutivos. Se mide también en milisegundos (ms) y no suele especificarse en las tablas.

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS : ( Data Transfer Rate). Especifica la cantidad máxima de información que se transfiere por unidad de tiempo. Se mide en Mbytes/segundo.

MTBF : Tiempo medio de vida entre fallos. Se especifica en horas.

CAPACIDAD : Hoy en día se mide en MB o GB.

Una vez determinado el modelo de disco duro, otros factores a tener en cuenta es la optimizacion de su funcionamiento. Es aquí donde incluimos :

•Fragmentacion : cuando un fichero se encuentra almacenado en partes dispersas del disco duro, las cabezas deben desplazarse de una parte a otra para leer la información, con las consiguientes perdidas de prestaciones. Mediante utilidades software, como las Utilidades Norton, podemos conseguir Defragmentar el disco. Este proceso deberá efectuarse periódicamente.

•Cache software de disco : mediante una utilidad software ( Smartdrv.exe en el MS DOS) se reserva una cierta cantidad de espacio en la memoria RAM que permite almacenar en ella los datos sensibles del disco duro - FAT, Tabla de directorios ... - así como la información mas recientemente utilizada. Ello hace aumentar significativamente las prestaciones. Por ultimo indicar que el tamaño de dicho cache debe ir en función de la cantidad de memoria RAM del sistema.