OSCILOSCOPIO

Instrumento,  denominado también oscilografo, que permite estudiar la variación de las señales eléctricas periódicas (o simplemente repetitivas)en función del tiempo.  El componente fundamental del osciloscopio es el tubo de rayos catódicos, siempre del tipo de deflexion electrostática.

El funcionamiento es el siguiente: si se envía a la  placa de deflexion horizontal (eje x) un  diente de sierra de valor medio nulo y de amplitud conveniente , el cañón electrónico se desplazara periódicamente con velocidad constante de uno a otro extremo del eje horizontal; se obtiene así un eje de tiempos , porque a cada únto del eje x se le puede hacer corresponder un determinado punto del eje de tiempos. Después se aplica a la placa de deflexion  vertical (eje y) una señal variable, y de la composición de las dos deflexiones se obtiene sobre la pantalla fluorescente la representación gráfica de la señal.

Si   esta es periódica bastara regular el periodo del  diente de sierra de modo que se halle por encima de un múltiplo entero del periodo de la señal a fin de que imagen permanezca fija en la pantalla; para ello el osciloscopio dispone de una conexión de sincronización  entre el eje vertical y el generador del diente de sierra.

Además de los ejes x e y, a veces se habla también del eje z de un osiloscopio; impropiamente se hace referencia a la modulación de la intensidad del haz electrónico.

Existen varios tipos de osiloscopios :

- Osciloscopios de doble o múltiple señal, que permiten observar dos o mas tipos de señales distintas en la misma pantalla. Los de dos señales utilizan un tubo electrónico con dos cañones electrónicos y dos placas de deflexion vertical (las dos señales tienen circuitos independientes y solo poseen en comun el eje horizontal).

- Osiloscopio polares. Son poco empleados y sirven para determinar  la frecuencia de una señal de frecuencia conocida. Se basan en los tubos de rayos catódicos  de deflexion polar.

- Osiloscopio sampling. Utilizados para frecuencias altísimas; permiten la reproducción de la señal sobre la pantalla mediante un sistema que permite reducir la frecuencia.

- Osiloscopio de Layed  sweep. permiten aislar y ampliar una parte de onda con objeto de

- posibilitar el estudio de sus características.

- Sincrscopio. Tipo poco utilizado que posee un generador de dientes de sierra monoestable  y sincronizable  externamente. Se empleo para el estudio de señales repetitivas no periódicas. Los oscioloscopios modernos funcionan como sincroscopios cuando se sincronizan externamente.