## Práctica 6: Filtrado adaptativo: RLS y LMS

(Se puede encontrar un buen tutorial sobre el tema en la siguiente dirección: http://www.igi.tugraz.at/lehre/CI/tutorials/AdaptiveFilter/index.html - en inglés)

Abre MATLAB y cambia el directorio de trabajo de MATLAB al directorio donde hayas descomprimido los dos ficheros .M que acompañan a este documento (“lms2.m” y “rls2.m”).

### Algoritmo LMS

Un sistema LMS es de la siguiente forma:

Hagamos que

x[n] = 2    para    n = 0, 1, ..., 999
d[n] = 1    para    n = 0, 1, ..., 999

y N = 1

Si fijamos µ=0.0025, veamos cómo se comporta el filtro.

x = 2*ones(1000,1);
d = ones(1000,1);
mu = 0.0025;

N=1;
[y,e,c]=lms2(x,d,N,mu);
plot([x d y])
title('Filtro LMS simple');
legend('Entrada','Deseado','Salida');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Valor de la señal');

Vemos que el sistema converge poco a poco hacia el valor deseado.

Ejercicio 1: Prueba la respuesta del sistema para otros valores de µ.

Ejercicio 2: ¿Por qué empieza la salida desde 0, en vez de desde 2? ¿Qué cambiarías de la función “lms2.m” para que empezara desde 2?

### Curva de aprendizaje

Podemos también ver la evolución del error cuadrático a medida que se va adaptando el sistema:

subplot(2,1,1); plot([x d y]);
title('Filtro LMS simple');
legend('Entrada','Deseado','Salida');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Valor de la señal');
subplot(2,1,2); semilogy(e.^2);
title('Curva de aprendizaje');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Error cuadrático medio');

A esta gráfica se le llama curva de aprendizaje. Fijarse que la escala es logarítmica.

Ejercicio 3: Añade una señal aleatoria a la salida deseada d[n] (esto podría ser la salida de un altavoz local en una aplicación de cancelación de eco):

dn = d + 1e-6*randn(length(d),1);

y dibuja la curva de aprendizaje para el algoritmo LMS utilizando la señal de salida deseada ruidosa. Compárala con la curva de aprendizaje previamente hallada. ¿Convergen los coeficientes?

### Identificación de sistemas

Las dos aplicaciones más comunes que estamos viendo en este curso de filtrado óptimo son identificación de sistemas y modelado inverso/ecualización.

Figura: Dos aplicaciones de los filtros adaptativos: Identificación de sistemas (izquierda) y modelado inverso/ecualización (derecha)

La aplicación de modelado inverso y ecualización ya la vimos en la práctica 4, de métodos no-paramétricos, y la volveremos a ver en la próxima práctica 7, de predicción lineal. Aquí veremos la aplicación de identificación de sistemas mediante filtrado adaptativo.

Veamos por ejemplo cómo identificamos un sistema FIR de 32 coeficientes.

x = randn(500,1); % Entrada al filtro
b = fir1(31,0.5); % Sistema FIR a identificar
n = 0.1*randn(500,1); % Señal ruido de observación
d = filter(b,1,x)+n; % Señal deseada
mu = 0.008; % Tamaño del paso LMS.

N = 32; % Número de coeficientes
[y,e,c]=lms2(x,d,N,mu);
subplot(2,1,1); plot([d y e]);
title('Identificación de un sistema FIR mediante LMS');
legend('Deseada','Salida','Error');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Valor de la señal');
subplot(2,1,2); stem([b.',c(:,501)]);
legend('Real','Estimado');
xlabel('No. de Coeficiente'); ylabel('Valor de Coeficiente'); grid

Vemos que la aproximación es bastante buena.

Ahora nos interesa comparar el rendimiento del algoritmo LMS con el del algoritmo RLS.
El algoritmo RLS es muy similar al LMS, con la diferencia que para calcular el gradiente de adaptación (= el gradiente de la función de coste J) de los coeficientes del filtro no sólo usa el error cuadrárico respecto a la muestra actual (e2[n]), sino que utiliza un número M de muestras pasadas. La función de coste es:

Donde es el llamado factor de olvido, y suele tener un valor entre 0.95 y 1.

Vamos a ver cómo se comporta:

rho = 0.99; % Factor de olvido RLS
 [y2,e2,c2] = rls2(x,d,N,rho);
subplot(2,1,1); plot([d y2 e2]);
title('Identificación de un sistema FIR mediante RLS');
legend('Deseada','Salida','Error');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Valor de la señal');
subplot(2,1,2); stem([b.',c(:,501)]);
legend('Real','Estimado');
xlabel('No. de Coeficiente'); ylabel('Valor de Coeficiente'); grid

La aproximación es igual de buena, pero podemos ver en el comportamiento del error que el algoritmo RLS parece converger mucho más rápido. Esto lo podemos ver comparando la curva de aprendizaje para ambos métodos.

subplot(2,1,1); semilogy(e.^2);
title('Curva de aprendizaje LMS');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Error cuadrático medio'); 
ylim([1e-6 10]); grid;
subplot(2,1,2); semilogy(e2.^2);
title('Curva de aprendizaje RLS');
xlabel('Tiempo'); ylabel('Error cuadrático medio');
ylim([1e-6 10]); grid;

Vemos que el algoritmo RLS se estabiliza en un error de 10-2 mucho antes que el algoritmo LMS. Por supuesto, también tiene sus contras. El algoritmo RLS es menos estable, y computacionalmente mucho más costoso que el LMS.

Ejercicio 4: Dibuja la evolución del coeficiente central para ambos algoritmos y compara las gráficas.

Ejercicio 5: Describe las diferencias en la evolución del coeficiente para diferentes factores de olvido del algoritmo RLS. ¿Para qué valor se desestabiliza el filtro?

Ejercicio 6: ¿Y para qué valor de µ se desestabiliza el filtro LMS?

Ejercicio 7: Describe las diferencias de comportamiento cuando N>M y cuando N<M (O sea, cuando el número de coeficientes del filtro del sistema a modelar es respectivamente mayor y menor que el número de coeficientes del filtro adaptativo.).