OPOSICIONES DE TECNOLOGÍA DE 1998 PARA CASTILLA LA MANCHA.

PRUEBA PRÁCTICA

A.- PROBLEMAS:

1.-  En el taller de tecnología se están usando reductoras como las de la figura, en un momento dado los alumnos de 2° de ESO las han desmontado, mezclando los engranajes. Ante la tarea de reconstruirlas se ha aprovechado que una sólo está parcialmente desmontada y de la cual se han obtenido los siguientes datos.

C12 = distancia entre ejes 1 y 2, 122,5mm

C23 = 122,5 mm

C34 = 150 mm

De1 = diámetro exterior del engranaje 1=38,5mm

Z1 = número de dientes del engranaje 1 =20

D1 = diámetro primitivo del engranaje 1 = 35mm

De3 = 222,46 mm

Z3= 225

D3 = 220,5 mm

De3 = 195 mm

Z5 = 50

D5 = 187,5 mm

En el montón de engranajes disponemos de los siguientes tipos de engranajes:

| TIPO A Dea = 26,46 mm Da = 24,5 mm Za = 25 | TIPO B Deb = 157,5 mm Db = 150 mm Zb =40 | TIPO C Dec = 22,54 mm Dc = 20,7368 Zc = 23 |
| --- | --- | --- |
| TIPO D Ded = 206,5 mm Dd = 203,06 mm Zd = 118 | TIPO E Dee = 36,26 mm De = 34,5 mm Ze = 35 | TIPO F Def = 120 mm Df = 112,5 mm Zf = 30 |
| TIPO G Deg = 91 mm Dg = 87,5 mm Zg = 50 | TIPO H Deh = 213,5 mm Dh = 210 mm Zh = 120 | TIPO I Dei = 105 mm Di = 98 mm Zi = 28 |

-Se desea, saber qué engranajes hay que colocar en cada posición para reconstruir la reductora y una vez reconstruida calcular la relación de transmisión.

-Esta reductora se va a utilizar para mover el segundero de un reloj, a qué velocidad debe girar el motor.

Solución :

|  | Rueda 2 | Rueda 4 | Rueda 6 | Relación Transmisión | Velocidad del motor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  |  |  |  |  |

2.-Del circuito neumático de la figura, indicar: a.- Tipo de operador y función en el sistema.

b.- Diagrama de fases, espacio-tiempo de los tres cilindros.

3.-En una nevera de compresión se trata de fabricar 5Kg de hielo cada hora partiendo de agua a 0°C. El ambiente exterior está a 27ºC. Calcular:

a.- La eficiencia de la nevera.

b.- La potencia teórica del motor de la nevera.

c.- Potencia real si el rendimiento de la operación es del 75%

d.- El costo de la energía necesaria para fabricar 100Kg de hielo a 14,61 pts. el Kwh. Datos: Calor de Fusión del hielo: Lf =80 cal/gr

4.-Tenemos un ascensor para un edificio de 9 plantas  que envía la información del piso en el que se encuentra la cabina mediante un número codificado en binario de 4 bits. Queremos realizar un sistema que nos avise cuando dicha cabina esté en las plantas Baja, 3ª, 4ª, 5ª y 9ª. Para ello se pedirá :

- Tabla de verdad y ecuación del sistema lógico equivalente con la primera forma canónica.

- Simplificación máxima del sistema mediante diagrama de Karnaugh.

- Realización del circuito combinacional con puertas AND, OR y NOT con el numero de patillas que se necesiten.

5.- Se tiene el circuito R-L-C serie de la figura.

V= 220 Voltios.

F = 50 Hz.

R = 8 Ohmios.

L = 40 mH.

C = 484,4 microfaradios.

Hallar:

- Valor de las impedancias del triángulo y triángulo de impedancias.

- Valor de las tensiones eficaces en cada elemento y triángulo de tensiones.

- Factor de potencia. Potencias del circuito y triángulo de potencias.

6.- Representar las vistas (Planta, alzado y perfil izquierdo) y acotarlas de la siguiente fitura cuya escala es E= 1:1. Sin coeficiente de reducción isométrico.

A.- PARTE II:

* Planificar la explotación didáctica de un generador de corriente eléctrica. Su desarrollo deberá contener, entre otros apartados, los objetivos didácticos que se pretenden, los contenidos que se van a estudiar, el método de trabajo y las actividades de aula en las que se desarrollen y la forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos.

Características del Centro para la aplicación de la propuesta: Es un Centro de Integración con los dos ciclos de la ESO y con Bachillerato Tecnológico.