Problema 1. (Fig. 1)

Dada la cercha de la figura hallar:

a) Esfuerzos en las barras.

b) Si c = 60 kg/cm2 y t =80 kg/cm2. calcular barras 3 y 5 suponiendo que son de sección cuadrada.

Problema 2.

Sea la instalación eléctrica de una vivienda U= 220 V. cos  = 0,8 que consta de los siguientes circuitos:

C1 = circuito de alumbrado. Potencia = 1.200 W, longitud = 30 m.

C2 = circuito de tomas de corriente. Potencia = 1.400 W, longitud = 15 m.

C3 = circuito de cocina eléctrica.  Potencia = 3.000 W , longitud = 15 m.

C4 = circuito de electrodomesticos. Potencia = 3.200 W, longitud = 15 m.

C5 = circuito de termo electrico. Potencia = 2.800 W, longitud 15 m.

Calcular los siguientes circuitos y diseñar el circuito unifilar.

Problema 3.

Calcular el valor que deben de tener las resistencia de un circuito de polarización fija sin RE de un transistor bipolar con una  = 40 y una tensión base-emisor de 0,7 V. si queremos que trabaje en la zona de saturación. Tenemos una fuente de alimentación de 12 V. y la intensidad de colector es de 6 mA.

Problema 4.

Un sistema equilibrado de tensiones trifásicas de 400 V. de valor eficaz de lineas y con secuencia de fases ABC se aplica el circuito de la figura. Calcular la lectura del vatimetro.

Siendo Z1= 5 , Z2=10, Z3=10 y Z4=15

Problema 5.

Se quiere automatizar la mesa de una serrador para hacer ranuras en marcas de madera, de tal forma que el marco sea fijado por la acción de un cilindro neumático y el avance de la mesa se realice por la acción de otro cilindro neumático. Dibujar el diagrama espacio-fase y el esquema de mando neumático.

Problema 6.

Con 3 pulsadores  A, B y C se pretende resolver la puesta en marcha de 2 motores M1 y M2 según el siguiente esquema:

Pulsadores apretados. 		Motores en marcha.

Ninguno			ninguno.

A solo				M1

B solo				M1  y M2

C solo				M2

A y C juntos			M1

Diseñar el circuito eléctrico y electrónico simplificado al máximo.

Problema 7. (Fig, 3)

Al comenzar un trabajo de soldadura la presión del manometro es de 147 atm. y la tª ambiente 21 ºC. Al finalizar el mismo la presión es de 60 atm. y la tª ambiente de 27º C. Calcular:

1) El consumo de oxigeno en litros y en kg. si la capacidad de la botella es de 40 litros.

2) El coste de 02 consumido si la botella de 40 l. y 200 atm. de presión cuesta 7.200 pts. se supone que se aprovecha la totalidad.

3) El coste de material de aportación del cordón depositado si es de 4 m. con una sección de forma y dimensiones que se indica en la figura. Pe del material de aportación = 7,8 kg/dm3  y precio = 425 pts/kg. El material sobrante depositado es el 8% del material de varilla utilizada.

Problema 8. (Fig. 4)

Se disponen 3 cuerpos A, B y C tal como se dispone en la figura, las masas respectivas son A=4 kg.  B=2 kg. y C=0,5 kg.

1) Considerando nulo el rozamiento calcular la tensión sobre la cuerda y la aceleración con que se mueve el conjunto.

2) Al realizar la sep. se observa que al dejar libre el sistema, las masas quedan exactamente en equlibrio en la posición inicial. Calcular en este caso la tensión de la cuerda justificando el fenómeno.

3) Si en el caso 2) observado el equilibrio se traslada la masa B uniendola a la C. Calcular en este caso la tensión de la cuerda y la aceleración con que se mueve el sistema.

Problema 9. (Fig. 5)

Dos  soportes iguales de alto pero diferentes secciones. ¿Donde situar P, para que la barra permanezca horizontal.

Problema 10. (Fig. 6)

1) Calcular los valores de todas las velocidades de giro del último eje de la caja de velocidades esquematizada en la figura adjunta teniendo en cuenta que el 1º eje gira a 600 rpm.

2) Si el último eje se solidariza con un husillo de un mecanismo tuerca-husillo que hace avanzar un carro, determinar la velocidad máxima y minima con que se puede desplazar el carro, teniendo en cuenta que el paso del husillo es de 3 mm.

Problema 11 (fig, 7)

Dada la figura Hallar alzado, planta y perfil . a) croquis b) delineado a lápiz.

Realizar el proyecto de la instalación de un timbre eléctrico.