PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. MADRID.  Especialidad: TECNOLOGÍA – Tribunal nº 1 – Julio 1996

# EJERCICIO 1

A)PROBLEMA

En la figura se observa una viga de acero, triangulada y de cordones paralelos. La distribución de cargas es la que se observa en el dibujo. La carga P corresponde a 2 toneladas. El acero a emplear resiste con seguridad a tracción una tensión Fs= 1,73 t/cm2.

- Calcula reacciones en los apoyos, y diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores...

- Calcula ls sección mínima necesaria para la barra más solicitada del cordón inferior, y para la barra más solicitada de las diagonales.

B) EJERCICIO

Dibuja y explica el diagrama hierro-carbono

EJERCICIO  2

- PROBLEMA

La figura representa un mecanismo en el cual el piñón planetario P gira a velocidad angular constante. En su giro, el portasatélites arrastra una cremallera T la cual hace oscilar la rueda R, y con ésta también oscila la banderola B. Calcular:

A.1.- Los ángulos máximos de oscilación de la banderola B, a un lado y al otro de la posición vertical.

A.2.- Las velocidades angulares máxima y mínima de oscilación de la banderola B, y puntos en los que se producen. ¿Qué forma gráfica tiene esta velocidad angular en función del tiempo?

A.3.- ¿En qué posiciones existirá mayor peligro de rotura del vástago de la banderola? Razona la respuesta.

Notas.  Velocidad angular del piñón planetario:  p= 300 r.p.m.

Módulo de todos los engranajes:  m= 0.5

Número de dientes del planetario P, de los satélites S y de la rueda R, respectivamente: ZP = 10,   ZS = 20,   ZR = 30.

Distancia entre el centro de la rueda R y el centro del planetario P:  L = 40 mm.

La figura no está a escala.

- EJERCICIO DE APLICACIÓN

Representa mediante un diagrama de bloques el circuito de producción de frío de un frigorífico casero, y dibuja y explica en un diagrama p-v su ciclo termodinámico

EJERCICIO  3

Mediante dos conmutadores tipo hotel (a y b), y dos lámparas (A y B), diseñar un circuito eléctrico para cada una de las tablas de la verdad siguientes, calculando la resistencia de cada lámpara y la del conjunto en cada caso, así como la intensidad total que recorre el circuito y cada lámpara en cada caso, sabiendo que las lámparas son de 100 W/220 V, la lámpara A y de 60 W/220 V, la lámpara B.

CASO 1

| Conmutador a | Conmutador b | Lámpara A | Lámpara B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | Paralelo | Paralelo |
| 1 | 0 | Serie | Serie |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

CASO 2

| Conmutador a | Conmutador b | Lámpara A | Lámpara B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Cuestión 1:   Explicar el funcionamiento del motor trifásico de dos velocidades tipo Dhalander. Explicar el conexionado del motor en las distintas formas según la tensión de línea y la velocidad requerida.

Cuestión 2:  Explica cómo se producen los fenómenos de resonancia en circuitos serie y paralelo y el efecto que tienen en las líneas y aparellaje de Baja Tensión.

EJERCICIO  4

Se desea realizar un circuito para probar circuitos digitales según el diagrama de bloques de la figura.

El circuito 1 debe poner todas las combinaciones  posibles de entrada a los circuitos en prueba, excepto la combinación 100 que se reserva para la protección de copias y que borraría el sistema. El diodo LED L1 indica el fin de la prueba (cuando todas las combinacinones se han comprobado), y permanece encendido hasta que se inicialice de nuevo el sistema para otra prueba.

El circuito 2 compara las salidas de los circuitos en prueba y el circuito patrón, dando una señal al circuito 3 en caso de discrepancia entre ellas.

El circuito 3 se activa en caso de que el circuito en prueba sea defectuoso (la salida no coincida con la del circuito patrón), activándose un LED L3 en ese caso y permanece así hasta que el sistema se inicialice de nuevo para una nueva prueba.

Conociendo los datos anteriores, realizar:

-El diagrama de flujo del autómata de Moore del sistema, la tabla de estados y la tabla de transiciones.

-Los mapas de Karnaugh para las salidas de cada circuito y el esquema del circuito de cada bloque, calculando las resistencias de polarización de los transistores que gobiernan los diodos LED, sabiendo que:

La hFE =  = 100, la Isaturación = 14 mA,  la VCE =  0.2 V.

La ID = 14 mA, la VD directa = 2 V,  VBE = 0.6 V

Cuestión:

Indica las características de un amplificador en clase A y sus curvas típicas, así como el correspondiente esquema de realización con transistores bipolares.

PROYECTO

En un instituto de enseñanza secundaria existe un pequeño huerto en el que los alumnos realizan las prácticas de una asignatura relacionada con la Botánica. Su forma es rectangular (20 X 10 metros); una mitad está plantado con hortalizas y la otra mitad con flores; uno de los lados mayores está delimitado por arbustos, y su paralelo por árboles frutales enanos; la parte más cercana del edificio –que está a unos  20 metros- es la pared y ventana de unos servicios. Durante cuatro meses –desde finales de mayo hasta el mes de octubre- nadie está encargado del riego, y el huerto se agosta.

A.1. Diseña un sistema de riego automático que mantenga el huerto en condiciones adecuadas durante el verano.

A.2. Explica la explotación didáctica de este sistema, es decir, comenta qué objetivos fijarías, qué capacidades trabajarías, qué contenidos seleccionarías, qué actividades plantearías, qué procedimientos de evaluación establecerías, etc.

A.3. Haz un esquema global del sistema y croquiza las piezas y elementos que creas más conveniente: bien porque sean las más importantes, o porque sean las que van a fabricar en el aula-taller.

A.4. Explica el plan de fabricación, es decir, comenta qué agrupamientos de alumnos harías, qué  secuencia de montaje establecerías y en qué tiempos, qué elementos comprarías y cuáles se fabricarían en el aula-taller, qué herramientas y máquinas emplarías, cual sería  el material fungible necesario, etc.