EVA Geräte- und Gefahrenkunde

Lernbaustein Nr.5: Wie funktioniert der Bunsenbrenner?

Der Bunsenbrenner ist der häufigst verwendete Gasbrenner

im Labor. Er ist nach dem Chemiker "Robert Bunsen" be-

nannt. Daneben gibt es noch andere Brennertypen:

Kartuschenbrenner, Teclubrenner

Aufgabe 1: Einen Bunsenbrenner zerlegen

Untersuchung: Besorge Dir einen Bunsenbrenner.

Schraube ihn auseinander und scheue die einzelnen Teile

an. (Es steht einer zum Auseinanderbauen

bereit)

Lies bitte durch:

Infotext

Beschreibung der Funktion: Ein langes Metallrohr, der sogenannte "Kamin" ist der Hauptteil des Brenners. Oben am Kamin entsteht die Flamme. durch eine "Düse" an der Unterseite gelangt das Gas in den Kamin. Es kommt durch den Gasschlauch, der am "Schlauchanschluß" auf den Brenner aufgesteckt ist. Mit einem "Einstellrad" kann man die Gaszufuhr regeln. Ein Metallring "Luftzufuhrregler" verschließt entweder die seitliche Öffnung oder gibt sie frei. Bei offener Luftzufuhr steigt viel Frischluft mit dem Gas hoch und es verbrennt besonders gut.

Aufgabe 2: Den Aufbau des Bunsenbrenners kennenlernen

Besorge Dir nun das Arbeitsblatt mit der Zeichnung des Brenneraufbaus und beschrifte es! (Die Begriffe stehen im Infotext, den Du gerade durchgelesen hast). Du sollst jedes Teil mit einer anderen Farbe anmalen!

Aufgabe 3:  Verschiedene Brennertypen kennenlernen

Im Buch (Umwelt Chemie, Klett) siehst Du auf der Seite 8 ein Foto mit den drei Brennertypen. Den Bunsenbrenner kennst Du ja schon. Besorge Dir nun auch einen Teclubrenner und einen Kartuschenbrenner und setze sie in Betrieb!

Aufgabe 4: Der Bau des Teclubrenners

Zeichne selbstständig einen Schnitt durch einen Teclubrenner und beschrifte die Zeichnung. Nimm auch einen Teclubrenner auseinander und betrachte seinen inneren Aufbau.

Überschrift im Heft                                        Der Teclubrenner

Aufgabe 5: Ein Modell eines Bunsenbrenners

Mit einfachen Mitteln kann man einen Gasbrenner nachgaben. Wir verwenden dazu im Labor gebräuchliche Glasgeräte. Baue die Teile (liegen für Dich bereit) so zusammen, wie es die Zeichnung zeigt. Befestige das dicke Glasrohr an einem Stativ.

Dieser Versuch läßt sich nur am Lehrertisch durchführen, weil nur dort einfach Gashähne vorhanden sind, d.h. ohne spezielles Sicherheitsventil wie an den Schülertischen.

Achtung! Der nachfolgende Versuch darf von Deiner Arbeits-

gruppe nur bei Anwesenheit der Lehrerin/des Lehrers durch-

geführt werden! Schutzbrillen müssen aufgesetzt werden.

Zünde das durch die mittlere Glasdüse ausströmende Gas an.

Der Stopfen mit der Glasdüse wird nun etwas gelockert und

einige Millimeter nach unten aus dem dicken Glasrohr heraus-

gezogen. Was kannst Du beobachten? Stecke den Stopfen

dann wieder in das Glasrohr hinein!

Bitte zeigt Eure Protokolle vor, bevor Ihr weiterarbeitet und tragt Euch in die Arbeitsliste ein!