EVA Gefahren- und Gerätekunde

Zusatzlernbaustein 1: Das Messen im Chemielabor

Worum es geht!

Oftmals braucht man im Labor ganz bestimmte Mengen von einer Flüssigkeit für einen Versuch. Wenn sich eine Apothekenhelferin beim Mischen eines Medikaments vertut, so kann das sogar lebensbedrohlich für dein Kunden werden. - Um Mengen ganz genau abmessen zu können, gibt es verschiedene Volumenmeßgeräte. In diesem Lernbaustein lernst Du damit umzugehen.  - Von pulvrigen oder Chemikalien oder von solche, die in Brocken vorliegen, muss man mit einer Waage kleinste Mengen abwiegen. Auch mit einer solchen Apothekerwaage lernst Du umzugehen.

Abbildung: Volumenmeßgeräte

Aufgabe 1: Genaues Ablesen von Volumina (= Mehrzahl von "Volumen") am Meßzylinder

Besorge Dir einen 100 ml Meßzylinder und fülle ihn mit

Wasser, das Du mit roter Tinte (Eosinlösung) anfärbst.

Du wirst sehen, dass die Oberfläche dieselbe Form wie

in der nebenstehenden Abbildung hat. Man nennt dies einen

"Meniskus" und liest immer an dessen tiefster Stelle ab!

Dabei darf man aber den Meßzylinder nicht in der Hand halten

sondern muss ihn waagrecht auf den Tisch stellen. Die Augen

müssen mit dem Meniskus auf gleicher Höhe sein. - Versuche

abzulesen, wieviel rot gefärbtes Wasser Du zufällig eingefüllt hast. Verrate den Wert nicht gleich! Jede/r in Eurer Gruppe sollte denselben Wert beim Ablesen erhalten.

Aufgabe 2:  Eine bestimmte Flüssigkeitsmenge in einen Meßzylinder ganz genau einfüllen

Fülle ganz genau 75 ml Wasser in den Meßzylinder ein und Lass das Volumen von der Lehrerin/dem Lehrer überprüfen.

Aufgabe 3: Arbeiten mit der Meßpipette

Besorge Dir eine 10 ml Meßpipette und eine Vollpipette.

Bei der Vollpipette kann man nur eine ganz bestimmte Flüssigkeitsmenge (bis zum Markierungsring) einfüllen. Bei der Meßpipette sind unterschiedliche Füllmengen möglich. (Steht die Flüssigkeit bei 0, so hat sie ihre maximale Füllung)

Das Einfüllen von Flüssigkeit (die manchmal sehr gefährlich sein kann) macht man so: Man setzt die Pipettierhilfe (Gummiball oder rote oder grüne Saugpumpe) auf die Pipette auf. Der Gummiball (Saugball) sollte vorher zusammengedrückt sind und wird nun langsam geöffnet (indem man auf eine der Markierungen drückt). Bei der Pipettierhilfe dreht man einfach an dem seitlichen Rad.

Probiere das Einfüllen von Wasser in eine Vollpipette und eine Meßpipette mehrmals aus.

Aufgabe 4: Mit der Vollpipette arbeiten

Fülle in eine 10 ml Vollpipette genau 7,5 ml Wasser ein uns lass diese Füllung von der Lehrerin/dem Lehrer überprüfen.

Merke: Niemals durch Saugen mit dem Mund eine Pipette füllen. Dies kann zu starken Verätzungen oder sogar zum Tod führen

Aufgabe 5: Mit einer Apothekerwaage kleinste Mengen

abwiegen

Mit der Waage die Masse (z.B. Anzahl der Gramm) einer Chemikalienprobe bestimmen.

Hinweis: Diese Waagen arbeiten sehr genau, d.h.

1/1000 g = 1 Milligramm kann damit noch bestimmt werden. Das ist auch wichtig, denn etwas zu viel von einem Medikament in einer Tablette kann schon schwere Nebenwirkungen haben.

Besorge Dir die Apothekerwaage, *Tarierschrot (Bleikügelchen) und einen Wägesatz (das sind kleine und kleinste Gewichtststücke, die man nur mit der Pinzette anfassen darf, weil das Hautfett schon zu Gewichtsveränderungen führen könnte)

* Mädchen verwenden bitte zum Austarieren Sand! (Blei ist für Frauen besonders schädlich. Für Schülerinnen ist das Experimentieren mit Blei verboten)

Austarieren der Waage: Wenn die Waage nicht im Gleichgewicht ist, so muss man sie durch Auflegen von Bleikügelchen (Tarierschrot) - oder durch Sand - in ein Gleichgewicht zu bringen.

Lege dann auf die eine Seite ein "Zweipfennigstück" auf und auf die andere Seite so viel Gewichtsstücke, dass die Waage sich im Gleichgewicht befindet.

Schreibe in Dein Chemieheft

Messen im Labor

Zeichne darunter das Bild einer Vollpipette, einer Messpipette und eines Meßzylinders. Beschrifte die Zeicnnungen.

Schreibe ebenso

Für das Messen von Massen benötigt man eine Waage. Wir haben festgestellt, dass ein Zweipfennigstück Kupfer mit der Masse ................. g enthält.

Ende der Arbeit am Zusatzbaustein 1 - Bitte das Protokoll zur Kontrolle vorzeiegen