EVA Geräte- und Gefahrenkunde

Lernbaustein 3: Die Untersuchung der Brennerflamme

Worum es geht!

Der Bunsenbrenner ist die wichtigste Heizquelle im Labor. Du wirst in

diesem Lernbaustein seinen Aufbau kennenlernen und lernen, damit

umzugehen!

Material: Besorge Dir einen Bunsenbrenner, eine feuerfeste

Unterlage, eine Metallzange (Tiegelzange), eine Porzellan

schale, etwas Blumendraht und ein Glasrohr!

Gefahrenhinweis

Auf gar keinen Fall darf man am Bunsenbrenner den Hahn

schnell hintereinander auf und zu drehen! Dabei entsteht innerhalb des Brenners eine zweite Flamme, die ihn glühend machen kann, ohne dass man das merkt, bevor man mit dem Finger drankommt!

Versuch 1: Du untersuchst nun die Frage, wozu der Brenner eigentlich die seitlichen Öffnungen besitzt.

Das Loch an der Seite wird durch Drehen an dem Metallring geöffnet! Halte nun die Flamme eines brennenden Streichholzes direkt vor die Öffnung. Was ist zu sehen?

Versuch 2: Du untersuchst nun die Frage, worin sie die beiden Flammen unterscheiden, die man mit einem Bunsenbrenner erzeugen kann!

Die beiden Brennerflammen kannst Du dadurch erhalten, dass Du die seitlichen Öffnungen durch Drehen an dem Metallring schließt oder öffnest!

Beobachte vor allem die unterschiedlichen Färbungen der Flammen.

Versuch 3: Du untersuchst nun die Ursachen dafür, warum es zwei verschiedene Brennerflammen gibt.

Führe den folgenden Versuch nun a) mit geöffneter seitlicher Öffnung b) mit geschlossener seitlicher Öffnung durch!

Eine Porzellanschale, in der sich etwas Wasser befindet, hält man mit der Metallzange (= Tiegelzange) in die Öffnung und betrachtet anschließend ihren Boden.

Versuch 4: Du untersuchst nun die Temperaturverhältnisse in der Flamme, die man bei geöffneter seitlicher Öffnung erhält.

Halte den Blumendraht quer in die Flamme! Beginne dabei ganz unten und bewege den Draht langsam nach oben. Beobachte die Stellen am Draht, die glühen! - Wieviel glühende Stellen erkennst Du? Wo glüht der Draht am hellsten?

Versuch 5: Du untersuchst nun das Innere der Bunsenbrennerflamme (Flamme bei geöffneter seitlicher Öffnung)

Halte nun ein Glasrohr mit der Hand in die Flamme. Das untere Ende des Glasrohrs soll sich im unteren Teil der Flamme, dicht bei dem Rohr des Brenners befinden. Halte nun ein brennendes Streichholz an die obere Öffnung des Glasrohrs. Was siehst Du?

Die Auswertung Deiner Untersuchungen

Bitte schreibe als Überschrift in Dein Heft:

Die Bunsenbrennerflamme

und darunter den folgenden, vollständig ausgefüllten, Text!

Durch die seitliche Öffnung des Bunsenbrenners strömt .......................... ein ! Dadurch entsteht eine sehr heiße "nichtleuchtend" genannte Flamme mit ................... Farbe. Ist die Öffnung zu, so heißt die Flamme "leuchtend" und hat eine ................. Farbe! Die leuchtende Flamme verwenden wir bei Versuchen nicht, weil sie stark ...............  Laborgeräte würden dadurch ganz schwarz. In der Mitte der nichtleuchtenden Flamme ist unverbranntes ........... , das man durch ein Rohr ableiten kann. Daher ist es in der Mitte der Flamme nicht so ...........!

Zeichne zu diesem Text die nichtleuchtende und die leuchtende Flamme dazu und beschrifte beide Bilder:

Bei der nichtleuchtenden Flamme solltest Du noch die Temperaturen eintragen, die man an den verschiedenen Stellen gemessen hat. Informationen dazu findest Du in Deinem Chemiebuch!

Ende der Arbeit am Lernbaustein 3. Bitte das Protokoll zur Kontrolle vorzeigen