Lernbaustein 3: Die Chromatographie von Filzstiftfarben

Worum es geht:

Herr Knack hat Olaf ein altes Auto verkauft.

Olaf behauptete 1000 DM hätte er ihm Kauf-

vertrag mit Herrn Knack vereinbart.

"Das ist gar nicht wahr", sagte Herr Knack und

zeigte den mit schwarzem Filzstift ausgefüllten

Vertrag. Tatsächlich:  10000 DM stand da schwarz auf

weiß!  - Hat da wohl jemand geschummelt? Du wirst

heute eine Methode kennenlernen, mit der man das herausfinden könnte.

Aufgabe 1:  Untersuchung der Tinte in den Filzstiftfarben

Du benötigst folgende Materialien : Eine Petrischalenhälfte (flache Glasschale), Einen Rundfilter, einen 2 cm breiten und 8 cm langen Filterpapierstreifen, mehrere schwarze Filzstifte verschiedener Hersteller (bitte bei den Mitschülern nachfragen), ein Zweipfennigstück, einen normalen Bleistift und Wasser.

Durchführung: a)  Bohre nun mit der Bleistiftspitze ein

Loch in den Rundfilter!

b )Um dieses Loch herum wird nun mit Bleistift ein

Kreis gemacht, der so groß ist wie ein Zweipfennig-

stück.  c) Auf diesen Kreis trägt man dann an drei ver-

schiedenen Stellen dicke Kleckse mit den drei

verschiedenen Filzstiften auf!

d) Dann wird der Filterpapierstreifen zusammengerollt

und durch das Loch im Rundfilter gesteckt. (= Docht)

e) Den Rundfilter legt man dann so auf die flache

Petrischalenhälfte, dass der Docht ins Wasser taucht!

Achtung: Der Rundfilter selber darf nicht ins Wasser

tauchen! -  f )Lass dann einige Minuten stehen und

beobachte.

Das auf diese Weise erhaltene "Chromatogramm" trockenen und unter der Überschrift "Papierchromatografie" ins Chemieheft kleben. (Ihr könnt den Rundfilter unter Euch auf-teilen oder mit anderen Farben das Experiment wiederholen, wenn Ihr wollt )

Aufgabe 2: Mehrere Filzstiftfarben auf einmal untersuchen

Ihr könnt mehrere solche Papierstreifen herstellen. (Mit verschiedenen Filzstiftfarben). Dann kann jeder von Euch sich ein solches "Chromatogramm" ins Heft kleben. Schreibt neben die einzelnen Farben, ob es sich um "Farbengemische" oder "reine Farbstoffe" handelt! - Die Versuchsbeschreibung findet Ihr auf der nächsten Seite!

Versuchsanweisung zu Aufgabe 2:

a) Schneide einen Filterpapierstreifen so zurecht, dass er der Länge nach ineinen Standzylinder passt!   b )Im Abstand vom unteren Rand wird ein Bleistiftstrich quer

über den Papierstreifen gezogen. c ) Auf diesem Bleistiftstrich macht man nebeneinander drei Kleckse mit verschiedenen Filzstiftfarben (z.B. braun, lila, orange) - Achte darauf, dass sich die Kleckse nicht berühren.  d )Dann befestigt man den Papierstreifen mit einem Klebestreifen an einem Holzstäbchen (Glimmspan) und hängt ihn so, wie es die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt, in das Wasser, wobei die Kleckse auf keinen Fall in das Wasser eintauchen dürfen. - e )Warte nun eine Weile! Achte darauf, dass der Papierstreifen wirklich frei hängt und die Wand des Glaszylinders nicht berührt, sonst steigt das Wasser nämlich nicht gleichmäßig hoch!

Lies den Text im Infokasten aufmerksam durch! Hier wird erklärt, was bei Eurem Versuch geschehen ist!

Infokasten

"Chroma" heißt Farbe. "Graphein" heißt schreiben. - Die Chromatographie ist ein wichtiges Verfahren zur Trennung von farbigen Gemischen in die reinen Farben. Es beruht darauf, dass über das Papier wandernde Fließmittel (in diesem Fall ist es Wasser) die unterschiedlichen Bestandteile des Gemisches verschieden schnell mitnimmt! Man kann sich das so vorstellen, dass einige Bestandteile fester am Papier haften als andere! - Neben der Papierchromatografie gibt es noch die Dünnschichtchromatografie. In diesem Fall wird das Papier durch eine Platte mit einer dünnen Schicht eines saugfähigen Pulvers ersetzt. Bei der Gaschromatografie nimmt man nicht Wasser, sondern einen gasförmigen Stoff, der die Bestandteile unterschiedlich schnell weitertransportiert. - Für die Erkennung von Schadstoffen in der Umwelt und unserer Nahrung ist die Chromatografie eine ganz wichtige Trennmethode. Sie funktioniert schon bei winzigen Stoffmengen!

Schreibe in Dein Heft

Bei der Chromatografie strömt ein beweglicher Stoff (= _______________________) über einen unbeweglichen Stoff (=_____________________) und nimmt dabei die Bestandteile eines  Farben-____________ unterschiedlich schnell mit.

Farben, die sich nicht trennen lassen nennt man _____________ Farben!

Verschiedene Chromatografieverfahren sind: _________________________, __________________________  und  _______________________.

Bitte das Protokoll zu diesem Lernbaustein zur Kontrolle vorlegen und den Eintrag in der "Arbeitsliste" nicht vergessen!