# Índice

INTRODUÇÃO TEÓRICA	1

Resistência:	1

Resistores fixos  x variáveis	2

A Resistência depende da Temperatura.	4

Coeficiente de Temperatura (x)	6

BIBLIOGRAFIA	8

# INTRODUÇÃO TEÓRICA

## Resistência:

A resistência é a oposição    ao fluxo da corrente. Para aumentar-se a resistência    de um circuito, são utilizados componentes elétricos chamados resistores. Um resistor é    um dispositivo cuja resistência é ao fluxo da corrente tem um valor conhecido e bem determinado. A resistência é medida    em OHMS e é representada pelo símbolo R nas equações. Define-se o OHM como a quantidade de resistência que limita a corrente num condutor a um ampère quando    a tensão aplicada for de um VOLT.

Os resistores são elementos comuns na maioria dos dispositivos elétricos e eletrônicos.    Algumas aplicações    freqüentes    dos resistores	 são:    estabelecer o valor    adequado da tensão do circuito, limitar a corrente e constituir-se numa carga.

## Resistores fixos    x variáveis

Um resistor fixo é aquele que possui um único valor de resistência que permanece constante sob condições normais.

Resistor variável é usado para variar    ou mudar a quantidade    de resistência de um circuito. Os resistores variáveis são    chamados de    potenciômetros    ou reostatos. Os potenciômetros geralmente    possuem o elemento resistivo formado por carbono, enquanto nos reostatos ele é constituído    por um fio enrolado. Em ambos os casos o contato com o elemento resistivo fixo é feito através de um braço deslizante.    ( figura-A ).

À medida que o braço deslizante gira,    seu ponto de contato com o elemento resistivo muda, variando assim,    a resistência    entre o terminal do braço deslizante e os terminais da resistência fixa.( figura-B )

FIGURA-A: A resistência entre    B e A aumenta

A resistência entre    B e C diminui

FIGURA-B: A resistência entre B e A diminui

A resistência entre B    e C aumenta

Os reostatos geralmente são usados para controlar correntes muito altas tais como as encontradas em cargas tipo motor e lâmpadas. ( figura C )

Na figura C, o reostato foi utilizado para controlar a corrente no circuito de uma lâmpada.

Os potenciômetros podem ser usados para variar o valor da tensão aplicada a um circuito. ( figura D )    Neste circuito a tensão de entrada é    aplicada através dos terminais AC da resistência fixa.    Variando a posição do braço deslizante ( terminal B )    mudará a tensão através dos terminais BC. À medida que o braço deslizante se aproxima do terminal C, a tensão de saída do circuito diminui. À medida que o braço deslizante se aproxima    do terminal A, a tensão de saída do circuito aumenta.    Os potenciômetros como    dispositivos de controle, são encontrados em amplificadores, rádios, aparelhos de televisão e em instrumentos elétricos.

A especificação de um resistor variável é a resistência total entre os terminais.

## A Resistência depende da Temperatura.

Perguntamos por que a lei de OHM não    vale para as duas lâmpadas de filamento. Como as duas experimentam uma forte alteração de temperatura a uma crescente intensidade de corrente, isto poderia ser a causa para uma alteração de resistência.

Na prática a intensidade    de corrente diminui em uma espiral de fio    de ferro (figura E),    quando aquecermos com um fio de Bunsen.    Da mesma maneira comportando-se quase todos os fios de metal, com exceção de ligas especiais como constantã, isabelino, manganina e novo constantã.

A resistência de    materiais puros aumenta com a temperatura. Como em experiências elétricas são desejáveis resistências constantes dos condutores, utilizamos, geralmente,    para fios de resistências condutores de ligas insensíveis    à temperatura. Enrolamos os fios como bobinas em corpos isolantes e chamamos estes dispositivos de “resistências”.

Na maior parte das vezes estas resistências têm um contato corrediço, que permite modificar a resistência elétrica    R    do condutor.

Resistências insensíveis à    tampouco    podem    podem ser carregadas com intensidades ilimitadas de corrente, pois se fundem.    Por isso    encontrados a indicação em corpos de resistência,    ao lado da resistência elétrica,    a maior intensidade de corrente permissível.

Falta    apenas pesquisar o comportamento da lâmpada de filamento de carvão derivada da lei de HOM.

Estendemos    um bastonete de grafite entre dois suportes de HOLTZ e os ligamos em um circuito. Ao aquecermos a grafite com um bico de BUNSEN aumenta a intensidade da corrente.

As experiências confirmam a suposição de que alterações de temperatura, que acontecem como conseqüência de aquecimento    por corrente,    são responsáveis    por alterações da resistência para ambos os lados.

Medições mostram que: a lei de OHM vale para condutores metálicos, isto é, sua resistência independe da intensidade de corrente quando a temperatura permanece constante.

## Coeficiente de Temperatura (x)

O coeficiente de temperatura da resistência (x) , indica a quantidade de variação da resistência para uma variação da temperatura. Um valor    positivo de ( x )    indica    que R    aumenta com a temperatura;    um valor negativo de ( x ) significa que R diminui e    um valor    zero para ( x ) significa que R é constante, isto é, não varia com a temperatura. Os valores típicos de ( x )    são apresentados na tabela a seguir:

Embora    para um dado material ( x )    possa variar ligeiramente com a temperatura,    um acréscimo    na resistência de fio produzido por um aumento na temperatura pode ser determinado aproximadamente a partir da equação:

Rt = Ro + Ro ( x AT)

onde:        Rt = resistência mais alta à temperatura mais alta, em Ohms    (          )

Ro= resistência à temperatura inicial, em Ohms

X    = coeficiente de temperatura, em ohms/    oC

AT= diferença    entre    a temperatura final e a inicial .

OBS.:        O Rt pode ser aplicado a cada ponto de uma curva    VxI,    a cada ponto de observação, ou aplicação.

Observe que o carbono tem um coeficiente de temperatura negativo (- 0,00005).    Em geral , ( x) é negativo para todos os semicondutores como o germânios e o silício.    Observe também que o constatam apresenta um valor nulo para ( x ).    Assim sendo, ele pode ser usado na construção de resistores    de fio enrolado de alta precisão, pois a resistência não varia com o aumento da temperatura.

# BIBLIOGRAFIA

- ELETRICIDADE BÁSICA

GUSSOW, MILTON

- FÍSICA MODERNA

WILLIAMS,    METCALFE, TRINKEIN, LEFLER

- FÍSICA

DALTON GONÇALVES

Ao Livro Técnico S.A

- FÍSICA

ADERBAL, MARCOS VAZ, MILTON TAVARES.

Eletricidade e Magnetismo.