Escola Técnica Federal de Goiás

Tecnologia Mecânica II

(Propriedades Mecânicas)

Aluno: Jônio Costa

Turma: 1303

N.º : 14

Goiânia, Agosto de 98.

# Propriedades Mecânicas e Suas Definições

- Introdução

- Definições

- Dureza

- Ensaios de Dureza

# Propriedades Mecânicas e Suas Definições

### Introdução

As propriedades mecânicas constituem os característicos mais importantes dos metais para sua aplicação no campo da engenharia, visto que o projeto e a execução das estruturas metálicas, assim como a confecção dos componentes mecânicos, são baseados no seu conhecimento.

As propriedades mecânicas definem o comportamento de um material quando sujeito a esforços mecânicos e correspondem às propriedades que determinam a sua capacidade de transmitir e resistir aos esforços.

### Definições

Na determinação das propriedades mecânicas, aplicam-se cargas expressas em Kgf. Com a aplicação desta carga, ocorre uma distribuição interna de cargas que pode resultar numa variação da forma da peça submetida à carga. “Tensão” é o nome da intensidade destas forças, que é medida dividindo a carga pela seção transversal do corpo, onde o resultado é expresso em Kgf/mm² ou Mpa.

Para a obtenção destes valores, executam-se ensaios, denominados ensaios destrutivos, que podem ser de tração, compressão e cisalhamento, dentre outros. Após estes ensaios, obtém-se um gráfico de acordo com os valores medidos e que pode definir algumas características do material, como:

- Deformação: é a mudança dimensional que se verifica no material, como resultado da força aplicada e é dada quase sempre em porcentagem.

- Resistência: é a carga ou tensão máxima que o material suporta, que pode ser dividida em tensão elástica, máxima ou de ruptura.

- Ductilidade: é a capacidade de um material ser deformado antes de se romper.

- Tenacidade: corresponde à quantidade de energia necessária para que o material se rompa, sendo medida pela quantidade de trabalho realizado por unidade de volume necessário para levar o material à ruptura. A tenacidade é expressa em Joules/M³.

### Dureza

A dureza é um conceito relativamente complexo de se definir, dadas as diferentes interpretações que lhe podem ser atribuídas.

Em princípio, pode-se dizer que a dureza é a resistência à deformação permanente ou deformação plástica. Porém, há diversas definições arbitrárias que podem servir de base para alguns ensaios de dureza:

- Resistência à penetração

- Absorção de energia sob cargas dinâmicas

- Resistência à ação do risco

- Resistência à abrasão

- Resistência ao corte

A determinação da dureza dos metais constitui num método rápido e não-destrutivo que permite avaliar as condições de fabricação e tratamento das ligas metálicas, as diferenças estruturais e a influência de elementos de liga, bem como uma correlação com a resistência à tração, no caso dos aços.

O gráfico acima indica que o resultado obtido depende da tensão de escoamento e da velocidade de encruamento após ter sido ultrapassado o limite de escoamento. Sabe-se que o limite de resistência à tração depende tanto do limite de escoamento como do encruamento do metal, de modo que se deve esperar a existência desta correlação.

Geralmente, a dureza é determinada pela resistência à penetração, para isso, utiliza-se um penetrador com a forma de uma esfera, um cone, ou ainda na forma de um tronco de cone, todos confeccionados de aço temperado, metal duro ou diamante.

A aplicação de uma carga no penetrador resulta uma deformação que provoca o aparecimento de uma impressão na superfície do material, sendo que as dimensões desta impressão, são a base para a apuração dos valores representativos da dureza.

São utilizados diversos tipos de ensaios para se determinar a dureza, dentre eles, dos métodos Brinell e Rockwell.

### Ensaios de Dureza

Ambos os métodos são baseados no princípio de penetração na superfície do metal, pela aplicação de uma carga por intermédio de um penetrador.

Ensaio de Dureza Brinell

Uma esfera de aço ou outra liga, de diâmetro D, é forçada a penetrar no material por meio de uma carga P, resultando uma impressão na forma da esfera, a qual serve para determinar um número que corresponde ao valor da “dureza Brinell”, expressa por:

H=2PπDD−D2−d2Kgfmm2	H= profundidade da impressão

P= carga aplicada

D= diâmetro da esfera

D= diâmetro da impressão

Este cálculo é simplificado por uso de tabelas que dão diretamente o valor da dureza em função da carga aplicada e dos diâmetros da esfera e da impressão obtida.

A expressão acima faz-se supor que qualquer carga e qualquer diâmetro de esfera possam produzir, num mesmo material, valores idênticos de dureza. Contudo, na prática isso não acontece, na medida que as esferas podem não estar totalmente esféricas ou ainda a “esfericidade” entre as esferas pode estar diferente.

Após vários estudos concluiu-se que variando os diâmetros da esfera, mas com a mesma carga, os números de dureza eram idênticos, desde que a relação P/D² fosse constante. Observou-se também que com a mesma esfera, os números obtidos sofriam uma variação mínima, quando as cargas produziam impressões de diâmetros d compreendidos entre 0,3D e 0,6D, onde D é o diâmetro da esfera.

Portanto, no ensaio Brinell, deve-se escolher cargas P e diâmetro D de esferas que se verifique a seguinte relação:

P/D² = constante

0,3D < d < 0,6D

Uma das limitações do método Brinell, é que ele não pode ser aplicado em peças muito esbeltas e em materiais muito duros.

Ensaio de Dureza Rockwell

É o processo mais utilizado, devido à sua rapidez, facilidade de execução, isenção de erros pessoais, capacidade de distinguir pequenas diferenças de dureza em aço temperado e porque as impressões obtidas apresentam pequenas dimensões, de modo que as peças acabadas e prontas para entrar em serviço, podem ser ensaiadas sem danos sensíveis na sua superfície.

Outra vantagem é que, devido ao uso com ponta de diamante, peças muito duras podem ser ensaiadas sem problemas, eliminando essa limitação em relação ao ensaio Brinell.

O princípio do ensaio é o mesmo do método Brinell, no entanto, o valor da dureza é um número proporcional à profundidade de penetração e não a relação entre carga aplicada e área de impressão obtida.

No processo industrial, há 3 faixas principais de dureza Rockwell:

- Escala Rockwell A, para materiais muito duros, em que o penetrador possui ponta de diamante em forma de cone, com ângulo ao vértice de 120° e a carga é de 60 Kg;

- Escala Rockwell B, para materiais de dureza média, na qual se usa como penetrador, uma esfera de aço de 1/16” de diâmetro e uma carga de 100Kg;

- Escala Rockwell C, para materiais mais duros, na qual se emprega como penetrador a ponta de diamante da escala A e uma carga de 150 Kg.

O penetrador cônico de diamante é conhecido como “penetrador Brale” e a sequência do processo é bastante simples:

- o penetrador é colocado em contado com a superfície da peça;

- a seguir, aplica-se a carga inicial de 10 Kgf; coloca-se então, o ponteiro do mostrador no ponto básico de referência (100 para escalas C e A e 30 para a escala B);

- aplica-se a carga maior correspondente à escala adotada, de modo a ter-se a penetração desejada; a carga é mantida até o ponteiro do mostrador parar;

- a carga é então removida de modo a permitir-se a recuperação elástica, sento mantida a carga inicial de 10 kgf.

Após esta sequência, precede-se a leitura da dureza no mostrador onde o relógio parou.

ESCALA DE DUREZA ROCKWELL

| Escala | Penetrador | Carga Kgf | Materiais |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Brale | 60 | Metal duro e outros materiais muito duros, como aço endurecido superficialmente com pequena espessura de camada |
| B | Esfera de 1/16” | 100 | Aços moles, ligas não-ferrosas duras |
| C | Brale | 150 | Aços de elevado limite de resistência à tração e aços endurecidos superficialmente com camada espessa |
| D | Brale | 100 | Materiais com camada superficial endurecida média, tais como aços cementados e ferro maleável perlítico |
| E | Esfera de 1/8” | 100 | Materiais moles, ligas de alumínio e magnésio; ligas para mancais e ferro fundido |
| F | Esfera de 1/16” | 60 | Ligas de cobre recozidas e chapas metálicas finas moles |
| G | Esfera de 1/16” | 150 | Bronze fosforoso e ligas Cu-Be |
| H | Esfera de 1/8” | 60 | Alumínio, chumbo e zinco |