2.4	METODOLOGIA APLICADA

2.4.1 TERRENOS

O método a ser adotado para a avaliação dos bens localizados em Curitiba, será o Involutivo, aliado a Opiniões Diretas (para determinação do preço médio unitário), em conjunto com as Indenizações por Servidões, de acordo com a NBR-8951 de 07/85 (Gleba Urbanizável) e NBR-13820 (Servidões de Passagem ) da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Para a aplicação do método que espelhará efetivamente o valor do imóvel, utilizou-se a coleta de elementos de amostra, representativos do mercado em questão, através de Opiniões Diretas junto a Imobiliárias da região. Obtendo-se, desta forma, valores de lote padrão para a região onde situa-se o imóvel avaliando.

Após a obtenção dos valores unitários, efetuou-se um tratamento estatístico, obtido através do estudo de pequenas amostras de distribuição de “Student”, para o cálculo do valor mais provável do lote padrão.

Considerou-se o imóvel avaliando como gleba suscetível de urbanização, por sua característica de situação, área e topografia apresentarem condições para aproveitamento mais eficiente, através de retalhamento por arruamento e subdivisão em lotes. Após receberem benefícios resultantes de urbanização podem ter seus lotes facilmente absorvidos por venda, em tempo pré-estabelecido.

Pelo Método Indutivo pode-se dizer que o custo da gleba (X), adicionado de todas as despesas (Dt) e somado com o lucro do empreendimento (L), deve corresponder ao valor de venda da área loteável (VL).

Pode-se então escrever a seguinte equação:

X + Dt + L = VL

Onde:

X = Valor da gleba bruta;

Dt = Despesas totais com compra e urbanização da gleba

L = Lucro do empreendedor

VL = Valor total a ser apurado com a venda dos lotes resultantes do loteamento.