2.1	OBJETIVO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO

Este Laudo tem por objetivo a determinação do VALOR DE MERCADO e VALOR DE LIQUIDEZ dos Lotes nº 19, 20 e 21 da quadra 01 da “Planta Balneário São Carlos ll”   pertencentes à TELEPAR BRASIL TELECOM, sitos à Rua Rio Grande do Sul em Pontal do Sul-PR.

Entende-se por Valor de Mercado como sendo a mais elevada quantia que se obterá por um imóvel colocado à venda num mercado livre e competitivo por um período razoável de tempo, tendo ambas as partes envolvidas na transação (vendedor e comprador), pleno conhecimento das características e possibilidades do imóvel transacionado, e não sofrendo nenhuma delas a influência de qualquer fator coercitivo.

Entende-se por Valor de Liquidação Imediata como sendo o preço que um imóvel terá se exposto à venda imediata no mercado aberto, tendo ambas as partes envolvidas na transação (vendedor e comprador), pleno conhecimento dos usos e finalidades para os quais o imóvel é adaptado e capaz de ser utilizado, e estando o vendedor compelido a vender e o comprador disposto, mas não compelido a comprar.

2.2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A elaboração deste Laudo obedeceu criteriosamente aos seguintes princípios fundamentais:

- Os honorários profissionais dos avaliadores não estão, de forma alguma, sujeitos aos valores obtidos.

- Os avaliadores não têm no presente, nem contemplam para o futuro, interesse algum pelo imóvel avaliado.

- Os avaliadores não têm nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste Laudo, e tampouco dela auferem qualquer vantagem.

- No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

- O Laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia adotada, que afetam as análises, opiniões e conclusões contidas nos mesmos.

- O Laudo foi emitido com a estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- Para o imóvel em estudo, foi utilizado o método mais recomendável pela técnica avaliatória. Na pesquisa de valores de mercado, foi feita a devida compatibilização e homogeneização.

- Os signatários assumem inteira responsabilidade sobre a matéria de engenharia, incluídas e implícitas, principalmente as estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

- Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a defeitos em títulos, invasões, hipotecas, superposição de dívidas e outros, por não se integrarem ao objetivo desta avaliação.

- Assume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas e que títulos de propriedade são bons. Subtende-se que as informações fornecidas por terceiros o foram de boa fé e são confiáveis.

- Este Laudo constitui peça única, não devendo, portanto, nenhuma informação isolada ser objeto de análise parcial ou de conclusões antecipadas.

- As informações contidas no presente Laudo são consideradas sigilosas, não podendo ser cedidas a terceiros, salvo por expressa autorização do contratante.

2.3	METODOLOGIA

2.3.1 SEQÜÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Pesquisa na região do imóvel avaliando em busca de ofertas e reconhecimento das regiões imobiliárias.

- Pesquisa na Prefeitura Municipal quanto ao enquadramento fiscal dos terrenos e restrições ao seu aproveitamento (legislação e planejamento municipal).

- Consulta às imobiliárias atuantes na cidade, em busca de ofertas ou compra e venda recentes, ou não existindo, coletando opiniões quanto a valores nas regiões.

- Determinação dos fatores de transposição de cada imóvel de referência, ao local dos imóveis avaliandos.

- Análise estatística sobre os valores unitários transpostos dos imóveis, conforme memorial de cálculo.

2.3.2 METODOLOGIA APLICADA

Para a avaliação do imóvel, foi utilizado o Método Comparativo de Dados do Mercado. De acordo com a localização e demais características dos terrenos avaliandos, procedeu-se à uma pesquisa de valores junto às imobiliárias e demais conhecedores do ramo imobiliário.

Após a obtenção dos valores unitários, efetuou-se um tratamento estatístico, obtido através do estudo de pequenas amostras de distribuição de “Student”, para o cálculo do valor mais provável dos imóveis.

A.1) NÍVEL DE RIGOR

Este trabalho enquadra-se no nível de rigor como “Avaliação Expedita”, preconizado no item 7.4 da NBR-5676 (Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos) da ABNT, assim definida:

“7.4 A avaliação expedita define o trabalho avaliatório onde prepondera a subjetividade, ou que não utiliza qualquer instrumento matemático de suporte à convicção de valor expressa pelo engenheiro de avaliações.”

7.4.1 Este nível é tolerado em determinadas circunstâncias onde pode haver a necessidade de procedimento rápido que possibilite a apreciação sobre o valor de um bem em prazo exíguo.

7.4.2 Nestes casos, em que geralmente as condições não permitem a elaboração de trabalho cujo nível seja mais alto, é admitida a apresentação sucinta da opinião de valor, onde não estarão necessariamente comprovados os elementos que tenham levado à sua convicção. Caso estes elementos sejam explicitados e apresentados, esta condição deve ser ressaltada.

7.4.3 Exige-se, inclusive neste caso, o atendimento às demais disposições desta Norma, em particular ao disposto em 1.2:

1.2 Esta Norma é exigida em todas as manifestações escritas de trabalhos avaliatórios de imóveis urbanos, de seus frutos e de direitos. A determinação do valor é de responsabilidade e da competência exclusiva dos profissionais legalmente habilitados pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em acordo com a Lei Federal nº 5.194 e com as Resoluções nº 205 e nº 218, do CONFEA.

A.2) PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

- ELASTICIDADE DE OFERTAS (Fator de FONTE)

Nos casos de elementos coletados a partir de anúncios, ofertas ou outras fontes de informação que não tenham mostrado com absoluta exatidão o valor de mercado, porque adquiriram uma elasticidade de negociação, efetuou-se um desconto ou um acréscimo, conforme estivesse ela acima ou abaixo do real valor de mercado.

Para valores captados como “Ofertas” (possibilidade de superestima e margem de negociação): redução a partir de 10%, ou seja, multiplicar os valores unitários suspeitos por redutores a partir de 0,90.

Para valores captados como “Venda”: tendem a serem reduzidos por motivos fiscais; no entanto, após certa ponderação, podem ser mantidos ou multiplicados por 1,00.

Para “Opinião de Mercado”: a pesquisa é feita junto à opinião de pessoas conhecedoras ou que trabalham no mercado, considerando-se:

- Perguntas com enfoque “comprador” – correção de 1,00 a 0,70;

- Perguntas com enfoque “interesse” – correção de 1,10 a 0,80;

- Perguntas com enfoque “vendedor” – correção de 1,30 a 1,00.

- FATOR DE TESTADA

A influência da variação da frente ou testada do terreno na formação do valor é obtida relacionando-se a frente efetiva do terreno e a testada de referência através da seguinte fórmula:

2 FRp - Fpr f = _____________ 3 Frp

onde para Fpr   2 Frp

temos Fpr = (1 + fração do quociente Fpr/Frp) x Frp

Fpr = Frente Projetada

Frp = Frente representativa dos terrenos de referência.

- FATOR DE PROFUNDIDADE

A influência da profundidade foi levada em conta através da relação entre a profundidade equivalente (Pe) e as profundidades limites (Pmi  e  Pma) indicadas paras as zonas.

A profundidade equivalente estando dentro dos limites mínimo e máximo das profundidades estabelecidas para uma determinada zona que corresponde ao aproveitamento economicamente recomendado ou resultante de imposições legais, o coeficiente de profundidade será:

Cp = 1,0

Se a profundidade equivalente for inferior às mínimas e estiver acima da metade das mesmas (½ Pmi   Pe   Pmi), o coeficiente de profundidade será:

Cp = (Pe/Pmi)0,5

Se a profundidade equivalente for superior às máximas até o dobro das mesmas (Pma    Pe    2 Pma), o coeficiente de profundidade:

Cp = (Pma/Pe)0,5

Para as profundidades menores que ½ Pmi ou maiores que 2 Pma, são mantidos os coeficientes de profundidade para estes limites.

Cp = (Pma/Pe)0,5

- FATOR DE SERVIÇOS URBANOS ( MELHORAMENTOS PÚBLICOS )

A existência de melhoramentos públicos é um item relevante na valorização imobiliária, sendo que a forma mais usual de tratar esse coeficiente é através da utilização da tabela produzida pelo Engº João Ruy Canteiro:

Água: 0,15

Águas pluviais:0,05

Arborização: 0,01

Esgoto:0,10

Gás: 0,01

Meios-fios e sarjeta: 0,10

Luz domiciliar: 0,15

Luz pública: 0,05

Pavimentação: 0,30

Telefone: 0,05

- FATOR DE SUPERFÍCIE

É aquele que compara a condição do solo superficial entre o imóvel avaliando e os elementos pesquisados, em função das dificuldades que venham a acarretar terrenos com características distintas da situação paradigma 1gual a 1,00 correspondente à superfície seca, cujos índices sugeridos são:

Superfície brejosa: 0,90

Superfície alagadiça: 0,75

Permanente alagada: 0,60

- FATOR DE TOPOGRAFIA

Utilizado para a ponderação dos valores unitários, diferenciados em relação ao tipo de topografia do terreno, considerando áreas com aclive (5%), declive suave (10%) e declive acentuado (20%). O cálculo do fator baseia-se na seguinte expressão genérica:

FT=1−Ac×0,05100+Ds×0,10100+Da×0,20100

onde: Ac: percentual de aclive com 5%;

Ds: percentual de declive com 10%

Da: percentual de declive com 20%.

- FATOR DE ÁREA

Levado em consideração com o objetivo de homogeneizar a população amostral utilizada na avaliação, tendo em vista que algumas regiões apresentam dificuldades  em apresentar imóveis de referência nas mesmas proporções do avaliando. Neste caso, estudado o comportamento de influência área x valor, estabelece-se coeficientes que melhor interpretem a relação, de acordo com área de lotes padrão presentes na região.

Se 0,7 x Área do elemento< Área avaliando < 1,3 x Ärea do elemento

Se 1,3 x Área do elemento< Área avaliando < 0,7 x Ärea do elemento

- FATOR LOCALIZAÇÃO

Utilizado para a ponderação dos valores unitários, diferenciados em relação à localização na região em que se encontram, Leva em consideração a valorização dos imóveis a partir das melhorias encontradas nas proximidades, como:

distância do centro comercial da cidade ou pólo comercial próximo;

ruas pavimentadas;

acesso;

facilidade de transporte;

melhoramentos públicos em geral, como água, luz, canalização de águas pluviais, esgoto, etc.;

outros (esquina).

De acordo com a presença das melhorias informadas acima, a região sofre uma valorização/desvalorização, influenciando no valor unitário do imóvel, Atribuindo-se, desta forma, coeficientes que melhor representem essa variação.

| Conceito (Localização) | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 10,00 |
| Muito Boa | 9,00 |
| Boa | 8,00 |
| Regular | 7,00 |
| Ruim | 6,00 |
| Péssima | 5,00 |

- FATOR DE ESQUINA ou de frentes múltiplas

Utilizado sempre que o imóvel avaliado ou algum dos elementos pesquisados possui mais de uma testada, normalmente situados em esquina, sempre analisado em função do uso, destinação e imposições legais, cujo valores variam de 1,10 a 1,50.

2.4 ANÁLISE DE LIQUIDEZ

CONCEITOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA A ANÁLISE DE LIQUIDEZ

- Nível potencial de possíveis pretendentes

Ou seja, a estimativa de dimensão do mercado comprador para o bem em estudo, levando em conta a situação do mercado atual e futuro. Cabe maior penalização quanto menor for a possibilidade de venda. No entanto, não se pode deixar de considerar que mesmo que não exista interessado específico no bem considerado, o mesmo pode fazer parte de um conjunto gerador de renda de alta viabilidade, a qual sugere interesse econômico potencial.

- Valor relativo a bens novos ou semelhantes

Comparação com bens em condições gerais semelhantes, mas com alguma característica superior.

- Aspectos de oportunidade como investimento do valor avaliado

Verificar se o valor concluído atende níveis de atração a possíveis interessados sem que, com isto, se reduza o valor muito abaixo do piso de mercado.

- Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado

Ficar atento às leis de mercado, ou seja, oferta e procura, especificamente em relação ao bem em estudo e como estas podem influenciar no valor.

- Adaptabilidade à flexibilidade de utilização do bem

Verificar se o bem tem ou não utilização específica, assim como o grau de limitação de sua utilização. Cabe ainda verificar se a região onde se situa o bem está apta a reabsorvê-lo em termos de realidade econômica, ou disponibilidade física de sua manutenção e operação.

Exemplo: máquinas que só podem ser utilizadas em planta de processo específico, terrenos que têm utilização rural, urbana ou industrial.

- Outros