2.1	OBJETIVO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO

Este Laudo tem por objetivo a determinação do VALOR DE LOCAÇÃO DE MERCADO e VALOR DE LIQUIDEZ de 06 salas comerciais pertencentes à TELEPAR BRASIL TELECOM, situadas à Rua Felício Lakoski 665, km 5, BR 277, no Bairro Rivieira em Curitiba-PR.

Entende-se por Valor de Locação de Mercado como sendo a mais elevada quantia que se obterá por um imóvel colocado em locação num mercado livre e competitivo por um período razoável de tempo, tendo ambas as partes envolvidas na transação (locado e locatário), pleno conhecimento das características e possibilidades do imóvel transacionado, e não sofrendo nenhuma delas a influência de qualquer fator coercitivo.

Entende-se por Valor de Liquidação Imediata como sendo o preço que um imóvel terá se exposto à venda imediata no mercado aberto, tendo ambas as partes envolvidas na transação (vendedor e comprador), pleno conhecimento dos usos e finalidades para os quais o imóvel é adaptado e capaz de ser utilizado, e estando o vendedor compelido a vender e o comprador disposto, mas não compelido a comprar.

2.2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A elaboração deste Laudo obedeceu criteriosamente aos seguintes princípios fundamentais:

- Os honorários profissionais dos avaliadores não estão, de forma alguma, sujeitos aos valores obtidos.

- Os avaliadores não têm no presente, nem contemplam para o futuro, interesse algum pelo imóvel avaliado.

- Os avaliadores não têm nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste Laudo, e tampouco dela auferem qualquer vantagem.

- No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

- O Laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia adotada, que afetam as análises, opiniões e conclusões contidas nos mesmos.

- O Laudo foi emitido com a estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- Para o imóvel em estudo, foi utilizado o método mais recomendável pela técnica avaliatória. Na pesquisa de valores de mercado, foi feita a devida compatibilização e homogeneização.

- Os signatários assumem inteira responsabilidade sobre a matéria de engenharia, incluídas e implícitas, principalmente as estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

- Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a defeitos em títulos, invasões, hipotecas, superposição de dívidas e outros, por não se integrarem ao objetivo desta avaliação.

- Assume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas e que títulos de propriedade são bons. Subtende-se que as informações fornecidas por terceiros o foram de boa fé e são confiáveis.

- Este Laudo constitui peça única, não devendo, portanto, nenhuma informação isolada ser objeto de análise parcial ou de conclusões antecipadas.

- As informações contidas no presente Laudo são consideradas sigilosas, não podendo ser cedidas a terceiros, salvo por expressa autorização do contratante.

2.3	METODOLOGIA

2.3.1 SEQÜÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Pesquisa na região do imóvel avaliando em busca de ofertas e reconhecimento das regiões imobiliárias.

- Pesquisa na Prefeitura Municipal quanto ao enquadramento fiscal dos terrenos e restrições ao seu aproveitamento (legislação e planejamento municipal).

- Consulta às imobiliárias atuantes na cidade, em busca de ofertas ou compra e venda recentes, ou não existindo, coletando opiniões quanto a valores nas regiões.

- Determinação dos fatores de transposição de cada imóvel de referência, ao local dos imóveis avaliandos.

- Análise estatística sobre os valores unitários transpostos dos imóveis, conforme memorial de cálculo.

2.3.2 METODOLOGIA APLICADA

Para a avaliação das salas comerciais pertencente à empresa,  foi utilizado Método Comparativo de Dados do Mercado.

De acordo com a localização e demais características dos imóveis avaliandos, procedeu-se à uma pesquisa de valores junto às imobiliárias e demais conhecedores do ramo imobiliário.

Após a obtenção dos valores unitários, efetuou-se um tratamento estatístico, obtido através do estudo de pequenas amostras de distribuição de “Student”, para o cálculo do valor mais provável dos imóveis.

A metodologia adotada para a determinação dos valores das salas comerciais, foi a do Método Comparativo de Dados de Mercado, nos termos dos itens 6.2 e 6.2.1 da NBR-5676 da ABNT (Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos), onde encontramos a seguinte definição:

“6.2.1. Método Comparativo de Dados de Mercado

Aquele que define o valor através da comparação com dados de mercado assemelhados quanto às características intrínsecas e extrínsecas. As características e os atributos dos dados pesquisados que exercem influência na formação dos preços e, conseqüentemente, no valor, devem ser ponderados por homogeneização ou por inferência estatística, respeitados os níveis de rigor definidos nesta Norma. É condição fundamental para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do mercado imobiliário.”

### NÍVEL DE RIGOR

Este trabalho enquadra-se no nível de rigor como “Avaliação Expedita”, preconizado no item 7.4 da NBR-5676 (Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos) da ABNT, assim definida:

“7.4 A avaliação expedita define o trabalho avaliatório onde prepondera a subjetividade, ou que não utiliza qualquer instrumento matemático de suporte à convicção de valor expressa pelo engenheiro de avaliações.”

7.4.1 Este nível é tolerado em determinadas circunstâncias onde pode haver a necessidade de procedimento rápido que possibilite a apreciação sobre o valor de um bem em prazo exíguo.

7.4.2 Nestes casos, em que geralmente as condições não permitem a elaboração de trabalho cujo nível seja mais alto, é admitida a apresentação sucinta da opinião de valor, onde não estarão necessariamente comprovados os elementos que tenham levado à sua convicção. Caso estes elementos sejam explicitados e apresentados, esta condição deve ser ressaltada.

7.4.3 Exige-se, inclusive neste caso, o atendimento às demais disposições desta Norma, em particular ao disposto em 1.2:

1.2 Esta Norma é exigida em todas as manifestações escritas de trabalhos avaliatórios de imóveis urbanos, de seus frutos e de direitos. A determinação do valor é de responsabilidade e da competência exclusiva dos profissionais legalmente habilitados pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em acordo com a Lei Federal nº 5.194 e com as Resoluções nº 205 e nº 218, do CONFEA.

A.2) PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

- ELASTICIDADE DE OFERTAS (Fator de FONTE)

Nos casos de elementos coletados a partir de anúncios, ofertas ou outras fontes de informação que não tenham mostrado com absoluta exatidão o valor de mercado, porque adquiriram uma elasticidade de negociação, efetuou-se um desconto ou um acréscimo, conforme estivesse ela acima ou abaixo do real valor de mercado.

Para valores captados como “Ofertas” (possibilidade de superestima e margem de negociação): redução a partir de 10%, ou seja, multiplicar os valores unitários suspeitos por redutores a partir de 0,90.

Para valores captados como “Venda”: tendem a serem reduzidos por motivos fiscais; no entanto, após certa ponderação, podem ser mantidos ou multiplicados por 1,00.

Para “Opinião de Mercado”: a pesquisa é feita junto à opinião de pessoas conhecedoras ou que trabalham no mercado, considerando-se:

- Perguntas com enfoque “comprador” – correção de 1,00 a 0,70;

- Perguntas com enfoque “interesse” – correção de 1,10 a 0,80;

- Perguntas com enfoque “vendedor” – correção de 1,30 a 1,00.

- FATOR DE SERVIÇOS URBANOS ( MELHORAMENTOS PÚBLICOS )

A existência de melhoramentos públicos é um item relevante na valorização imobiliária, sendo que a forma mais usual de tratar esse coeficiente é através da utilização da tabela produzida pelo Engº João Ruy Canteiro:

Água: 0,15

Águas pluviais:0,05

Arborização: 0,01

Esgoto:0,10

Gás: 0,01

Meios-fios e sarjeta: 0,10

Luz domiciliar: 0,15

Luz pública: 0,05

Pavimentação: 0,30

Telefone: 0,05

- FATOR DE ÁREA

Levado em consideração com o objetivo de homogeneizar a população amostral utilizada na avaliação, tendo em vista que algumas regiões apresentam dificuldades  em apresentar imóveis de referência nas mesmas proporções do avaliando. Neste caso, estudado o comportamento de influência área x valor, estabelece-se coeficientes que melhor interpretem a relação, de acordo com área de lotes padrão presentes na região.

Se 0,7 x Área do elemento< Área avaliando < 1,3 x Ärea do elemento

Se 1,3 x Área do elemento< Área avaliando < 0,7 x Ärea do elemento

- FATOR LOCALIZAÇÃO

Utilizado para a ponderação dos valores unitários, diferenciados em relação à localização na região em que se encontram, Leva em consideração a valorização dos imóveis a partir das melhorias encontradas nas proximidades, como:

distância do centro comercial da cidade ou pólo comercial próximo;

ruas pavimentadas;

acesso;

facilidade de transporte;

melhoramentos públicos em geral, como água, luz, canalização de águas pluviais, esgoto, etc.;

outros (esquina).

De acordo com a presença das melhorias informadas acima, a região sofre uma valorização/desvalorização, influenciando no valor unitário do imóvel, Atribuindo-se, desta forma, coeficientes que melhor representem essa variação.

| Conceito (Localização) | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 10,00 |
| Muito Boa | 9,00 |
| Boa | 8,00 |
| Regular | 7,00 |
| Ruim | 6,00 |
| Péssima | 5,00 |

- FATOR DE ACABAMENTO

É uma medida do estado geral dos prédios da amostra. Considera, em conjunto, qualidade da construção e estado de conservação. A escala foi determinada antes das vistorias, de forma a cobrir todos os tipos de prédios da amostra. As classes consideradas foram as da seguinte tabela:

| Conceito (Acabamento) | Fator |
| --- | --- |
| Luxo | 10 |
| Fino | 9,29 |
| Médio Superior | 6,43 |
| Médio | 6 |
| Médio inferior | 5,43 |
| Modesto | 4,71 |

- FATOR DE Arquitetura

É um coeficiente de aplicação ampla, pois refere-s às condições arquitetônicas dos imóveis em estudo, podendo ser obtido através de composição de custos ou comparação direta. As classes consideradas foram as da seguinte tabela:

| Conceito (Arquitetura) | Fator |
| --- | --- |
| Ótima | 10 |
| Muito Boa | 9 |
| Boa | 8 |
| Regular | 7 |
| Ruim | 6 |
| Péssima | 5 |

2.4 ANÁLISE DE LIQUIDEZ

CONCEITOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA A ANÁLISE DE LIQUIDEZ

- Nível potencial de possíveis pretendentes

Ou seja, a estimativa de dimensão do mercado comprador para o bem em estudo, levando em conta a situação do mercado atual e futuro. Cabe maior penalização quanto menor for a possibilidade de venda. No entanto, não se pode deixar de considerar que mesmo que não exista interessado específico no bem considerado, o mesmo pode fazer parte de um conjunto gerador de renda de alta viabilidade, a qual sugere interesse econômico potencial.

- Valor relativo a bens novos ou semelhantes

Comparação com bens em condições gerais semelhantes, mas com alguma característica superior.

- Aspectos de oportunidade como investimento do valor avaliado

Verificar se o valor concluído atende níveis de atração a possíveis interessados sem que, com isto, se reduza o valor muito abaixo do piso de mercado.

- Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado

Ficar atento às leis de mercado, ou seja, oferta e procura, especificamente em relação ao bem em estudo e como estas podem influenciar no valor.

- Adaptabilidade à flexibilidade de utilização do bem

Verificar se o bem tem ou não utilização específica, assim como o grau de limitação de sua utilização. Cabe ainda verificar se a região onde se situa o bem está apta a reabsorvê-lo em termos de realidade econômica, ou disponibilidade física de sua manutenção e operação.

Exemplo: máquinas que só podem ser utilizadas em planta de processo específico, terrenos que têm utilização rural, urbana ou industrial.

- Outros