Capítulo 3 : Sistemas de memoria compartida . Multiprocesadores	1

3 . 1 Redes de interconexión dinámicas o indirectas	1

3 . 1 . 1 Redes de medio compartido	1

3 . 1 . 1 . 1 Bus compartido	2

3 . 1 . 1 . 2 Múltiples buses compartidos	2

3 . 1 . 2 Redes conmutadas	2

3 . 1 . 2 . 1 Redes crossbar o matriciales	2

3 . 1 . 2 . 2 Redes multietapa	3

3 . 2 Coherencia de caché	4

3 . 2 . 1 Soluciones para la coherencia de caché	4

3 . 2 . 1 . 1 Políticas de actualización de memoria principal	4

3 . 2 . 1 . 2 Política de actualización de cachés	4

3 . 2 . 1 . 3 Esquema de interconexión	4

3 . 2 . 2 Protocolos de caché del tipo snoopy	5

3 . 2 . 2 . 1 Versión de escritura por actualización	5

3 . 2 . 2 . 2 Escritura por invalidación y post-escritura de caché	5

3 . 2 . 3 Protocolos basados en esquema de directorios	5

3 . 2 . 3 . 1 Directorios de mapa completo	5

3 . 2 . 3 . 2 Directorio limitado	5

3 . 2 . 3 . 3 Directorios encadenados	5

3 . 3 Ejercicios	6

- Capítulo 3 : Sistemas de memoria compartida . Multiprocesadores

De cara al usuario , la memoria es única pero el sistema puede tenerla físicamente compartida o virtualmente compartida ( memoria distribuida ) .

Si la memoria se comparte físicamente , se trata de arquitecturas de tipo UMA .

Si la memoria se comparte virtualmente , las hay NUMA , CC-NUMA y COMA .

- 3 . 1 Redes de interconexión dinámicas o indirectas

Los sistemas de memoria compartida deben tener una red de interconexión entre los procesadores y la memoria . Hay dos tipos :

- 3 . 1 . 1 Redes de medio compartido

Estas redes comparten un mismo bus ( o varios ) para el acceso a la memoria por todos los procesadores .

- 3 . 1 . 1 . 1 Bus compartido

Se considera un bus similar al que utilizan los sistemas monoprocesador con algunas líneas extra llamadas líneas de arbitraje ( controlan el acceso al bus ) .

Si escalamos el sistema , el coste es el mismo pero las prestaciones disminuyen .

Para aumentar el rendimiento habrá que o bien aumentar el tamaño de la memoria privada de cada procesador , o bien añadir una memoria caché o bien aumentar el número de buses .

Para escribir en una dirección de memoria , primero , el procesador indica al controlador de la memoria la dirección y luego le envía el dato a escribir . Mientras un procesador utiliza el bus , éste permanece bloqueado a los demás . Para aumentar el rendimiento , se utilizan buses de espera , que permiten el solapamiento de las peticiones de escritura .

Para la lectura , hay tres fases ; dirección de memoria , lectura y envío de datos al procesador . La primera y última se pueden solapar ya que utilizan líneas diferentes del bus ( para direcciones y para datos ) , suponiendo que el bus no comparta datos y direcciones . Los buses que permiten solapar ambas fases se llaman buses de tipo split .

Para la distribución de tiempos del bus se utilizan módulos de arbitraje , que pueden ser centralizados o distribuidos .

- 3 . 1 . 1 . 2 Múltiples buses compartidos

Para aumentar el ancho de banda , se pueden utilizar más buses compartidos e interconectarlos . Hay diferentes maneras de interconectar los buses :

- Múltiples buses unidimensionales

- Bidimensionales y tridimensionales

- Grupos

- Jerarquía

Los dos primeros modos son mallas que interconectan los procesadores y las memorias .

Los de grupo son aquellos en los que cada procesador tiene una memoria local donde guarda su pila de programa y su código para no tener que realizar tantos accesos a memoria . Es conveniente utilizar las cachés .

En los jerárquicos se crean jerarquías de buses con cachés intermedias .

- 3 . 1 . 2 Redes conmutadas

Estas redes no mantiene conexiones fijas entre memorias y procesadores sino que las van modificando dinámicamente .

- 3 . 1 . 2 . 1 Redes crossbar o matriciales

Estas redes utilizan una malla de buses y conmutadores en cada cruce , de manera que cada procesador puede acceder a cada memoria independientemente de los demás . Siempre y cuando un procesador y una memoria no tengan ocupadas sus salidas y entradas respectivamente , se podrá realizar una conexión entre ambos . Si tenemos P procesadores y Q memorias , necesitamos PxQ conmutadores . Si este número es muy alto , se trata de una red muy costosa . Cada conmutador debe de ser capaz de arbitrar ( decidir si conmuta para que la conexión lleve a la memoria adecuada ) ; por lo tanto , el arbitraje es distribuido .

- 3 . 1 . 2 . 2 Redes multietapa

Para abaratar costes provocados por un número alto de procesadores y/o memorias , se utilizan las redes multietapa . Estas redes permiten crear etapas que pueden ser reconfigurables o no y así reducir el número de conmutadores necesarios .

La conexión entre dos etapas adyacentes define el patrón de conexión . Si los conmutadores tienen igual número de entradas que de salidas , el patrón de conexión se llama permutación .

El número de conmutadores es :

(N/k) x n

Por ejemplo , una red de 8 x 8 elementos y conmutadores de tipo 2 x 2 , necesita :

Patrones de m = log N = 3 bits

Etapas n = log2 N = 3 etapas ( G0 , G1 y G2 )

Conexiones n+1 = 4 conexiones (C0 , C1 , C2 u C3 )

A / Permutaciones

Los conmutadores son de tamaño k x k , donde k es el número de entradas y salidas .

La red tiene N = kn entradas y salidas . Donde n es el número de etapas o columnas de conmutadores .

n = logk N

El número de dígitos para codificar las entradas y salidas es :

m = log N

Los puertos de entrada y salida son números binarios X = xm-1 ... x0

- Permutación barajamiento perfecto-k , k . Es una rotación a la izquierda de un bit .

- Permutación barajamiento perfecto-k inverso , k-1 . Es una rotación a la derecha de un bit .

- Conexión de complemento binario , k . Realiza una imagen especular del patrón de bits .

- Conexión Butterfly i-ésima de orden k , ki . Intercambia el bit 0 con el i .

- Conexión línea base ( baseline ) i-ésima de orden k , ki . Rota a la derecha los i+1 dígitos menos significativos .

B / Ejemplos de redes de interconexión multietapa

- Red Omega : Barajamiento-k perfecto para cada Ci e identidad para Cn .

- Red Baseline : Barajamiento-k perfecto para C0 y (n-i)-ésima del tipo línea base de orden k para Ci.

- Red Butterfly : i-ésima del tipo butterfly de orden k para Ci e identidad para Cn .

- 3 . 2 Coherencia de caché

Una memoria es coherente si al producirse una lectura de datos , los datos leídos son los últimos actualizados .

Hay tres circunstancias en las que unos datos pueden no ser coherentes :

- Por compartir datos que se pueden modificar en las cachés

- Por migración de procesos

- Por escribir o leer en la memoria principal

- 3 . 2 . 1 Soluciones para la coherencia de caché

Las soluciones pueden ser software ( con muchos inconvenientes por parte de los compiladores ) o hardware , que aunque es más costoso , es más seguro y fácil .

- 3 . 2 . 1 . 1 Políticas de actualización de memoria principal

- Escritura directa : Cuando un dato es modificado en una caché , se modifica también en la memoria principal , lo cuál crea un exceso de tráfico en las líneas de interconexión .

- Post-escritura : Sólo se modifica la memoria principal cuando se va a eliminar o invalidar un bloque en una memoria caché . Cuando se modifica un dato en una caché , los accesos a ese dato se direccionan a la caché que tiene el bloque y no a la memoria principal , lo cuál requiere controladores para ese redireccionamiento .

- 3 . 2 . 1 . 2 Política de actualización de cachés

Hay dos métodos para la actualización de las cachés :

- Escritura por actualización : Cada vez que se actualiza un bloque en la caché , se actualiza en las demás cachés donde esté ese bloque .

- Escritura por invalidación : Cada vez que se modifica un bloque en una caché , se envía una petición de invalidación de dicho bloque a las demás cachés y a la memoria principal . De esa manera , cuando algún procesador intente leer ese bloque , le será servido el que pidió la invalidación de los demás ( que es el último modificado ) . Esto disminuye el tráfico en la red pero necesita recursos para la gestión de invalidaciones .

- 3 . 2 . 1 . 3 Esquema de interconexión

Hay tres protocolos para realizar el esquema de interconexión :

- De tipo snoopy ( espionaje o vigilancia ) : Se utiliza en sistemas que permitan difusión ya que las invalidaciones y actualizaciones son difundidas . Esto es para redes pequeñas . Para redes grandes se utilizan los directorios .

- Basados en directorios : Cada bloque de memoria compartida tiene un directorio que informa sobre el estado del bloque ( en cuanto a si está invalidado , etc... ) . De forma que un vistazo al directorio , que es centralizado ) , nos permite obtener información sobre su situación .

- Jerárquicos de coherencia : Es una situación intermedia entre ambos , de manera que se crean jerarquías de buses con protocolos de coherencia tipo snoopy .

- 3 . 2 . 2 Protocolos de caché del tipo snoopy

Los comandos de invalidación y de lectura y escritura se difunden a lo largo del bus compartido . Si dos procesadores quieren escribir sobre el mismo bloque , el primero toma el mando del bus y el otro invalidará su intento de escritura .

- 3 . 2 . 2 . 1 Versión de escritura por actualización

Para los bloques compartidos , se utiliza escritura directa y para los privados , post-escritura . Los posibles estados de los bloques son :

- Válido-exclusivo : La copia del bloque en la caché es la única y es coherente con la memoria principal .

- Compartido : Hay varias copias en diferentes cachés pero son todas coherentes .

- Inconsistente : El bloque de memoria principal no tiene el último valor actualizado .

- 3 . 2 . 2 . 2 Escritura por invalidación y post-escritura de caché

- 3 . 2 . 3 Protocolos basados en esquema de directorios

Se utiliza para sistemas grandes , en los que la difusión no es posible o eficiente . Hay un directorio común donde se guarda la información suficiente de los bloques para su coherencia . la información puede estar centralizada o distribuida .

- 3 . 2 . 3 . 1 Directorios de mapa completo

El directorio se guarda en la memoria principal y cada entrada está formada por tantos punteros como cachés hay en el sistema . Cada bloque tiene asignado un vector de presencia , de manera que el bit i de dicho vector informa sobre si la caché i tiene una copia válida del bloque o no . Cada caché tiene dos bits de estado de cada bloque que contiene , un bit sobre su validez y otro sobre si hay permiso de ejecución .

- 3 . 2 . 3 . 2 Directorio limitado

Este sistema intenta ahorrar espacio , dando disponibilidad de un cierto número de vectores de presencia y no uno por cada caché . Cuando haya más cachés que dispongan del bloque , se invalidarán algunas para dar cabida a otras .

- 3 . 2 . 3 . 3 Directorios encadenados

Este sistema es un sistema intermedio en el que cada bloque mantiene un puntero al bloque válido de una caché y esta a su vez al siguiente , etc..  De esta manera , los bloques válidos están encadenados .

- 3 . 3 Ejercicios

Se quiere diseñar un multiprocesador escalable de memoria compartida son cachés privadas asociadas a cada procesador . La máquina utilizará un protocolo de coherencia basado en directorios que guardarán como información de estado únicamente un bit de modificación . El multiprocesador tiene una memoria total de 4 GBytes , una memoria local de 16 MBytes y una memoria caché con líneas de 64 Bytes . Sin contar con los bits de estado asociados a cada bloque de memoria caché , cuántos bytes se requieren para almacenar el sistema completo de directorios si :

a/ Se emplea un esquema de directorio completo

b/ Se emplea un directorio limitado con 3 punteros por bloque

Como la memoria total es de 4 Gbytes = 232 bytes y la local es de 16 Mbytes = 224 bytes , el nº de nodos es 232/224 = 28 = 256 nodos , es decir que hay 256 nodos de 16 Mbytes que suman en total los 4 Gbytes .

Cada nodo tiene de memoria local 224 bytes . La memoria caché alberga un bloque , por lo que su tamaño es de 64 Bytes = 26 bytes . Por lo tanto en 224 caben 218 bloques de 26 bytes cada uno .

En resumen , tenemos 256 nodos y en cada uno de ellos tenemos 218 bloques de 26 bytes cada uno .

a/ Cada nodo tiene un directorio que indicará con un bit de modificación si un bloque ha sido modificado o no . Por cada bloque propio o de cualquiera de los restantes 255 nodos debe de haber un bit de modificación . Es decir , si tenemos 218 bloques propios y 255 * 218 bloques en los demás nodos , tenemos un total de 218 * (1+255) bits de modificación en cada directorio . Es decir , utilizaremos 218 * 28 = 226 bits en cada directorio . 226 bits = 223 bytes = 8 MBytes , es decir , el 50% de la memoria local la empleamos para los directorios .

b/ En este caso , cada bloque propio tendrá un bit de modificación y tres punteros . Cada puntero debe de ser capaz de direccional 256 nodos , por lo que necesita 8 bits , en resumen , el número de bits utilizados para los directorios es 218 * ( 1 + 3 * 8 ) = 6553600 bits = 819200 bytes = 800 KBytes , que representa sólo el 4,09 % de la memoria local . Por lo tanto , este caso es mucho más conveniente .

Un sistema multiprocesador usa un crossbar para la transmisión de datos entre los procesadores y la memoria y un bus para la transmisión de direcciones . El crossbar puede realizar 8 conexiones simultáneamente con una anchura de datos por conexión de 8 Bytes a 500 MHz . ¿Cuál es la frecuencia del bus de direcciones teniendo en cuenta que cada petición de memoria supone la transmisión de un bloque de la memoria a la caché con tamaño de bloque de 64 Bytes?.

Como cada petición es para un bloque de 64 Bytes y el crossbar permite 8 bytes por conexión , hay que realizar 64/8 transferencias por bloque a transferir . Como la frecuencia es de 500 MHz ,se tardan 1/500 MHz segundos por cada transferencia , que son 2 nanosegundos . Como cada bloque necesita 8 transferencias , se tardan 16 nanosegundos en transferir un bloque .  Como se transfieren 8 bloques al mismo tiempo , la velocidad del bus es de 8 direcciones en 16 nanosegundos , es decir de 500 MHz . V = 8/(16*10-9) = 500 MHz .

Un procesador a 300 MHz solicita un acceso a memoria para recoger una palabra cada ciclo de reloj . Ejecutando un determinado programa la tasa de fallos de memoria caché es 0.1 , en caso de fallo accede a memoria principal a recoger las cuatro palabras que forman un bloque . Se construye un computador paralelo de memoria compartida con este procesador donde los procesadores se conectan a memoria principal por medio de un bus con ancho de banda de 1.2 Gpalabras/seg . ¿Cuál es le nº de procesadores que soportará esta configuración?

Cada vez que hay un fallo de caché , se deben transmitir 4 palabras ( un bloque ) y eso ocurre el 10% de los intentos .

Como cada segundo se hace un acceso a caché y se recoge una palabra , el nº de accesos a caché por segundo es de 3 * 108 accesos/segundo . En cada acceso se transfiere una palabra , luego son 3 * 108 palabras/segundo . Como hay un fallo el 10% de los accesos , los accesos a memoria principal son 0.1 * 3 * 108 en caso de que a memoria principal se transfiriera una palabra cada vez , pero a memoria principal son bloques de 4 palabras , por lo que la anterior cantidad se debe multiplicar por 4 , queda 4 * 0.1 * 3 * 108 = 12 * 107 palabras/segundo el tráfico con la memoria principal . Como el ancho de banda del bus es de 1.2 Gpalabras/segundo , se admiten un máximo de 1.2 * 109 / 12* 107 = 10 procesadores para no colapsar el bus .

Un procesador a 300 MHz solicita un acceso a memoria caché para recoger una palabra cada ciclo de reloj . Ejecutando un determinado programa la tasa de fallos de memoria caché es 0.1 , en caso de fallo se procede a reemplazar el bloque de 4 palabras . La caché utiliza la política de ‘copy-back’ y cada bloque dispone de un bit que indica si se ha modificado desde que llegó a la caché . El porcentaje de bloques que se modifican es del 35% . Se construye un computador paralelo de memoria compartida con este procesador donde los procesadores se conectan a memoria principal por medio de un bus con un ancho de banda de 5.2 Gpalabras/segundo . ¿Cuál es el número máximo de procesadores que soportará esta configuración sin agotar el ancho de banda del bus?

A 300 MHz se hacen 300 * 106 solicitudes de acceso a caché por segundo

Si hay que acceder a memoria principal , cuando no está actualizado el bloque , hay que hacer una postescritura ( escritura + lectura ) el 35% de las veces . Si el bloque si está actualizado , hay que hacer sólo la lectura . Es decir , el 65% de las veces se hace sólo lectura y el 35% lectura+escritura . Como fallo ocurre el 10% de las veces , en total :

0.1 * 300 * 106 * 4 * ( (0.65 * 1) + (0.35 * 2 ) ) = 0.1 * 300 * 106 * 4 * 1.35 = 1.62 * 108 palabras/segundo

Como la capacidad del bus a memoria principal es de 5.2 Gpalabras/segundo , son admitidos un máximo de 5.2/0.162 = 32 procesadores

Se desea diseñar una red Butterfly de 8 entradas usando conmutadores de dos entradas . ¿Cuántas etapas son necesarias? . Especificar las permutaciones necesarias . ¿Es posible comunicar el procesador 3 con el 7? . Sustituir la permutación C2por la permutación del tipo22 . ¿Es posible ahora comunicar el procesador 3 con el 7? .

La red Butterfly de 8 x 8 con conmutadores 2 x 2 tiene estas características :

El nº de etapas es n = logk N

El nº de bits de codificación es m = log N

El nº de conmutadores es (N/k) * n

El nº de permutaciones es n+1

Como k = 2

Como N = 2

Tenemos que : n = 3 , m = 3 , nº conmutadores es 12 , nº de permutaciones es 4

Las permutaciones son C0 , C1 , C2 , C3 y las etapas son G0 , G1 y G2

Las redes Butterfly se caracterizan porque Ci es una permutación i-ésima del tipo Butterfly-k perfecto y Cn es una identidad .

Es decir : C0  20 , C1  21 , C2  22 , C3  identidad

Pondré sólo algunas de las permutaciones como ejemplo :

20 (001) = 001 , 20 (011) = 011 , 20 (110) = 110

21 (001) = 010 , 21 (101) = 110 , 21 (011) = 011

22 (001) = 100 , 22 (010) = 010 , 22 (110) = 011

Si dibujamos la red , vemos que es posible comunicar los procesadores 3 y 7

Si cambiamos C2 por 22 podemos ver que es una identidad . Si dibujamos ahora el gráfico , vemos que no se pueden comunicar los procesadores 3 y 7 .