Capítulo 4 : Sistemas de memoria distribuida . Multicomputadores : Clusters	1

4 . 1 Redes de interconexión estáticas	1

4 . 1 . 1 Especificaciones de las redes estáticas	2

4 . 2 Clusters	2

4 . 2 . 1 Consideraciones generales sobre los clusters	2

4 . 2 . 2 ¿Cuándo y cómo utilizar un cluster?	3

4 . 3 Programación de clusters	3

4 . 3 . 1 Creación de procesos	3

4 . 3 . 2 Envío y recepción de mensajes	4

4 . 3 . 2 . 1 Paso de mensajes síncronos	4

4 . 3 . 2 . 2 Paso de mensajes bloqueantes y no-bloqueantes	4

4 . 3 . 2 . 3 Selección y tamaño del mensaje	4

4 . 3 . 2 . 4 Funciones colectivas de paso de mensajes	4

4 . 4 Paradigmas de programación paralela con paso de mensajes	5

4 . 4 . 1 Paradigma maestro/esclavo	5

4 . 4 . 2 Paradigma SPMD ( Simple programa y múltiples datos )	5

4 . 5 Evaluación del rendimiento de un cluster	5

4 . 5 . 1 Tiempo de ejecución , tiempo de comunicación , latencia y ancho de banda	5

4 . 5 . 2 Test ping-pong	6

4 . 6 Factores que influyen en la velocidad computacional	6

4 . 6 . 1 Granularidad de los procesos	6

4 . 6 . 2 Factor de aceleración ( speedup )	6

4 . 6 . 3 Ley de Amdahl	7

4 . 6 . 4 Eficiencia	7

4 . 6 . 5 Coste	7

4 . 6 . 6 Escalabilidad	7

4 . 6 . 7 Balance de carga	8

4 . 6 . 7 . 1 Balance de carga dinámico centralizado	8

4 . 6 . 7 . 2 Balance de carga dinámico distribuido o descentralizado	8

4 . 7 Ejercicios	8

- Capítulo 4 : Sistemas de memoria distribuida . Multicomputadores : Clusters

- 4 . 1 Redes de interconexión estáticas

Se utilizarán las técnicas de envío de mensajes , es decir , para que un dato pase de la memoria de un procesador a la de otro , el primero le envía un mensaje al segundo incluyendo el dato .

Los mecanismos de paso de mensajes son los más adecuado para redes de interconexión estáticas .

Estas redes pueden ser de cuatro tipos :

- Redes unidimensionales : Son como los buses pero la comunicación en cada nodo es en dos direcciones en vez de en una . Si se hace una anillo , se puede llegar de un procesador a otro en dos direcciones . De todas maneras , este tipo de red se colapsa con gran cantidad de procesadores .

- Redes bidimensionales : Se hacen cuando un nodo puede acceder a más de 2 nodos pero en una red de 2 dimensiones . Las hay como anillos cordales , red sistólica , etc... Son parecidas a las redes dinámicas crossbar . Las redes en estrella mantiene un nodo como coordinador de los demás . Las redes en árbol también son de este tipo . Las redes mesh también ( son mallas ) .

- Redes tridimensionales : Lo mismo que las bidimensionales pero con una dimensión más .

- Redes hipercubo : Con más de tres dimensiones .

- 4 . 1 . 1 Especificaciones de las redes estáticas

- El diámetro es la máxima distancia entre dos procesadores .

- La conectividad es el número de conexiones que tiene un procesador con los demás .

- El ancho de banda de canal es el nº de bits que se pueden transmitir por un enlace entre dos procesadores .

- La velocidad de canal es la velocidad máxima que se puede utilizar entre dos procesadores .

- El ancho de bisección es el mínimo número de enlaces de comunicación que deben eliminarse para que la red quede dividida en dos partes iguales .

- El ancho de banda de bisección es el menor volumen de comunicaciones permitidas entre dos mitades cualesquiera de la red con igual nº de procesadores .

- El coste es la cantidad de cableado necesario en la red .

- 4 . 2 Clusters

- 4 . 2 . 1 Consideraciones generales sobre los clusters

Un cluster es un conjunto de PC’s conectados entre sí .

Los clusters Beowulf son aquellos dedicados exclusivamente a funciones de paralelismo . Los clusters NOW son aquellos parcialmente dedicados al paralelismo .

Generalmente los clusters son redes LAN conectadas entre sí por alta velocidad y con un acceso al exterior mediante un adaptador ( hub o switch ) . El switch permite que los datos entre dos procesadores sólo pasen por ellos y el hub genera tráfico por toda la red . por lo tanto , se suele utilizar el switch .

Se utilizan clusters por su versatilidad y bajo coste .

- 4 . 2 . 2 ¿Cuándo y cómo utilizar un cluster?

Se debe utilizar un cluster cuando haya un problema paralelizable y cuando su coste sea menor que el secuencial . Para que esto sea así , es necesario que la descomposición del problema en subproblemas minimice el intercambio de datos entre procesadores ( ya que la mayor bajada de rendimiento se produce en las comunicaciones ) .

Ya que no hay buenos programas que pasen un algoritmo secuencial a paralelo , lo más normal es que este proceso lo haga el programador .

- 4 . 3 Programación de clusters

Existen dos paradigmas de programación paralela :

- Modelo de memoria compartida : Es como un tablón de anuncios donde mediante permisos , se puede escribir o leer en el tablón . El problema es controlar el acceso a la información y la actualización de la misma . Se utiliza cuando el modelo de paso de mensajes es ineficaz .

- Modelo de paso de mensajes : Un proceso envía a otro un mensaje que contiene cierta información . Esto hace innecesario el control de acceso a la información .

- 4 . 3 . 1 Creación de procesos

Se supone que en cada procesador sólo hay un proceso . Hay dos maneras de crear procesos :

- Creación estática : Todos los procesos se especifican antes de ser ejecutados . Generalmente hay un proceso maestro que ejerce el control y otros procesos esclavos lanzados por el maestro .

- Creación dinámica : Se crean y destruyen durante la ejecución de otros procesos . Por lo que el número de procesos varía durante la ejecución .

Se utilizará generalmente un modelo de múltiples programas y múltiples datos . Es decir , cada procesador tiene su programa y sus datos . Si utilizamos el enfoque de maestro/esclavo , el maestro tiene un programa y los datos y los parte y envía a sus esclavos que tienen otro programa . Cuando los esclavos actúan sobre sus propios datos , devuelven el resultado al maestro , que se encarga de ensamblarlos y obtener un resultado . El arranque de esos procesos es algo costoso .

Para crear un proceso , se utiliza la primitiva :

spawn(n,nombre_del_proceso,array_ids);

Se crean n procesos , que comienzan con el nombre_del_proceso . El array_ids es un vector de dimensión n que guarda los identificadores de todos los procesos creados .

El nombre_del_proceso es el nombre del programa a ejecutar en el procesador que contiene el proceso que hemos llamado .

- 4 . 3 . 2 Envío y recepción de mensajes

Se suelen utilizar estas estructuras :

send(lista_de_parametros);

recv(lista_de_parametros);

La lista de parámetros debe contener al menos el mensaje y su destino para send() y el origen y la ubicación para guardar el mensaje en caso de recv() .

- 4 . 3 . 2 . 1 Paso de mensajes síncronos

Cuando se envía un mensaje síncrono , la operación no termina hasta que el mensaje es recibido en el destino ( no es necesario un buffer ) . Si se sincroniza el emisor y el receptor , ambos estarán esperando uno al otro hasta que los dos terminen . De esa manera , se han sincronizado .

- 4 . 3 . 2 . 2 Paso de mensajes bloqueantes y no-bloqueantes

Los mensajes son bloqueantes si no permiten continuar con al ejecución del código hasta que no finalice la operación . Los mensajes no-bloqueantes sólo hacen la petición pero no esperan a que sea atendida sino que más adelante deben preocuparse de que así haya sido ( necesitan un buffer entre origen y destino para que los mensajes no se pierdan ) . En esta caso , si el buffer se llena , se debe de aplicar algún mecanismo para avisar el proceso de este echo y así poder reenviar el mensajes si es necesario .

- 4 . 3 . 2 . 3 Selección y tamaño del mensaje

Además de los parámetros antes citados para envío y recepción de mensajes , se utilizan dos más , que son la longitud del mensaje que se envía y una etiqueta que nos haga saber qué tipo de mensaje es . Si la etiqueta es el número -1 , se supone que se trata de una difusión .

Por ejemplo , queremos enviar un mensaje “x” de tamaño “8” con la etiqueta “5” desde un proceso fuente “1” a un proceso destino “2” y asignarle “y” en el destino , se haría :

send(&x,8,2,5);  en la fuente (send(mensaje,tamaño,hacia,identificador))

recv(&y,8,1,5);   en el destino (recv(mensaje,tamaño,desde,identificador))

- 4 . 3 . 2 . 4 Funciones colectivas de paso de mensajes

Cuando la comunicación debe de hacerse entre más de dos procesos , se pueden utilizar estas técnicas :

- Barreras de sincronización : No se intercambia información , sólo consiste en sincronizar a un grupo de procesos , de manera que todos esperen hasta que todos hayan llegado a un punto concreto .

- Broadcast y multicast : Broadcast sirve para enviar un mensaje a todos los procesos que tratan el mismo problema . Multicast envía un mensaje a un grupo definido de procesos . Para utilizar Broadcast debe crearse un grupo de procesos con un identificador común . Cuando se realiza bridcast , se está indirectamente sincronizando a todos los procesos implicados .

- Scatter : Se envía cada elemento de un arreglo de datos del proceso raíz a distintos procesos . Los contenidos de la posición i del arreglo , se envían  al procesador i . Previamente hay que identificar el grupo de procesos implicados .

- Gather y reduce : Gather se emplea para indicar que un proceso reune los valores de un grupo de procesos . Gather es la inversa de Scatter . Los datos del proceso i los recoge el proceso raíz y los sitúa en la posición i del arreglo dedicado a recibir los datos . Si se combina gather con una operación lógica o aritmética de selección de procesos , se le llama reduce() .

- 4 . 4 Paradigmas de programación paralela con paso de mensajes

Hay dos tipos de paralelismo , el funcional ( las diferentes partes de un programa pueden realizar distintas tareas de manera concurrente y cooperativa ) y el de datos ( los datos se pueden dividir en partes , operar sobre esas partes y unir los resultados en un resultado común ) .

- 4 . 4 . 1 Paradigma maestro/esclavo

Es el paradigma más utilizado y consiste en un proceso maestro que divide un problema en subproblemas , los envía a sus procesos esclavos , estos resuelven su parte de datos y envían el resultado al maestro , que se encarga de ensamblar los resultados de todos los esclavos y obtener la solución al problema .

El maestro puede dividir los datos en porciones al principio , de manera estática , o durante el proceso de solución , de manera dinámica . Esta segunda opción se suele hacer cuando hay más subdivisión de datos que procesadores o cuando es desconocido el número de las tareas a realizar . Este segundo tipo es más flexible que el primero . Además , este segundo método es más tolerante a fallos que el primero .

- 4 . 4 . 2 Paradigma SPMD ( Simple programa y múltiples datos )

Este paralelismo a nivel de datos consiste en la descomposición de los datos de un problema en partes y la asignación de cada parte a un proceso . No hay maestro ni esclavos , todos los procesos se comunican entre sí en igualdad de condiciones . Este sistema es bueno cuando hay una buena distribución de los datos , pero si no es así , es difícil su planificación . además , es poco tolerante a fallos en un procesador .

- 4 . 5 Evaluación del rendimiento de un cluster

Los rendimientos de los cluster son debidos principalmente al avance de las redes de interconexión , que son los cuellos de botella .

- 4 . 5 . 1 Tiempo de ejecución , tiempo de comunicación , latencia y ancho de banda

El tiempo de ejecución en serie es el tiempo que transcurre desde que comienza a ejecutarse un programa y termina en un computador secuencial ( ts ) .

El tiempo de ejecución paralelo es el tiempo que tarda en ejecutarse un programa y el tiempo que tarda en terminar su ejecución en el procesador más lento ( tp ) .

En los sistemas de pasos de mensajes , el tiempo se dedica tanto a computación como a comunicaciones entre procesos , de manera que :

tp = tcomputacion + tcomunicacion

El tiempo de comunicación se define para cada mensaje como el tiempo que se tarda en gestionar la encapsulación del mensaje más la longitud del mensaje entre el ancho de banda que admite la conexión .

T = L + ( S/B )

Donde L es la latencia o tiempo de gestión del mensaje antes de ser enviado .

Donde S es el tamaño del mensaje .

Donde B es el ancho de banda disponible .

- 4 . 5 . 2 Test ping-pong

Antes de definir los tiempos para las comunicaciones , se suelen hacer pruebas con mensajes de tamaños variables para ver los tiempos empleados entre la ida ( ping ) y la vuelta ( pong ) .

- 4 . 6 Factores que influyen en la velocidad computacional

- 4 . 6 . 1 Granularidad de los procesos

Un proceso tiene Granularidad gruesa cuando necesita poca comunicación con otros procesos . Tiene Granularidad fina cuando hay mucha comunicación . Por supuesto , si la Granularidad es gruesa , la eficiencia es mayor ya que se pierde menos tiempo en comunicación . Pero si aumentamos la granularidad , seguramente disminuiremos el número de procesos necesarios y por tanto el grado de paralelismo y por tanto de aprovechamiento de la computación paralela .

La granularidad se mide como el cociente entre el tiempo empleado en la computación y el tiempo empleado en las comunicaciones .

Es aconsejable poder modificar la granularidad ( escalar ) para aprovechar sus ventajas .

- 4 . 6 . 2 Factor de aceleración ( speedup )

El rendimiento lo podemos medir como el tiempo que tarda en programa en ejecutarse en un procesador secuencial y uno paralelo .

S(M) = ts/tp

Siendo M el número de procesadores utilizados en el sistema paralelo .

La aceleración máxima se alcanzará cuando el problema se descomponga limpiamente entre todos los procesadores y no haya sobrecarga , en ese caso , la aceleración será M ( el número de procesadores ) .

- 4 . 6 . 3 Ley de Amdahl

Casi siempre hay partes de un problema que no se pueden paralelizar ; estas marcan la inferior para el tiempo de ejecución .

Si llamamos f a la fracción de un problema que no se puede paralelizar y el resto lo podemos paralelizar en M procesadores , tenemos que el tiempo empleado para resolver el problema en un sistema paralelo es :

tp(M) = f * ts + (1-f) * ts/M

Utilizando el factor de aceleración S(M) y su fórmula , tenemos :

S(M) = M/(1+(M-1) * f)

S(M) = 1 / (f + ((1-f) / M))

Ley de Amdahl : En resumen , el tiempo de ejecución de la parte paralelizable de un programa es independiente del número de procesadores .

Límite de Amdahl : Número máximo de procesadores necesarios para ejecutar un problema de tamaño fijo en el menor tiempo posible .

Otra manera de utilizar la ley de Amdahl es para calcular el tiempo que tarda un programa en ejecutarse si sabemos cuanto tarda en su parte serie , el número de procesadores y el tanto por ciento que se utiliza paralelizable .

Tiempo_utilizado = Tiempo_secuencial * frecuencia de utilización + Tiempo_paralelo * frecuencia de utilización

- 4 . 6 . 4 Eficiencia

La eficiencia es :

E = ts / (tp * M) = 100% / (1+(M-1) * f)

La eficiencia da una medida de lo adecuadamente que han sido utilizados los procesadores .

- 4 . 6 . 5 Coste

C = tp * M = ts * M / S(M) = ts / E

- 4 . 6 . 6 Escalabilidad

Cuando un hardware se puede ampliar para aumentar su rendimiento , se dice escalabilidad hardware .

Cuando un algoritmo paralelo puede aumentar un aumento grande de los datos sin sufrir un aumento exagerado de sus pasos computacionales se dice escalabilidad software .

- 4 . 6 . 7 Balance de carga

Consiste en dividir a partes iguales la carga entre todos los procesadores . Si este balance se trata antes de poner en ejecución cualquier proceso , se le llama balance de carga estático o mapeado del problema o planificación del problema . Este tipo de balance tiene serios inconvenientes debido a la dificultad en prevenir los tiempos empleados por cada proceso .

El balance de carga dinámico aumenta un poco la carga del sistema pero es más eficiente por ser más flexible .

Hay dos tipos de balance de carga dinámico :

- 4 . 6 . 7 . 1 Balance de carga dinámico centralizado

El maestro es el encargado de enviar tareas a los esclavos y cuando un esclavo termina , el maestro envía una nueva tarea al esclavo . A esto se le llama programación por demanda o bolsa de trabajo . Cuando hay tareas de distintos tamaños , es mejor encargar primero las más costosas para que así no llegue el momento que haya varios procesadores que hayan terminado y otro esté aún con su tarea .

- 4 . 6 . 7 . 2 Balance de carga dinámico distribuido o descentralizado

Una desventaja del anterior es que el maestro sólo pueden enviar tareas de manera secuencial . Por lo tanto , si hay muchas tareas y poco intensivas secuencialmente es mejor distribuir el reparto de tareas en distintos niveles .

- 4 . 7 Ejercicios

Nos encargan realizar la paralelización de un software de tratamiento de ficheros .Para ello , realizamos un preanálisis de la aplicación , en el cual obtenemos que el 20% del tiempo se consume en leer ficheros , el 5% del tiempo en escribir ficheros y el tiempo restante se consume realizando cálculos , de los cuales el 80% es paralelizable . ¿Cuál es la máxima ganancia que podemos proponer?.

La fórmula de la aceleración es ( ley de Amdahl ) :

Sup = 1 / (f + ((1-f)/M))

Donde f es la frecuencia que no se puede paralelizar y M es el número de procesadores .

En nuestro caso , la frecuencia de utilización de la paralelización es 0.75 * 0.80 = 0.60

Sup = 1 / ( 0.4 + 0.6/M) = 0.25 si M es muy grande

Entramos a trabajar en una empresa que se dedica a desarrollar software de control en tiempo real . Tenemos un programa que consume en un procesador 2 segundos . El 16&% de dicho programa es paralelizable sobre 4 procesadores y el 80% de dicho programa es totalmente paralelizable . Este programa debe controlar un proceso cada 0.2 segundos . ¿Cuántos procesadores son necesarios para conseguir que el programa se ejecute en 0.2 segundos? .

La frecuencia de uso de paralelización es 1-f = 0.80 + 0.16 = 0.96

t = fsecuencial * tsecuencial + fparaleloN * tparalelo/N + fparalelo4 * tparalelo/4

0.2 = 0.04 * 2 + 0.80 *2/N + 0.16 * 2/4 = 1.6/N

Luego N = 40 procesadores