बुधवार 29 जुलाइ 2026

פתרונות לדוגמאות לשאלות במקצוע מיקרו מחשבים חלק ב

שם המרצה: מנחם אפשטיין

- שאלה - נתון רכיב usart 8251 כתובת הבקרה של הרכיב 1001h .

בתוכנית תכנות הרכיב נרשמו שתי הפקודות הבאות:

outportb(0x1001,0xff);

outportb(0x1001,0x1);

- אילו הגדרות  תוכנתו בשלב זה של התוכנית (שמות כללים של הרגיסטרים).

- כתוצאה משליחת המידע הנ"ל למילות הבקרה , מהי צורת הגדרת הרכיב?

1. שמות הרגיסטרים.

- Mode  Instruction

- Command Instruction

2.

- חלוקת תדר x64

- אורך המילה 8 bit .

- זוגיות מופעלת בהשלמה לזוגי.

- כמות ה-bit לעצירה stop 2 .

- אפשור שידור טורי.

- שאלה - כתוב  תוכנית הקולטת מספר בכניסת RxD  (רכיב 8251). במידה ולא נוצרת בעיית זוגיות אזי,  הרכיב משדר ביציאה TxD   מספר  55h באופן קבוע.

הנח לגבי כל שאר הנתונים האחרים לפי בחירתך והסבר את שיקולך. (מהם הקצבים שהרכיב יעבוד).

#include<dos.h>

unsigned char x;

int  main(void)

{

outportb (0x1001,0xff);// אתחול הרכיב 8251

outportb (0x1001,0x5);//  אפשור שידור אפשור קליטה

do

{

do

x=inportb(0x1001)

while(!(x&2));//בדיקת קליטה

x=inportb(0x1000);// קליטה

}

while( (x&8));// בדיקת זוגיות

for(;;)

{

do

x=inportb(0x1001);

while(!(x&1));//בדיקת לשידור

outportb(0x1000,0x55);// שידור קבוע

}

return (0);

}

-קצב השידור והקליטה

לדוגמה תדר של 100khz בכניסה מחולק ב - 64 הקצב השידור והקליטה הנו   bit/sec   1562.5 .

- שאלה - הסבר מהו תפקידם שלA/D    ו-D/A   בתקשורת בעזרת מודם?. מה יוצר את מגבלת המהירות בשימוש במודם?

תפקיד הממירים לתאם את היציאות והכניסות  הדיגיטלית לערך אנלוגי בכניסה          וביציאה.

מגבלות ברכיב  a/d ,זמן המרה הנו הפרמטר שהיוצר את צוואר  הבקבוק בהעברת המידע.

והמרה אינה נגרמת בצורה מידית.

- שאלה - כתוב תוכנית לרכיב 8251  תחת מגבלת שידור בקצב  .1200B/S  אופן חלוקת התדרים נתון לשיקולך . גודל המילה 8 bit  הנה ללא התחשבות בזוגיות שליחת 2stop bit .

תדר כניסה לרכיב הנו  76.8khz הרכיב יחלק את התדר 64x ולכן התוצאה 1200B/S.

כתובת הרכיב 1000h .

outportb (0x1001,0xff);

outportb(0x1001,0x1);// אפשור שידור

do

{

x=inportb(0x1001);// בדיקה אפשור שידור

}

while(!(x&1));// status  בדיקה

פעולות שידור