מבחן במיקרו מחשבים

הנדסת תוכנה ב1,ב2,ב4,ב6,ב7,ב8

מועד ג

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה: 16/9/97 שעה 00: 9

משך הבחינה 3 שעות.

ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

יש לכתוב הסברים משמעותיים לכל שאלה.

בהצלחה.

שאלה מספר 1

נתון המערך הבא. כתוב תוכנית שתפקידה להפיק תדר במוצא של HZ100 (גל ריבועי מחזורי), תדר כניסה למערכת KHZ10

(רשום הסברים משמעותיים)

10khz

8254                                                                     8254

|  | -0TIMER 20h |  |  |  | -0TIMER H6000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1TIMER 21h |  |  |  | -1TIMER H6100 |  |  |
|  | -2TIMER 22h |  | HZ100 |  | -2TIMER H6200 |  |  |
|  | H23 CONTROL |  |  |  | H6300 CONTROL |  |  |

שאלה מספר 2

| א. | נתונה התוכנית הבאה: במידה ונריץ את התוכנית על גבי מחשב PC מה התוצאה שתתקבל? |
| --- | --- |
| ב. | רשום הסברים משמעותיים לתוכנית, כאשר נדרש לפרט כל אחד מחלקי התוכנית. |

.model small

.stack 100

.data

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

mov cx,1000h

start_1:

call start

call delay

call stop

call delay

loop start_1

mov ax,4c00h

int 21h

המשך שאלה 2

delay:push cx

push dx

push ax

pushf

mov ah,86h

mov cx,2

mov dx,0

int 15h

popf

pop ax

pop dx

pop cx

ret

start:in al,61h

and al,0fch

or al,02

out 61h,al

ret

stop:in al,61h

or al,1

out 61h,al

ret

end

שאלה מספר 3

נתונה מערכת

8255

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| יצאת הגל | port a 200H |  |
| D/A |  |  |
|  | port b 201h |  |
|  | port c 202h |  |
|  | 203h CONTROL |  |

רשום תוכנית שתפיק גל בצורה הבאה:

F0h

85h

00h

2 sec

נתונה פרוצדורה של  2 sec  בשם DELAY.

רשום הסבר משמעותי לתוכנית.

שאלה מספר 4

LCD

נתונה המערכת

30h

control

31h

data

כתוב תוכנית שכותבת על מסך LCD את מועד הבחינה בעברית.

רשום הסברים משמעותיים לתוכנית.