בית הספר להנדסאים

של אוניברסיטת

תל-אביב

מבחן במיקרו מחשבים

למגמת הנדסת אלקטרוניקה  התמחות מחשבים

מועד א

שם המרצה: ד"ר מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה: 23.6.2003 שעה-9.30

משך הבחינה 3 שעות.

ענה על 4 שאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

יש לכתוב הסברים משמעותיים לכל שאלה.

בסיום הבחינה ניתן לקבל את טופס הבחינה.

בהצלחה.

שאלה 1

1. תכנן מערכת  בעזרת מיקרו מחשב X 86   ורכיב 8255 בכתובת   1000h. ובנוסף רכיב     זיכרון RAM 16Kbyte  בכתובת פיזית 10,000h  ,

ורכיב ROM 32Kbyteבכתובת פיזית   20,000h

2. כתוב תוכנית למערכת הנ"ל בשפת אסמבלר בתנאי שכניסת PC0 ברמה "1" לוגי (רכיב 8255), תעתיק את התא הזיכרון הראשון מרכיב ROM, לתא הראשון ברכיב זיכרון מסוג RAM, בצורה מחזורית אין סופית.

שאלה 2

1. תכנן מערכת לפי התרשים הבא:  הוסף רכיבים ושערים לוגים לפי הצורך.

8255

|  |  |  | יציאת הגל |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D/A | port a 3000H |  |  |  |
|  |  | port b 3001h |  |  |
| CPU X86 |  |  |  |  |
| RAM 30,000h 64Kbyte |  | port c 3002h |  |  |
|  |  | 3003h CONTROL |  |  |

2. כתוב תוכנית בשפת אסמבלר x86 , שקוראת  10 נתונים ראשונים  מהזיכרון ומעבירה את ערכם לפורט A  שחובר לD/A  .

3. כתוב קטע של תוכנית בשפת C שמפיקה גל ריבועי מרכיב D/A  בתדר כרצונך.

שאלה 3

רשום את תוכן המערך בסוף התוכנית.

#include<stdio.h>

int vec[5];

int fin(int x,int y,int z);

void main(void)

{

int x,y,z,i;

x=y=z=1;

for(i=0;i<5;i++)

{

vec[i]=fin(x,y,z);

z++;

x=y=z;

}

}

int fin(int a,int b,int c)

{

int k;

k=a+b+c;

return(k);

}

### שאלה 4

#### 1. תכנן  מערכת למיקרוקונטרולר  8051 בעזרת רכיבים הבאים:

#### 8254 חובר במיפוי קלט/פלט בכתובת 300h-303h  .

8255 חובר   במיפוי קלט/פלט בכתובת 400h-403h.

RAM/ROM בנפח 4kbyte  מכתובת 0.

2. להדק clk1 הכניסה של הרכיב 8254 חובר מתנד 1Mhz  .

כתוב תוכנית באסמבלר 8051, שבה נדרש לקרוא את הכניסה של פורט  A מרכיב 8255 ((PA0.

במידה ורמת המתח "1"  לוגי, תדר היציאה שיופק מרכיב 8254 הנו  10Khz ריבועי מחזורי.

### שאלה5

1. תכנן מערכת  בעזרת מיקרו מחשב X 86   ורכיבים 8251 בכתובת  2000h.

ובנוסף רכיב 8254 בכתובת 3000h.

RAM בנפח 4kbyte  מכתובת 0.

2. כתוב תוכנית בשפת אסמבלר  לשידור טורי בקצב 9600bps , odd parity , 8 bit data , 2 stop bit, 1start bit

לפי נתוני המערכת.

153.6khz

Timer-0

8254

txc

8251

txd

9600bps