# דוגמאות משאלות מבחני סמסטר א'

## להנדסאי תוכנה

שאלה

כתוב תוכנית שתרשום על גבי 7segment : (תצוגה במעבדה) את הספרות של תאריך הלידה של הנבחן.

שאלה

נתונה מערכת

8255

|  | port a 9000H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 מפסקים |  |
|  |  | port b 9001h |  |  |
|  |  | port c 9002h |  | 8 מנורות |
|  |  | 9003h CONTROL |  |  |

רשום תוכנית אשר תגרום לכך שכל המפסקים נמצאים  במצב "1"   לוגי תגרום להדלקת  pc5   ו-pc4  לרמה "1" במשך דקה. נתונה פרוצדורה בשם delay  בגודל 0.1 שניה .
הדלקה תתבצע באמצעות מילת control (מיון bit).

(רשום הסברים משמעותיים)

שאלה

נתונה המערכת

LCD

3000h

control

data

3001h

כתוב תוכנית שבשלב ראשון כותבת על גבי המסך  את שמו של הנבחן באנגלית , בשלב שני מבצעת  4 פעולות shift ימינה לתצוגה (בין פעולות shift יש לבצע השהייה של 1sec )

נתונה השהייה של 0.5sec  בשם delay.

רשום הסברים משמעותיים לתוכנית.

שאלה

כתוב תוכנית שתרשום על גבי 7segment : (תצוגה במעבדה) את הספרות 1998 .

כתוב את התוכנית בשפת c .