Universität · Gesamthochschule · Siegen

EAGLE

Installationshinweise

Kurzbedienungsanleitung

Dokumentation

Tips

von Jürgen Schuhmacher FB 12

Version 2.0  /  03.07.1996

Technische Elektronik und Bauelemente

# Vorwort

Dieses Dokument ist eine Kurzbeschreibung des Platinenentwicklungsprogrammes EAGLE.

Sie ist beim Autor auf Diskette erhältlich und darf unentgeltlich kopiert und weitergegeben werden, solange der Urheber genannt wird.

Dieses Script soll dem Anfänger das schnelle Einarbeiten in die Entwicklungssoftware ermöglichen. Daneben wird auf die für die Uni-Siegen spezifische Vorgehensweise bei der Platinenfertigung eingegangen. Grundsätzliches zur Platinenentwicklung findet man im Script :

„Herstellung von Leiterplatten“ , bei THEIS / LAGEMANN.

Anmerkung :

Es wird in jedem Falle unterstellt, daß der Benutzer im Besitz einer gültigen Programmversion ist, welche ordnungsgemäß erworben wurde.

Das Erzeugen, Kopieren und Verbreiten von Raubkopien ist bekanntlich streng verboten !!!

J.S. im Juli 1995

# Installation

## EAGLE-Files

Nachfolgend ist der Verfahrensweg bei Originalinstallation (1 Diskette) dargestellt.

### Originalfiles

Nach dem Aufruf des Installationsprogrammes INSTALL.EXE von der Originaldiskette aus, werden alle EAGLE-Files entpackt. Es besteht keine spezielle Verzeichnisstruktur. Diese muß selbst angelegt werden.

### Obligatorische Zusatzfiles

Neben den Originalfiles (1 Diskette) von EAGLE 3.02 sollten zur Platinenfertigung nach dem Standardverfahren folgende Programme/Files hinzugefügt werden :

- EAGLE.SUB für die ARISTO-Software

- XPLOT.WHL für die GERBER-Ausgabe

- XPLOT.DRL für die Platinenfertigung

- XBOHR zur Umwandlung des Bohrfiles

### Optionale Zusatzfiles

Außerdem sollten folgende Files hinzugefügt werden :

- BGRAF.EXE und BGRAF.COL zur Darstellung des Bohrfiles (optional)

- zusätzliche Bibliotheken wie STECK, EINLAG, STD, IC

- zusätzliche selbstdefinierte Bibliotheken wie MYPADS, MYONE / SONY

## Update

Um Files und Bibliotheken auf die Version EAGLE 2.6 zu konvertieren, ist das Programm UPDATE26.EXE zu verwenden. Siehe dazu den Abschnitt über die Hilfsprogramme. Beim Umwandeln der 4 Zusatzbibliotheken (s.o.) fehlte der Ersatzlayer für den Layer 50 (Text). Ich habe deshalb in LAYERS.NEW als Substitution für Layer 50 den neuen Layer 25 (tNames) angegeben. Die 4 obigen zusätzlichen Bibliotheken liegen dann im Format 2.6 vor. Damit sie nicht bei jedem Laden gewandelt werden müssen, habe ich sie mit OPEN nacheinander einmal zur Bearbeitung geöffnet und dann sofort wieder abgespeichert.

# Bedienung

## Programmfunktionen

EAGLE bietet folgende grundsätzliche Funktionen :

- Onlinehilfe

- variable Befehlseingabe (Commandline Interface)

- Kommandointerpreter

- Menüsteuerung

- Import - Export - Funktionen

- Schaltplaneingabe

- Platinenbearbeitung

- Bibliothekenmodifikation

### Hilfefunktion

Über F1 gelangt man in das Hilfemenü. Diese Funktion ist befehlsspezifisch. Innerhalb von Help gelangt man mit F1 in die nächst höhere Ebene.

### Befehlseingabe

EAGLE-Befehle können als Text in einer Befehlszeile eingegeben werden. Dabei wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Für bestimmte Befehle stehen Abkürzungen zur Verfügung.

Weiter sind spezifische Kommandos über vom Anwender belegbare Funktionstasten verfügbar. Nicht zuletzt befindet sich eine Liste von Befehlen am rechten Rand. Diese sind per Mausklick anzuwählen. Die Befehlsliste ist für jedes Menü getrennt konfigurierbar.

Befehlssequenzen sind auch über die Scriptfunktion importierbar.

### Import-Export

- Scriptfiles

- Netzlisten

- Pinlisten

- Bauteillisten

Weiteres zu den Exportmöglichkeiten im Abschnitt Ausgaben.

## Bibliotheken

### Allgemeines

Bibliotheken werden mit USE zur Verwendung und OPEN zur Bearbeitung (d.h. zur Manipulation) geöffnet. Durch den Befehl CLOSE bzw. den Aufruf einer neuen Bibliothek wird die alte geschlossen.

Bibliotheken enthalten Symbole, Packages und Devices :

- Symbol		Schaltplansymbol für die Schematic - Eingabe

- Package		Bauteilgehäuse (Baugröße, benutzte Layer)

- Device		Bauelement, bestehend aus Symbolen und Package-Definition

Dabei besteht naturgemäß eine verzweigte Zuordnung, d.h. einem Package stehen ggf. mehrere Symbole gegenüber. So beinhaltet das Package DIL14 des Devices 4049 mehrere identische Inverter, welche mit A bis D durchnummeriert sind. Widerstände gibt es in daher auch in verschiedenen Rasterformaten (RS...), d.h. ähnliches Symbol verschiedene Bauformen.

Während der Bearbeitung einer Biliothek ist ein Umschalten zwischen den 3 Funktionen (s.o.) möglich. Beim Aufruf im Schaltplanmodus werden die Symbole, im Platinenmodus die Gehäuse gezeigt.

### Übersicht

#### Package-Bibliotheken

Die folgenden Bibliotheken finden bei der Boarderstellung Verwendung. Sie können zum Tauschen von Bauteilgehäusen benutzt werden :

ACTIVE

IC

SMD

SMD-IC

SMD-SPC

CONNSIMM

CONNECT

SPECIAL

#### Device-Bibliotheken

Folgende Bibliotheken enthalten Devices, und können zur Schaltplaneingabe verwendet werden :

40XX       CMOS-40er-Serie, Typen zwischen 00 und 99

40XXSMD    wie oben, mit SMD-Geh„use

41XX       CMOS-41er-Serie, Typen zwischen 00 und 99

41XXSMD    wie oben, mit SMD-Geh„use

45XX       CMOS-45er-Serie, Typen zwischen 00 und 99

45XXSMD    wie oben, mit SMD-Geh„use

74499      TTL-74er-Serie, Typen zwischen 00 und 499

74499SMD   wie oben, mit SMD-Geh„use

745XX      TTL-74er-Serie, Typen zwischen 500 und 999

745XXSMD   wie oben, mit SMD-Geh„use

751XX      TTL-75XX-Serie, 126 bis 195

751XXSMD   wie oben, mit SMD-Geh„use

ACL        ACL-Bausteine, Texas Instruments, 11646 bis 16620

CONNECT    Stecker

CONNSIMM   SIMM-Stecker (AMP)

DISCRETE   Diskrete Bausteine (R,C...)

DRAM       DRAMs von Motorola

ECL        ECL-Bausteine (Texas Instr. und Motorola)

EXAR       Exar-Bausteine

FIFO       FIFO-Bausteine

FRAMES     Zeichnungsrahmen fr Schaltpl„ne

HARRIS     Mikroprozessor-Produkte von Harris

INEMBED    Embedded Microcontroller, Intel

INMICRO    Mikroprozessoren, Intel

INPERPHL   Peripherie-Bausteine, Intel

INTELPLD   PLDs von Intel

LINEAR     Analog-Bauelemente

M68000     Bausteine der 68000-Familie

MAXIM      Bausteine von Maxim

MEMHITCH   Speicher-Bausteine, Hitachi

MEMNEC     Speicher-Bausteine, NEC

MEMORY     Speicher-Bausteine, unterschiedl. Hersteller

MOTOROLA   Motorola-Mikroprozessoren, -Controller u. -Periph.

PAL        PALs, Monolithic Memories

PASSIVE    Passive Bauelemente (Widerst„nde etc.)

PINHEAD    Pfostenstecker

SEMICON    Diverse Halbleiter (Dioden...)

SPECIAL    Spezialbauelemente (Transformatoren etc.)

SRAM       Statische RAMs von Motorola

SUPPLY     Versorgungssymbole

TRANS      Transistoren, Optokoppler

ZILOG      Zilog-Bauelemente

### Spezielle Bibliotheken

Im Folgenden werden einige Bibliotheken und darin enthaltene wichtige Symbole vorgestellt. Eine Liste befindet sich im Anhang.

#### STD.LBR

Standardbibliothek mit verschiedenen Elementen.

- CENTR		Zentriersymbol für Platinen.

- DARWING	Zeichnungslegende

#### EINLAG.LBR

Standardbibliothek mit verschiedenen Elementen zur Herstellung einlagiger Platinen. Alle Symbole haben ovale Pads. Diese können jedoch nicht mit ARISTOMAT510 geplottet werden. Die Ausgabe muß daher im HPGL- bzw. Postscriptformat erfolgen.

#### MYPADS.LBR

MYPADS.LBR enthält Symbole für doppelseitige Platinen.

- PSVIA		Pseudovia mit kleiner Bohrung für Handdurchkontaktierung

- BIGPAD1		Pad zum Anschluß externer Leiter mit großem Querschnitt

- PAD1		etwas kleiner als PAD-01 zur Verdrahtung im 2.54-Raster

#### JSLIB.LBR

JSLIB.LBR enthält Symbole und Packages für den Kamerabau.

- COPYRGHT	Copyright-Definition in Schaltplan und PCB

- TFAFI		Symbol des TFA-Sensors mit DIL-24 -28 Gehäuse

- TFASU		Symbol des Sensors mit Schulte-Asic

#### SONY.LBR

SONY.LBR enthält Symbole für die Synchronisations- und BAS-Chips von SONY

- CXD / CXA	1030M 1217M 1310AQ etc.

#### IC.LBR

In der Bibliothek IC sind PGA-Sockel verschiedener Hersteller enthalten. Ein vorangestelltes 'M' weist auf den Hersteller Motorola hin, ein vorangestelltes 'IN' bezeichnet einen Intel-Sockel. Die Bezeichnung PGA.. wurde für Sockel verwendet, die allgemein üblich sind.

#### INTEL

Die bisherigen Intel-Bibliotheken wurden auf die drei Bibliotheken INEMBED, INMICRO und INPERPHL aufgeteilt. Bitte beachten Sie, daß zum Teil separate Power-Symbole für die Versorgungsspannungs-Anschlüsse definiert wurden. Sie werden nur dann automatisch verdrahtet, wenn sich auf demselben Blatt der Schaltung Supply-Symbole befinden, deren Pins denselben Namen (z.B. VSS) haben wie die Pins des Power-Symbols.

#### SUPPLY

Supply-Symbole für die Stromversorgung im Schaltplan. Die jeweilige Pin-Bezeichnung (hier identisch mit dem Device-Namen) bestimmt den Namen, den ein Netz automatisch erhält, wenn ein solches Symbol auf ein Netz oder auf einen anderen Pin gesetzt wird.

>>> autocompl. message :

>>> compiler-error ...

>>> directory clean or no more files

>>> ‘TI.LBR’ not found ...   <module.@texas instruments>

>>> ‘AD.LBR’ not found ... <module.@analog devices>

>>> ‘etc..’ not found ...<module.@undefined.js.dcd>

>>> autotextcompiler V2.1 für ms.word © 1992-1994 by JS

## Schaltplaneingabe

### Allgemeines

Schaltpläne heißen in EAGLE V3.02 Schematic (*.SCH). Plaziert und verdrahtet werden dabei die Symbole konkreter Bauteile (z.B. LM324, MAX246, 555) oder auch allgemeine Symbole (z.B. PNP-Transitor, 1X18, LED-5S, PINHXXX). Wenn innerhalb eines Gehäuses mehrere Bauelemente existieren (Op / Gatter), so wird ein konkretes Symbol plaziert, d.h. das erste von 4 UND-Gaterrn.

Wenn ein Schaltplan geladen ist (EDIT, dann Schematic wählen) , zeigt eine Box rechts oben das gerade aktive Blastt (Sheet) und die Gesamtzahl der Sheets an. Durch Drücken des Buttons kann ein anderes Sheet editiert oder ein neues angelegt werden.

### Layer

Eagle stellt 5 Layer für die Schaltplanbearbeitung zur Verfügung :

### Verfahren

#### Schaltplan öffnen

- vorhandenen Schaltplan laden (EDIT)

- neu erstellen (EDIT , new - mit neuem Namen ohne Extension)

#### Bauteile plazieren

- Bibliothek öffnen (USE)

- Bauteil wählen (ADD) -> gezeigt werden die Symbole

- Bauteil mit der rechten Maustaste rotieren und mit der Linken ablegen

#### Bauteile initialisieren

- Bauteil gfs. benennen, z.B. R2, IC3.  (NAME)

- gfs. Wert festlegen, z.B. 470k , 33uF, (VALUE)

#### Bauteile verbinden

- Anschlüsse einzeln oder in Folgen verbinden (NET)

- Netz geeignet bezeichen (NAME)

#### Board erzeugen

- Schalplan als Schematic speichern (WRITE)

- Umwandlung veranlassen (BOARD)

- Bauteile mit Maus einzeln arrangieren

- Luftlinien optimieren (RATSNEST)

- Platinendimensionen festlegen (optional)

- neues Board speichen (WRITE)

Weiterbearbeitung siehe Boardbearbeitung

### Wichtige Befehle

Nachfolgend die wichtigsten Befehle innerhalb der Schaltplaneingabe :

- Open		zur Bibliotheksbearbeitung wechseln

- Use		Bibliothek zur Benutzung auswählen

- Add		Bauteil als Symbol wählen

- Invoke		Symbol aus bereits plaziertem Bauteil wählen

- Gateswap	2 Symbol innerhalb eines Gehäuses tauschen

- Name		Bauteil oder Netz benennen (R,C bzw. GND, VDD ...)

- Value		Wert eines Bauteiles festlegen (47k, 33uF ...)

- Net			Bauteilanschlüsse verbinden

- Group		Drag & Drop - Funktionen (s.a. CUT, PASTE, COPY)

- Write		Schaltung (hier Schematic) speichern

- weiteres mit Help (F1)

## Boardbearbeitung

### Allgemeines

Platinen heißen in EAGLE V3.02 Board (*.BRD). Plaziert und verdrahtet werden dabei die Gehäuse samt Pads (z.B. DIL16). Falls ein automatisch erzeugtes Board vorhanden ist, müssen die Bauteile lediglich geordnet werden. Die Verbindungen sind dann bereits als Luftlinien vorhanden.

Unabhängig von der Schaltplaneingabe gemäß des vorangegangenen Abschnittes, können Platinen allein mit den Gehäusedefinitionen (PACKAGES) neu erstellt werden (EDIT, dann Board wählen).

### Layer

Eagle stellt 50 Layer für die Platinenbearbeitung zur Verfügung, von denen nun die wichtigsten daregestellt werden :

- Top			Bestückungsseite

- Bottom		Lötseite

- Reference		Zentriersymbole

- Holes		Montagebohrungen.

- Tfinish		Veredelung, z. B. AT-Slot

- Tstop		Flächen ohne Lötstoplack, z. B. für Lötbrcken

- Trestrict		Fläche ohne Leiterbahnen, z. B. für Montagebohrung

- Tkeepout		Fläche ohne Bauteile, z.B. EURO-19"

### Verfahren

#### Platine öffnen

- vorhandene Platine laden, bzw. eine neue, leere Platine erstellen (EDIT)

- oder autom. Erzeugung aus Schaltung, wie vorher beschrieben. (BOARD)

#### Allgemeine Parameter setzen

- Formen, Durchmesser, Zeichenbreiten undGrid festlegen (CHANGE)

- Layeranzeige aktivieren (DISPLAY)

- Layer wählen (LAYER)

#### Gehäuse plazieren

- Bibliothek öffnen (USE)

- Bauteil wählen (ADD) -> gezeigt werden die Packages

- Bauteil mit der rechten Maustaste rotieren und mit der Linken ablegen

- Bauteil genennen (NAME, VALUE) falls noch nicht geschehen

#### Leiterbahnen vorverlegen

- Signale (Netze) als Luftlinien vorverlegen (SIGNAL)

- Netze benennen (NAME)

- Netze optimieren (RATSNEST)

#### Board optimieren

- Bauteilpositionen variieren (mehrfach MOVE, RATSNEST)

#### Leiterbahnen erzeugen

- Layer wählen (1 = Top = Bestückungsseite  /  16 = Bottom = Lötseite)

- Leiterbahnbreite festlegen (CHANGE Width)

- Leiterbahnensegmente als grafische Objekte direkt ziehen (WIRE)

- gefüllte Flächen verlegen (POLYGON)

- Segmente geeignet bezeichen (NAME)

- Signale manuell verlegen (ROUTE)

- alternativ dazu Signale mit Autorouter verlegen (AUTO)

- Leiterbahnen in Luftlinien wandeln (DELETE, RIPUP)

#### Geometrien erzeugen

- Layer wählen (Keepout / Restrict / Dimension etc ...)

- Flächen / Objekte grafisch einzeichen (RECT)

- ebenso Masseflächen eintragen (POLYGON)

#### lokale Nachbearbeitung

- Vias  setzen (VIA)

- Bohrungen anbringen (CHANGE DRILL, dann HOLE)

- Padform ändern (CHANGE Shape, Diameter)

#### Bearbeitung abschließen

- Beschriftungen einfügen (TEXT)

- Platine beranden (WIRE)

- Zentriermarken einfügen (CENTR)

- Board speichen (WRITE)

### AUTOROUTER

- Teilrouten mit AUTO signalx  / Ausschluß mit AUTO !signaly

- Einstellungen vornehmen (Optimierungen zulassen / abschalten)

- Routevorgang starten oder exisierenden Job fortsetzen

- während des Routens Unterbrechung mit (Strg - Pause)

- gfs. geroutete Bahnen mit RIPUP rückverwandeln

- geeignet Zwischenspeichern

Vor dem autorouten keine Massepolygone einsetzen !

Masse beim autorouten auslassen

### Wichtige Befehle

Nachfolgend die wichtigsten Befehle innerhalb der Platinenbearbeitung  :

- Auto	Autoroutermenü aufrufen

- Open	zur Bibliotheksbearbeitung wechseln

- Use	Bibliothek zur Benutzung auswählen

- Add	Bauteil als Package wählen

- Name	Bauteil oder Signal (Netz) benennen (ähnlich Schematic)

- Value	Wert eines Bauteiles festlegen

- Signal	Bauteilanschlüsse vernetzen

- Route	Signal segmentweise in Leiterbahn verwandeln

- Delete	Objekt / Signal löschen aber auch Segment in Luftlinie verwandeln

- Ripup	kompletten Leiterzug in Luftlinie rückverw. (im Ggs. zu DELETE)

- Ratsnest	Luftlinien optimieren (vor DELTE notwendig)

- Grid	Raster, Teilung und Maßsystem definieren

- Change	allgemeine Parameter für das Zeichen setzen

- Hole	Bohrung explizit eintragen, vorher Change Drill

- Wire	Reale geometrische Strukturen zeichen z.B. Leiterbahn / Objekt

- Polygon	Gefüllte Flächen zeichen

- Move	Objekte v.A. Leiterbahnen verlegen / verlängern / drehen

- Write	Platine (hier Board) speichern

- weiteres mit Help

## Bauteilerzeugung

### Verfahren

- Bibliothek wählen

- Schaltplansymbol bearbeiten

- Layoutpackage bearbeiten

- Bauteil generieren (Synthese der Symbol- und Gehäusedefinitionen)

- Bibliothek zusammen mit neuem Bauelement speichern

### Bibliothek wählen

Zunächst muß eine Bibliothek ausgewählt werden, in die das neue Element eingefügt werden soll. Dazu kann eine existierende Bibliothek geöffnet- (OPEN XXXX.LBR) oder mit NEW innerhalb des OPEN-Befehls neu angelegt werden.

Zum Testen entweder eine Bibliothek vorher auf DOS-Ebene duplizieren. oder eine innerhalb von EGALE geöffnete Bibliothek unter einem neuen Namen speichern.

### Schaltplansymbol bearbeiten

Entweder wird ein neues Symbol bearbeitet, oder ein altes verändert. Dieses sollte dann sinnvoll umbenannt werden (RENAME).

Der einfachste Weg ist, ein ähnliches Symbol zu kopieren :

- entsprechende Quellbibliothek wählen (OPEN)

- gewünschtes Symbol zur Bearbeitung laden (EDIT)

- GROUP, mit Linien einrahmen, CUT

- Cursor über die Gruppe bewegen und rechte Maustaste betätigen

- wenn nötig, Quellbibliothek verlassen und Zielbibliothek wählen (OPEN)

- EDIT wählen (NEW Symbol)und selbstgewählten Namen eingeben

- Symbol plazieren (PASTE), dabei Nullpunkt (Fadenkreuz) beachten

- Symbol grafisch editieren

- Pins hinzufügen / löschen (PIN)

- Pins benennen (NAME)

- eventuelle Zwischenspeicherung über WRITE -> Bibliotheksspeicherung

### Layoutpackage bearbeiten

Ist in der Zielbibliothek bereits ein Bauteil vorhanden, welches das gleiche Package benutzt wie das neue Bauteil, so wird dieses benutzt. Sonst wird auch hier wird ein neues Package erstellt, oder aus einem bereits vorhandenen Gehäuse durch Kopieren erzeugt:

- Quellbibliothek wählen und gewünschtes Package laden

- GROUP, mit Linien einrahmen, CUT, RMT

- Bibliothek wählen, in der sich das Symbol befindet

- EDIT (new , package)

- neuen Packagenamen eingeben

- mit PASTE das Package plazieren

- neues Gehäuse grafisch editieren

- Pads hinzufügen / löschen (PAD)

- Pads benennen (NAME)

### Bauteil generieren

Das Bauteil wird erzeugt, indem man Symbol(e) und Package logisch verknüpft :

- Zielbibliothek von oben (mit Symbolen und Package darin) beibehalten

- EDIT (new, device)

- Bauteilnamen ähnlich dem des Symbols eingeben (für logische Zuordnung)

- das gewünschte Gehäuse zuordnen (PACKAGE)

- ein- oder mehrere Symbole einfügen und plazieren (ADD)

- Anfang des Symbolnamens in Schaltplänen vorgeben (PREFIX)

- Pins und Pads verknüpfen (CONNECT)

Anmerkung :

Normalerweise ist es nicht sinnvoll, in einem Device außer Symbolen auch andere Objekte zu plazieren. Falls Sie es dennoch tun, also zum Beispiel Linien oder Texte ins Device zeichnen, führt eine anschließende Benutzung des Package-Befehls zu unvorhersehbaren Ergebnissen.

Abhilfe: Bibliothek mit WRITE abspeichern und mit OPEN wieder öffnen.

### Bibliothek speichern

Die Änderungen werden erst übernommen, wenn die Bibliothek gespeichert wurde.

- WRITE	Speicherung

- CLOSE	Bibliothekenbearbeitung beenden

### Wichtige Befehle

Neben den Standardbefehlen, die in allen Editiermodi zur Verfügung stehen, sind folgende Operationen von Bedeutung :

- Open	andere Bibliothek anwählen

- Write	Bibliothek speichern

- Close	Bibliotheksbearbeitung beenden

- Edit	Symbol / Package / Device bearbeiten

#### speziell für Symbolbearbeitung

- Pin		Pin einfügen

- Name	Pin benennen (GND, VDD, CLK ...)

#### speziell für Packagebearbeitung

- Pad	konventionelles PAD mit Bohrungen etc... einfügen

- Smd	SMD-Pad einfügen

- Name	Pad benennen (1, 2, 3 ...)

- Change	- SMD SMD-Pad definieren

- Change	- SHAPE Pad-Form definieren

#### speziell für Devicebearbeitung

- Add	weiters Symbol in ein Bauteil (Device) einfügen

- Connect	Pins mit Pads korrelieren (CONNECT VDD 14 GND 7 CLK 3 ... )

- Package	Package mit Bauteil korrelieren

- Prefix	Prefix für Schaltpläne festlegen

- Move	gesamtes Objekt (Symbol) bewegen

Die Devices enthalten noch die Eigenschaften SWAP und NEXT, die das Tauschen und automatische Deklarieren regeln, siehe hierzu HELP.

## Nachbearbeitung

### Umrandung

Die Umrandung wird während der Bearbeitung sinnvollerweise mit einem Linienzug auf dem Layer DIMENSION dargestellt. Dieser besteht nicht aus einem Rechteck sondern aus einzelnen Strichen (WIRES) der Breite 0. Eine Vorgabe ist mittels der SCRIPT-Funktion möglich.

Für die Endfertigung ist die vollständige Umrandung mit Linienstärke 0 weniger geeignet. Hier verwendet man besser ausreichend breite Begrenzungsecken (WIRE) auf den beiden Kupferlagen. (1 und 16)

### Zentriermarken

Die üblichen Zentriermarken heißen CENTR und befinden sich in der Bibliothek STD.LBR. Innerhalb der Bearbeitung wird ein Achteck (OCTAGON) dargestellt, welches bei der Gerberausgabe umgewandelt wird. Die Umwandlung erfolgt mit dem SQZGBR. Die Symboldefinition erfolg im File EAGLE.SUB

Für die Postscriptausgabe kann das mitgelieferte CENTR-Symbol aus JSLIB.LBR verwendet werden. Siehe dazu die Hinweise im Abschnitt Tips!

### Beschriftung

Das Beschriften erfolgt unabhängig voneinander auf dem Top- und Bottom-Layer. Auf dem Layer1 erscheint der Text in Normaldarstellung- auf dem Layer 16 gespiegelt.

Das Beschriften erfolgt mit dem Kommando TEXT. Die Parameter werden mit Change eingestellt. (Ratio, Size ...).

### Leiterbahnen

Die Breite der Leiterbahnen lässt sich mit CHANGE-width für einzelne Segmente getrennt vorgeben. Zur besseren Abschätzung der Breiten kann vorher mit GRID das metrische System gewählt werden.

### Bohrungen und Vias

Neben den impliziten Bohrungen (Bauelementeanschlüsse und Lagenwechsel) lassen sich zusätzliche Bohrungen (HOLES) und Durchkontaktierungen (DRILLS) zusätzlich einfügen.

Alle Bohrungen und Drills sind auf den Layern Holes und Drills dargestellt. Vorher sind die Durchmesser entsprechend zu definieren.

# Ausgabe

## Platinenfertigung

Das Plotten der zur Platinenherstellung notwendigen Files erfolgt in der Version 3.02 durch den Aufruf des interaktiven Plottermenues von EAGLE. Dazu existiert die Datei PLOT.BAT im Hauptverzeichnis. Die Voreinstellungen beim Aufruf sind einstellbar.

Programmaufruf :		EAGLE -XI (automatisach durch PLOT.BAT)

Parameter :			s.u.

Infilename :			XXXX.BRD

Outfilename :			s.u.

### Lagen

Folgende Lagen sind i.d.R. beim Plotten bedeutsam :

Bottom, Pads , Vias, Dimension, tNames, bNames, tValues, bValues, Holes, Drills

#### Einseitige Platinen

Lötseite :		Bottom, Pads

Bestückungsseite :	Top, Pads

Bestückungsplot :	tNames, tValues (Pads)

#### Doppelseitige Platinen

Lötseite :		Bottom, Pads, (selbstdefinierte) Vias

Bestückungsseite :	Top, Pads, (selbstdefinierte) Vias

Bestückungsplot1 :	tNames, tValues

Bestückungsplot2 :	bNames, bValues

#### Durchkontaktierte Platinen

Lötseite :		Bottom, Pads, Vias, (Dimension)

Bestückungsseite :	Top, Pads, Vias, (Dimension)

Bestückungsplot1 :	Dimension, tNames, tValues (Pads)

Bestückungsplot2 :	Dimension, bNames, bValues (Pads)

### Spiegelung

Bei der Ausgabe der Plotfiles sind die Lagen u.U. zu spiegeln. Die Spiegelung erfolgt entweder lokal in EAGLE oder global beim Plotten durch Aktivierung des entsprechenden Schalters.

In der Regel wird wie folgt gespiegelt :

Ausgabe Lötseite :			Spiegelung :	NEIN

Ausgabe Bestückungsseite :		Spiegelung :	JA

### Ausgabegeräte

#### Gerberdatei

tool	=	GERBER		Ausgabegerät

wheel	=	XPLOT.WHL		Blendenfile

output	=	XXXX.PLO		Gewünschtes Ausgabefile *.PLO

Toleranzen : 	+0.02 und - 0.02 bis +0.05 und - 0.05

Beim Plotten der Platinenfilme müssen Toleranzen angegeben werden, damit eine geeignete Blende ermittelt werden kann. Dabei ist das Emulieren von Apertures zu vermeiden.

Die Umwandlung erfolgt anschließend mit dem SQZGBR-Programm. Mit ARTEDI.EXE kann das File betrachtet und bearbeitet werden. Die Ausgabe leitet man am besten direkt ins ARISTO-Verzeichnis um.

#### Postscriptdatei

input	=	XXXX.BRD		Das zu plottende Board

tool	=	PS			Ausgabegerät Postscript-Format

output	=	XXXX.PS		Gewünschtes Ausgabefile *.PS

Bei Verwendung der Postscriptausgabe ist zu beachten, daß keine automatische Umwandlung des Symbols Octagon 2.5 in das CENTR-Symbol erfolgt.

#### HPGL-Datei

input	=	XXXX.BRD		Das zu plottende Board

tool	=	HPGL			Ausgabegerät Hewlett-Packard-Graphic-Language

output	=	XXXX.HGL		Gewünschtes Ausgabefile *.HGL

Einstellungen :

Alle Farben auf 6 stellen, Geschwindigkeit und Breite auf 1 (Schematics)

Wandlung von HPGL in Postscript mit DESIGNER oder Direktimport mit Winword6.

#### TIF-Datei

input	=	XXXX.BRD		Das zu plottende Board

tool	=	TIF			Ausgabeformat Tagged-Image-File

output	=	XXXX.TIF		Gewünschtes Ausgabefile *.TIF

Das Einlesen des Plot als TIF oder als HGL z.B. mit Winword erleichtert die Einbindung das PCBs in eigener Dokumente.

### Bohrfile

Die Erzeugung des Bohrfiles geschieht genauso wie beim Plotten, jedoch wir das spezifische Ausgabegerät gewählt. Auc hier müssen Toleranzen angegeben werden, damit eine Bohrerzuordnung vorgenommen werden kann. Die SM1000-Maschine in der Platinenfertigung verfügt über metrische Bohrermaße in Zehntelabstufung, als 0.6 , 0.7 , 0.8  etc.

input	=	XXXX.BRD		Das zu plottende Board

tool	=	SM1000		Ausgabegerät SIEB&MEYER

rack	=	XPLOT.DRL		Bohrerfile

output	=	XXXX.BOR		gewünschtes Ausgabefile *.BOR

Toleranzen :	+0.05 und - 0.05 bis +0.10 und - 0.10

Das Bohrfile XXXX.BOR muß anschließend bearbeitet werden, was mit dem Programm XBOHR.EXE im ARISTO-Verzeichnis geschieht. Das entstandene Bohrfile kann mit BGRAF.EXE angezeigt werden.

# Nachbearbeitung

## Platinenfiles

### XPAD

Manchmal kann es notwendig sein, PADS zu tauschen. Dies geschieht mit dem Programm XPAD.EXE außerhalb von EAGLE. Nachstehende Tabelle zeigt einen Vergleich der Größe (DIAMETER) und Bohrung (DRILL) verschiedener Pads.

Dargestellt ist jeweils das Maß in inch und mm.

|  | Bibliothek | Padgröße | Bohrung |
| --- | --- | --- | --- |
| IC - Bohrung DIL | IC.LBR und sonst. | 0.055 / | 0.0032 / |
| 1X01 | PINHEAD.LBR | 0.062 / | 0.04 / |
| PAD-01 | CONNECT.LBR | 0.1 / | 0.05 / |
| VIA |  | 0.055 / | 0.0032 / |
| PSVIA * | MYPADS.LBR | 0.056 / | 0.032 / |
| PAD1 * | MYPADS.LBR | 0.076 / | 0.04 / |
| CENTR | STD.LBR | 0.098 / | 0.059 / |
| MYPAD1 * | MYPADS.LBR | 0.15 / | 0.056 / |

*) dies sind selbstdefinierte Symbole

Mit XPAD lassen sich einzelne Pads im fertigen Board selektiv tauschen bzw verändern.

Programmaufruf :		XPAD

Parameter :			-OS -OD -OR / -NS - ND -NR

Infilename :			XXXX.BRD

Outfilename :			XXXX.BRD (modifiziert)

Beschreibung :		OS :	old shape

OD :	old diameter

OR :	old drill

NS :	new shape

ND :	new diameter

NR :	new drill

Drills werden in inch (IN) oder Millimeter (MM) angegeben.

Beispiel : XPAD -OS octagon -NS round BRD\platine1.brd

## Gerberfiles

### SQZGBR

Mit diesem Programm werden die Gerberdaten komprimiert (sqeeze). Es erfolgt die Umwandlung von *.PLO in *.ART, dabei werden bei großen Platinen mehrere ART-Files erzeugt. Die Datei EAGLE.SUB wird im ARISTO-Verzeichnis benötigt.

Programmaufruf :		SQZGBR

Parameter :			Laufwerk C: / EAGLE.SUB

Infilename :			XXXX.PLO

Outfilename :			XXXX.ART

Entstehen mehrere Art-Files, so müssen diese sinnvoll benannt- und auf dem Platinen-auftragszettel angegeben werden.

### ARTEDI

Mit ARTEDI kann ein Artwork-File angezeigt und grafisch bearbeitet werden. Die Files VISIEG.SAV und event. auch HDISK.DSK müssen im ROOT-Verzeichnis des Laufwerks (i.d.R. Laufwerk C:\) stehen.

Programmaufruf :		ARTEDI

Parameter :			HDISK.DSK

Infilename :			XXXX.ART

Outfilename :			XXXX.ART (bei erfolgter Bearbeitung)

Auszug aus ARTEDI.HLP :

-------------------------------------    --------------------------------------

| Key | Definition                  |    | Key | Definition                   |

|-----|-----------------------------|    |-----|------------------------------|

|  R  |READ   MAIN ARTwork          |    |  J  |JUMP on PAD (move, del, size) |

|  W  |WRITE  MAIN ARTwork          |    |SH+J |JUMP on TRACK (   - " -    )  |

|  B  :read   BACKGROUND ARTwork    |    | ^J  |CAPTURE TRACK SEGMENT         |

|  X  |exchange MAIN and BACKGROUND |    |  P  |insert PAD                    |

| ESC |relaese WINDOW, PAD or TRACK |    | ^P  |select PAD-SIZE for insert    |

|SPACE|WINDOW Mode  on/off          |    |  T  |insert TRACK                  |

|  C  |CENTER the Cursor            |    | ^T  |select TRACK-SIZE for insert  |

|  F  |CURSOR fast                  |    |  A  |APERTURE ASSIGNMENT           |

|  S  |CURSOR slow                  |    |  M  |MOVE   ( Window, Track, Pad ) |

| CUR |Movement & Pan               |    |  D  |DELETE ( Window, Track, Pad ) |

|Sh ->|PAN (Window size change)     |    |  I  |INSERT Trk NODE               |

|^CUR |display 4 CORNERS            |    |  Z  |NewSize for Captured Track,Pad|

|  Q  |change ZOOM to... ( 0-6 )    |    |  H  |HINGEs     ( Hor, Ver, Diag ) |

|  L  |ZOOM out to MINIMUM          |    |  G  |change GRID   ( Units,Value ) |

|  U  |ZOOM in to MAXIMUM           |    |  K  |change COLOR to ...   ( 0-9 ) |

|  +  |ZOOM in  ONE step            |    |     |                              |

|  -  |ZOOM out ONE step            |    |  ?  |this HELP file                |

-------------------------------------    --------------------------------------

## Bohrfiles

### XBOHR

Mit dem Programm XBOHR.EXE werden die Bohrkoordinaten sortiert und (wenn gewünscht) Probebohrungen am linken Rand eingefügt.

Programmaufruf :		XBOHR

Parameter :			/O /P

Infilename :			XXXX.BOR

Outfilename :			XXXX.BOR (verändert)

Die Option Optimierung /O sollte grundsätzlich verwendet werden.

Die Option Prüfbohrungen /P sollte bei durchkontaktierten Platinen verwendet werden.

### BGRAF

Mit BGRAF.EXE kann ein Bohrfile in obigem Format grafisch angezeigt werden. Die Farben sind in BGRAF.COL festgelegt.

Programmaufruf :		BGRAF

Parameter :			keine

Infilename :			XXXX.BOR

## Update

### UPDATE26

Das Programm benötigt das File LAYERS.NEW um Files und Bibliotheken auf die Version EAGLE 2.6 zu konvertieren. Beim Laden von Daten etc konvertiert EAGLE  in der Version 3.02 automatisch alles im Format 2.6 und später.

Programmaufruf :		UPDATE26

Parameter :

Infilename :			XXXX.LBR

Outfilename :			XXXX.LBR (verändert)

Das Umwandeln von Version 2.6 auf 3.02 geschieht dann automatisch. Damit dies aber nicht bei jedem Laden neu geschehen muß, sollten Biliotheken mit OPEN nacheinander einmal zur Bearbeitung geöffnet, und dann sofort wieder gespeichert werden. (WRITE).

# Tips und Hinweise

## Bedienung

### Maus

Wenn Ihre Maus nur zwei Tasten besitzt, benutzen Sie anstelle der mittleren Maustaste beide gleichzeitig. Dies ist hauptsächlich beim Lagenwechsel (Layerumschaltung) nötig. (Verlegen von Leiterbahnen, Plazieren von Bauteilen).

>>> autocompl. message :

>>> compiler-error ... unable to link specified module

>>> ‘BEDIEN2’ not found ...   <module.@tips hinweis>

>>> autotextcompiler V2.1 für ms.word © 1992-1994 by JS

## Bearbeitung

### Drag and Drop

Das Kopieren in Eagle geschieht wie folgt :

- GROUP

- mit Einzellinien + LMT die gewünschten Objekte einrahmen

- CUT

- mit Cursor die Objektgruppe selektieren, dann RMT.

Sicherheitshalber sollten alle Layer aktiviert werden - vor Allem ORIGINS.

## Pads

### Zentriersymbole

#### Gerber

Speziell bei der Gerberausgabe werden die CENTR-Symbole aus STD.LBR in die realen Centersymbole gewandelt. Dies betrifft jedoch auch die Symbole des Types PAD-01 !.

Falls das PAD-01 und seine Multiplikationen PAD-02, PAD-03 ... verwendet werden sollen, so ist nach Beendigung der Boardbearbeitung EAGLE zu verlassen, und das Symbol zu ersetzen.

Befehl auf DOS-Ebende :	XPAD -OS OCTAGON -NS ROUND XXXX.BRD

Hiermit werden die Oktaedersymbole durch runde Pads ersetzt. Anschließend EAGLE erneut aufrufen und die CENTR-Symbole plazieren. Bei der Umwandlung von PLO in ART werden dann nur die Zentriersymbole ausgetauscht.

Alternativ dazu kann das selbstdefinierte Symbol PAD1 aus MYPADS.LBR des Autors verwendet werden. Dann ist keine Handumwandlung nötig.

#### Andere Ausgaben

Hier müssen die CENTR-Symbole per Hand eingefügt werden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei der Übergabe des Plots an die Bearbeitung (Theis) soll demnächst das Postscriptformat benutzt werden. Damit entfällt die Gerberumwandlung und auch obiges Problem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Plotten

Beim Erzeugen der Photoplots sollte der Schalter FILL PADS aktiviert werden, um nicht nur Kreise zu erhalten.

Wenn ovale Pads verwendet werden, kann u.U. kein ARISTO-Plot erfolgen. Dann erfolgt die Ausgabe im Postscriptformat. Eventuell umwandeln.

## AUTOROUTER

Der Autorouter kann durch die Eingabe von AUTO name...;

- zum Teilrouten einzelner Signale veranlaßt werden. Damit ist es möglich, z.B. mit "AUTO ! GND VCC;" alles außer GND und VCC zu routen. Falls das "!"-Zeichen verwendet wird, muß es VOR allen Signalen stehen und darf nur EINMAL vorkommen.

Beim Starten des Autorouters werden alle Polygone neu freigerechnet, außer denjenigen im Urzustand, deren Signal vom Routen ausgenommen wurden ("Auto ! name...;").

Neben Rechtecken und Kreisen werden auch Polygone in den Layern BRestrict, TRestrict oder VRestrict als Sperrflächen vom Autorouter erkannt.

Bei der Wahl des Rasters ist zu beachten, daß möglichst keine Pads für den Router "unsichtbar" werden. Das heißt, jedes Pad soll mindestens einen Routing-Rasterpunkt belegen.

Sonst kann es passieren, daá der Autorouter eine Verbindung nicht legen kann, die ansonsten ohne Probleme zu verlegen wäre.

# Anhang

## Bibliotheken

In der nachfolgenden Liste sind vielfach die DEVICES weggelassen, da sie mit den SYMBOLS redundant sind. Über dies sind Standard- und zugehörige SMD-Bibliotheken zusammengefasst.

### 74499

DIL-08

DIL-14

DIL-16

DIL-20

DIL-24

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7407

7408

7409

7410

74100

74107

74109

7411

74111

74112

74113

74116

7412

74120

74121

74122

74123

74124

74125

74126

7413

74131

74133

74134

74135

74136

74137

74138

74139

74143

74145

74147

74148

7415

74150

74151

74152

74153

74154

74155

74156

74157

74158

74159

74160

74164

74165

74166

74167

74168

74170

74171

74173

74174

74175

74176

74178

74179

74180

74181

74182

74183

74184

74190

74192

74194

74195

74198

74199

7421

7422

74240

74241

74242

74243

74244

74245

7425

74250

74251

74253

74257

74258

74259

74260

74261

74266

7427

74273

74276

74278

74279A

74279B

74280

74282

74283

74284

74285

74286

74290

74292

74293

74294

74295

74298

74299

7430

7432

74320

74321

74322

7433

7434

74348

74352

74353

74354

74355

74356

74357

74365

74366

74367

74368

74373

74374

74375

74376

74377

74378

74379

74381

74382

74384

74385

74386

7439

74390

74393

74395

74396

74398

74399

74412

7442

74422

74440

74445

74446

74449

7445

7446

74465

74466

74467

74468

7448

7449

74490

7450

7451

7454

7455

7456

7463

7464

7465

7468

7470

7472

7473

7474

7475

7476

7477

7478_114

7482

7483

7485

7486

7490

7491

7492

7493

7495

7496

7497

PWRN

### 751XX(SMD)

DIL-16

DIL-20

DIL-22S

DIL-24S

75126

75130

75160

75161

75162

75163

75164

75192

75193

75194

75195

### 40XX (SMD)

DIL-14

DIL-16

DIL-24

SO-14

SO-16

SO-24L

4001

4002

4006

4007

4008

4009

4010

4011

4012

4013

4014

4015

4016

4017

4018

4019

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4038

4040

4041

4042

4043

4044

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4055

4056

4060

4063

4066

4067

4068

4069

4070

4071

4072

4073

4075

4076

4077

4078

4081

4082

4089

4093

4094

4095

4096

4097

4099

PWR+VEE

PWRN

4160

4161

4162

4163

4174

4175

4194

### ACL

DIL-08

DIL-14

DIL-16

DIL-20

DIL-24

DIL-28

DIL-28S

SSOP48DL

SSOP56DL

2PWR1GND

2PWR2GND

2PWR4GND

4PWR8GND

7411000

7411002

7411004

7411008

7411010

7411011

7411013

7411021

7411027

7411030

7411032

7411034

7411074

7411109

7411112

7411138

7411139

7411151

7411153

7411157

7411158

7411160

7411168

7411174

7411175

7411181

7411190

7411192

7411194

7411238

7411239

7411240

7411241

7411244

7411245

7411251

7411253

7411257

7411258

7411280

7411286

7411299

7411352

7411353

7411373

7411374

7411379

7411520

7411533

7411534

7411620

7411646

7411648

7411651

7411652

7411821

7411822

7411823

7411824

7411825

7411827

7411833

7411853

7411861

7411873

7411874

7411881

7411882

7416240

7416244

7416245

7416373

7416374

7416620

### ACTIVE

CB-360

CB-367

D-10

D-18

D-12,5

D-2,5

D-7,5

GL01

KBC

KBPC8

KBU

LED

LED-3S

LED-5S

PHOTO-D

SIP-11

SIP-13

SOD-70

TO-3

TO-18

TO-39

TO-72

TO-78

TO-99

TO-100

TO-126

TO-127

TO-202

TO-126S

TO-127S

TO-202S

TO-220A

TO-220B

TO-220S

TO-3/45

TO-39/4

TO-92A

TO-92B

TO-92C

TOP-3

TOP-3S

WM

### CONNECT

IBMATBUS

IBMXTBUS

VME1

VME2

16BITFUL

8BITFULL

8BITHALF

CLAMP-02

CLAMP-03

CLAMP-04

CLAMP-05

CLAMP-06

CLAMP-08

D-09F

D-09F/90

D-09M

D-09M/90

D-15F

D-15F/90

D-15M

D-15M/90

D-25F

D-25F/90

D-25M

D-25M/90

D-37F

D-37F/90

D-37M

D-37M/90

H15M-C2A

HD-10

HD-12

HD-14

HD-16

HD-20

HD-26

HD-34

HD10/90

HD12/90

HD14/90

HD16/90

HD20/90

HD26/90

HD34/90

IBM-AT

IBM-XT

LH-10

LH-12

LH-14

LH-16

LH-20

LH-26

LH-34

LH10/90

LH12/90

LH14/90

LH16/90

LH20/90

LH26/90

LH34/90

MKKDS-04

MSTB-02

PAD-01

PAD-02

PAD-03

PAD-04

PAD-05

PAD-06

PAD-07

PAD-08

PAD-09

PAD-10

SC-02

SC-03

SC-04

SC-05

SC-06

SC-08

SC-10

SC02/90

SC03/90

SC04/90

SC05/90

SC06/90

SC08/90

SC10/90

VG-CODE1

VG-CODE2

VG32F/C

VG32M/C

VG64F/C

VG64F/R

VG64M/C

VG64M/R

VG96F/C

VG96F/R

VG96M/90

VG96M/C

VG96M/R

### DEMO

1X18

C-5

D-10

DIL8

DIL14

DIL24

DIL28

DIL40

QS

R-10

2716

555

6504

6532

CAP-NP

CAPUS

DIODE

GND

NAND

POWER

QU

RESEURO

RESUS

VCC

### DISCRETE

ANTENNA

CAP-5

CAPTRIM1

THERM

VARIST

ZDIO

C-5

C-10

C-15

C-2,5

C-7,5

D-10

D-12,5

D-2,5

D-7,5

E-25

E-45

E-45L

ES-5

ES-2,5

ES-2,5L

ES-5L

ES-7,5

FUSE

L-5

L-10

L-12,5

L-7,5

LS-5

PAD-01

PT-10

PT-10S

PT-SPIN

R-5

R-10

R-18

R-12,5

R-7,5

RN-5

RN-6

RN-7

RN-8

RN-9

RN-10

RN-11

RS-2,5

ZDIO-5

ZDIO-10

ZDIO-7,5

ZDIO12,5

### LINEAR

CB-360

CB-367

DIL-08

DIL-10

DIL-14

DIL-16

DIL-18

DIL-20

DIL-24

DIL-28

PGA68

SIP-11

TO-18

TO-39

TO-78

TO-99

TO-100

TO-220A

TO-39/4

TO-92A

2005

2CMP

2NUL

2NUL2CMP

2PWRGND

317

337

3524

555

565

567

723

78XX

79XX

AD524

AD532

AD534

AD590

ADC0801

ADC0808

ADC0811

DAC08

DAC700

DAC701

DAC0800

DAC0808

DG425

DG528

LH0002

LH0004

LM311

LM399

LM1871

LM1872

LM3900

LM3914

MC1648

NE5205

NE5539

NE592N8

NPN-L

NPN-R

OPAMP

PWR+-

PWR+-04

PWR+-GSS

PWR+-SS

PWR+G

PWR+G04

PWR+GSS

PWRN

REF02

SD5000

SD5000/B

SDM862

SWDPST

SWSPDT

SWSPSTIN

SWSPSTNI

VL_PIN

WR\PIN

### MAXIM

DIL-8

DIL-14

DIL-16

DIL-18

DIL-20

DIL-24

DIL-28

DIL-32

DIL-40

DIL-24S

PLCC-44

SO-8

SO-14

TO-99

TO-52SR

2V+V-

ADC0820

DG-200

DG-201

DG-506A

DG-507AC

DG-508A

DG-509A

ICL-7106

ICL-7109

ICL-7116

ICL-7126

ICL-7129

ICL-7135

ICL-7650

ICL-7660

ICL-7663

ICL-7664

ICL-7665

ICL7650/

ICM7212

ICM-7211

ICM-7212

ICM-7217

ICM-7224

ICM-7240

ICM-7242

ICM-7555

ICM-7556

ICM7211M

ICM7212M

ICM7217A

ICM7218A

ICM7218C

ICM7218D

MAX-130

MAX-133

MAX-136

MAX-138

MAX-150

MAX-154

MAX-158

MAX-160

MAX-161

MAX-162

MAX-230

MAX-231

MAX-232

MAX-233

MAX-234

MAX-235

MAX-236

MAX-237

MAX-238

MAX-239

MAX-242

MAX-243

MAX-244

MAX-245

MAX-246

MAX-247

MAX-248

MAX-249

MAX-260

MAX-261

MAX-263

MAX-267

MAX-291

MAX-310

MAX-311

MAX-333

MAX-341

MAX-343

MAX-358

MAX-359

MAX-400

MAX-420

MAX-421

MAX-450

MAX-453

MAX-454

MAX-455

MAX-578

MAX-600

MAX-601

MAX-625

MAX-630

MAX-631

MAX-634

MAX-635

MAX-638

MAX-639

MAX-641

MAX-663

MAX-664

MAX-665

MAX-666

MAX-670

MAX-672

MAX-680

MAX-690

MAX-691

MAX-696

MAX-697

MAX-910

MAX-7219

MAX-7231

MAX-7232

MAX-7233

MAX-7234

MAX-8211

MF-10

MM74C945

MX-2700

MX-2701

MX-536A

MX-565A

MX-580H

MX-584N

MX-7224

MX-7225

MX-7520

MX-7523

MX-7524

MX-7528

MX-7530

MX-7531

MX-7542

MX-7543

MX-7545

MX-580CS

OP2OFF

OP2OFF+-

OPAMP

OPAMP1

OPAMP2

OPAMP+-

OPAMP2NC

OPOFF

OPOFF+NC

PWR+-

PWR+-04

PWR2GND

PWRN

REF-01

REF-02

V+V-

### PASSIVE

C-5

C-10

C-15

C-2,5

C-22,5

C-5L

C-7,5

E-25

E-45

E-45L

ES-5

ES-2,5

ES-2,5L

ES-5L

ES-7,5

L-5

L-10

L-12,5

L-7,5

LS-5

LS-2,5

PT-10

PT-10S

PT-SPIN

R-5

R-10

R-18

R-30

R-12,5

R-7,5

RN-5

RN-6

RN-7

RN-8

RN-9

RN-10

RN-11

RS-5

RS-2,5

### PINHEAD

PINH2X2

PINH2X3

PINH2X4

PINH2X5

PINH2X6

PINH2X7

PINH2X8

PINH2X9

PINH2X10

PINH2X11

PINH2X12

PINH2X13

PINH2X14

PINH2X15

PINH2X16

PINH2X17

PINH2X18

PINH2X19

PINH2X20

PINH2X22

PINH2X24

PINH2X25

PINH2X30

PINHD1

PINHD2

PINHD3

PINHD4

PINHD5

PINHD6

PINHD7

PINHD8

PINHD9

PINHD10

PINHD11

PINHD12

PINHD13

PINHD14

PINHD15

PINHD16

PINHD17

PINHD18

PINHD19

PINHD20

PINHD22

PINHD24

PINHD25

PINHD30

### SMD

0204

0603

0805

1206

1210

1808

1812

2220

3216

3528

6032

7243

GL-41

MLL34

SOD-80

SOD-87

SOD-123

SOT-23

SOT-37

SOT-56

SOT-89

SOT-103

SOT-143

SOT-223

SOT-48/2

SOT-50/3

### SMD-IC

DIP-08SM

DIP-14SM

DIP-16SM

DIP-18SM

DIP-20SM

DIP-22SM

DIP-24SM

DIP-28SM

DIP-32SM

DIP-40SM

DIP-48SM

FP-20

FP-24

FP-28

PLCC-20

PLCC-28

PLCC-32

PLCC-44

PLCC-52

PLCC-68

PLCC-84

PQFP-160

QFP-44

QFP-52

QFP-64

QFP-80

QFP-100

QFP-120

QFP-128

QFP-132

QFP-144

QFP-160

SO-8

SO-14

SO-16

SO-16L

SO-18L

SO-20L

SO-24L

SO-28L

SOJ-24/3

SOJ-28/3

SOJ-28/4

SOJ-32/3

SOJ-32/4

SOJ26/20

SOJ26/24

SSOP08DB

SSOP14DB

SSOP16DB

SSOP20DB

SSOP24DB

SSOP28DL

SSOP48DL

SSOP56DL

TSSOP014

TSSOP016

TSSOP020

TSSOP024

### SMD-SPC

BP-104BS

DIP6/LOW

DIP6/STD

DPAK

EF-12,6

JUMP-1

JUMP-2

JUMP-3

PLCCSM20

PLCCSM28

PLCCSM32

PLCCSM44

PLCCSM68

PLCCSM84

SC-59

SMB

SMC

SMQ

SMR-5010

SMR-5016

SMS-002

SMS-004

SMS-005

SMS-006

SMS-008

SMS-010

SO-6/4

### SPECIAL

7SEG-13

7SEG-13

7SEG-20

7SEG-7

AG

BATTERY

BEEPER

DIGI-A

DIGI-AL

DIGI-B

DIGI-BL

DIGI-C

DIGI-CL

DRAWING

DRIL-2

DRIL-3

DRIL-4

DRIL-5

DRIL-6

DRIL-2,5

DRIL-3,5

DUOLED

EDG-01

EDG-02

EDG-03

EDG-04

EDG-05

EDG-06

EDG-07

EDG-08

EDG-09

EDG-10

EDG-12

EPG-02

EPG-03

EPG-04

EPG-05

EPG-06

EPG-07

EPG-08

EPG-09

EPG-10

EPG-12

ETD-29

EURO

EURO-19"

FK-201

FL-14

FL-42

FPM-19"

FUSE

KK-185

KK-505

L-42

L-160

LCD-16X4

LDH-3R

LDH-5R

OSC

Q

Q/4

QS

REL-5PIN

REL-KX

REL-W11

SK-13

SK-68

SK-95

SK-104

SK-129

SW-4XUM

SW-C10

SW-C16

T70-E

7SEG-CA

7SEG-CK

BATTERY

DUOLED

FUSE

LAMP

NEONLAMP

REL-5PIN

SW_4POS

SW_DIP-1

SW_DIP-2

SW_DIP-3

SW_DIP-4

SW_DIP-5

SW_DIP-6

SW_DIP-7

SW_DIP-8

SW_DIP-9

SW_DIP10

SW_DIP12

XFORMER

XTAL

### STD

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

CENTR

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

DRAWING

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

HC18UL

HC18US

HC33UL

HC33US

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

RN3

RN4

RN5

RN6

RN7

RN8

RN9

RN10

SOT25

TO5

TO71

TO126

TO126L

TO220AA

TO220AB

ZD1

ZD2

ZD3

ZD4

ZD5

ZD6

ZD7

ZD8

### STECK

J2

J3

PFL10

PFL14

PFL16

PFL20

PFL26

PFL34

PFL40

PFL50

PFS10

PFS14

PFS16

PFS20

PFS26

PFS34

PFS40

PFS50

SMB90

SMB180

SUBD15P

SUBD15S

SUBD25P

SUBD25S

SUBD37P

SUBD37S

SUBD50P

SUBD50S

SUBD9P

SUBD9S

VGS32A

VGS32AC

VGS64AB

VGS64AC

VGS96ABC

### SUPPLY

+12V

+15V

+18V

+24V

+5V

-12V

-15V

-18V

-24V

-5V

0V

GND

GNDA

VCC

### TRANS

2N2219A

2N2222

2N2646

2N2647

2N2905

2N3053

2N3055

2N3704

2N3819

2N3820

2N3904

2N3906

2N4391

2N4416

2N4870

2N5031

2N5087

2N5109

2N5160

2N5210

2N5638

2N5770

2N5771

3N211

40673

6N139

BC107

BC109

BC237

BC261

BC307

BC516

BC517

BC239C

BC309C

BC548B

BC558B

BD139

BD140

BD437

BD438

BD679

BD680

BDX63

BDX64

BF245B

BFR84

BFR90

BFT66

BFY90

BPW39

BPW14A

BPX25

BSV81

BU208D

BUZ11

IRF512

IRF520

IRF530

IRF540

IRF740

J105

J310

MCT2

MCT210

MJ2955

MJE2955

MJE3055

MPSA14

MPSA65

MPSH10

PN5179

SD211

SD215

TEST

TIL81

TIP41C

TIP42C

VN10KM

VN66AF

VN88AF

6N139

DMOS-N

JFETN-L

JFETP-L

MOSFET-N

MOSN-2GT

NPN-DAR

NPN-L

OPTOISO1

PHOTO-N

PNP-DAR

PNP-L

UJT-N

## Files

### XPLOT.WHL

D11    draw      0.004

D12    draw      0.008

D13    draw      0.012

D14    draw      0.016

D15    draw      0.020

D16    draw      0.024

D17    draw      0.028

D18    draw      0.031

D19    draw      0.035

D20    draw      0.039

D21    draw      0.043

D22    draw      0.047

D23    draw      0.051

D24    draw      0.055

D25    draw      0.059

D26    draw      0.063

D27    draw      0.067

D28    draw      0.071

D29    draw      0.075

D30    draw      0.079

D17    round     0.028

D18    round     0.031

D19    round     0.035

D20    round     0.039

D21    round     0.043

D22    round     0.047

D23    round     0.051

D24    round     0.055

D25    round     0.059

D26    round     0.063

D27    round     0.067

D28    round     0.071

D29    round     0.075

D30    round     0.079

D31    round     0.087

D32    round     0.098

D33    round     0.118

D34    round     0.138

D35    round     0.157

D36    round     0.177

D37    round     0.197

D38    octagon   0.055

D39    octagon   0.067

D40    octagon   0.098

D41    square    0.031

D42    square    0.039

D43    square    0.047

D44    square    0.055

D45    square    0.063

D46    square    0.071

D47    square    0.079

D48    square    0.098

D49    square    0.118

D50    square    0.157

D51    square    0.197

D52    square    0.050

D53    square    0.100

D54    square    0.200

D55    draw      0.006

D56    draw      0.010

D57    draw      0.014

D58    draw      0.018

D59    round     0.049

D60    rectangle 0.063 x 0.026

D61    rectangle 0.026 x 0.063

D62    rectangle 0.079 x 0.026

D63    rectangle 0.026 x 0.079

D64    rectangle 0.102 x 0.026

D65    rectangle 0.026 x 0.102

### XPLOT.DRL

T02   0.079

T03   0.118

T05   0.020

T06   0.024

T07   0.028

T08   0.031

T09   0.035

T10   0.039

T11   0.043

T12   0.047

T13   0.051

T14   0.055

T15   0.059

T02   0.104

T03   0.126

T02   0.091

T09   0.026

T02   0.084

### EAGLE.SUB

Substitution and Control File for GERBER to .ART conversion by SQZGBR program

Dcode : 1..99) Aperture or "D" Code in the GERBER Format Spool File

Aper  : (2...63) Intermediate Binary Code used inside the Artwork File

Symbol: (11..999) Symbol assignment for that Dcode and Aperture.

Can be modified later, using the ARTEDI program "A" Key

comment:Optional information.

If present, MUST BE PRECEDED by a comma (,)

INPUT=DISK

START=

UNITS= 0.001 INCH

INCREMENTAL=NO

SEPARATOR=*

XSHIFT=+0.0  (inches)

YSHIFT=+0.0  (inches)

EXTENSION=.PLO

SCREENSIZE=12  (inches)

FINISH=M02

RESOL=2MIL      ( nur gueltig bei Zeichnungen bis 17 x 17 inch

Dcode,	Aperture,	Symbol

11,          2,          12,         round 0.1

12,          3,          13,         round 0.2

13,          4,          14,         round 0.3

14,          5,          15,         round 0.4

15,          6,          16,         round 0.5

16,          7,          17,         round 0.6

17,          8,          18,         round 0.7

18,          9,          19,         round 0.8

19,         10,          20,         round 0.9

20,         11,          21,         round 1.0

21,         12,          22,         round 1.1

22,         13,          23,         round 1.2

23,         14,          24,         round 1.3

24,         15,          25,         round 1.4

25,         16,          26,         round 1.5

26,         17,          27,         round 1.6

27,         18,          28,         round 1.7

28,         19,          29,         round 1.8

29,         20,          30,         round 1.9

30,         21,          31,         round 2.0

31,         22,          33,         round 2.2

32,         23,          36,         round 2.5

33,         24,          38,         round 3.0

34,         25,          40,         round 3.5

35,         26,          42,         round 4.0

36,         27,          43,         round 4.5

37,         28,          44,         round 5.0

38,         29,          84,         oct 1.4

39,         30,          85,         oct 1.7

40,         31,          102,        oct 2.5 --> CENTR 2.3 X

41,         32,          58,         square 0.8

42,         33,          60,         square 1.0

43,         34,          62,         square 1.2

44,         35,          64,         square 1.4

45,         36,          66,         square 1.6

46,         37,          68,         square 1.8

47,         38,          70,         square 2.0

48,         39,          73,         square 2.5

49,         40,          74,         square 3.0

50,         41,          77,         square 4.0

51,         42,          78,         square 5.0

52,         43,          161,        square 1.27 (  50 mil )

53,         44,          162,        square 2.54 ( 100 mil )

54,         45,          163,        square 5.08 ( 200 mil )

55,         46,          49,         round 0.15

56,         47,          50,         round 0.25

57,         48,          51,         round 0.35

58,         49,          52,         round 0.45

59,         50,          53,         round 1.25

60,         51,          164,        hsmd16  1.6 x 0.7

61,         52,          165,        vsmd16

62,         53,          166,        hsmd20  2.0 x 0.7

63,         54,          167,        vsmd20

64,         55,          168,        hsmd26  2.6 x 0.7

65,         56,          169,        vsmd26

66,         57,          54,         dummy (leer)

67,         58,          54

68,         59,          54

69,         60,          54

70,         61,          54

71,         62,          54

72,         63,          54

END

### BGRAF.COL

1 lgreen

2 lgreen

3 lgreen

4 white

5 lred

6 lgreen

7 yellow

8 white

9 lcyan

10 red

11 blue

12 white

13 cyan

14 green

15 lgray

(original)

1 lblue

2 lgreen

3 lcyan

4 lred

5 lpurple

6 lgray

7 yellow

8 white

9 blue

10 green

11 cyan

12 red

13 cyan

14 green

15 lgray

(eigenes)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(neu)

### HDISK.TBL

Adr    Sym  Name        Diam= Dx  Dy

528      1  one                4   6

549      2  two                4   6

574      3  three              4   6

600      4  four               4   6

624      5  five               4   6

645      6  six                4   6

672      7  seven              4   6

695      8  eight              4   6

725      9  nine               4   6

751     10  zero               4   6

790     11  Null(Blank)        0   0

801     12  ROUN .1mm          4   4

818     13  ROUN .2mm          8   8

839     14  ROUN .3mm         12  12

864     15  ROUN .4mm         16  16

893     16  ROUN .5mm         20  20

926     17  ROUN .6mm         24  24

963     18  ROUN .7mm         28  28

1004     19  ROUN .8mm         32  32

1049     20  ROUN .9mm         36  36

1097     21  ROUN 1mm          40  40

1151     22  ROUN 1.1mm        44  44

1209     23  ROUN 1.2mm        48  48

1271     24  ROUN 1.3mm        52  52

1337     25  ROUN 1.4mm        56  56

1407     26  ROUN 1.5mm        60  60

1481     27  ROUN 1.6mm        62  62

1557     28  ROUN 1.7mm        66  66

1637     29  ROUN 1.8mm        70  70

1721     30  ROUN 1.9mm        74  74

1807     31  ROUN 2mm          78  78

1899     32  ROUN 2.1mm        82  82

1995     33  ROUN 2.2mm        86  86

2095     34  ROUN 2.3mm        90  90

2199     35  ROUN 2.4mm        94  94

2307     36  ROUN 2.5mm        98  98

2419     37  ROUN 2.7mm       106 106

2537     38  ROUN 3mm         118 118

2669     39  ROUN 3.2mm       126 126

2809     40  ROUN 3.5mm       138 138

3015     41  ROUN 3.7mm       146 146

3245     42  ROUN 4mm         158 158

3511     43  ROUN 4.5mm       178 178

3825     44  ROUN 5mm         196 196

4183     45  ROUN 5.5mm       216 216

4585     46  ROUN 6mm         236 236

5031     47  ROUN 7mm         276 276

5680     48  ROUN 10mm        394 394

6904     49  ROUN .15mm         6   6

6924     50  ROUN .25mm        10  10

6948     51  ROUN .35mm        14  14

6976     52  ROUN .45mm        18  18

7009     53  ROUN 1.25mm       50  50

7064     54  *                  0   0

7067     55  *                  0   0

7070     56  *                  0   0

7073     57  *                  0   0

7084     58  SQUA .8mm         32  32

7129     59  SQUA .9mm         36  36

7177     60  SQUA 1mm          40  40

7231     61  SQUA 1.1mm        44  44

7289     62  SQUA 1.2mm        48  48

7351     63  SQUA 1.3mm        52  52

7417     64  SQUA 1.4mm        56  56

7487     65  SQUA 1.5mm        60  60

7561     66  SQUA 1.6mm        62  62

7637     67  SQUA 1.7mm        66  66

7717     68  SQUA 1.8mm        70  70

7801     69  SQUA 1.9mm        74  74

7887     70  SQUA 2mm          78  78

7979     71  SQUA 2.1mm        82  82

8075     72  SQUA 2.3mm        90  90

8179     73  SQUA 2.5mm        98  98

8289     74  SQUA 3mm         118 118

8421     75  SQUA 3.3mm       130 130

8695     76  SQUA 3.5mm       138 138

8983     77  SQUA 4mm         158 158

9311     78  SQUA 5mm         196 196

9708     79  *                  0   0

9711     80  *                  0   0

9714     81  *                  0   0

9717     82  *                  0   0

9720     83  *                  0   0

9731     84  OCT 1.4mm         56  56

9800     85  OCT 1.7mm         68  68

9883     86  OCT 1.3 Wtk       52  52

9950     87  TRIA UR Wtk       52  52

10013     88  TRIA DR           52  52

10101     89  TRIA UL           52  52

10164     90  TRIA DL           52  52

10260     91  ROU 1.5 +Hole     60  60

10347     92  *                  0   0

10360     93  BTFLY 1.6mm       64  64

10466     94  BTFLY 1.8mm       72  72

10581     95  BTFLY 2mm         80  80

10695     96  *                  0   0

10698     97  *                  0   0

10701     98  *                  0   0

10704     99  *                  0   0

10720    100  CENT 2.54 Sqr1   100 100

11054    101  CENT 2.54 Squ2   100 100

11260    102  CENT 2.3 Rou X    90  90

11502    103  CENT 1.6 Squ 3    62  62

11625    104  *                  0   0

11628    105  *                  0   0

11631    106  *                  0   0

11634    107  *                  0   0

11637    108  *                  0   0

11640    109  *                  0   0

11654    110  VOBL 1.5x2mm      60  80

11742    111  HOBL              80  60

11820    112  VOBL 1.7x2.2mm    68  88

11916    113  HOBL              88  68

12002    114  VOBL 1.5x2.7mm    60 108

12118    115  HOBL             108  60

12196    116  VOBL 1.7x2.9mm    68 116

12320    117  HOBL             116  68

12393    118  *                  0   0

12396    119  *                  0   0

12399    120  *                  0   0

12402    121  *                  0   0

12405    122  *                  0   0

12408    123  *                  0   0

12422    124  VREC 1x1.4mm      40  56

12486    125  HREC              56  40

12542    126  VREC 1x2.4mm      40  94

12644    127  HREC              94  40

12700    128  VREC 1x3.3mm      40 130

12838    129  HREC             130  40

12936    130  VREC 1.1x1.8mm    44  70

13014    131  HREC              70  44

13076    132  VREC 1.1x2.1mm    44  82

13166    133  HREC              82  44

13228    134  VREC 1.3x1.8mm    52  70

13306    135  HREC              70  52

13374    136  VREC 1.6x2mm      62  78

13460    137  HREC              78  62

13538    138  VREC 1.6x3mm      62 118

13664    139  HREC             118  62

13742    140  VREC 2x3.8mm      78 150

13900    141  HREC             150  78

14074    142  VREC 2.2x5.8mm    86 228

14310    143  HREC             228  86

14500    144  VREC 2.5x4.1mm    98 162

14670    145  HREC             162  98

14871    146  *                  0   0

14874    147  *                  0   0

14877    148  *                  0   0

14880    149  *                  0   0

14882    150                   384 240

25277    151  hs1              384 160

26731    152  =Free position

## Inhaltsverzeichnis

1 Installation

1.1 EAGLE-Files

1.1.1 Originalfiles

1.1.2 Obligatorische Zusatzfiles

1.1.3 Optionale Zusatzfiles

1.2 Update

2 Bedienung

2.1 Programmfunktionen

2.1.1 Hilfefunktion

2.1.2 Befehlseingabe

2.1.3 Import-Export

2.2 Bibliotheken

2.3 Schaltplaneingabe

2.3.1 Allgemeines

2.3.2 Kurzbeschreibung

2.3.3 Wichtige Befehle

2.4 Boardbearbeitung

2.4.1 Allgemeines

2.4.2 Kurzbeschreibung

2.4.3 Wichtige Befehle

2.4.4 AUTOROUTER

2.5 Bauteilerzeugung

2.5.1 Prinzip

2.5.2 Bibliothek wählen

2.5.3 Schaltplansymbol bearbeiten

2.5.4 Layoutpackage bearbeiten

2.5.5 Bauteil generieren

2.5.6 Bibliothek speichern

2.5.7 Wichtige Befehle

2.6 Nachbearbeitung

2.6.1 Umrandung

2.6.2 Zentriermarken

2.6.3 Beschriftung

2.6.4 Leiterbahnen

2.6.5 Bohrungen und Vias

3 Ausgabe

3.1 Platinenfertigung

3.1.1 Lagen

3.1.2 Spiegelung

3.1.3 Ausgabegeräte

3.1.4 Bohrfile

3.1.5 Fräsfile

3.2 Listen

3.2.1 Netzlisten

3.2.2 Bauteillisten

3.2.3 Scriptdateien

4 Nachbearbeitung

4.1 Platinenfiles

4.1.1 XPAD

4.2 Gerberfiles

4.2.1 SQZGBR

4.2.2 ARTEDI

4.3 Bohrfiles

4.3.1 XBOHR

4.3.2 BGRAF

5 Tips und Hinweise

5.1 Bearbeitung

5.1.1 Drag and Drop

5.2 Pads

5.2.1 Zentriersymbole

5.2.2 Plotten

6 Anhang

6.1 Bibliotheken

nicht aufgelistet

6.2 Files

6.2.1 XPLOT.WHL

6.2.2 XPLOT.DRL

6.2.3 EAGLE.SUB

6.2.4 BGRAF.COL

6.2.5 HDISK.TBL

6.3 Inhaltsverzeichnis

>>> autocompl. report :

>>> date 20.11.1995

>>> specified modules 107

>>> linked modules 88

>>> missing modules 12

>>> incomplete modules 7

>>> 27 errors

>>> 45 warnings

>>> fatal compiler-error ...

>>> document not completed

>>> job @9023 terminated

>>> autotextcompiler V2.1 für ms.word © 1992-1994 by JS

EAGLE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Cadsoft

betrifft nur die Originalinstallation

Siegen-spezifisch : Plot mit Aristomat und Bohren mit SM-1000

Ich habe IC.LBR in ICOLD.LBR umbenannt, um Konflikte mit der neuen Version der Datei

IC.LBR zu vermeiden.

MYPADS.LBR enthält Symbole für doppelseitige Platinen (Vias , Bigpads etc...)

MYONE und SONY enthalten Symbole für die TFA-Kamera

tNames bezeichntet die Top-Names, also die Bauteilnamen auf der Bestückungsseite

vergl. ASSIGN-Befehl

vergl. EAGLE.SCR

u.U. vorherige Speicherung notwendig

vergl. Bauteilerzeugung

erhalten von H. Otto

vom Autor definiert

hiermit gibt es kein Umwandlungsproblem bei den Gerberfiles

Studienarbeit Jürgen Schuhmacher / TFA-Kamera

Fa. Sony Corporation

identisch denen in M68000.LBR

dies ist machmal unnötig , da Bauteile automatisch durchnummeriert werden

dies ist nicht immer möglich, da Bauteile einen konkreten Namen und keinen Wert besitzen

z.B: das nächste Gatter innerhalb eines Bausteins

Der Paste-Buffer bleibt beim Filewechsel erhalten vergl. Bauteilerzeugung

In der Regel müssen Anschlüsse nach Außen extra eingefügt werden

Dies betrifft nur handverlegte - und nachträglich bearbeitete Objekte

damit ist eine Anbindung an Netze möglich, z.B. Masseflächen als GND definieren

siehe Beschreibung Autorouter

siehe Nachbearbeitung

bedeutet : nur Signal X routen bzw. alles außer Signal Y routen

Delete hat so bei Wires eine 2-stufige Funktion : erst ein Segment umwandeln, dann löschen

vergleiche unbedingt HELP CHANGE

die Handhabung von Polygonen gestaltet sich mitunter etwas schwierig. Beim Freirechnen stürzte

der Rechner mehrfach ab.

dabei werden allen Zusatzinformationen zur Symbolen mitkopiert

eventuell mit PASTE testen

damit wird die aktuelle Bibliothek ohne Speicherung verlassen

siehe Befehlsliste

RMT = rechte Maustaste

damit Quellbibliothek verlasssen

siehe Befehlsliste

vorhandenes, oder neu definiertes Gehäuse angeben

ein Bauteil kann aus mehreren Symbolen bestehen (z.B. zwei Op’s in einem Gehäuse)

T oder Q für Transitoren, IC für Ics, R für Widerstände etc.

EURO.SCR zeichnet eine Platine im Format 160x100

vergl. AUSGABE - Gerber

vergl. EAGLE.SUB

vergl. AUSGABE - Spiegelung

ggf. vorher fill pads aktivieren

Drills existieren nur als Marken und eignen sich nicht zum Photoplot !

Pads ggf. nicht füllen

Genaueres zur Gerberausgabe auch im LAGEMANN-Script.

Designer © Micrografx

Word for Windows © Microsoft Corporation

vergl. Beschreibung XPAD

In der Regel wird ARTEDI nur zum Anzeigen des Plot verwendet. Aufgrund der fehleranfälligen

siegener Vorgehensweise, ist dies aber dringend zu empfehlen!

vergl. File BGRAF.COL

(-vergl.: LAYERS.NEW).

Bei der installierten Version (2 Disketten) liegen die Bibliotheken bereits im neuen Format vor

LMT = Linke Maustaste

Ersatz des Octagon-Symbols durch das Zentriersymbol