### Universidad de Costa Rica

### Sede Rodrigo Facio

Facultad de Ingeniería

Escuela en Ciencias de la Computación e Informática

Curso: Redes de Computadoras

Profesor: Luis Loría

# REPORTE DE LABORATORIO

## LABORATORIO # 1

Realizado por:

Diana Gonzalez Vargas		971537

Karol Salazar Garro			A03849

Yesenia Gonzalez Villalobos	971540

Esteban Brenes Chavarría	 	940596

2 Semestre

2004

### Realización de cables:

El objetivo de este laboratorio consiste en construir los 3 tipos de cables de red estudiados en clase:

  - UTP Estandar (Cable de Conexión Directa)

  - UTP Crossover (Cable de Conexión Cruzada)

  - UTP Rollover (Cable Consola)

### Materiales

- Cable de Par Trensado UTP.

- 6 conectores RJ45

- 6 fundas para conector RJ45

- Herramientas para cableado de red.

### Teoría

- UTP Estándar (Cable de Conexión Directa)

El Cable de Conexión Directa tiene el mismo orden de conexión de los pares trenzados en los dos extremos del cable, ya sea el estándar T568A o T568B.

Se utiliza para conectar un Equipo Activo / Panel a un Hub / Switch. Si se utiliza entre Hubs o Switches y un Equipo Activo, es considerado como parte del sistema de cable horizontal.

- UTP Crossover (Cable de Conexión Cruzada)

En el Cable de Conexión Cruzada de un extremo del cable se utiliza el estándar T568A y del otro el T568B.  Esto permite que los pines de transmisión de un dispositivo manden señales a los pines de recepción del otro.

Se utiliza para conectar dos o mas Hubs o Switches en una LAN, o se puede utilizar para conectar dos Equipos Activos para crear una mini-LAN.

- UTP Rollover (Cable de Consola)

En el Cable de Consola de un extremo del cable se utiliza el estándar T568A, mientras que del otro extremo va a ser su inverso.

Se utiliza consola para conectar un Equipo Activo al puerto de consola de un Router / Switch / Firewall, se utiliza para fines administrativos.

### Desarrollo

- Se cortan 3 trozos de cable de par trenzado UTP de 1 metro de largo.

- Con cada tipo de cable se procede de la siguiente manera:

- Se elimina el cobertor de los cables en los extremos (5 cmts).

- Se destrenzan y separan los pares de cables internos en los extremos.

- Se ordenan los cables internos en cada extremo (siguiendo los esquemas VER ANEXO).

- Se insertan dos fundas para los conectores RJ45.

- Se procede a insertar los cables en los conectores RJ45 (siguiendo los esquemas VER ANEXO).

  - Se revisa que los cables lleguen al tope del conector RJ45.

  - Se procede a encripar los conectores

  - Se procede a probar el correcto funcionamiento del cable

### Conclusiones

Los 3 cables construidos funcionaron de la manera correcta

### Anexos

### Bibliografía

  - Tanenbaum, Andrew. "Redes de Computadoras", Cuarta edición, Prentice Hall, 2003.

  - Douglas E.Comer, Redes Globales de información con Internet y TCP/IP, Tercera edición, Prentice Hall, 1996

  - http://shadowfax.ecci.ucr.ac.cr/

  - http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42523/gestion/pdf/pract2.pdf

### Indice

Realización de cables:	2

Materiales	2

Teoría	2

Desarrollo	4

Conclusiones	4

Anexos	5

Bibliografía	6

Indice	6