emu71.doc

Documentation (succinte) emu71

Prsentation:

Emu71 est un mulateur logiciel de la machine HP71B.

Caractristiques gnrales:

- tourne sous DOS (ou dans un fentre DOS de Windows)

- permet d'muler les modules ROM ou RAM

- trs rapide : le moteur d'mulation est crit en langage assembleur

optimis

- fonctionne sur les systmes 186, 286 (et plus), avec seulement 640Ko

(pas de EMS/XMS ncessaire).

- la version 1 fonctionne en mode texte uniquement.

- FREEWARE

NOTE : emu71 ncessite un 186 ou plus. La raison est que emu71 utilise

de facon intensive l'instruction de dcallage de 4 bits (par ex. shr al,4)

pour extraire les quartets, cette instruction n'existe qu' partir du 80186.

Prparation:

emu71 utilise des images de la ROM du 71, et des ventuels modules ROM

(Math, Forth, ...).

CES FICHIERS NE SONT PAS FOURNIS AVEC EMU71

pour d'videntes raisons de copyright.

Il vous faut donc transfrer ces ROMs sur PC. La mthode la plus simple

consiste  utiliser le lecteur de disquette HP9114. Une autre mthode

est d'utiliser une interface HPIL/RS232, ou la carte HPIL sur PC:

- Vous avez un lecteur HP9114. Vous pouvez faire le transfert sur disque

LIF, puis lire ce fichier  l'aide d'un utilitaire de conversion LIF/DOS

(par ex. vlif.exe fourni).

Le programme suivant ralise le transfert depuis le HP71:

10 DIM A$[64]

20 CREATE TEXT "ROM71:TAPE",140000

30 ASSIGN #1 TO "ROM71:TAPE"

40 A=HTD("0")   ! start address of ROM to transfer

50 FOR I=0 TO 64*32-1  ! length of ROM (here for 64Kb)

60 A$=PEEK$(DTH$(A+I*64),64)

70 PRINT #1;A$

80 NEXT I

90 ASSIGN #1 TO *

Lire ensuite ce disque LIF sur PC par la commande suivante:

vlif ROM71 >rom71.dmp

Notez que ROM71 est le nom du fichier cr par le HP71 en MAJUSCULE.

- Vous n'avez pas de lecteur HP9114 ou compatible, mais vous tes capable

de connecter le HP71  un PC par un convertisseur HPIL/RS232 HP82164A

ou une carte d'interface HPIL sur PC HP82973A (il vous faut savoir mettre

en oeuvre ces interfaces).

Utiliser un programme HP71 tel que le suivant pour transferer les ROM

10 DIM A$[64]

20 A=HTD("0")   ! adresse dbut ROM  transferer

30 FOR I=0 TO 64*32-1  ! pour 64K

40 A$=PEEK$(DTH$(A+I*64),64)

50 OUTPUT :1 ;A$

60 NEXT I

stocker les donnes dans des fichiers .dmp, ex: ROM71.DMP, MATHROM.DMP, ...

Aprs transfert (disque ou connexion), vous devez obtenir un fichier ASCII

contenant 64 quartets par ligne nomm ROM71.DMP (faisant 135168 octets).

Utiliser l'excutable DMP2BIN pour gnrer des fichiers binaires *.BIN

utilisables par EMU71.

ex:  DMP2BIN ROM71.DMP ROM71.BIN

ROM71.BIN doit faire 65536 octets.

Rpter l'opration pour chacune des ROMs souhaites.

A noter que certains modules ROM sont protgs et ne peuvent tre lus

par la commande standard PEEK, il faut alors utiliser un LEX contenant

un PEEK spcial tel que celui prsent dans la ROM JPC.

La mme mthode peut tre utilise pour transfrer vos propres programmes

sauvegards en mmoire indpendante (IRAM).

Lancement:

emu71 [option]

options:

/d : appel du debugger au dmarrage

/t : trace des instructions systme (configuration)

/sx: slow, machine lente:  2=moyen, 4=lent, 8=trs lent

/fx: fast, machine rapide: 1=moyen, 2=rapide, 4=trs rapide

L'option /s sert  ajuster la vitesse d'mulation au processeur hte.

Par exemple, pour un 286 8MHz, utiliser /s8,

pour un 386SX 25MHz, utiliser /s2

A partir du 486, la vitesse d'mulation est suprieure  la vitesse native

du HP71, ne pas spcifier d'option /s

L'option /f permet d'optimiser la vitesse de l'mulation sur les

processeurs rapides (486DX4, Pentium).

D'une facon gnrale, si l'horloge du 71 (time$) ne suit pas, ralentir

l'mulation.

Sortie de l'mulateur:

Sortie normale par la commande HP71 OFF, avec sauvegarde automatique

du CPU et des RAMs (main et indpendantes).

Sotie d'urgence (plantage, ou choix dlibr de ne pas sauvegarder

les RAMs) par ctrl-Z, puis 'q' (voir la description du debugger ci-dessous).

En cas de plantage, on peut provoquer un reset gnral (memory lost) en

effaant le fichier sys71.dat.

Performances:

Un 286 8MHz mule le HP71  vitesse environ moiti.

Un 486SX25 mule le HP71  vitesse environ triple.

Fichiers:

emu71.exe   : mulateur

vlif.exe    : utilitaire de lecture de disque LIF

dmp2bin.exe : utilitaire de gnration des fichiers ROM *.bin

emu71.ini   : fichier d'initialisation de emu71, description ci-aprs

sys71.dat   : fichier systme (tat registres CPU et zone I/O)

rom71.bin   : image de la ROM HP71 64K ( gnrer)

ram71.bin   : module RAM main de 32K en port 0

iram1.bin   : module indpendant de 32K

Debugger:

Un debugger est integr dans Emu71.

On l'appelle par ctrl-Z, ou par l'instruction DEBUG si la ROM

Forth/Assembleur est prsente (emu71 mule le debugger hardware

en F0000 appel par le lex DBGLEX de cette ROM).

Le retour  emu71 se fait par la commande 'r' (run) .

La commande 'q' permet de sortir de emu71. Dans ce cas, contrairement

une sortie par OFF, la RAM n'est pas sauvegarde.

'?' permet d'obtenir la liste des commandes.

Ce debugger a t conu pour raliser la mise au point de emu71, il

lui manque de nombreuses fonctions, en particulier il ne permet pas

de modifier les registres ou la mmoire (parce que je n'en ai pas

eu besoin).

Fichier emu71.ini

Ce fichier dcrit les modules prsents.

La version 1 est limite a 32K de RAM main implicitement en port0,

ne pas dclarer dans emu71.ini.

Les ROM et RAM indpendantes ne sont limites que par la capacit

d'adressage du Saturn (512K total) et par la mmoire DOS disponible.

Chaque module, quelque soit sa taille, utilise 32K d'espace d'adressage

du Saturn (ainsi, les modules sont aligns sur des adresses X0000).

Les modules >32K ne sont pas gers!

Pour ajouter de la RAM independante, ajouter une ligne dans emu71.ini,

relancer emu71, puis faire FREE PORT(n).

Format des lignes de emu71.ini :

port(1-5) type(ROM,RAM,HRD) taille(Ko) fichier

Emu71 gre jusqu' 10 modules softwired (ROM ou RAM), plus 1 module

hardwired en E0000 (HRD).

Exemple de fichier emu71.ini avec les modules Math (port 1), Forth (port 2),

et un module RAM 32k (port 5) :

1 ROM 32 mathrom.bin

2 ROM 16 forthrom.bin

2 HRD 32 hrdforth.bin

5 RAM 32 iram1.bin

(A noter que le module Forth contient une ROM softwired de 16K et une ROM

hardwired de 32K).

Organisation de l'espace mmoire de emu71:

00000-1FFFF : 64K ROM interne (hardwired)

20000-2FFFF : I/O et RAM display

30000-3FFFF : 32K RAM main

40000-DFFFF : modules softwired (10 modules max. de 32K)

E0000-EFFFF : 32K ROM hardwired (FORTH ou HP41/71 Translator)

F0000-FFFFF : debugger hardware

Emulation du clavier HP71:

Les touches spciales du 71 sont affectes aux touches PC suivantes:

HP71      PC

ATTN      Echap

I/R       Inser

-CHAR     Suppr

<-        <-

->	    ->

v         v                curseur en bas

^         ^                curseur en haut

|<-       Debut             curseur tout a gauche

->|	    Fin               curseur tout a droite

vv       Page v            curseur tout en bas

^^       Page ^            curseur tout en haut

BACK      <--               backspace

CMDS      Ctrl-Entree

-LINE     Ctrl-Suppr

EDIT	    Ctrl-E

FETCH     Ctrl-F

RUN	    Ctrl-R

Emulation de l'affichage (Version 1.5):

L'affichage est emul en mode texte.

Seuls les 78 premiers caractres du buffer d'affichage (96 car.) sont

affichs.

Utilitaires:

Le fichier JFG prsent dans le module iram1.bin contient des routines

utilitaires:

SUB MAJDATE: permet de mettre  l'heure automatiquement emu71

chaque dmarrage. A appeler sous forme de STARTUP "CALL MAJDATE".

SUB CLOCK: affiche l'heure. Utile pour vrifier l'mulation correcte

de l'horloge. Si celle-ci retarde, diminuer le vitesse d'mulation

avec les options /s ou /f de emu71.

SUB SPEED: permet de comparer la vitesse d'mulation au HP71.

Limitations (version 1.5):

- Seul 32K de RAM main sont utilisables. Les fonctions CLAIM PORT

et FREE PORT fonctionnent, mais une RAM main > 32Ko n'est pas fiable

( cause de problmes de limites de segments).

- La RAM main est constitue d'un module 32K, au lieu de 4 modules

de 4K dans le HP71B.

- Le mode CALC ne fonctionne pas (pas de rafraichissement de l'affichage).

- Les commandes BEEP et GDISP sont inoprantes (mais la fonction

GDISP$ fonctionne), la fonction KEYDOWN retourne toujours 0.

- Les modules ROM ne sont pas protgs contre les critures (les fichiers

image ROM ne sont pas affects).

- Le HPIL n'est pas gr (erreur "NO LOOP")

Bugs connus (version 1.x):

- La fonction DATE$ retourne 'ERR:Insufficient Memory'

- Les constantes avec une partie dcimale sont incorrectement dcompiles

dans les programmes. Exemple:

saisir la ligne : 10 X=1.2345

La ligne decompile est affiche comme : 10 X=1.2.3.4.5

Ce bug n'affecte pas l'execution.

Auteur

EMU71 a t crit en Borland C++ 4.5 et Turbo Assembleur 3.1

par J-F Garnier, 47 alle de la Dent de Crolles, 38420 DOMENE (FRANCE).

email: jfgarnier@wanadoo.fr