CAT93C46/56/57/66/86

1K/2K/2K/4K/16K-битная последовательная E2PROM фирмы Microwire

свойства

- Высокоскоростная работа:

- 93C46/56/57/66: 1MHz

- 93C86: 3MHz

- Технология КМОП(CMOS) малой мощности

- рабочее напряжение от 1.8 до 6.0 В(вольт)

- Выбираемая x8 или x16 организация памяти

- Самоустановливаемый цикл записи с автоочисткой

- Аппаратные и программные средства защиты от записи

- Включение питания Inadvertant Записывает Защиту

- 1,000,000 циклов запись/стирание

- 100-летнее хранение данных

- Коммерческая, индустриальная и автомобильная

- Диапазоны температур

- Последовательное чтение (кроме 93C46)

- Вывод разрешения программирования (PE) (93C86 только)

ОПИСАНИЕ

CAT93C46/56/57/66/86 - 1K/2K/2K/4K/16K-битные микросхемы памяти E2PROM с последовательным вводом/выводом данных, которые сконфигурированы как регистры 16 бит (ORG в VCC) или 8 бит (вывод ORG в GND). Каждый регистр может быть записан (или считан) последовательно, используя DI (или DO) вывод. CAT93C46/56/ 57/66/86 изготовлены, используя усовершенствованный SOIC корпус Catalyst. В микросхемах используется технология плавающего затвора E2PROM КМОП(CMOS). Устройства разработаны для произведения 1,000,000 циклов запись/стирание и времени хранения данных 100 лет. Устройства выпускаются  в 8-контактном DIP, 8-контактном SOIC или 8-контактном TSSOP корпусах.

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ

DIP корпус (Р)	SOIC корпус (J)	SOIC корп. (S)	SOIC корп.(K)		TSSOPкорп.(U)

1234

8765

CS

SK

DO

DI

NC(PE*)

Vcc

GND

ORG

1234

8765

NC(PE*)

Vcc

GND

ORG

CS

SK

DO

DI

1234

8765

CS

SK

DO

DI

NC(PE*)

Vcc

GND

ORG

1234

8765

CS

SK

DO

DI

NC(PE*)

Vcc

GND

ORG

1234

8765

CS

SK

DO

DI

NC(PE*)

Vcc

GND

ORG

ФУНКЦИИ ВЫВОДОВ		СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

ДЕШИФРАТОР АДРЕСА

ЛОГИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА

РЕГИСТР ДАННЫХ

ТАКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

МАССИВ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПАМЯТИ

ВЫХОДНОЙ

БУФЕР

ORG

CS

PE*

SK

DO

Vcc    GND

| Вывод | Функция |
| --- | --- |
| CS | Выбор кристалла |
| SK | Тактовый вход |
| DI | Последовательный вход данных |
| DO | Последовательный выход данных |
| VCC | Питание +1.8 - 6.0V |
| GND | Земля |
| ORG | Организация Памяти |
| NC | Не присоединён |
| PE* | Разрешение программирования |

Внимание: Когда вывод ORG соединен с VCC, выбрана организация X16. Когда он соединен с землёй, выбран X8. Если вывод ORG оставлен неподключённым, то внутренняя логика выберет организацию X16.

АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ*

Температура под напряжением смещения........-55оC к +125оC

Температура хранения..............……………....... -65оC к +150 о C

Напряжение на любом выводе по

Отношению к земле(1) .....……………………...... -2. 0V - +2. 0V

VCC относительно земли............……………….. -2. 0V - +7. 0V

Возможность рассеяния мощности

Корпусом (Ta = 25 оC) ................................……….1. 0W

Температура пайки вывода (10 секунд) .......….... 300оC

Выходной ток короткого замыкания(2) ................. 100 мA

*КОММЕНТАРИЙ

Напряжения выше перечисленных в " Абсолютные максимальные параметры", могут привести к постоянному повреждение прибора. Это только экстремальные значения, и функционирование прибора, или любые другие состояния вне перечисленных этой спецификацией, не подразумеваются. Приближение к любому абсолютному максимальному номиналу на длительный период может воздействовать на эффективность прибора и надежность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

| Символ | Параметр | Мин | Макс | Единицы измерения | Опорный метод измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEND(3) | Срок службы | 1,000,000 |  | Циклы | MIL-STD-883, метод проверки 1033 |
| TDR(3) | Срок хранения данных | 100 |  | Годы | MIL-STD-883, метод проверки 1008 |
| VZAP(3) | ESD восприимчивость | 2000 |  | Вольты | MIL-STD-883, метод проверки 3015 |
| ILTH(3)(4) | Ограничение тока | 100 |  | мA | JEDEC стандарт 17 |

СТАТИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VCC = + 1. 8V к + 6. 0V, если иначе не определено.

| Символ | Параметр | Пределы |  |  | Единицы измерения | Условия измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин | Норма | Макс |  |  |
| ICC1 | Ток питания (режим записи) |  |  | 3 | мA | fSK = 1MHz VCC = 5.0V |
| ICC2 | Ток питания (режим чтения) |  |  | 500 | мкA | fSK = 1MHz VCC = 5.0V |
| ISB1 | Ток питания (режим Standby) (режим Х16) |  |  | 10 | мкA | CS = 0V ORG=GND |
| ISB2(5) | Ток питания (режим Standby) (режим Х8) |  |  | 0 | мкA | CS = 0V ORG=любое или VCC |
| ILI | Ток утечки по входу |  |  | 1 | мкA | VIN = 0V до VCC |
| ILO | Ток утечки по выходу (включая вывод ORG) |  |  | 1 | мкA | VOUT = 0V до VCC, CS = 0V |
| VIL1 | Входное напряжение низкого уровня | -0.1 |  | 0,8 | V | 4.5VЈVCC<5.5V |
| VIH1 | Входное напряжение высокого уровня | 2 |  | VCC+1 | V |  |
| VIL2 | Входное напряжение низкого уровня | 0 |  | VCCX0.2 | V | 1.8VЈVCC<2.7V |
| VIH2 | Входное напряжение высокого уровня | VCCX0.7 |  | VCC+1 | V |  |
| VOL1 | Выходное напряжение низкого уровня |  |  | 0,4 | V | 4.5VЈVCC<5.5V IOL = 2.1мA IOH = -400мA |
| VOH1 | Выходное напряжение высокого уровня | 2,4 |  |  | V |  |
| VOL2 | Выходное напряжение низкого уровня |  |  | 0,2 | V | 1.8VЈVCC<2.7V IOL = 1мA IOH = -100мA |
| VOH2 | Выходное напряжение высокого уровня | VCC-0,2 |  |  | V |  |

Внимание:

- Минимальное постоянное входное напряжение -0,5V. В течение переходных процессов, потенциал входов может опуститься до -2,0V на период меньше чем 20 нс, а максимальное напряжение на выходных выводах - VCC+0,5V, может превысить VCC+2,0V на период меньше чем 20 нс.

- Выход не закорачивать больше чем на одну секунду. Нельзя закорачивать больше чем один вывод одновременно.

- Этот параметр проверен первоначально и после разработки, изменения повлияли на него.

- Защита предусмотрена для перегрузок до 100 мA на адресных и выводах данных от -1V до VCC+1V.

- Ток в режиме Standby (ISB2)=0мкA (< 900nA) для 93C46/56/57/66, (ISB2)=2мA для 93C86.

ЁМКОСТЬ ВЫВОДОВ

| Символ | Параметр | Макс | Единицы измерения | Условия измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COUT(3) | Выходная ёмкость (DO) | 5 | pF | VOUT=OV |
| CIN(3) | Входная ёмкость (CS, SK, DI, ORG) | 5 | pF | VIN=OV |

СИСТЕМА КОМАНД

| КОМАНДА | ТИП МИКРОСХЕМ | КОД ОПЕРАЦИИ | СТАРТОВЫЙ БИТ | АДРЕС |  | ДАННЫЕ |  | КОММЕНТАРИЙ | РЕ(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x8 | x16 | x8 | x16 |  |  |
| READ | 93C46 93C56(1) 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 10 10 10 10 10 | A6-A0 A8-A0 A8-A0 A7-A0 A10-A0 | A5-A0 A7-A0 A7-A0 A6-A0 A9-A0 |  |  | Адреса чтения AN–A0 | Х |
| ERASE | 93C46 93C56(1) 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 11 11 11 11 11 | A6-A0 A8-A0 A8-A0 A7-A0 A10-A0 | A5-A0 A7-A0 A7-A0 A6-A0 A9-A0 |  |  | Адреса стирания AN–A0 | 1 |
| WRITE | 93C46 93C56(1) 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 01 01 01 01 01 | A6-A0 A8-A0 A8-A0 A7-A0 A10-A0 | A5-A0 A7-A0 A7-A0 A6-A0 A9-A0 | D7-D0 D7-D0 D7-D0 D7-D0 D7-D0 | D15-D0 D15-D0 D15-D0 D15-D0 D15-D0 | Адреса записи AN–A0 | 1 |
| EWEN | 93C46 93C56 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 00 00 00 00 00 | 11XXXXX 11XXXXXXX 11XXXXXXX 11XXXXXX 11XXXXXXXXX | 11XXXX 11XXXXXX 11XXXXXX 11XXXXX 11XXXXXXXX |  |  | Разрешение записи | Х |
| EWDS | 93C46 93C56 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 00 00 00 00 00 | 00XXXXX 00XXXXXXX 00XXXXXXX 00XXXXXX 00XXXXXXXXX | 00XXXX 00XXXXXX 00XXXXXX 00XXXXX 00XXXXXXXX |  |  | Запрещениезаписи | Х |
| ERAL | 93C46 93C56 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 00 00 00 00 00 | 10XXXXX 10XXXXXXX 10XXXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXXXXX | 10XXXX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXX 10XXXXXXXX |  |  | Стирание во всех адресах | 1 |
| WRAL | 93C46 93C56 93C66 93C57 93C86 | 1 1 1 1 1 | 00 00 00 00 00 | 01XXXXX 01XXXXXXX 01XXXXXXX 01XXXXXX 01XXXXXXXXX | 01XXXX 01XXXXXX 01XXXXXX 01XXXXX 01XXXXXXXX | D7-D0 D7-D0 D7-D0 D7-D0 D7-D0 | D15-D0 D15-D0 D15-D0 D15-D0 D15-D0 | Запись во всех адресах | 1 |

Обратите внимание:

- Состояние битов адреса A8 для 256x8 ORG и A7 для 128x16 ORG - безразлично, но должны сохраняться в "1" или "0" для команд READ, WRITE и ERASE.

- Применим только к 93C86

- Этот параметр проверен первоначально и после разработки, изменения повлияли на него.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Символ | Параметр | Пределы |  |  |  |  |  | Единицы измерения | Условия измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vcc=1.8V-6V* |  | Vcc=2.5V-6V |  | Vcc=4.5V-5.5V |  |  |  |
|  |  | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |  |  |
| tcss | Время установления CS | 200 |  | 100 |  | 50 |  | нс | cL=100 пФ |
| tcsh | Время удержания CS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нс |  |
| tDIS | Время установления DL | 400 |  | 200 |  | 100 |  | нс |  |
| tdih | Время удержания DL | 400 |  | 200 |  | 100 |  | нс |  |
| tpD1 | Задержка установления выхода в 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.25 | мкс |  |
| tpdo | Задержка установления выхода в 0 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.25 | мкс |  |
| tHZ(1) | Задержка установления выхода в высокоимпедансное состояние |  | 400 |  | 200 |  | 100 | нс |  |
| tew | Ширина импульса программирование/стирание |  | 10 |  | 10 |  | 10 | мс |  |
| tcsmin | Минимальная ширина импульса 0 на CS | 1 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | мкс |  |
| tSKHI | Минимальная ширина импульса 1 на SK | 1 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | мкс |  |
| tsklow | Минимальная ширина импульса 0 на SK | 1 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | мкс |  |
| tsv | Задержка установления выхода в рабочее состояние |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.25 | мкс |  |
| SKMAX | Максимальная тактовая частота | DC | 250 | DC | 500 | DC | 1000 | кГц |  |

ВНИМАНИЕ:

- Этот параметр проверен первоначально и после разработки, изменения повлияли на него.

РАБОТА МИКРОСХЕМЫ

CAT93C46/56(57)66/86 - 1024/2048/4096/ 16,384-разрядная энергонезависимая память, предназначенная для использования с микропроцессорами промышленного стандарта. CAT93C46/56/ 57/66/86 может быть организована как регистры 16 бит или 8 бит. Когда организация X16, установлено семь 9-разрядных команд для 93C46; семь 10-разрядных команд для 93C57; семь 11-разрядных команд для 93C56 и 93C66; семь 13-разрядных команд для 93C86. Управляются чтение, запись, и стирание элемента. Когда организация X8, установлено семь 10-разрядных команд для 93C46; семь 11-разрядных команд для 93C57; семь 12-разрядных команд для 93C56 и 93C66, и семь 14-разрядных команд для 93C86. Управляются чтение, запись, и стирание элемента. CAT93C46/56/57/66/86 функционирует на однополюсном питании и генерирует на кристалле микросхемы, высокое напряжение, требуемое в течение любой операции записи. Команды, адреса, и данные записи синхронизированы на выводе DI по фронту тактового импульса синхронизации (SK). Нормальное состояние вывода DO - высокоимпедансное, за исключением чтения данных из элемента, или поверки статуса  готовности после операции записи. Состояние готовности может быть определено после начала операции записи, выбором элемента (CS в высоком состоянии) и опрашивая вывод DO. Если DO в низком состоянии, это указывает, что операция записи не завершена, в то время как DO в высоком состоянии, указывает, что элемент готов для следующей команды. В случае необходимости, DO может быть установлен обратно в высокоимедансное состояние в течение импульса выбора кристалла CS сдвигом фиктивной "1" на вывод DI. DO установится в высокоимедансное состояние по срезу импульса тактовой частоты (SK). Установление DO в высокоимедансное состояние рекомендуется в приложениях, где выводы DI и DO, должны быть соединены вместе, для формирования общего вывода DI/O.

Рисунок 1. Диаграмма синхронизации данных (valid-допустимые)

Рисунок 2a. Диаграмма команды Чтение(93C46)

Формат для всех команд, посланных элементу - это логический "1" стартовый бит, 2-бит (или 4-бит) код операции, 6-разрядный (93C46) /7-разрядный (93C57) /8-разрядный (93C56 или 93C66) /10-разрядный (93C86) дополнительные биты (организация X8), и для операций записи 16-разрядное поле данных (8-разрядное для организации X8).

Внимание: это соответствует только для 93C86. Команды Запись, Стирание, Запись всего, и Стирание всего, требуют PE = 1. Если PE оставлен неприсоединенным, 93C86 находится в режиме Программирование разрешено. Для команд Разрешения записи и Запрещения записи, состояние PE безразлично.

Чтение

После получения команды Чтение и адреса (синхронизированного на выводе DI), вывод DO CAT93C46/ 56/57/66/86, выйдет из высокоимедансного состояния и, после посылки начального фиктивного нулевого бита, начнет сдвигать наружу адресованные данные (сначала СЗР). Биты выходных данных будут переключаться по фронту тактовых импульсов SK, и будут удерживаться в течение определенной задержки (tPD0 или tPD1).

Для 93C56/57/66/86, после того, как начальное слово данных было перемещено наружу и CS остается установленным с тактовым импульсом SK, продолжающим переключаться, элемент автоматически увеличит счётчик адреса к следующему адресу и будет сдвигать наружу следующее слово данных в последовательном режиме ЧТЕНИЯ. Пока CS непрерывно установлен, и SK продолжает к переключаться, элемент будет увеличивать счётчик адреса к следующему адресу автоматически, пока не будет достигнут конец адресного пространства, затем начнёт снова с нулевого адреса. В последовательном режиме ЧТЕНИЯ, только начальное слово данных предваряется фиктивным нулевым битом. Все последующие слова данных будут следовать без фиктивного нулевого бита.

Запись

После получения команды WRITE, адреса и данных, должен быть отменён выбор для вывода CS (Выбор Кристалла) на минимальное время tCSMIN. По срезу CS начнется самосинхронизируемый цикл стирания и цикл записи данных, расположение которых определено в команде. Синхронизация вывода SK не обязательна после того, как элемент вошёл в режим самосинхронизации. Состояние готовности CAT93C46/56/57/66/86 может быть определено, путём выбора элемента, и опросом DO. После этого работает функция элемента автоочистки перед записью, и данные в памяти перед записью стирать не обязательно.

Рисунок 2b. Диаграмма команды Чтение(93C56/57/66/86)

Рисунок 3. Диаграмма команды Запись

Стирание

После получения команды ERASE и адреса, вывод CS (Выбор Кристалла) должен быть неустановлен на минимумальное время tCSMIN. Срез CS начнет самосинхронизируемый цикл стирания выбранного пространства памяти. Синхронизация вывода SK не обязательна после того, как элемент вошёл в режим самосинхронизации Состояние готовности CAT93C46/56/57/66/86 может быть определено путём выбора элемента, и опросив DO.Будучи один раз очищено, содержимое очищенной области памяти находится в состояние логической "1".

Разрешение и запрещение режима Стирание/Запись

CAT93C46/56/57/66/86 включается в состоянии запрещения записи. Для записи после включения питания, или после команды EWDS (запрещение записи), нужно сначала предшествовать команду EWEN (разрешение записи). После того, как только команда записи разрешена, это разрешение останется, пока подаётся питание к элементу, или послана команда EWDS. Команда EWDS может использоваться, чтобы отключить все команды записи и стирания CAT93C46/56/57/66/86, и предотвратить любую случайную запись или стирание элемента. Данные могут читаться обычным способом из элемента независимо от статуса разрешения/запрещения записи.

Стирание всей памяти

После получения команды ERAL, нужно отменить выбор вывода CS (Выбор Кристалла) на минимум tCSMIN. По срезу CS начнётся самосинхронизируемый цикл стирания по всем адресам памяти в элементе. Синхронизация вывода SK не обязательна после того, как элемент вошёл в режим самосинхронизации. Состояние готовности CAT93C46/56/57/66/86 может быть определено, путём выбора элемента и опроса DO. После стирания, содержимое по всем адресам памяти находится в состоянии логической "1".

Запись всей памяти

После получения команды WRAL и данных, нужно отменить выбор вывода CS (Выбор Кристалла) на минимум tCSMIN. По срезу CS начнётся самосинхронизируемый цикл записи по всем адресам памяти в элементе. Синхронизация вывода SK не обязательна после того, как элемент вошёл в режим самосинхронизации. Состояние готовности CAT93C46/56/57/66/86 может быть определено, путём выбора элемента и опроса DO. Это не обязательно для всех адресов памяти, которые будут очищены прежде, чем будет выполнена команда WRAL.

Рисунок 4. Диаграмма команды Стирание

Рисунок 5. Диаграмма команды EWEN/EWDS

Рисунок 6. Диаграмма команды ERAL

Рисунок 7. Диаграмма команды WRAL

# ИНФОРМАЦИЯ об обозначениях

Тип устройства

Суффикс

Префикс

Идентификатор

компании

Номер

продукта

93C46: 1K

93C56: 2K

93C57: 2K

93C66: 4K

93C86: 16K

Температурный

Диапазон

Не указан= Коммерческий(0оC- 70 оC)

I =Индустриальный(-40 оC-85 оC)

A =Автомобильные(-40 оC - 105 оC)*

Вибрации

TE13: 2000/Reel

Корпус

P = PDIP

S = SOIC (JEDEC)

J = SOIC (JEDEC)

K = SOIC (EIAJ)

U = TSSOP

Рабочие

напряжения

Не указан (Vcc = 2,5 до 6,0V)

1.8 ( Vcc =1,8 до 6,0V)

## CAT	93C46	S	I	-1.8	TE13

* 40оC до + 125оC доступен по запросу

Примечания:

(1) микросхема, использованная в вышеупомянутом примере - 93c46si-1. 8TE13 (SOIC, Индустриальный температурный диапазон, Рабочее напряжение от 1,8 В до 6 В, виброустойчивая)