# РАСШИРЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I2C-ШИНЫ

Подробное описание I2C-шины, являющейся фактическим стандартом двухпроводной последовательной шины управления в телевидении и видеотехнике

(модифицированная версия с описанием "быстрого режима")

## предисловие

Эта спецификация модернизированной версии, включающей следующие последние модификации:

— Опущено программирование адреса ведомого. Реализация этого режима трудна для понимания и не приводится;

— Опущено описание "медленного режима". Этот режим является частным случаем полной спецификации I2C -шины и нет необходимости давать его описание отдельно;

— Добавлен "быстрый режим", позволяющий кратно увеличить скорость передачи до 400 кбит/с. Быстрые приборы совместимы по нисходящей, т.е. они могут использоваться в системах со скоростью от О до 100 кбит/с;

— Добавлена 10-и битная адресация. Это дает дополнительно 1024 ведомых адреса;

— В целях улучшения электромагнитной совместимости "быстрых" приборов предусмотрены входная фильтрация и ограничение крутизны среза импульса.

## ВВЕДЕНИЕ

Для 8-и битных систем, таких как системы с однокристальным микроконтроллером, можно установить следующие критерии проектирования:

- Полная система обычно состоит, по крайней мере, из одного микроконтроллера и периферийных устройств, таких как запоминающие устройства и устройства ввода/вывода.

- Стоимость различных устройств, связанных внутри системы, должна быть минимизирована.

- Такие системы обычно выполняют функции управления и не требуют высокой скорости передачи данных.

- Общая эффективность зависит от выбранных приборов и взаимосвязей в шинной структуре.

Чтобы построить систему, удовлетворяющую этим критериям, нужна шинная структура последовательного типа. Хотя последовательные шины не обладают проходной мощностью параллельных шин, они требуют меньше проводов и контактных выводов. Однако шина - это не только соединительные провода, она включает в себя все форматы и процедуры обмена информацией внутри системы. Устройства, обменивающиеся информацией по последовательной шине, должны иметь определенную форму протокола, которая устраняла бы возможности ошибок: потери данных и блокирования информации.

Быстрые приборы должны иметь возможность обмениваться информацией с медленными. Система не должна зависеть от устройств, подключенных к ней, в противном случае модификация и усовершенствования стали бы невозможными. Должна быть разработана процедура, предусматривающая принятие решения, какое устройство является управляющим в шине и когда. И, если к шине присоединены приборы с различными тактовыми скоростями, должен быть определен источник тактового сигнала шины. Все эти критерии включены в спецификацию I2C -шины.

## КОНЦЕПЦИЯ I2C -ШИНЫ

Интегральные схемы любой технологии изготовления (п-МОП, КМОП, биполярной) могут поддерживать I2C -шину. Два провода: последовательности данных (SDA) и последовательности тактовых сигналов (SCL) несут информацию между устройствами, присоединенными к шине. Каждое устройство распознается по своему собственному адресу, будь то микроконтроллер, схема управления ЖК-дисплея, запоминающее устройство или клавиатура и может работать или как передатчик или как приемник, в зависимости от функции этого прибора. Очевидно, что схема управления дисплем может быть только приемником, в то время как запоминающее устройство может быть и приемником, и передатчиком. В связи с этим передающие и принимающие устройства также могут рассматриваться как ведущие (master) и ведомые (slave) при выполнении передачи данных (см. таблицу 1). Ведущий -это устройство, которое инициирует передачу данных по шине и генерирует тактовые сигналы для разрешения этой передачи. В это время все адресуемые устройства рассматриваются как ведомые.

Таблица 1. Терминология I2C-шины

| ТЕРМИН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Передатчик | Устройство, которое посылает данные на шину |
| Приемник | Устройство, получающее данные с шины |
| Ведущий (мастер) | Устройство, инициирующее передачу, генерирующее тактовые сигналы и обрывающее передачу |
| Ведомый | Устройство, адресуемое ведущим |
| Мультимастер | Ситуация, когда более одного ведущего может пытаться управлять шиной в одно и то же время без искажения информации |
| Арбитраж | Процедура, гарантирующая, что если более одного ведущего одновременно пытаются управлять шиной, только одному будет позволено делать это, и сообщения не будут искажены |
| Синхронизация | Процедура синхронизации во времени сигналов двух или более устройств |

I2C-шина является мультимастер шиной. Это означает, что к шине может быть присоединено больше одного устройства, которое может управлять ей. Поскольку обычно ведущим является микроконтроллер, то будем рассматривать случай передачи данных между двумя микроконтроллерами, присоединенными к шине (рис.1). Этот случай ярко отражает отношения "ведущий - ведомый" и "передатчик-приемник", которые могут быть на I2C-шине. Следует отметить, что последнее отношение не является постоянным, оно зависит только от направления передачи данных в данный момент времени. Передача данных может проходить следующим образом:

1) Предположим, микроконтроллер А хочет послать информацию микроконтроллеру В:

- микроконтроллер А (ведущий) адресует микроконтроллер В (ведомого);

- микроконтроллер А (ведущий передатчик) посылает данные микроконтроллеру В (ведомому приемнику);

- микроконтроллер А обрывает передачу.

2) Если микроконтроллер А хочет получить информацию от микроконтроллера В:

- микроконтроллер А (ведущий) адресует микроконтроллер В (ведомого);

- микроконтроллер А (ведущий приемник) получает данные от микроконтроллера В (ведомого передатчика);

- микроконтроллер А обрывает передачу.

Даже в этом (втором) случае ведущий (микроконтроллер А) генерирует синхронизацию и обрывает передачу.

Рис. 1. Пример конфигурации I2C-шины

Возможность присоединения более одного микроконтроллера к I2C-шине означает, что более, чем один ведущий, может пытаться инициировать передачу данных в одно и тоже время. Чтобы избежать хаоса, который может возникнуть в данном случае, была разработана процедура арбитража. Эта процедура обеспечивается соединением всех интерфейсных выводов (каждой из двухлиний) I2C-шины по схеме "монтажное И".

Если 2 или более ведущих пытаются передать информацию по шине, то первый прибор, который выдаст "единицу", в то время когда остальные выдадут "ноль", выбывает в результате арбитража. Тактовые сигналы в течение процедуры арбитража являются синхронизированной  комбинацией  тактов, генерируемых ведущими при помощи соединения "монтажное И" с линией SCL-выходов тактовых сигналов (для более детальной информации об арбитраже см. раздел 6.0).

Генерация тактовых сигналов на I2C-шине всегда является обязанностью ведущих;

каждый ведущий генерирует свои собственные тактовые сигналы при передаче данных по шине. Шинные тактовые сигналы от ведущего могут изменятся в случае, когда они растягиваются медленными ведомыми, удерживающими в низком состоянии линию синхронизации, или другими ведущими в процессе арбитража.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И линия данных (SDA), и линия синхронизации (SCL) являются двунаправленными линиями, связанными с положительным напряжением источника питания через подтягивающий резистор (см. рис.2). Когда шина свободна, обе линии находятся в состоянии "1". Выходной каскад устройств, соединенных с шиной, должен иметь открытый сток или открытый коллектор для того, чтобы выполнять функцию "монтажное И". Данные на I2C-шине могут передаваться со скоростью до 100 кбит/с в стандартном режиме или 400 кбит/с в быстром режиме. Количество интерфейсов, связанных с шиной, зависит только от ограничения на емкость шины (400 пФ).

Рис. 2. Соединение приборов с I2C-шиной.

## ПЕРЕДАЧА БИТА

Из-за разнообразия технологий (КМОП, п-МОП, биполярная),применяемых при изготовлении приборов, которые могут быть присоединены к I2C-шине, уровни логических "нуля" и "единицы" не фиксированы и зависят от используемого уровня vqq (см. раздел 15.0). Один тактовый импульс генерируется для каждого передаваемого бита данных.

### Достоверность данных

Данные на SDA линии должны быть стабильными только в течение высокого уровня периода тактовой частоты. Смена состояния на линии данных должна происходить только когда тактовый сигнал на SCL-линии находится в низком состоянии (рис.3).

Рис. 3. Передача бита на I2C-шине.

### Условия START и STOP

В порядке действия I2C-шины возникают особые ситуации, которые определяются как START- и STOP- условия (см. рис. 4).

Рис. 4. START- и STOP-условия

Переход "1->0" на линии данных SDA, если при этом линия SCL находится в состоянии "1 ",- это одно из таких состояний. Такая ситуация определяет START-условие.

Переход "0->1" на линии SDA, если при этом линия SCL находится в состоянии "I", определяет STOP-условие.

Условия START и STOP всегда генерируются ведущими Считается, что шина занята после условия START и свободна после условия STOP. Это свободное состояние шины будет определено ниже (в разделе 15.0).

Определение состояний START- и STOP-устройствами, связанными с шиной, осуществляется легко, если они содержат необходимые интерфейсные аппаратные средства. Однако, микроконтроллерам, не имеющим таких средств, приходится опрашивато SDA-линию, по крайней мере, дважды затактовый период, чтобы обнаружить этот переход (от "О" к "1" или наоборот).

## ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

### Байтовый формат

Все байты, проходящие по линии данных SDA, должны быть 8-и битными. Число байт, которое может быть послано за передачу, не ограничено. Каждый байт должен сопровождаться подтверждающим (квитирующим) битом. Данные передаются, начиная со старшего бита (MSB) (рис. 5). Если приемник не может принять другой полный байт данных до тех пор, пока не выполнит некоторые другие функции,например,обслуживания внутреннего прерывания, он может установить линию SCL в положение "О", чтобы перевести передатчик в ожидающее состояние. Передача данных продолжится тогда, когда приемник будет готов к приему следующего байта данных и освободит линию SCL.

В некоторых случаях допускается использовать форматы, отличные от формата I2C-шины (например, для устройств, совместимых с CBUS). Сообщение, начинающееся с такого адреса, может быть оборвано генерацией stop-условия, даже во время передачи байта. В этом случае никакое подтверждение не генерируется.

Рис. 5. Передача данных на I2C-шине

### Подтверждение приема (квитирование)

Передача данных с подтверждением обязательна. Тактовый импульс, связанный с подтверждением, генерируется ведущим. Передатчик освобождает SDA-ли-нию (переводит в состояние "I") во время тактового импульса подтверждения.

Приемник должен понизить SDA-линию на время тактового импульса подтверждения, так что она остается постоянно в положении "О" в течение высокого уровня периода тактового импульса подтверждения (рис.6). Конечно, время установки и время удержания тоже следует принять во внимание; это будет описано в разделе 15.0.

Рис. б. Подтверждение приема на I2C-шине

* - имеется в видусиг^л управления выходным каскадом (прим. ред.)

Обычно приемник, который был адресован, обязан генерировать подтверждение приема после каждого полученного байта (за исключением случая, когда сообщение начинается с CBUS-алреса -см. раздел 8.1.3.).

Если ведомый приемник не подтверждает прием на свой адрес, (например, он не может принимать, т.к. выполняет некоторые функции реального времени), то линия данных переводится в состояние "1" ведомым. Ведущий теперь может выдать STOP-условие для обрыва передачи. Если ведомый приемник подтверждает прием на свой адрес, но через некоторое время при передаче не может больше получать байты данных, ведущий опять прекращает передачу. Это выражается тем, что ведомый не генерирует подтверждения приема в первом следующем байте. Ведомый оставляет линию данных в состоянии " 1 " и ведущий генерирует STOP-условие.

Если ведущий приемник включен в передачу, он должен сообщать об окончании данных ведомому передатчику посредством невыдачи подтверждения в последнем байте, которым отмечается окончание работы ведомого. Ведомый

передатчик должен освободить линию данных, чтобы позволить ведущему выдать STOP-условие.

## АРБИТРАЖ И ТАКТОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

### Синхронизация

Все ведущие генерируют свои собственные тактовые сигналы для SCL-линии при пересылке информации по ftC-шине. Данные являются достоверными только в течение высокого уровня периода тактовой частоты. Для процедуры побитного арбитража необходим устойчивый тактовый сигнал.

Для тактовой синхронизации используется "монтажное (^"-соединение PC интерфейсов с SCL-линией. Это служит для того, что бы переход " 1 ->0" на линии SCL заставил рассматриваемые приборы начать отсчет отключения своих нулевых состояний. Переход в "О" одного из выходов тактовой частоты удержит SCl-линию в этом состоянии, пока не будет достигнуто состояние"!" (рис.7). Однако переход "0->1" у одного прибора не изменит состояния SCL-линии, если другие выходы все еще находятся в состоянии "О". Поэтому SCL-линия будет удерживаться в нулевом состоянии устройством с наиболее продолжительным нулем. Устройства с более короткими нулями войдут в состояние ожидания ("I") в течение этого времени.

Рис. 7. Тактовая синхронизация в процессе процедуры арбитража

• - имеется в виду сигнал управления выходным каскадом (прим. ред.)

*' - результирующий сигнал в линии (прим. ред.)

Когда все упомянутые устройства выйдут из своего нулевого состояния, линия синхронизации освободится и перейдет в состояние "1". С этого момента все устройства начнут отсчет длительности своего единичного уровня. Первое устройство, которое завершит свой единичный уровень, снова приведет scl-линию в состояние "О". Таким образом, на линии тактовой синхронизации длительность генерируемого низкого уровня определяется устройством с наиболее длинным "нулем", а длительность высокого уровня - устройством с наиболее короткой "единицей".

### Арбитраж

Ведущий может начать передачу, только если шина свободна. Два или более ведущих могут генерировать START-усло-вие на протяжении минимального обеспечивающего стартовое условие периода времени (^оугд), в результате чего определяется START-условие на шине.

Арбитраж осуществляется на SDA-линии, пока SC- линия находится в состоянии " 1 " таким образом, что ведущий, который передает высокий уровень, в то время как другие ведущие передают низкий

уровень, будет выключать свой выходной каскад данных (DATA), т.к. уровень на шине не соответствует его собственному уровню.

Арбитраж может продолжаться для многих бит. Его первая стадия - это сравнение адресных бит (адресная информация в разделах 8.0 и 12.0). Если ведущие пытаются адресовать одно и то же устройство, арбитраж продолжается сравнением данных. Поскольку для арбитража используются и адрес, и данные, то никакая информация не теряется при этой процедуре.

Ведущий, который выбыл в,результате арбитража, может генерировать тактовые импульсы до конца байта, в котором он выбыл. Если ведущий, также принимающий на себя и некоторую подчиненную функцию, выбывает из арбитража, то возможно, что победивший ведущий попытается адресовать его. Следовательно, выбывший ведущий должен немедленно переключиться в режим ведомого приемника.

Рисунок 8 представляет процедуру арбитража для двух ведущих. Конечно, может быть рассмотрено и больше (в зависимости от того, сколько ведущих подсоединено к шине). В момент, когда возникает разница между внутренним уровнем данных ведущего, генерирующего данные DATA 1, и действительным уровнем на SDA-линии, выключается вывод данных этого устройства. Это не влияет на передачу данных, осуществляемую победившим ведущим. Поскольку управление I2C-шиной определяется однозначно для адресов и данных, посылаемых соревнующимися ведущими, то

не существует ни центрального ведущего, ни какого-либо порядка приоритета на шине.

Особое внимание нужно обратить на случай, когда по шине передается повторное START- или STOP-условие в процессе последовательной передачи, в момент, когда процедура арбитража все еще осуществляется. Если все же такая ситуация произошла, то рассматриваемые ведущие должны послать это повторное START- или STOP-условие в той же позиции в рамках формата. Другими словами, арбитраж не допускается между:

- повторным START-условием и битом данных;

- STOP-условием и битом данных;

- повторным START-условием и STOP-условием.

### Использование механизма тактовой синхронизации в качестве подтверждения связи

Дополнительно к использованию в процессе процедуры арбитража, механизм тактовой синхронизации может использоваться для предоставления приемнику возможности справиться с быстрыми передачами данных на байтовом или битовом уровнях.

На байтовом уровне устройство может получать байты данных в быстром темпе, но требовать больше времени для запоминания полученного байта или подготовки другого байта для передачи., Ведомые в этом случае удерживают SCL-линию в состоянии "О" после приема байта и подтверждения его приема, чтобы заста

вить ведущего войти в состояние ожидания до тех пор, пока ведомый не будет готов к приему следующего байта по типу процедуры подтверждения связи.

На битовом уровне прибор, такой как микроконтроллер без или с ограниченным аппаратным обеспечением ^С-ин-терфейса на чипе (кристалле), может замедлить тактовую частоту шины удлинением каждой нулевой части периода. Таким образом, скорость любого ведущего адаптируется к внутреннему рабочему темпу этого устройства.

## ФОРМАТ С 7-И БИТНЫМИ АДРЕСАМИ

Передача данных осуществляется по формату, показанному на рис. 9. После START-условия (S) посылается адрес ведомого. Этот адрес имеет длину 7 бит, за ним следует восьмой бит, который является битом направления данных (R/W - чтение/запись) - "нуль" означает передачу (WRITE), "единица" - это запрос данных (READ). Передача данных всегда обрывается STOP-условием (Р), генерируемым ведущим. Однако, если ведущий еще желает продолжать обмен информацией на шине, он может выдать повторное START-условие (Sr) и адресовать другого ведомого без предварительного генерирования STOP-условия. При такой передаче возможны различные комбинации форматов чтения и записи.

Возможными форматами передачи данных являются:

Рис. 8. Процедура арбитража между двумя ведущими

имеется в виду сигнал управления выходным каскадом (прим. ред.) результирующий сигнал в линии (прим. ред.)

Рис. 9. Завершенная передача данных

Рис. 10. Ведущий (передатчик) адресует ведомого (приемник) с 7-и битным адресом. Направление передачи не меняется

Рис. 11. Ведущий читает ведомого непосредственно после 1 -го байта

Рис. 12. Комбинированный формат

Ведущий передатчик передает ведомому приемнику. Направление передачи не меняется (рис.10);

Ведущий принимает от ведомого сразу после первого байта (рис.11). В момент первого подтверждения приема ведущий передатчик становится ведущим приемником, а ведомый приемник становится ведомым передатчиком. Подтверждение этого приема все еще генерируется ведомым;

- Комбинированный формат (рис. 12). ' Во время изменения направления в передаче повторяются и START-условие, и адрес ведомого, но R/W бит заменяется на противоположный.

ЗАМЕЧАНИЯ:

). Комбинированные форматы можно использовать, например, для управления запоминающим устройством последовательного типа. Во время первого байта данных во внутренние ячейки памяти производится запись. После повторных START-условия и адреса ведомого данные могут передаваться,

2. Выбор автоинкремента или автодекремента предварительно доступных ячеек памяти и т.п. осуществляется разработчиком устройства.

3. За каждым байтом следует бит подтверждения приема (обозначен А или А участками в последовательности бит).

4. Устройства, совместимые с (^-щиной, должны сбросить свою шинную логику при приеме STOP- или повторного start-условия, чтобы определить посылку адреса ведомого.

## 7-И БИТНАЯ АДРЕСАЦИЯ (для 10-и битной адресации см. раздел 13).

Процедура адресации для I2C-шины такова, что первый байт после START-усло-вия обычно определяет, какой из ведомых выбран ведущим. Исключение составляет так называемый "адрес общего вызова", который может адресовать все устройства. Когда используется этот адрес, теоретически, всем устройствам следует откликнуться с подтверждением приема. Однако можно заставить устройства проигнорировать этот адрес. Второй байт адреса общего вызова в этом случае определяет действие, которое должно быть выполнено. Более детально эта процедура обсуждается в разделе 8.1.1.

### Биты первого байта

Первые 7 бит первого байта определяют адрес ведомого (рис. 13). Восьмой - младший бит (LSB) - определяет направление сообщения. "Нуль" в позиции младшего бита первого байта означает, что ведущий будет  передавать  информацию выбранному ведомому. "Единица" в этой позиции значит, что ведущий будет читать информацию от ведомого.

•Когда адрес послан, каждое устройство в системе сравнивает первые 7 бит после START-условия со своим адресом. Если они совпадают, то данное устройство считает себя адресованным. По отношению к ведущему, адресовавшему его, оно является ведомым приемником или ведомым передатчиком, в зависимости от R/W бита.

Адрес ведомого может быть построен из фиксированной и программируемой частей. Так как наверняка р системе могут быть несколько одинаковых устройств, то программируемая часть адреса ведомого позволяет присоединить к шине максимально возможное число таких приборов. Число бит программируемой части адреса устройства зависит от числа внешних выводов (контактов). Например, если прибор имеет 4 фиксированных и 3 программируемых бита адреса, то с одной шиной может быть связано восемь идентичных приборов.

Распределение PC адресов координируется комитетом I2C-шины. Дальнейшая информация может быть получена от представителей Philips. Две группы из 8-и адресов (ООООХХХ и 1111ХХХ) зарезервированы для целей, указанных в таблице 2. Комбинация 11110ХХ адреса ведомого зарезервирована для 10-и битной адресации (см. раздел 13.0).

#### Адрес общего вызова

Адрес общего вызова следует использовать для адресации одновременно всех устройств, связанных с I2C-шиной. Одна-ко, если некоторому устройству не нужны данные, представляемые в рамках структуры адреса общего вызова, оно может проигнорировать этот адрес неподтверждением приема. Если устройство нуждается в данных указанной структуры, то оно подтверждает прием адреса и ведет себя как ведомый приемник. Второй и следующие байты подтвержда

ются каждым ведомым приемником, способным обрабатывать эти данные.Ведомый, который не может работать с одним из этих байтов, должен проигнорировать его неподтверждением приема. Команда адреса общего вызова всегда заключена во втором байте (рис.14).

Следует рассмотреть два случая:

• младший бит В - "нуль";

» младший бит В - "единица".

ТАБЛИЦА 2. БИТЫ ПЕРВОГО БАЙТА

| АДРЕС ВЕДОМОГО | R/W бит | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0000 000 | 0 | Адрес общего вызова |
| 0000 000 | 1 | START-байт |
| 0000 001 | X | Адрес CBUS |
| 0000 010 | X | Адрес, зарезервированный для иного формата шины |
| 0000 011 | X | Зарезервированы для будущих целей |
| 0000 1ХХ | X |  |
| 1111 1ХХ | X |  |
| 1111 ОХХ | X | 10-ти битная адресация ведомых |

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Никаким устройствам не разрешается подтверждать прием при получении START-байта.

2. Адрес CBUS зарезервирован, чтобы иметь возможность использовать в одной системе как CBUS-совместимые, так и ^С-совмес-тимые устройства. Устройствам, совместимым с I2C-шиной, не разрешается откликаться при приеме этого адреса.

3. Адреса, зарезервированные для иного формата шины, позволяют использовать в системе ^С другие протоколы. Только те совместимые с I2C-шиной устройства, которые могут работать с такими форматами и протоколами, могут откликаться на этот адрес.

Рис. 13. Первый байт после стартовой процедуры

РАСШИРЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I2C -ШИНЫ

Когда В "нуль", второй байт имеет следующие функции:

- 00000110 (Н'0б') Сбрасывает логику и записывает программируемую часть адреса ведомого аппаратными средствами. При получении такой 2-х байтовой последовательности все устройства, настроенные на отклик на адрес общего вызова, сбросят логику и примут программируемую часть своего адреса. Следует принять меры предосторожности, чтобы приборы не понизили потенциал SDA- и SCL-линии после приложения напряжения питания, т.к. их низкие уровни заблокируют шину.

- 00000100 (Н'04') Записывает программируемую часть адреса ведомого аппаратными средствами. Все приборы, которые определяют программируе

мую часть своего адреса аппаратными средствами (и которые откликаются на адрес общего вызова), зафиксируют эту программируемую часть при получении такой 2-х байтовой последовательности. Сброс логики не производится.

- 00000000 (Н'00') - во 2-ом байте такой код использовать недопустимо.

Последовательности процедур программирования публикуются на соответствующих страницах описаний приборов.

Остальные коды не фиксированы и устройства должны игнорировать их.

Когда В "единица" - 2-х байтовая последовательность является "общим вызовом аппаратного обеспечения". Это означает, что такая последовательность передается аппаратнообеспеченным

ведущим, таким как сканер, который не может быть запрограммирован для передачи требуемого адреса ведомого. Т.к. аппаратнообеспеченный ведущий не знает заранее, какому устройству должно быть передано сообщение, он может только генерировать общий вызов аппаратного обеспечения и свой собственный адрес, таким образом идентифицируя себя в системе (рис.15).

Семь бит, оставшиеся во втором байте, содержат адрес этого аппаратнообеспе-чениого ведущего. Этот адрес распознается интеллектуальным устройством, таким как микроконтроллер, связанным с шиной, которое в данном случае и направляет информацию от аппаратно-обеспеченного ведущего. Если аппаратнообеспеченный ведущий может также работать как ведомый, то адрес ведомого совпадает с адресом ведущего.

Рис. 14. Формат адреса общего вызова

Рис. 15. Передача данных от аппаратнообеспеченного ведущего передатчика

Рис. 16. Передача данных аппарат-необеспеченным ведущим передатчиком, способным передать данные непосредственно ведомому

(а). Конфигурирующий ведущий посылает адрес отсылки аппаратнообеспеченному ведущему. (б). Аппаратнообеспеченный ведущий посылает данные выбранному ведомому.

| s | Адрес ведомого аппаратнообеспеченного ведущего | R/W | А | Адрес отсылки для аппаратнообеспеченного ведущего | х | А | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запись |  |  |  |  |  |  |  |

(а) Конфигурирующий ведущий посылает адрес отсылки ведомого аппаратнообеспеченному ведущему

| s | Адрес ведомого от аппаратнообеспеченного ведущего | R/W |  | А | Данные А | Данные | А | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зап |  |  | ись |  | ?) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ({ (п байт и подтвержений) |  |  |  |

(b) Аппаратнообеспеченный ведущий посылает данные выбранному ведомому

В некоторых системах может возникнуть такое изменение режима, что ведущий аппаратнообеспеченный передатчик устанавливается в режим ведомого приемника после перезагрузки системы. В этом случае ведущий, конфигурирующий систему, может указать аппаратнообеспеченному ведущему передатчику (который сейчас находится в режиме ведомого приемника), на какой адрес следует послать данные (рис.16). После этой программной процедуры аппаратнообеспеченный ведущий останется в режиме ведущего передатчика.

#### START-байт

Микроконтроллер может быть связан с I2C-шиной двумя способами:

1. Микроконтроллер с аппаратным обеспечением интерфейса I2C-шины на кристалле может быть запрограммирован так, чтобы его прерывание производилось только запросом с шины.

2. Когда прибор не имеет подобного интерфейса, он должен постоянно следить за шиной с помощью программного обеспечения. Очевидно, чем больше времени микроконтроллер опрашивает шину, тем меньше времени остается у него для выполнения предназначенных ему функций. Следовательно, существует разница в  скоростях  между  быстрыми аппаратнообеспеченными приборами и относительно медленным микроконтроллером, который опирается на программное опрашивание.

В последнем случае передаче данных может предшествовать стартовая процедура, которая намного длиннее нормальной (рис.17). Стартовая процедура состоит из:

- START-условия (S);

- START-байта (0000 0001);

- такта подтверждения приема;

- повторного start-условия (Sr).

После того, как START-условие передано ведущим, который требует доступ к шине, передается START-байт (0000 0001).

Следовательно, другой микроконтроллер может производить опрос SDA-линии с низкой частотой , пока один из семи "нулей" START-байта не будет зарегистрирован. После регистрации "нуля" на SDA-линии микроконтроллер может переключиться в режим высокой скорости опроса и обнаружить повторное START-условие (Sr), которое теперь используется для синхронизации.

Аппаратнообеспеченный приемник при получении повторного start-условия (Sr) приходит в исходное состояние, игнорируя START-байт.

Рис.17. Байт START-процедуры

Тактовый импульс подтверждения генерируется после START-байта. Он нужен только для соответствия формату, используемому на шине. Никаким устройствам не позволено подтверждать прием START-байта.

#### Совместимость с CBUS

К I2C-шине могут быть подсоединены CBUS приемники. Однако при этом должна использоваться дополнительная линия, обозначаемая DLEN, и опущен бит подтверждения приема. РС-передача -

это последовательность 8-и битных байтов. CBUS-совместимые устройства имеют другой формат. В смешанной шинной структуре устройства I2C-шины не должны откликаться на CBUS-сообщения. По этой причине был зарезервирован специальный CBUS-адрес (0000 001Х), на который устройства I2C-шины не откликаются. После передачи CBUS-адреса, линия DLEN может стать активной, а шина - передать сообщение CBUS-формата (рис.18).

После STOP-условия все устройства снова готовы принимать данные. Ведущий передатчик может посылать данные CBUS-формата после посылки CBUS-адреса. Передача оканчивается STOP-yc-ловием, распознаваемым всеми устройствами.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Если CBUS-комфигурация известна и расширение ее CBUS-совместимыми устройствами не предвидится, разработчик может использовать время CBUS-режима для каких-либо потребностей ^С-устройств.

Рис. 18. Формат данных при обмене с CBUS приемопередатчиком

## 9.0 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ

I2C-шины

Входные и выходные электрические характеристики устройств I2C-шины и характеристики линий шины, связанных с ними, даны в таблицах Зи4в разделе 15.

Приборы I2C-шины с фиксированными входными уровнями 1.5 В и 3 В могут иметь каждый свое собственное допустимое напряжение питания. Подтягиваю-щий резистор (R ) должен быть присоединен к питанию 5 В ±10% (рис.19). Приборы I2C-шины с входными уровнями, пропорциональными Vpp, должны иметь одно общее напряжение питания, к которому также присоединяется подтягивающий резистор (рис.2 0).

Когда приборы с фиксированными входными уровнями смешаны с приборами с входными уровнями, определяемыми только Vpo , то последние должны быть присоединены к одному общему напряжению питания 5 B±10% и должны иметь подтягивающие резисторы, соединенные сихЗОА-и SCL-электрическими линиями, как показано на рис. 21.

Входные уровни определены таким образом, что:

- запас помехоустойчивости на низком уровне составляет 0.1 Vpo;

- запас помехоустойчивости на высоком уровне составляет 0.2Vpo;

- могут использоваться последовательно включенные резисторы (R^), например, в 300 Ом для защиты от выбросов напряжения на SDA- и SCL-линиях, возникающих, например, из-за пробоя в телевизионных трубках (рис.22). «

### Максимальные и

минимальные величины резисторов Rp и R,

В системе с I2C-шиной в стандартном режиме величины резисторов Rp и R^ (рис. 22)зависят от :

- напряжения питания

- емкости шины

-числа присоединенных устройств (входной ток + ток утечки)

Рис. 19. Ограничение входного уровня устройств, связанных с I2C-шиной

Voo2-4 в зависимости от устройства (например 12 В)

Рис. 20. Соединение с I2C-шиной устройств с широким диапазоном напряжения литания

Рис. 21. Смешанное подключение к I2C-шине приборов с входными уровнями, определяемыми только V„o, и приборов с фиксированными входными уровнями (последние подключены к Vp^ 3)

VoD2.3 B зависимости от устройства (например 12 В)

Рис. 22. Последовательные резисторы (R,) для предохранения от высоковольтных выбросов

Рис. 23. Минимальное значение R как функция напряжения литания при различных значениях R,

Рис. 24. Максимальное значение R, как функция величины Rp при различных значениях напряжения литания

Минимальная величина резистора R„ ограничивается напряжением питания и наличием определенного предела втекающего тока выходного каскада (3 мА) при предельно низком выходном напряжении (vq[^^,= 0,4 В). На рисунке 23 показана зависимость значения R „,,„ от Vpp. Требуемый запас помехоустойчивости в 0.1 vdq для низкого уровня ограничивает максимальное значение Rg. На рисунке 24 показана зависимость Rg „,д, от R .

Емкость шины - это общая емкость проводов, соединений, выводов. Эта емкость ограничивает максимальное значение Rp из-за оговоренного времени нарастания. Рис. 25 отражает зависимость R „„ от емкости шины.

Входной ток высокого уровня каждого входа/выхода имеет оговоренную максимальную величину (10 мкА). Из-за требуемого запаса помехоустойчивости в 0.2 Vpp по высокому уровню этот входной ток ограничивает максимальное значение R . Это ограничение зависит и от Vpp. На рисунке 26 показана зависимость Rp „„„ от суммарного входного тока высокого уровня.

Рис. 25. Максимальное значение R как функция емкости шины для стандартного режима I2C-шины

Рис. 26. Зависимость максимальной величины R от суммарного входного тока высокого уровня

## РАСШИРЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ I2C -ШИНЫ

I2C-шина со скоростью передачи данных до 100 кбит/с и 7-и битной адресацией существует уже более 10 лет с неизменной спецификацией. Концепция повсеместно принята как фактический стандарт и сотни различных типов интегральных схем, совместимых с ftC-шиной, поставляются Philips и другими производителями. Сейчас спецификация ТО-шины расширена следующими двумя особенностями:

» быстрый режим (fast mode), который позволяет 4-х кратно увеличить скорость до 400 кбит/с,

» 10-и битная адресация, которая позволяет использовать до 1024 дополнительных адресов.

Существуют две причины введения этих дополнений:

- в новых приложениях нужно передавать большее количество последовательных данных и, следовательно, требуется скорость большая, чем 100 кбит/ с. Улучшенная технология изготовления интегральных схем позволяет сегодня 4-х кратно увеличить скорость без увеличения стоимости производства интерфейсных цепей;

- к большинству из 112 адресов, доступных при 7-и битной адресации, обращение происходит не один раз. Для преодоления проблемы с размещением адресов ведомых желательно иметь большее количество адресных комбинаций. Почти 10-и кратное увеличение числа доступных адресов получается при новой 10-и битной адресации.

Все новые приборы с интерфейсом тещины имеют возможность поддержания быстрого режима. Предпочтительно, чтобы они могли принимать и/или передавать со скоростью 400 кбит/с. Минимальное требование состоит в том, чтобы они могли синхронизироваться со скоростью передачи 400 кбит/с, тогда они могут продлить низкий уровень сигнала SCL-линии, чтобы замедлить передачу. Устройства с быстрым режимом должны быть совместимы с устройствами низкого уровня. Это означает, что они должны обладать способностью обмениваться информацией с устройствами, имеющими скорость от 0 до 100 кбит/с в I2C-шинных системах со скоростью от 0 до 100 кбит/ с.

Очевидно, что устройства с интерфейсом I2C-шины со скоростью от 0 до 100 кбит/с не могут быть включены в высокоскоростную I2C-шинную систему, т.к.

они не могут следовать высокой скорости передачи. Могут произойти непредсказуемые ситуации.

Ведомые с высокоскоростным интерфейсом I2C-шины могут иметь 7-и битный или 10-и битный адрес. Однако 7-и битный адрес предпочтительнее, т.к. это наиболее дешевое решение аппаратного обеспечения, и при такой адресации получается наименьшая длина сообщения. Устройства с 7-и битным и 10-и битным адресами можно смешивать в одной I2C-шинной системе, несмотря на то, является ли эта система стандартной (О - 100 кбит/с) или быстрой (0 - 400 кбит/с). Существующие и будущие ведущие могут генерировать 7-и битные или 10-и битные адреса.

## БЫСТРЫЙ РЕЖИМ

В быстром режиме I2C-шины протокол, формат, логические уровни и максимальная емкостная нагрузка для SDA- и SCL-линии, которые были даны в предыдущей спецификации I2C-шины, остаются неизменными. Имеются следующие изменения спецификации I2C-шины:

- максимальная скорость увеличена до 400 кбит/с;

- доработаны временные характеристики последовательности данных (SDA) и последовательных тактовых (SCL) сигналов. Нет нужды иметь совместимость с другими системами, такими как CBUS, т.к. они не могут работать в режиме повышенной скорости;

- SDA- и SCL-входы высокоскоростных приборов должны иметь схему подавления выбросов и триггер Шмитта;

- выходные каскады SDA- и SCL-линии высокоскоростных приборов должны иметь ограничение крутизны среза выходных импульсов;

- если питание высокоскоростного прибора выключено, выводы SDA и SCL должны иметь плавающий потенциал, чтобы не мешать работе линий шины;

- внешние подтягивающие устройства (схемы), соединенные слиниями шины, должны быть настроены на получение наименьшего времени установления I2C-шины быстрого режима. Для емкостной нагрузки шины до 200 пф таким устройством для каждой линии шины может быть резистор, для нагрузки 200 - 400 пф это может быть источник тока (до 3 мА) или коммутируемая резисторная схема, как показано на рис. 34.

## 10-И БИТНАЯ АДРЕСАЦИЯ

10-и битная адресация не изменяет формат в спецификации I2C-шины. Использование 10-и бит для адреса опирается на зарезервированную комбинацию 1111XXX для первых 7-и бит первого байта, следующего за START-условием (S) или повторным START-условием (Sr). Как объяснено в разделе 8.1,10-и битная адресация не влияет на существующую 7-и битную адресацию. Устройства с 7-и битной и 10-и битной адресацией могут быть присоединены к одной и той же I2C-шине. Также и 7-и битная, и 10-и битная адресация могут использоваться в стандартных системах (до 100 кбит/с) или в системах быстрого режима (до 400 кбит/ с). Хотя существует 8 возможных комбинаций зарезервированных адресных бит 1111ХХХ, только 4 комбинации 11110ХХ используются для 10-и битной адресации. Оставшиеся 4 комбинации 1111 1ХХ зарезервированы для дальнейших улучшений I2C-шины.

### Биты первых двух байт

10-и битный адрес ведомого формируется из первых двух байт, следующих за START-условием (S) или повторным START-условием (Sr). Первые 7 бит первого байта - это комбинация 11110ХХ, в которой последние два бита (XX) являются двумя старшими битами (MSBs) 10-и битного адреса. Восьмой бит первого байта - это R/W-бит, который определяет направление сообщения. "Нуль" в младшем бите первого байта означает, что ведущий будет передавать информацию выбранному ведомому. "Единица" в этой позиции означает, что ведущий будет принимать информацию от ведомого. Если R/W "нуль", то второй байт содержит оставшиеся 8 бит (ХХХХХХХХ) 10-и битного адреса. Если R/W "единица", тогда следующий байт содержит данные, передаваемые от ведомого ведущему.

### Форматы с 10-и битными адресами

В рамках передачи, которая включает 10-и битную адресацию, возможны различные комбинации форматов чтения/ записи. Существуют следующие возможные форматы передачи:

- Ведущий передатчик передает ведомому приемнику с 10-и битным адресом.Направление передачи не изменяется (рис.27). Когда 10-и битный адрес следует за START-условием, каждый ведомый сравнивает первые 7 бит первого байта адреса

РАСШИРЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I2C -ШИНЫ

ведомого (11110ХХ) со своим собственным адресом и проверяет, содержит ли 8-ой бит (R/W-бит направления) "нуль". Возможно, что более одного устройства установят соответствие и дадут подтверждение приема (А1). Все ведомые, которые обнаружили соответствие, будут сравнивать восемь бит второго байта адреса ведомого (ХХХХХХХХ) с их собственным адресом, но только один ведомый обнаружит соответствие и выдаст подтверждение приема (А2). Этот ведомый будет оставаться адресованным ведущим, пока не получит STOP-усло-вие (Р) или повторное START-условие (Sr), за которым следует другой адрес ведомого.

Ведущий приемник принимает от ведомого передатчика с 10-и битным адресом (ведомого). Направление передачи изменяется после второго R/W-бита (рис.28). До и включая бит подтверждения приема (А2), процедура такая же, как описано выше для ведущего передатчика, адресующего ведомый приемник. После повторного START-условия(Sr) соответствующий ведомый помнит, что ранее он был адресован. Этот ведомый теперь проверяет, являются ли первые семь бит первого байта адреса ведомого, следующего за Sr, теми же, что и раньше, после start-условия (S), и проверяет, содержит ли 8-ой бит (R/W) "единицу". Если соответствие есть, ведомый считает, что он адресован как передатчик и генерирует подтверждение (A3). Ведомый пере

датчик остается адресованным, пока не получит STOP-условие (Р) или другое повторное START-условие (Sr) с последующим отличным адресом ведомого. После Sr все остальные ведомые также будут сравнивать первые семь бит первого байта адреса ведомого (11110ХХ) со своими собственными адресами и проверять 8-ой (R/W) бит. Однако, ни одно из них не будет адресовано, если R/W = 1 (для 10-и битных устройств), или 11110ХХ адрес ведомого (для 7-и битных устройств) не будет совпадать.

Комбинированный формат. Ведущий передает информацию ведомому, после читает данные от того же ведомого (рис.29). Один и тот же ведущий занимает шину все это время. Направление передачи изменяется после второго R/W бита.

Рис. 27. Ведущий передатчик адресует ведомого приемник с 10-и битным адресом

| 11110ХХ 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦s¦ | АДРЕС ВЕДОМОГО .;;;:;;; ПЕРВЫЕ 7 БИТ ;;Н | ;R/W;; |  | А1 | АДРЕС ВЕДОМОГО S,; ВТОРОЙ БАЙТ ssk | А2 | [данные?; | А |  | [ДАННЫЕ] | А/А | а |
| (Зал |  |  | М2СР27 ИСЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 28. Ведущий приемник адресует ведомого передатчик с 10-и битным адресом

| iiiioxx о 11110ХХ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -—— |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i¦s¦ | :• АДРЕС ВЕДОМОГО ; ;;;;;;;; ПЕРВЫЕ 7 БИТ Ц | ¦! R/W;; | А1 | : АДРЕС ВЕДОМОГО ;;?;; ВТОРОЙ БАЙТ И;;;; | A2 | Sr;: | АДРЕС ВЕДОМОГО ;: Щ ПЕРВЫЕ 7 БИТ и;;; | :R/W^: |  | A3 | ДАННЫЕ | ia.i; |  | ДАННЫЕ tgA^pP8; „ -, - ., ШщЖ |
| I (Запись) . (Чте ^ |  |  |  |  |  |  |  |  | ние) |  |  |  |  | М2СР28 |

Рис. 29. Комбинированный формат. Ведущий адресует ведомого с 10-и битным адресом для передачи ему данных и чтения данных от него же

| 11110ХХ 0 |  |  |  |  |  |  |  | ——- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ;;s¦ | ; АДРЕС ВЕДОМОГО ; Ш ПЕРВЫЕ 7 БИТ ;;;;;;;; | iR/Wi | А | АДРЕС ВЕДОМОГО :; И;;;; ВТОРОЙ БАЙТ;;:;;;;;; | А | [данные;; | А |  | [ДАННЫЕ j | А/А |
| 1 (Запись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11110ХХ 1 |  |  |  |  |  | ——- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fsr- | АДРЕС ВЕДОМОГО ' ;;;;;;; ПЕРВЫЕ 7 БИТ ;:;:;; | i;R/Wi: | А | ДАННЫЕ | [А? |  | ДАННЫЕ | 111 | н |
| (Чтение) |  |  |  |  |  |  | ЛЛ2СР29 |  |  |

- Комбинированный формат. Ведущий передает данные одному ведомому, после передает данные другому ведомому (рис.30). Ведущий занимает шину все это время.

- Комбинированный формат. 10-и битная и 7-и битная адресация присутствуют в одной последовательной передаче (рис.31). После каждого START-условия (Sr) может быть передан 10-и или 7-и битный адрес. Рисунок 31 показывает, как ведущий передает данные ведомому с 7-и битным адресом и после этого передает данные ведомому с 10-и битным адресом. Один и тот же ведущий занимает шину все это время.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Комбинированные форматы могут использоваться, например, для управления запоминающим устройством (ЗУ) последовательного типа. Во время первого байта во внутренние ячейки памяти производится запись. После повторения start-условия и повторения адреса ведомого данные могут передаваться этим ЗУ.

2. Выбор автоинкремента или автодекремента предварительно доступных ячеек памяти и т.п. осуществляется разработчиком устройства.

3. Каждый байт сопровождается битом подтверждения приема, обозначенным в последовательности как А или А.

4. Устройства, совместимые с I2C-шиной, должны сбросить свою шинную логику при приеме START- или повторного start-условия, так чтобы все они определили посылку адреса ведомого.

## АДРЕС ОБЩЕГО ВЫЗОВА И START-БАЙТ

10-и битная процедура адресации для I2C-шины такова, что первые два байта после start-условия (S) обычно определяют, какой адрес ведомого был выбран ведущим. Исключение составляет адрес общего вызова 00000000 (Н'00'). Ведомые с 10-и битной адресацией будут реагировать на "общий вызов" также, как ведомые с 7-и битной адресацией (см. раздел 8.1.1).

Однако аппаратнообеспеченные ведущие могут передавать свои 10-и битные адреса после "общего вызова". В этом случае за адресом общего вызова следу-

Рис. 30. Комбинированный формат. Ведущий передает данные двум ведомым с 10-и битными адресами

| ) ) 1 1 0 Х Х 0 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSi: | ; АДРЕС ВЕДОМОГО : Ms ПЕРВЫЕ 7 БИТ $!!• | ;R/W- |  | А | : АДРЕС ВЕДОМОГО "'я ВТОРОЙ БАЙТ •^i | А К ДАННЫЕ : | А |  | СДАННЫЕ ; | А/А |
| (Зап |  |  | ись) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 1 1 о х х о |  |  |  |  |  |  |  | -—— |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ;Sr¦ | ; АДРЕС ВЕДОМОГО я:; ПЕРВЫЕ 7 БИТ :::;:< | 'R/W ; | А | : АДРЕС ВЕДОМОГО ; яд: ВТОРОЙ БАЙТ :i;s | А | ^ДАННЫЕ; | А |  | [ДАННЫЕ'! | А/А¦¦р¦ |
| I (Запись) |  |  |  |  |  |  |  |  | IVI2CP30 |  |

Рис. 31. Комбинированный формат. Ведущий передает двум ведомым (один из которых с 7-и битным адресом, а другой - с 10-и битным)

| О |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lls¦ | ["ii 7-ми БИТНЫЙ "is АДРЕС ВЕДОМОГО ; | lr/wj | А | .ДАННЫЕ?; | А |  | ^.ДАННЫЕ! | А/А |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 1 1 0 X X 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :(&'; | .ПЕРВЫЕ? БИТ 10-И БИТ. : я:ю АДРЕСА ВЕДОМОГО :йй | ir/wj | А | ВТОРОЙ БАЙТ 10-ти БИТ.;. :::;: АДРЕСА ВЕДОМОГО ::::я | А | ^ДАННЫЕ': | А |  | ¦ДАННЫЕ! | А/А | ¦1¦ Р 1¦: |
| (Запись |  |  | 1V12CP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ют один за другим два байта, содержащие 10-и битный адрес ведущего передатчика. Формат такой, как на рис. 15, где первый байт данных DATA содержит восемь младших бит адреса ведущего.

START-байт 00000001 (Н'01') может предшествовать 10-и битному адресу также, как 7-и битному (см. раздел 8.1.2).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ УСТРОЙСТВ I2C -ШИНЫ

### Выходной каскад с ограничением крутизны среза импульса

Электрические характеристики для входов/выходов устройств I2C-шины и характеристики линий шины, связанных с ними, даны в таблицах 3 и 4 раздела 15.

Рисунки 32 и 33 представляют примеры выходных каскадов в КМОП и биполярной технологиях. Крутизна среза сигнала определяется конденсатором Миллера (С1) и резистором (R1). Типовые значения величин С1 и R1 отражены на рисунках, Широкое допустимое отклонение выходного времени спада tgp, данное в таблице 3, означает, что разработка некритична. На время спада незначительно влияет емкостная нагрузка шины (С,,) и внешний подтягивающий резистор (R ). Однако время нарастания (tp), приведенное в таблице 4, определяется в основном емкостной нагрузкой шины и величиной подтягивающего резистора.

### Переключаемая подтягивающая схема

Напряжение питания (Vpp) и максимум выходного напряжения низкого уровня определяют минимальное значение подтягивающего резистора R (см. раздел 9.1). Например, если напряжение питания Voo = 5 В ±10 % и Уд, ^ = 0.4 В для тока 3 мА, получаем Рр^щ = (5.5 - 0.4)/ 0.003 = 1.7 к0м. Как показано на рис. 35,

Рис.32. Выходной каскад с ограничением крутизны среза в КМОП технологии

эта величина R„ ограничивает максимальную емкость шины величиной около 200 пф, чтобы получить максимальное tn в 300 нс. Если шина имеет большую емкость, чем эта, то может быть использована переключаемая подтягивающая схема, такая как на рис. 34.

Переключаемая подтягивающая схема (рис.34) используется для напряжения питания vqq = 5 В^О % и максимальной емкостной нагрузки 400 пф. Поскольку она управляется уровнями шины, то ей не нужны дополнительные управляющие сигналы. В процессе нарастания/спада фронта импульса симметричный ключ на НСТ 4066 включает/выключает подтягивающий резистор Рд, на шину между шинными уровнями 0.8 и 2.0 В. Резисторы Rp, и Rp; могут совместно нагружать линию шины в течение максимального допустимого времени нарастания (tn) 300 нс. Максимальный втекающий ток выходного каскада устройств I2C-шины не должен превышать 6 мА для Vp^ = 0.6 В и 3 мА для vq^, = 0.4 В.

Последовательные резисторы Rg необязательны. Они предохраняют входные/ выходные каскады приборов I2C-шины от высоковольтных выбросов напряжения на линиях, минимизируют перекрестные помехи и отрицательные выбросы сигналов линии. Максимальное значение Rg определяется максимально допустимым падением напряжения на этом резисторе. При переключении линии на низкий уровень необходимо обеспечить условия отключения Rpg.

### Расположение линий шины при разводке

В общем разводка должна быть такой, чтобы минимизировать перекрестные помехи и длину линий шины. Линии шины наиболее восприимчивы к перекрестным и другим помехам при уровне логической "1" из-за относительно высокого импе-данса подтягивающих устройств.

Если длина линий шины на печатной плате или в ленточном кабеле превышает 10 см и включает Vpp и Vgg линии, образец проводки может быть таким:

Рис. 33. Выходной каскад с ограничением крутизны среза в биполярной технологии

Рис. 34. Переключаемая лодтягивающая схема

Быстрый режим устройств на шине fC        M2CP34

Если включена только линия Vgg, то образец проводки может выглядеть так:

Результатом подобной разводки является выравнивание емкостной нагрузки SDA- и SCL-линий. Линии Vgg и Vpp можно опустить, если используется многослойная печатная плата с Vgg и/или Увд слоем.

В случае использования соединения витыми парами каждая линия шины должна иметь парой обратный провод Vgg, а для линии SCL парой также может быть провод vqq. В последнем из упомянутых случаев для развязки контуров питания должны использоваться конденсаторы на обоих концах линий Удц и Vgg.

Если линии шины экранированы (при этом экран соединен с Vgg), наводки будут минимальны. Экранированный кабель должен обладать низкой емкостной связью (паразитной емкостью) между SDA- и SCL-линиями, чтобы минимизировать перекрестные помехи.

### Максимальные и минимальные значения резисторов Rpи Rs

Максимальные и минимальные значения резисторов Rp и Rg, присоединенных к I2C-шине быстрого режима, могут быть определены из графиков рис. 23, 24 и 26 раздела 9.1. Из-за того, что I2C-шина быстрого режима имеет меньшее время нарастания (tp), максимальное значение Rp как функции от емкости шины меньше, чем показанное на рис. 25. Замена графика на рис. 25, показывающего зависимость максимальной величины Rp от емкости шины (С„)для быстрого режима, дана на рис. 35.

Рис. 35. Максимальная величина R как функция емкости шины для выполнения требований по tg„„ как непременного условия I2C-шины быстрого режима

РАСШИРЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I2C -ШИНЫ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ/ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ И ЛИНИЙ ШИНЫ

Входные и выходные уровни и токи, подавление выбросов, ограничение крутизны среза выходных импульсов и емкость выводов для устройств I2C-шины даны в таблице 3. Рисунок 36 иллюстрирует временные характеристики I2C-шины, приводимые в таблице 4.

Запас помехоустойчивости для уровней на линиях шины для устройств быстрого режима тот же, что определен в разделе 9.0 для устройств стандартного режима I2C-шины. Минимальные длительности " 1 " и "О" периода SCL-линии, определенные в таблице 4, определяют максимальную скорость передачи 100 кбит/с для стандартных устройств и 400 кбит/с для быстрых устройств. Устройства I2C-шины стандартного и быстрого режимов должны обладать возможностью следовать передаче на их собственной максималь

ной скорости либо передавать/принимать на этой скорости, либо использовать процедуру тактовой синхронизации, описанной в Разделе 6, которая заставляет ведущего перейти в состояние ожидания удлинением нулевой части периода SCL-сигнала. Конечно, в последнем случае скорость передачи снижается.

Таблица 3. Характеристики входных и выходных каскадов SDA и SCL для приборов I2C-шины

| ПАРАМЕТР | СИМВОЛ | УСТРОЙСТВА | УСТРОЙСТВА |  | ЕДИНИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТАНДАРТНОГО | БЫСТРОГО |  | ИЗМЕРЕНИЯ |
|  |  | РЕЖИМА | РЕЖИМА |  |  |
|  |  | не менее не более | не менее | не более |  |
| Входное напряжение низкого уровня | vil |  |  |  |  |
| -фиксированный уровень |  | -0.5 1.5 | -0.5 | 1.5 | В |
| - относительно Удо уровня |  | -0.5 0.3Voo | -0.5 | О.ЗУдо | в |
| Входное напряжение высокого уровня | vih |  |  |  |  |
| -• фиксирований уровень |  | 3.0 'Ч | 3.0 | '1) | в |
| - относительно Vpp уровня |  | O.TVoo •1' | O.TVoo | '') |  |
| Длительность выброса, подавляемого входным фильтром tgp |  | не применяется | 0 | 50 | нс |
| Гистерезис входов триггера Шмидта | Vh„ |  |  |  |  |
| - фиксированные уровни |  | не применяется | 0.2 | - | В |
| - относительно Урд уровня |  | не применяется | 0.05V„o | - |  |
| Выходное напряжение низкого уровня |  |  |  |  |  |
| (открытый сток или открытый коллектор) |  |  |  |  |  |
| - при втекающей токе выхода ЗмА | voli | 0 0.4 | 0 | 0.4 | В |
| - при втекающем токе выхода бмА | vols | не применяется | 0 | 0.6 | В |
| Время спада выходного напряжения от У^пил до у¦¦^,„ | top |  |  |  |  |
| при емкости шины от 10 пф до 400 пф |  |  |  |  |  |
| - при втекающем токе выхода до 3 мА для \/д^, |  | 250 2' | 20+0.10^1 | 250 | нс |
| -при втекающем токе выхода до 6 мА для Vg^ |  | не применяется | 20+0.1С(,2) | 250 3) | нс |
| Входной ток любого вывода вход/выход |  |  |  |  |  |
| при входном напряжении между 0.4 в и 0.9 Увц пвд | li | -10 10 | -10 э) | 10 3) | мкА |
| Емкость любого вывода вход/выход | С, | 10 | - | 10 | пф |

1. максимум v|h = Удвдд, + O.S В S. С(, - емкость одной пинии шины в пф. Заметим, что максимум tp для линий шины SDA и SCL, приводимый а таблице 4 (300 нс), больше, чем

оговоренный максимум (др выходного каскада (250 нс). Это позволяет включить последовательные защитные резисторы (R,) между SDA/SCL выводами

и SDA/SCL линиями шины, как показано на рис. 34, без превышения предельно допустимого tp. 3, Интерфейсные выводы высокоскоростных приборов после отключения питания vq(, последних не должны нагружать линии SDA и SCL.

| Таблица 4. Временные характеристики гс- | ШИНЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| параметр | символ | УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА не менее не более | УСТРОЙСТВА БЫСТРОГО РЕЖИМА не менее не более |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
| Тактовая частота SCL | •SCL . | 0 100 | 0 | 400 | кГц |
| Длительность паузы между STOP- и START-условиями | ^BUF | 4.7 | 1.3 | - | M КС |
| Время задержки тактового импульса относительно (повторного) START-условия | ^D.STA | 4.0 | 0.6 | - | мкс |
| Длительность нулевого уровня периода тактовой частоты | ^ow | 4.7 | 1.3 | - | мкс |
| Длительность единичного уровня периода тактовой частоты | ^IGH | 4.0 | 0.6 | .- | мкс |
| Время задержки установления повторного start-условия | *SU,ET* | 4.7 | 0.6 |  | мкс |
| Время удержания данных: -для CBUS совместимых ведущих (см. замечание, разд.8.1.3) -для ^С-устройств | ^D.OAT | 5.0 0 Ч | 0 Ч | 0.92' | мкс мкс |
| Время установления данных | ^U.OAT | 250 | 100 3» | - | нс |
| Время нарастания SDA- и SCL-сигналов | ir | 1000 | 20 + 0.1C„4' | 300 | нс |
| Время спада SDA- и SCL-сигналов | if | 300 | 20 + 0.1С„4' | 300 | нс |
| Время задержки установления STOP-условия | ^SU.STO | 4.0 | 0.6 | - | мкс |
| Допустимая емкостная нагрузка любой линии шины | Сь | 400 | - | 400 | пф |
| Все величины отсчитываются по V,^ ^^ и V,^^^ уровням (см. табл.3) |  |  |  |  |  |

1) Устройство должно обеспечивать внутренними средствами время удержания, по крайней мере, в 300 нс для SDA-сигнала (отсчитываемое от V^ ^ SCL-сигнала), чтобы перекрыть область неопределенности на срезе сигнала SCL.

2) Максимум t^o цдт необходим в том случае, если устройство не растягивает низкую часть периода (t^ow) SCL-сигнала.

3) Устройства i^-UJHHbi быстрого режима могут использоваться в системах стандартного режима, но при этом должно соблюдаться требование *зи оат^ 250нс. Это происходит автоматически, если прибор не растягивает "О" периода SCL-сигнала. В том случае, когда устройство растягивает низкий уровень периода тактовой частоты, оно должно выводить следующий бит данных на SDA-линию за 1д^ + 1^дд^= 1000 + 250 = 1250 нс (согласно спецификации I2C-шины стандартного режима) до того, как SCL-линия освободится.

4) С^ - общая емкость одной линии шины в пФ.

Рис. 36. Временная диаграмма параметров I2C-шины

- так написано в оригинале