Author: [Rodrigo Haya Ramos]

Subj: WINGSEC; coeficientes aerodinamicos de un perfil.

Keyw: wing section.

Date: Thu Feb 25 1993 20:20

Calculo de los coeficientes de presion, sustentacion, resistencia y

cabeceo respecto al centro aerodinamico en un perfil a partir de los

datos obtenidos en tomas de presion situadas en extrados e intrados.

NOMENCLATURA

Po:   presion de remanso.

P�:   presion de la corriente incidente.

P:    presion.

Po-P�:presion dinamica de la corriente incidente.

P-Po: presion dinamica medida en el perfil.

Cpe:  coeficiente de presion en extrados.

Cpi:  coeficiente de presion en intrados.

Cn:   coeficiente de sustentacion normal al perfil.

Ct:   coeficiente de resistencia segun la cuerda.

CL:   coeficiente de sustentacion.

CD:   coeficiente de resistencia.

Cmn:  coeficiente de momento de cabeceo debido a las fuerzas normales a

la cuerda respecto al centro aerodinamico (1/4 del ba).

Cmt:  coeficiente de momento de cabeceo debido a las fuerzas tangentes a

la cuerda respecto al centro aerodinamico (1/4 del ba).

Cmac: coeficiente global de momento de cabeceo respecto al centro

aerodinamico (1/4 del ba).

�:    angulo de ataque del perfil respecto a la cuerda.

Xba:  coordenada del borde de ataque.

Xbs:  coordenada del borde de salida.

N:    numero de tomas total.

NC:   numero de puntos de cuerda considerados.

DATOS

�XC: puntos de medida a lo largo de la cuerda.

�ZC: coordenada transversal a la cuerda en cada punto de �XC debida a

la curvatura del perfil.

�ZE: coordenada transversal a la cuerda en cada punto de �XC debida al

espesor.

DAT: densidad y viscosidad de la corriente incidente y longitud de la

cuerda en el mismo sistema de unidades (entre listas).

NEX: numero de tomas en el extrados.

Notas: - el perfil esta definido por una cuerda a cierto angulo de

ataque, una curvatura y un espesor superpuestos.

- [ ] indica matriz.

La matriz de medidas obtenidas de las tomas ha de tener la forma y

tama�o:

[ Po-P� P-Po ]               Nx2

Los NEX primeros valores son del extrados y se corresponden con cada

punto de �XC; NEX puede ser menor que el numero de puntos considerados

en la cuerda, de modo que posteriormente se determinaran los que falten

por extrapolacion. El resto de valores corresponden al intrados (N-NEX)

a partir del segundo valor de coordenada �XC; el primer valor del

intrados es el mismo que en el extrados pues la primera toma esta en

borde de ataque, que se considera perteneciente tanto a extrados como

intrados. Se recomienda grabar esta matriz de datos en el directorio.

PROGRAMAS PRINCIPALES

STADI

Numero de puntos de cuerda y numero de tomas de medida en el extrados.

Debe verificarse NC�NEX.

RUN

Calculo de los coeficientes globales.

Input:

1: [ Po-P� P-Po ]

2: �

Output:

9: [ Cpe ]

8: [ Cpi ]

7: Cn

6: Ct

5: CL

4: CD

3: Cmn

2: Cmt

1: Cmac

Re

Calcula el numero de Reynolds de la corriente a partir del valor medio

de la presion dinamica de la corriente incidente.

Input:

1: [ Po-P� P-Po ]

PLOTCL

Dibuja Cl(Xc).

Input:

2: [ Cpe ]

1: [ Cpi ]

ABOUT

Guess...

PROGRAMAS SECUNDARIOS

CP

Calcula Cp dada la matriz Nx2 formada por Po-P� y P-Po.

Input:

1: [ Po-P� P-Po ]     Nx2

Output:

2: [ Cpe ]            NEXx1

1: [ Cpi ]            (N-NEX+1)x1

correspondiendo cada valor a las cuerdas �XC en el mismo orden.

EXTENT

Extrapola los valores de Cpe hasta el borde de salida, dado por el

ultimo valor de �XC, cuando faltan datos en las medidas.

Input:

1: [ Cpe ]            NEXx1

Output:

1: [ Cpe ]            NCx1

EXTIN

Extrapola los valores de Cpi desde el ultimo conocido hasta el borde de

salida; dado que Cpi(Xbs)=Cpe(Xbs) Cpi es conocido en el borde de

salida.

Input:

2: [ Cpe ]            NCx1

1: [ Cpi ]            (N-NEX+1)x1

Output:

2: [ Cpe ]            NCx1

1: [ Cpi ]            NCx1

Ej:  Medidas N=26

NEX=14 (Cpe 14 ptos y Cpi 13 ptos)

�XC 15 ptos

extrapolados: Cpe15 (en XC15).

Cpi14 (en XC14).

Nota: se verifica asi: tama�o Cpe=tama�o Cpi=tama�o �XC

Cpe(Xba)=Cpi(Xba)

Cpe(Xbs)=Cpi(Xbs)

CN

Calcula la resultante normal a la cuerda.

Input:

2: [ Cpe ]

1: [ Cpi ]

Output:

1: Cn

Ct

Calcula la resultante segun la cuerda.

Input:

2: [ Cpe ]

1: [ Cpi ]

Output:

1: Ct

CL.CD

Calcula CL y CD como proyecciones de Cn y Ct.

Input:

3: Cn

2: Ct

1: �

Output:

2: CL

1: CD

CMAC

Momento respecto al centro aerodinamico.

Input:

2: [ Cpe ]

1: [ Cpi ]

Output:

2: Cmn

1: Cmt

Usualmente Cmt<<Cmn.

PROGRAMAS DE APOYO

EXTRA

interpolacion lineal.

Input:

5: X1

4: X2

3: Y1

2: Y2

1: X

Output:

1: Y

AxB

Multiplica coeficiente a coeficiente dos matrices.

TRAPEZ

Integra por el metodo del trapecio los datos grabados en �XI y �FI de

los valores de abcisa y funcion respectivamente.

ALTD3

Permite visualizar 7 niveles.

ETSIAeronauticos, Febrero 1993.