Nombre: TENSION

Tamao: 1680 by, cheksum:  # 20005d

Autor: Mario de Lama

Utilidad: hallar las componentes de la tensin en un punto de un prisma, en la

direccin principal u otra cualquiera dada por su vector unitario.

Fecha 28-2-1994

Pasa el dir. TENSION  a la calculadora, entra en l y presiona |DAME|. El

programa te pregunta si deseas hallar la tensin en la direccin principal

o en otra direccin 'u', presiona la tecla |TEN.U| o |PPAL| segn desees:

* |TEN.U|, te pedir el tensor de tensiones en el punto analizado y

un vector que defina la direccin deseada (no tiene que ser el

vector unitario). Para cada uno, presentar en pantalla un mensaje

diciendo que presiones el cursor [abajo], entrars dirctamente en

el editor de matrices. Cuando acabes, presiona la tecla |SIGO?|

que aparecer en el men al asalir del editor. Te da los resultados:

Nivel 1: tensin cortante ( el mdulo de la componente contenida en

la superficie analizada)

Nivel 2: tensin normal (mdulo de la componente perpendicular a la

super.)

Nivel 3: el vector de la tensin normal

Nivel 4: el vector de la tensin en la direccin 'u' dada

Nivel 5: el mdulo de esta ltima

T. cortante  |     / T. en la dir 'u'

|   /

| /

/_________  T. normal

* |PPAL|, la toma de datos es similar a la anterior, una vez dado el

tensor, presiona |SIGO| y te devolver las tensiones en las tres

direcciones principales, recuerda que al ser las direcciones ppales.

no hay cortantes y por tanto las tensiones halladas sern las

tensiones normales. La direccin de dichas tensiones vendr dada

por l,m,m (cosenos directores de la normal a la superficie ppal.)

estos cosenos no los da el programa y habr que hallarlos

sustituyendo uno de los valores obtenidos en el sig. sistema:

(Nx-S) * l + Tyx    * m +    Tzx * n = 0

Txy    * l + (Ny-S) * m +    Tzy * n = 0

Txz    * l + Tyz    * m + (Nz-S) * n = 0

l^2        + m^2        +    n^2     = 1

Toma tres de ellas, segn el caso que se te plantee.

Ni= tensin normal 'i' ('i' es el eje normal a la superficie sobre

la que acta la tensin Ni)

Tij= tensin cortante tal que 'i' (el primer subndice) es el eje

normal a la superficie sobre la que acta Tij y 'j' (el 2) es

el eje al que es paralelo Tij. (Tij = Tji)

S= una de las solucines dadas por la calculadora.

Mario de Lama

Eladio Perlado 27, 4A

09007 Burgos

Spain