Ya est aqu CNOR, el ltimo, ms sencillo, ms potente y mejor

estructurado programa para la normalizacin de sistemas de ecuaciones de

movimiento.

Pasemos ya a la utilizacin del programa:

Antes de nada hay que tener en el Stack lo siguiente:

3:

2:   "Matriz M"

1:   "Matriz K"

Siendo M la matriz de los coeficientes de las derivadas segundas de

los parmetros y K la de los coeficientes de los parmetros en s.

[UNO] --> Saca en pantalla la ecuacin caracterstica para la

obtencin de las w's. Es la que resulta de operar el determinante

| K - Mw^2 |

habiendo sustituido la primera w, el primer vector propio resultante

del sistema,

{ X }   { 0 }

|| K - Mw^2 | con la segunda w, y por lti-

mo el segundo vector propio.

Oseas, queda:

4:     |K-M(w1)^2|

3: Vector propio 1

2:     |K-M(w2)^2|

1: Vector propio 2

[CINCO] --> Devuelve al nivel 3 el primer vector normalizado, al nivel

2 el segundo vector normalizado y al tercer nivel la matriz modal.

Todos los resultados obtenidos se van almacenando en la siguientes variables:

ECCA - El polinomio caracterstico del paso UNO

M - Matriz M

K - Matriz K

w2 - Frecuencias propias al cuadrado.

w - Frecuencias propias

MAUT - Matrices de los autovectores en una lista.

AUTV - Autovectores sin normalizar

AUTN - Autovectores normalizados

MMOD - Matriz modal

[SALIR] --> Al pulsarlo, se borran todas las variables obtenidas, se

sale del directorio CNOR y desea SUERTE.

Aclaracin : Las matrices M y K slo hacen falta para el paso UNO, despus de

haberlo ejecutado, se puede volver en cualquier otro momento y ejecutar los

dems. Eso s, antes de cada paso se debe haber ejecutado el anterior.

Nada ms, espero que os resuelva bastantes problemas, sobre todo de tiempo si

os examinais de algo de esto.

ROMERO