SHARP <--> PC, Version 1.05                               Seite 1

�����������������������������������������������������������������

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung                                                    2

2. Kurzbeschreibung des Programms                                2

2.1 Daten vom Sharp laden (CSAVE/PRINT #)                     2

2.2 Daten zum Sharp schicken (CLOAD/INPUT #)                  2

2.3 Daten auf Diskette speichern                              2

2.4 Daten von Diskette laden                                  3

2.5 BASIC-Programm (ASCII-Text) von Diskette laden            3

2.6 Programm LISTen                                           3

2.7 Druckerport �ndern                                        3

2.8 Verzeichnis anzeigen                                      3

3. Wichtige Hinweise                                             4

4. F�r den interessierten Benutzer                               4

4.1 Der PC und sein Timerlein                                 4

4.2 Unterst�tzte Sharp-Dateien                                5

4.3 Programmpflege                                            5

5. Eine kleine Referenz - Technische Informationen               6

5.1 Das Interface zwischen Sharp und PC                       6

5.2 Das �bertragungsformat                                    7

5.2.1 Am Anfang war das Bit - oder "Von Nullen und

Einsen"                                           7

5.2.2 Vom Bit zum Byte - oder "Nibble, wechsle dich"      8

5.2.3 Der Header - oder "Mit dem Kopf durch das Band"     8

5.2.4 Bl�cke und Pr�fsummen                               9

6. Schlu�bemerkung                                              10

SHARP <--> PC                                             Seite 2

�����������������������������������������������������������������

SHARP.EXE - Die Verbindung zwischen PC/AT und Sharp PC-1401/2/3

1. Einleitung

Wer hat sich noch nicht �ber die kleine Tastatur des Sharp  ge�r-

gert, wenn er lange  Basic-Programm eintippen wollte oder  mu�te?

Mit  dem   Kassetteninterface   lassen  sich   zwar   die   Daten

abspeichern, es hilft aber recht  wenig bei der Tipparbeit.  Doch

die kann man sich jetzt um einiges erleichtern.

Dieses Programm ist f�r alle, die einen Sharp-Pocketcomputer  der

Serie PC-140x und  Zugriff auf einen  IBM-kompatiblen PC oder  AT

haben. Es dient zur Datei�bertragung zwischen den beiden Rechner-

typen. Damit kann man Programme auf dem PC mit seinem  Lieblings-

editor schreiben und hinterher  �ber Kabel zum Sharp  �bertragen.

Oder umgekehrt lassen  sich Programme vom  Sharp zum PC  schicken

und dort ausdrucken. Oder einfach auf der Festplatte oder Disket-

te archivieren. Oder ...

Voraussetzung ist ein kompatibler PC oder AT mit mindestens einer

freien parallelen Schnittstelle und ein (selbstgel�tetes)  Kabel.

Ein Schaltungsvorschlag folgt weiter  unten in dieser  Dokumenta-

tion.

Eine kurze Bemerkung im voraus: ALLE Zahlenangaben in diesem Text

sind Hexadezimalzahlen,  auch  wenn sie  nicht  ausdr�cklich  als

solche markiert  sind. Erscheinen  irgendwo dezimale  Zahlen,  so

sind sie ausdr�cklich als solche gekennzeichnet.

2. Kurzbeschreibung des Programms

Das Programm wird durch die  Eingabe von "SHARP" gestartet,  ohne

irgendwelche Parameter  oder Optionen.  Es erscheint  sofort  das

Haupt- und einzige Men�. Hier eine Kurzbeschreibung der einzelnen

Men�punkte:

2.1 Daten vom Sharp laden (CSAVE/PRINT #)

Mit diesem Befehl  werden Daten und  Programme vom  Sharp zum  PC

�bertragen. Das Programm erwartet danach noch einmal einen  Druck

auf die RETURN-Taste und dann die Daten vom Sharp am Druckerport.

Sind nach etwa f�nf Sekunden  immer noch keine Daten  angekommen,

so gibt's eine Fehlermeldung, und das Programm kehrt unverrichte-

ter Dinge wieder zum Hauptmen� zur�ck. Also zuerst auf dem  Sharp

CSAVE (oder CSAVE "NAME" oder CSAVE "NAME","PASSWORT" etc.)  tip-

pen, dann erst auf dem PC die Return-Taste dr�cken.

2.2 Daten zum Sharp schicken (CLOAD/INPUT #)

Dies ist die Umkehrung des  ersten Befehls. Wenn ein Programm  im

Speicher des PC ist, so erfolgt (schon wieder) die  Aufforderung,

RETURN zu dr�cken. Danach schiebt  der PC unerbittlich die  Daten

zum Sharp 'r�ber, und l��t sich nicht einmal mehr durch den  "Af-

fengriff" (Ctrl-Alt-Del) davon  abbringen. Also  erst beim  Sharp

CLOAD (oder CLOAD "NAME" oder ...) eingeben, und dann RETURN  auf

dem PC dr�cken!

2.3 Daten auf Diskette speichern

Mit diesem Men�punkt schreibt man die Daten, die im  Arbeitsspei-

cher des PC stehen, auf das Disketten- oder  Festplattenlaufwerk.

Auf die Frage nach dem  Dateinamen kann man mit einem  kompletten

SHARP <--> PC                                             Seite 3

�����������������������������������������������������������������

Pfadnamen antworten. Ist ein Vorschlag in eckigen Klammern "[VOR-

SCHLAG]" vorgegeben, reicht ein  einfacher Druck auf die  Return-

Taste, um den Namen zu �bernehmen.

2.4 Daten von Diskette laden

Dies ist die Umkehrung zu Punkt drei. Man wird nach einem  Datei-

namen gefragt, und diese  Datei wird dann (hoffentlich)  eingele-

sen. Taucht ein  Fehler auf,  so wird  dieser angezeigt  ("Fehler

beim �ffnen" bedeutet meistens: "Datei nicht gefunden"). Es  k�n-

nen nur Daten eingelesen  werden, die mit  dem Punkt drei  vorher

geschrieben wurden.

2.5 BASIC-Programm (ASCII-Text) von Diskette laden

Mit diesem Men�punkt werden BASIC-Programme im Klartext  eingela-

den und in das Sharp-Format konvertiert (kann recht lange dauern,

da ich den primitivsten und langsamsten Algorithmus benutzt habe,

den ich finden konnte). Man kann aber die konvertierten Programme

mit Punkt drei sichern und sp�ter mit Punkt vier schneller wieder

einlesen (zum Archivieren). Das Programm erkennt auch die Symbole

"�" (Wurzelzeichen) und "�" (Pi) korrekt. Die Programmzeilen wer-

den beim Einlesen in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Doppelte

oder zu gro�e Zeilennummern werden erkannt und angemeckert.  Syn-

taxfehler und zu lange Zeilen allerdings nicht. Hier mu� der  Be-

nutzer (ganz recht: SIE!) selbst  aufpassen. Siehe dazu auch  das

Kapitel "Wichtige Hinweise".

2.6 Programm LISTen

Wenn ein BASIC-Programm im Speicher  ist, so erscheint die  Frage

nach dem "wohin". Ein RETURN als Antwort schickt das Listing  zum

Ger�t CON, also auf den  Bildschirm. Es kann jeder Datei-,  Pfad-

oder Ger�tename angegeben werden.  Beispiele: PRN oder LPT1  oder

LPT2 -->  Drucker, COM1  oder  COM2 -->  serielle  Schnittstelle,

c:\sharp\test.bas --> Datei  auf der Diskette.  Die Angabe  eines

Dateinamens erlaubt es �brigens, das Programm in eine ASCII-Datei

zu schreiben, die mit einem beliebigen Texteditor ge�ndert werden

kann (Programmpflege!).  Die  so abgespeicherten  und  ge�nderten

Programme lassen sich mit Punkt f�nf wieder einlesen.

2.7 Druckerport �ndern

Beim Start geht das Programm  davon aus, da� das  Sharp-Interface

am "letzten"  verf�gbaren Druckerport  h�ngt. Ist  das nicht  der

Fall, so kann man die  Einstellung mit dieser Option �ndern.  Er-

laubt sind die  Schnittstellen LPT1  bis LPT4.  Ist die  gew�hlte

Schnittstelle nicht vorhanden, so gibt das Programm eine  Fehler-

meldung aus und beh�lt die Voreinstellung.

2.8 Verzeichnis anzeigen

Mit dieser Option kann man sich das Verzeichnis der Diskette bzw.

Festplatte anzeigen lassen. Das Programm fragt nach einer  Maske.

Dr�ckt man einfach RETURN, so werden alle Basic-Dateien angezeigt

(erkennbar an dem nachgestellten ".BAS"). Man kann aber jede  be-

liebige Suchmaske angeben, z.  B. *.* f�r  alle Dateien im  aktu-

ellen Verzeichnis, c:\*.bas f�r  alle Basic-Dateien im  Hauptver-

zeichnis von c: etc. Wird  nur ein Verzeichnisname angegeben,  so

zeigt das Programm alle Dateien  in diesem Verzeichnis (so  zeigt

z.B.  \  das  Hauptverzeichnis).  Unterverzeichnisse  werden   in

Gro�buchstaben angezeigt, Dateinamen in Kleinbuchstaben.

SHARP <--> PC                                             Seite 4

�����������������������������������������������������������������

3. Wichtige Hinweise

Dieses Programm ist  nicht perfekt. Es  findet keine  �berpr�fung

statt, ob die eingelesen BASIC-Zeilen  zu lang sind, oder ob  das

Programm zu lang wird. Tritt ein solcher Fall ein, so k�nnen  in-

terne Daten �berschrieben werden, was unter Umst�nden den Rechner

dazu veranlassen k�nnte,  seinen Dienst vor�bergehend  einzustel-

len. Die Aufnahmekapazit�t  f�r Daten betr�gt  exakt 32000  Bytes

(Konstante MAX_MEM in SHARP.C),  was f�r die meisten  Anwendungen

ausreichen wird. Die maximale L�nge einer BASIC-Zeile betr�gt  80

Bytes (das sind wegen der  gepackten Darstellung im Rechner  mei-

stens wesentlich mehr  Zeichen). Der Benutzer  ist daf�r  verant-

wortlich, da� diese Grenzwerte nicht �berschritten werden.

Au�erdem ist darauf zu achten, da� der Sharp PC-1403 auch  kleine

Buchstaben beherrscht.  Besitzer der  "�lteren" Sharps,  die  nur

Gro�buchstaben kennen, m�ssen beim Eingeben der Programme  selbst

darauf achten, da�  in Kommentaren  (REM-Zeilen) und  Textstrings

keine Kleinbuchstaben  vorkommen. Bei  den Basic-Befehlen  selbst

spielt die Graphie keine Rolle.

Wenn Daten an  den Sharp �bertragen  werden (Men�punkt zwei),  so

produziert das  Programm unerbittlich  seine Tonfrequenzen,  auch

wenn gar kein  Sharp angeschlossen ist.  Man kann diesen  Vorgang

nicht einmal mit dem "Affengriff" unterbrechen. Das liegt  daran,

da� w�hrend  des Sendens  alle Interrupts  gesperrt sind.  Leider

l��t sich  das nicht  verhindern, da  sonst nicht  sichergestellt

werden kann, da� das Timing exakt eingehalten wird. Beim  Empfan-

gen von Daten  (Men�punkt zwei) gilt  �brigens �hnliches,  jedoch

wird dort nach sp�testens 5  Sekunden mit einem Timeout  abgebro-

chen, wenn kein  g�ltiges Signal vom  Sharp gelesen werden  kann.

Die Sache mit dem gesperrten Interrupt hat �brigens auch noch den

Nebeneffekt, da� die Systemuhr im  PC hinterher ein paar  Minuten

nachgeht, da sie direkt vom Timerinterrupt abh�ngig ist.

4. F�r den interessierten Benutzer

4.1 Der PC und sein Timerlein

Die Sende- und Empfangsroutinen arbeiten unabh�ngig von der Takt-

frequenz des  verwendeten  PC's. F�r  die  n�tigen  Zeitmessungen

wurde der Kanal 2 des in jedem PC vorhandenen Timer-Bausteins be-

nutzt. Dieser Kanal  fristet normalerweise als  Frequenzgenerator

f�r den Lautsprecher (wer kennt nicht das nervt�tende Piepsen bei

falschen Tastatureingaben!?) ein langweiliges Dasein und wird f�r

die kleine Abwechslung sicher dankbar sein. Wer einen  frisierten

Sharp mit einer anderen Taktfrequenz hat, m��te Daten zum PC ohne

Fehler �bertragen k�nnen,  da der Sharp  vor der �bertragung  ein

spezielles Synchronisationssignal sendet. Er   (der Mensch)  wird

aber wegen der ge�nderten Taktfrequenz  keine Daten an den  Sharp

zur�ckschicken k�nnen. Dessen Empfangsroutinen sind leider  recht

empfindlich  gegen�ber  ge�nderten  Tonfrequenzen.  Eine  Abhilfe

schafft der folgende Trick:

Das Programm benutzt zum Senden  von Daten an den Sharp eine  Va-

riable, die die ben�tigte  Zeitkonstante enth�lt. Diese  Variable

ist mit einem Standardwert, der f�r den "normalen" Sharp  berech-

net wurde, initialisiert. Bei jedem Ladevorgang wird diese  Zeit-

konstante anhand des Synchronisationssignals neu berechnet.  Wer-

den also zuerst irgendwelche "Dummy"-Daten vom Sharp zum PC �ber-

tragen (der Vorspann reicht schon aus, danach darf BREAK gedr�ckt

werden), so wird die Zeitkonstante  neu berechnet und beh�lt  bis

zum Programmende ihre G�ltigkeit.

SHARP <--> PC                                             Seite 5

�����������������������������������������������������������������

4.2 Unterst�tzte Sharp-Dateien

Das Programm l�dt und erkennt automatisch folgende Dateitypen:

Typ                � speichern/laden z.B. mit

���������������������������������������������������������������������

Basic              � CSAVE                   CLOAD

� CSAVE "NAME"            CLOAD "NAME"

Basic mit Password � CSAVE ,"PASWORD"        CLOAD

� CSAVE "NAME","PASWORD"  CLOAD "NAME"

Bin�rdateien       � CSAVE M;Startadresse,Endadresse

� CSAVE M"NAME";Startadresse,Endadresse

� CLOAD M                 CLOAD M"NAME"

� CLOAD M;Ladeadresse     CLOAD M"NAME";Ladeadresse

Datendateien       � PRINT #Variable         PRINT #"NAME";Variable

� INPUT #Variable         INPUT #"NAME";Variable

Noch einige Anmerkungen dazu:

Datendateien k�nnen nur sehr eingeschr�nkt benutzt werden, da mir

das genaue Dateiformat nicht bekannt ist. Konkret hei�t das,  da�

beim PRINT#-Befehl  keine Variablenliste  angegeben werden  kann,

sondern nur eine einzige Variable. Konstrukte mit Sternchen (z.B.

"PRINT #B*")  sind allerdings  erlaubt.  F�r Hinweise  zu  diesem

Thema bin ich nat�rlich dankbar.

Die Syntax  einiger der  aufgef�hrten  Befehle ist  (glaube  ich)

nicht korrekt. So merkw�rdig sich das anh�rt: ich selbst bin kein

Besitzer eines Sharp-Rechners;  daher kann ich  f�r die  korrekte

Syntax der Befehle nicht garantieren.

4.3 Programmpflege

Wenn das Programm ver�ndert und neu �bersetzt werden mu�, so  ist

darauf zu achten,  da� der  C-Compiler unbedingt  auf das  kleine

Speichermodell eingestellt wird (SMALL  MODEL), da sonst die  As-

semblerroutinen durcheinander geraten.  Das geschieht bei  Micro-

soft mit der Option /AS, bei Turbo-C durch den Men�punkt Options/

Compiler/Model/Small (bzw. mit der  Option -ms bei der  Kommando-

zeilenversion). Das C-Programm l��t sich mit jedem "modernen"  C-

Compiler, das Assemblerprogramm mit MASM 5.1 oder TASM 1.0  �ber-

setzen (Vorsicht: Die korrekte Gro�- und Kleinschreibung der  Op-

tionen und die Semikola am Zeilenende sind wichtig!).

Mit Microsoft-Programmen:

cl /c /AS /Ox /Gs sharp.c

masm /Mx sharplow;

link sharp+sharplow;

Oder einfach:

make sharp

Mit den Borland-Produkten:

tcc -c -ms -I\tc\include sharp.c

tasm /Mx sharplow

tlink \tc\lib\c0s sharp sharplow, sharp,, \tc\lib\cs

Oder auch:

tcc -c -ms sharp.c sharplow.asm

Oder ganz einfach automatisch mit dem Borland-Make:

make

F�r die  intergrierte Entwicklungsumgebung  von Turbo-C  gibt  es

eine Project-Datei  (SHARP.PRJ),  die  �ber  den  Menupunkt  Pro-

SHARP <--> PC                                             Seite 6

�����������������������������������������������������������������

ject/Project name  eingeladen werden  sollte; danach  sollte  ein

einfaches  Compile/Make  EXE  file  ausreichen,  um  das  fertige

Programm zu generieren.

Voraussetzung ist nat�rlich, das  sich C-Compiler und  -Assembler

im  Suchpfad  befinden,  und  da�  die  Borland-Bibliotheken  und

Inlcude-Dateien  wirklich  im   Verzeichnis  "\tc\lib"  bzw.   in

"\tc\include" stehen. Andernfalls  m�ssen Sie TLINK  und TCC  die

entsprechenden Verzeichnisse  mitteilen.  Die  Warnungen  des  C-

Compilers k�nnen ignoriert werden.

Falls sp�ter mal jemand eigene Forschungen betreiben will: Werden

die Routinen "holesharp (&Header)" und "sendesharp (&Header)" mit

Header.Dateityp = S_DUMP aufgerufen, so werden die Daten  vom/zum

Sharp �bertragen, ohne da� Header, Pr�fsummen etc.  interpretiert

werden. Aber Vorsicht:  bei allen Bytes  wurden nach dem  Empfang

Low- und High-Nibble vertauscht!

5. Eine kleine Referenz - Technische Informationen

5.1 Das Interface zwischen Sharp und PC

Zuerst einmal  zeige  ich  hier die  Pinbelegung  der  multifunk-

tionalen Schnittstelle des  Sharps, soweit sie  mir bekannt  ist.

Die Tabellenspalte Richtung  gibt an, ob  die Leitung ein  Signal

zum Sharp hin ("in") oder vom Sharp weg ("out") f�hrt. Alle Anga-

ben sind ohne Gew�hr:

Pin � Richtung � Bedeutung             ��������������

�����������������������������          �  on

1  � ??       � ??                1 �ĳ �Ŀ ����������

2  � ---      � Vcc    (+6V)      2 �ĳ � � �

3  � ---      � Ground ( 0V)      3 �ĳ ��� � > CSAVE�

4  � out      � Busy              4 �ĳ off �   _ _

5  � out      � Data out          5 �ĳ     ������������

6  � in       � Load              6 �ĳ

7  � out      � Save              7 �ĳ ���Ŀ ���Ŀ ����

8  � in       � Data in           8 �ĳ ����� ����� ���

9  � in       � Ack               9 �ĳ ���Ŀ ���Ŀ ��

10  � ---      � n.c.             10 �ĳ ����� �����

11  � ---      � n.c.             11 �ĳ ���Ŀ ���

� �����

Relevant f�r die Daten�bertragung  vom/zum PC sind die  Leitungen

Ground (3), Load  (6) und  Save (7).  Beim PC  wird die  Drucker-

schnittstelle als universeller I/O-Port mi�braucht. Sie ist �bri-

gens hervorragend  geeignet f�r  einfache Steuerungsaufgaben  mit

ihren (je nach Beschaltung und Programmierung) bis zu 12 Aus- und

9 Eing�ngen. In  diesem Fall wird  nur je  ein Ein- bzw.  Ausgang

ben�tigt. Diese  Funktion  �bernehmen die  Pins  D0  (Datenbit 0,

Pin 2) als Ausgang und Strobe (Pin 1) als Eingang. Die Masse kann

man z.B. an Pin 18 entnehmen.

Da im Sharp  CMOS-Bauteile, im  PC aber  meist TTL-IC's  stecken,

sollte man zum Schutze des Sharp (und seiner d�nnen  Knopfzellen)

die Leitungen  nicht direkt  verbinden. Mein  Schaltungsvorschlag

sieht folgenderma�en aus (ich hoffe, der IBM-Zeichensatz gibt ge-

nug Grafiksymbole her...):

SHARP <--> PC                                             Seite 7

�����������������������������������������������������������������

PC                                             Sharp

Signal  Pin                                      Pin  Signal

BC548 oder

Strobe   1 �������������Ŀ  BC238

C \�_____�������Ŀ_______ 7   Save

/� B   ���������

E�        47 kOhm

Ground  18 �������������������������������������� 3   Ground

Data 0   2 __________�������Ŀ___________________ 6   Load

���������

ca. 10 kOhm

(Das soll mir mal einer nachmachen, im Textmodus einen Schaltplan

zu zeichnen. Zugegeben, der Transistor l��t etwas zu w�nschen �b-

rig, aber er ist doch ganz gut zu erkennen...)

Ich glaube, ich  bin einigen  Leuten noch  eine kleine  Erkl�rung

schuldig. Einem  aufmerksamen  Leser wird  wohl  nicht  entgangen

sein, da� "Strobe" eigentlich ein  Signal vom PC zum Drucker  ist

und nicht umgekehrt.  Das ist im  Prinzip richtig.  Aber in  IBMs

paralleler Schnittstelle  ist diese  Leitung als  Open  Collector

ausgef�hrt (die es  betrifft, wissen jetzt  bescheid), mit  einem

eingebauten Pull-Up-Widerstand von 4,7k. Diesen Ausgang kann  man

�ber einen anderen Portbaustein zur�cklesen. Wird nun die Strobe-

Leitung auf 5V  gelegt (der interne  Transistor sperrt), so  kann

man mit einem externen Schalter/Transistor/Schalttransistor (eben

den BCsowieso von oben) gegen Masse den Pegel der Leitung �ndern,

ohne irgendwelchen  Schaden anzurichten.  Dieser so  eingestellte

Pegel l��t sich dann �ber oben genannten Port auslesen.

Im Laufe  der Zeit  hat sich  herausgestellt, da�  das  Interface

nicht an allen parallelen Schnittstellen arbeitet, die im  Umlauf

sind.  An  den  "alten"   Ports,  die  noch  aus   TTL-Bausteinen

kompatibel aufgebaut sind, sollte das Interface problemlos seinen

Dienst tun.  Allerdings  gibt  es  Probleme  mit  einigen  dieser

neumodischen Druckerkarten, die, vielleicht sogar in  Kombination

mit einer CGA- oder  Herkuleskarte, aus integrierten  Gate-Arrays

aufgebaut sind.  Ich habe  die Ursachen  nicht n�her  untersucht.

Vielleicht fehlt es diesen Karten an den Pull-Up-Widerst�nden bei

den  Steuerleitungen?  Ist  man  (un)gl�cklicher  Besitzer  einer

solchen Karte, kann man sich  notfalls damit helfen, da� man  die

Leitungen direkt,  das  hei�t ohne  Transistor  und  Widerst�nde,

miteinander verbindet (also Pins  1 -- 7,  18 -- 3  und 2 --  6).

Dann sollte man aber den Sharp nicht tagelang am PC angeschlossen

lassen, sondern nur f�r  die Dauer der eigentlichen  �bertragung.

Vielleicht bin ich etwas �bervorsichtig, aber neue Batterien  f�r

den Sharp sind ja auch nicht ganz billig.

5.2 Das �bertragungsformat

Das  Format,  mit  dem  der  Sharp  seine  Daten  auf  Magnetband

schreibt, ist (leider)  nicht ganz trivial.  Da zu erwarten  ist,

da� dieser Abschnitt  etwas l�nger (und  auch interessant)  wird,

unterteile ich ihn noch etwas feiner. Also los:

5.2.1 Am Anfang war das Bit - oder "Von Nullen und Einsen"

Der Sharp  kennt, wie  eigentlich jeder  andere digitale  Rechner

auch, nur Nullen und Einsen  (meist einfach Bits genannt).  Alles

schon mal  geh�rt.  Im Speicher  ist  diese Art  der  Darstellung

durchaus angebracht, nur  f�r Magnetb�nder (sprich:  Musikkasset-

ten) ist sie denkbar  ungeeignet. Darum macht  der Sharp aus  den

SHARP <--> PC                                             Seite 8

�����������������������������������������������������������������

Bits T�ne, denn damit k�nnen Kassettenrekorder ganz gut  umgehen.

Aus jeder Eins wird ein Ton von 4000 Hz, und aus jeder Null einer

von 2000 Hz. Weiterhin  legt er fest,  da� jedes  Bit genau  2 ms

dauert. Nach einer kleinen Rechnung kommt man dann auf  folgendes

Ergebnis (Tabellen sehen immer professioneller aus):

Bit� der Sharp sendet

��������������������������

0 � 4 Perioden zu 2000 Hz

1 � 8 Perioden zu 4000 Hz

5.2.2 Vom Bit zum Byte - oder "Nibble, wechsle dich"

Da der Sharp bekanntlich acht dieser Bits zu einem Byte zusammen-

fa�t, das Magnetband aber nur eine Frequenz gleichzeitig  aufneh-

men kann (wenn  man einfacher Software  und sicherer  �bertragung

den Vorzug gibt),  schaufelt er die  Bits seriell im  G�nsemarsch

�ber die Leitung. Dabei  benutzt er aber  ein anderes Format  als

allgemein gebr�uchlich ist. Er spaltet das Byte in der Mitte  und

sendet jedes Nibble  einzeln, jeweils mit  Start- und  Stopbit(s)

versehen. Er scheint sich aber  nicht einig zu sein, welche  Rei-

henfolge dabei die beste ist, denn sie wechselt von Zeit zu Zeit.

Doch dazu sp�ter mehr. Zun�chst einmal habe ich die beiden m�gli-

chen �bertragungsformate  aufgeschl�sselt. Ich  habe sie  "H-Typ"

und "D-Typ" genannt,  weil der erstere  haupts�chlich im  Header,

der letztere fast nur in Datenbl�cken zu finden ist.

Angenommen, das zu �bertragende Byte sei `hgfedcba', wobei a  das

Bit 0 und h das  Bit 7 ist. Dann  produziert der Sharp  folgenden

Bit-Brei:

H-Typ: Nicht verdreht

0abcd10efgh11...

mit  0--------------- 1 Startbit

-abcd----------- 4 Datenbits (unteres Nibble)

-----1---------- 1 Stopbit

------0--------- noch ein Startbit

-------efgh----- 4 Datenbits (oberes Nibble)

-----------11... 2 bis 5 Stopbits

D-Typ: Low- und High-Nibble vertauscht

0efgh10abcd11...

mit  0--------------- 1 Startbit

-efgh----------- 4 Datenbits (oberes Nibble)

-----1---------- 1 Stopbit

------0--------- noch ein Startbit

-------abcd----- 4 Datenbits (unteres Nibble)

-----------11... 2 bis 5 Stopbits

Wo welcher Typ mit wieviel  Stopbits erscheint, werde ich in  den

n�chsten Kapiteln jeweils mit angeben.

5.2.3 Der Header - oder "Mit dem Kopf durch das Band"

Vor der eigentlichen �bertragung schickt der Sharp einen  kleinen

Datenblock durch die Leitung, in  dem verschl�sselt ist, um  wel-

chen Dateityp es sich handelt,  wie die Datei hei�t, etc.  Dieser

sogenannte Header hat den folgenden Aufbau:

SHARP <--> PC                                             Seite 9

�����������������������������������������������������������������

Byte� Typ   � Funktion

��������������������������������������

00 � D-Typ � Dateityp

01 � Name  � Dateiname

0A � Name  � Password, wenn vorhanden

Ein `Name' sieht dabei so aus:

Byte� Typ   � Funktion

�������������������������������������������������������

00 � H-Typ � Dateiname, 7. Buchstabe

01 � H-Typ � Dateiname, 6. Buchstabe

...�  ...  �    ...

05 � H-Typ � Dateiname, 2. Buchstabe

06 � H-Typ � Dateiname, 1. Buchstabe

07 � D-Typ � Kennung f�r das Ende des Namens (immer 5F)

08 � D-Typ � Pr�fsumme �ber die Bytes 00 bis 07

Der Dateiname wird  immer auf sieben  Zeichen gestreckt oder  ge-

k�rzt. Ist der Name k�rzer, so wird er mit Nullen (das ASCII-Zei-

chen NUL, keine "0")  aufgef�llt. Das gilt  auch, wenn kein  Name

angegeben wird, er besteht dann  aus sieben Nullen. Das Feld  f�r

das Password existiert  nur, wenn  es im  Dateityp vermerkt  ist,

sonst wird es weggelassen. Folgende Dateitypen sind mir bis jetzt

bekannt:

Typ � Bedeutung

���������������������������������

70 � Basic-Programm

71 � Basic-Programm mit Password

74 � Datendatei

76 � Bin�rdatei

Im Header sendet der Sharp �brigens hinter jedem Byte 5, in  Wor-

ten: "f�nf", Stopbits.

5.2.4 Bl�cke und Pr�fsummen

Der Sharp bildet �ber  jeden Datenblock eine 8-Bit-Pr�fsumme  wie

folgt: Am Anfang des Blocks wird die Pr�fsumme auf 0 gesetzt. Je-

des Byte, das mit in  die Pr�fsumme soll, wird in Low-Nibble  und

High-Nibble zerlegt.  Dann wird  erst das  High-Nibble, dann  das

Low-Nibble zur Pr�fsumme addiert.  Tritt bei der ersten  Addition

(die des High-Nibbles)  ein �berlauf der  Pr�fsumme auf, so  wird

diese um eins erh�ht. Ein  eventueller �berlauf bei der  Addition

des Low-Nibbles wird ignoriert.

In Assembler l��t sich das z.B. so in Befehle fassen:

Pruefsumme  DB 0                ; hier landet die Pr�fsumme

; ...

Pruefe      PROC

; Das Byte, das `gepr�ft' werden soll, ist in AL

mov ah, al          ; rette eine Kopie

mov cl, 4

shr ah, cl          ; AH enth�lt das High-Nibble

and al, 0Fh         ; und AL das Low-Nibble

add Pruefsumme, ah  ; addiere High, �berlauf im Carry

adc Pruefsumme, al  ; und Low-Nibble mit �bertrag

ret

Pruefe      ENDP

Dabei ist zu beachten, da� die Pr�fsumme �ber die "echten"  Daten

gebildet wird.  Das  spielt eine  Rolle  bei Bytes  des  `D-Typs'

SHARP <--> PC                                            Seite 10

�����������������������������������������������������������������

(siehe oben), bei denen der Sharp die Nibbles verdreht. Die Pr�f-

summe wird erst  nach dem "Entknoten"  des Bytes berechnet  (oder

vor dem Verdrehen, wenn man selbst die Daten sendet).

Bei den Pr�fsummen im Header mu� man darauf achten, da� das erste

Byte (der Dateityp)  nicht mit �berpr�ft  wird. Es  wird nur  die

Quersumme �ber den Namen und das Password (wenn vorhanden) gebil-

det, wobei sie  vor letzterem nat�rlich  wieder auf Null  gesetzt

wird. Das Passwordfeld im Header gilt als eigenst�ndiger "Daten"-

Block.

Der Aufbau der eigentlichen  Daten nach dem  Header hat so  seine

T�cken. Mir ist nur  die Struktur eines Basic-Programms  einiger-

ma�en bekannt, zu den anderen  Datentypen kann ich keine  n�heren

Angaben machen. Also zum Basic-Programm. Alle Bytes in einem  Ba-

sicprogramm, die nach  dem Header kommen,  sind �brigens vom  "D-

Typ", auch  die  Pr�fsummen.  Au�erdem reduziert  der  Sharp  die

Anzahl der Stopbits in den Daten auf zwei.

Allgemein gilt, da�  nach jeweils 120  (dezimal!) Datenbytes  des

Basic-Programms eine  Pr�fsumme eingef�gt  wird. Ein  Basic-Block

ist also  120 Bytes  lang. Nach  jedem Block  wird die  Pr�fsumme

wieder auf Null zur�ckgesetzt. Am Ende des Programms stehen 2 FF-

Bytes, von denen das erste  eigentlich noch zum Programm  geh�rt.

Nach den beiden Eff-Effs steht noch eine abschlie�ende Pr�fsumme,

in der alle Bytes dieses  letzten Blocks, bis einschlie�lich  das

erste FF-Byte, enthalten sind - das letzte FF ist nicht mit drin.

Da ich mit diesen Regeln  beim �berpr�fen der Pr�fsummen am  Ende

eines Programms einige Schwierigkeiten  hatte, will ich den  Vor-

gang noch einmal  anders formulieren: Es  mu� zuerst das  gesamte

Programm eingeladen werden. Dann  werden die Datenbl�cke  solange

"normal" in einer Schleife �berpr�ft (Pr�fsumme alle 120  Bytes),

bis noch genau 3 Bytes �ber  sind. Man nehme das erste davon  (es

mu� ein FF sein) und nehme  es mit in die Pr�fsumme hinein.  Dann

nehme man das zweite (es mu� ebenfalls FF sein) und ignoriere es.

Dann nehme man das  dritte und letzte  und vergleiche es mit  der

berechneten Pr�fsumme.  Sie m�ssen  �bereinstimmen, sonst  stimmt

bei Ihrem Programm  was nicht.  Diesen Aufwand  mu� man  (leider)

treiben, da man  sonst Probleme bekommt,  wenn der letzte  Daten-

block ungef�hr 120 Bytes lang ist (119 oder 120 Bytes).

6. Schlu�bemerkung

So, ich glaube,  das langt f�rs  erste. Soviel Dokumentation  mu�

erstmal getippt  werden. Ich  hoffe,  dieses Programm  macht  den

Sharp-Benutzern das Leben etwas bequemer.

�brigens: Das Programm darf (soll!)  sich jeder kopieren, den  es

interessiert. Die Dateien sollten nur alle zusammen bleiben, denn

ich wei�  aus eigener  Erfahrung, wie  schmerzhaft es  ist,  wenn

pl�tzlich eine Datei  fehlt (wenn es  auch nur eine  Header-Datei

ist ...).

Dieses Programm soll auch nicht das absolute Produkt  darstellen;

jeder soll  sich  frei  f�hlen,  selbst  Verbesserungen  und  Er-

weiterungen vorzunehmen. Ich hoffe, die Quelltexte sind  einiger-

ma�en lesbar und verst�ndlich.

Norbert Unterberg,

K�hlerstr. 12c,

D-5802 Wetter 2