CONTADOR DECIMAL DE UN DÍGITO

BASADO EN EL MICROCONTROLADOR PIC16F84

1. OBJETIVO.

El presente trabajo consiste en la realización de un contador decimal de un dígito, para lo cual se usará un display de 7 segmentos de cátodo común. El esquema general del circuito es:

Como vemos, tenemos el micro, que a través de siete resistencias de 330 , se conecta directamente al display. Usaremos para ello el puerto B de la siguiente manera.

Pin del puerto B	-	0	1	2	3	4	5	6

Segmento del display	-	g	f	a	b	d	e	c

Para hacer oscilar al PIC, usamos un simple circuito RC, con una R=10 K y C=22 pF, por ejemplo.

2. PROGRAMA FUENTE.

El programa fuente es muy sencillo y se puede implementar como se muestra en el archivo fuente.asm.

3. COMPILACIÓN.

Una vez tenemos el archivo fuente, tenemos que compilarlo, es decir, obtener el código máquina del microcontrolador.

En nuestro caso, en el que hemos escrito el fuente en ensamblador, utilizaremos el compilador MPASM del fabricante Microchip, por lo que ejecutamos el siguiente comando DOS:

mpasm fuente.asm

Tras ejecutar este comando, obtenemos varios archivos de salida. Entre ellos el más importante es el que tiene extensión hex, ya que es el que necesitamos para programar el PIC.

4. PROGRAMACIÓN DEL PIC16F84.

Ahora que tenemos el archivo hex, tenemos que grabarlo en el chip, para lo cual necesitamos un circuito programador y el software para realizar la grabación.

En nuestro caso, utilizamos por ejemplo el siguiente circuito, conectado al puerto serie COM1 de nuestro PC:

Entonces, ejecutamos el comando DOS:

picprog fuente.hex 1

Si no ocurre ningún error inesperado, el PIC ya está programado y listo para funcionar. Sacamos el microcontrolador del circuito programador y lo insertamos en el circuito donde queremos que trabaje.

5. COMENTARIOS FINALES.

El patillaje del display depende de cada modelo y se obtiene fácilmente probando cada patilla con un polímetro.

Para alimentar el circuito, podemos usar una fuente de 5V, o bien una pila de 6V, o bien tres de 1.5V.

El patillaje del PIC es: