BVS 數位式錄影機(DVR)功能規格

電    源 :		適合國內標準 AC 110 V / 220 V, 50 / 60 Hz

操作溫度 :		至少適合在-10℃to 50℃溫度環境下工作

重    量 :		8 公斤

外    型 :		460 深 * 350 寬 * 90 高  公厘mm

信號系統 :		NTSC-型彩色信號及 EIA 單色信號

視頻輸入 :		CVBS or S-視頻 (1 Vpp, 75歐姆阻抗 or Y/C)

視頻輸出 :		CVBS or S-視頻 (1 Vpp, 75歐姆阻抗 or Y/C)

視頻壓縮 : 		工業標準壓縮 M-JPEG

錄影解析度:		彩色、高解析度符合D1 640 * 480標準

錄影框數 :		至少可錄影1 ~ 30框/秒

錄影媒介 :		採可抽取式硬碟，硬碟功能純用在錄影

錄影系統 :	資料可直接儲存至一般的EIDE硬碟，可隨意關機，不需Windows，		遇臨時斷電或系統故障資料不會流失

儲存系統 :		VDFS 為提高性能、延長硬碟壽命、容錯安全的儲存系統

硬碟陣列 :		多部硬碟可自動連結成大型儲存空間

容量效能 :		不論硬碟容量大小、硬碟數量均不影響系統效能

錄影方式 :		可重複循環錄影

時 間 碼 :		每個影像框皆有特殊壓縮數位簽名及時間碼紀錄

放影速度 :		1/90 ~ 300 X  雙向高速及慢動作無雜訊放影 ,單框亦無雜訊 ,						同步視頻輸出雙向高速及慢動作可轉錄一般錄影帶

搜尋方式 :	超高速即時拖曳即時撥放搜尋或可按日期、時間、其他方式快速搜尋

數位格放 :	可數位化放大縮小 2 X ~ 32 X

磁片輸出 :	停格及數位格放後之影像可直接輸出至磁片

影像編輯 :		開始起點記號 ,結束終點記號 , 目標起點記號 ,複製剪接									 (支援超過二個硬碟以上 )

使用者介面:		螢幕顯示、飛梭搖桿及滑鼠控制

遙控介面:		RS-232C, RS-422, RS-485,乙太網路 10BaseT/100BaseT

韌體系統:		全部韌體系統燒入快閃記憶體 , 硬碟僅供存放視頻資料

單鍵系統:		僅需單鍵開啟電源即可 使用簡易