§ 2. Уравнение неразрывности.

Первым законом газодинамики является уравнение неразрывности или закон сохранения вещества. Существует 2 различных вывода этого уравнения. Метод Эйлера и Лагранжа.

Выделим в газе произвольный движущийся объём V(t), тогда масса этого объёма равна:

ρ⋅dV.

Если масса газа в объёме постоянна, уравнение закона сохранения массы в выделенном объёме имеет вид:

ddtρ⋅dV=0;    (1)

Это уравнение нельзя записать в виде:

∂∂tρ+u∂∂xρ+v∂∂yρ+w∂∂zρdV=0

∂ρ∂t+(V⋅∇⋅ρ)dV=0V(t)

Так как объём движется и зависит только от времени, то второй член внутри скобок равен нулю. Нужно указывать в пределе интеграла функцию, зависящую только от времени. Это уравнение соответствует описанию по методу Лагранжа.

При выводе по методу Эйлера, выделяем неподвижный объём, не связанный с конкретным газом. Предположим, что подинтегральные функции и их производные непрерывные. Тогда можно переставлять операторы дифференцирования и интегрирования и делать вывод о равенстве нулю подинтегральной функции для произвольного объёма dV при равенстве нулю интеграла по объёму.( Если это не соблюдается, нужно  использоать теорию обобщенных функций Соболева С.Л. )

Масса  газа  в этом объёмe равна:

ρ⋅dV, где ρ есть плотность газа, интегрирование призводится по объёму V. Через элемент df  поверхности, ограничивающей рассматриваемый объём, в единицу времени протекает количество ρvdf газа. Вектор df по абсолютной величине равен площади элемента поверхности и направлен по внешней нормали к ней. Если рассматривать правую сторону кубического объёма, то при вытекании газа из него величина проекции скорости  на ось х больше нуля и величина ρvdf положительна. С левой стороны та же ситуация, так как проекции вектора v и df на ось х отрицательны. Полное количество жидкости, вытекающей из объёма V в единицу времени dt :

ρvdf.

Интегрирование проводиться по всей замкнутой поверхности, охватывающей объём.

Уменьшение массы газа в объёме V равно:

-∂∂tρ⋅dV=−ρ vdf.

Преобразуем по закону Остроградского интеграл по поверхноcти в интеграл по объёму:

ρ vdf = divρ vdV.

Значит    -∂∂tρ⋅dV=−divρ vdV.

Или   ∂∂tρ⋅dV+divρ vdV = 0.

И   (∂ρ∂t+div ρv)dV= 0

Это равентство соблюдается для любого объёма, поэтому:   ∂∂tρ+ div ρ v = 0.

Это уравнение неразрывности.

Для несжимаемого газа div ρ v = 0.

В цилиндрических координатах r,ϕ,z оно записывается :

∂ρ∂t+1r∂(rvr)∂r+1r∂(vϕ)∂r+∂vz∂z=0

В cферических координатах r,ϕ,θ оно записывается:

∂ρ∂t+1r2∂(r2vr)∂r+1r⋅sinθ∂(sinθ ⋅vθ)∂θ+1r⋅sinθ∂vϕ∂ϕ=0

Из уравнения неразрывности для несжимаемого газа следует, что при изменении формы объёма газа, его объём и масса остается постоянными.

Это уравнение справедливо только для замкнутой системы или элементарного объёма. Он не может обмениваться веществом с другим объемом. Не может быть, что бы через время dt масса внутри объёма стала равна нулю.

Примечание:

Простейшее изложение обобщенных функций дано в

А.И.Комеч “Практическое решение уравнений математической физики”, М., 1993.

В.Я.Арсенин Методы математической физики и специальные функции,М., Наука, 1974.