Технически Университет - София

#### ДИПЛОМНА  РАБОТА

София

1999

Технически Университет - София

Факултет “Компютърни системи и управление”

Катедра “Компютърни системи”

#### ДИПЛОМНА  РАБОТА

Тема:  Анализ на Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6000 - особености, архитектура, характеристики, представени

чрез информационна система на HTML

Дипломант:  Райна Ленинова Георгиева

фак. № 13010824

София                                  Научен ръководител:

1999 г.                                          гл. ас. Стоян Мицканов

# Съдържание

- Увод 	5

- Особености и предимства на хипертекста 	6

- Обзор на DSP процесори на фирмите Motorola, Analog Devices и 
Texas Instruments 	7

- Motorola 	8

- Analog Devices 	14

- Texas Instruments 	20

- Описание и анализ на структурата на фамилията DSP процесори 
TMS320C6000 на TI 	31

1. Въведение 	32

1.1. Въведение към серията сигнални процесори  TMS320C6000 	32

1.2. Особености и опции на устройствата TMS320C62x/C67x 	32

2. Архитектура на процесора 	34

2.1. Блокова схема на TMS320C62x/C67x 	34

2.2. Central Processing Unit (CPU) - ядро 	35

2.3. Модули за обработка на данни в CPU 	35

2.3.1. Регистрови файлове с общо предназначение - А и В 	36

2.3.2. Функционални устройства 	38

2.3.3. Регистри за управление на TMS320C62x/C67x 	39

2.3.4. Разширение на регистровия файл за управление на
                   TMS320C67x 	40

2.3.5. Кръстосани магистрали между регистровите файлове А и В 	40

2.3.6. Магистрали за четене и запис в паметта 	41

2.3.7. Адресни магистрали 	41

2.4. Разпределение на инструкциите по функционални устройства 	42

2.5. Адресиране 	48

2.6. Прекъсвания 	48

3. Памет 	50

3.1. Карти на паметта 	50

3.2. Вътрешна памет 	52

3.2.1. TMS320C6201 	52

3.2.2. TMS320C6201B 	53

3.2.3. TMS320C6701 	53

3.2.4. TMS320C6202 	53

3.2.5. TMS320C6211 	54

3.2.6. Достъп до паметта за данни 	54

3.2.7. TMS320C6201, 'C6202, 'C6701 	55

3.2.8. TMS320C6211 	56

3.2.9. Периферна магистрала 	57

3.2.10. Магистрала за разширение 	58

3.3. Интерфейс за външна памет 	58

3.4. Разширен преглед на паметта на TMS320C6201/C6701 	59

3.4.1. Контролер на програмната памет 	59

3.4.2. Вътрешна програмна памет. Режими на работа 	60

3.4.3. Достъп на DMA контролера до програмна памет 	61

3.4.4. Контролер на паметта за данни 	62

3.4.5. Двоен достъп на CPU до вътрешна памет 	62

3.5. Вътрешна памет на две нива 	65

3.5.1. Преглед на L1P, L1D, L2 	65

3.5.2. Описание на L1P 	67

3.5.3. Описание на L1D 	67

3.5.4. Описание на L2 	68

3.6. Подреждане в данните 	69

4. Периферни устройства 	71

4.1. Контролер за директен достъп до паметта (DMA) 	72

4.2. Подобрен директен достъп до паметта (EDMA) 	74

4.3. Host-port интерфейс (HPI) 	76

4.4. Магистрала за разширение 	79

4.5. Интерфейс за вънпна памет (EMIF) 	81

4.5.1. SDRAM интерфейс 	82

4.5.2. SBSRAM интерфейс 	83

4.5.3. Асинхронен интерфейс 	84

4.6. Логика за конфигуриране при стартиране 	85

4.6.1. RESET на устройството 	85

4.6.2. Конфигурация при стартиране 	86

4.7. Многоканален буфериран сериен порт (McBSP) 	89

4.8. Таймери 	92

4.9. Селектор на прекъсвания 	93

4.10. Логика за намалена консумация 	94

5. Конвейер на TMS320C62x 	96

- Указания за работа с информационната система 	100

- Заключение 	101

- Приложение 1  –  HTML 	102

##### Литература 	120

# Увод

Обект на настоящата дипломна работа са цифровите сигнални процесори (DSP), като е обърнато особено внимание на новостите в тази област. За получаване на по-широка представа  е направен обзор на DSP процесори, произвеждани от фирмите Motorola, Analog Devices и Texas Instruments, като са разгледани техните основни особености, характеристики, приложение и сравнителна оценка на бързодействието.

Основната част на дипломната работа е посветена на структурата на фамилията DSP процесори TMS320C6000 на Texas Instruments. Разгледани са архитектурата на процесорите, паметта - организация и особености, периферните устройства, конвейера и приложението на ‘C6000.

За разработването на дипломната работа е използвана основно литература на английски език от сайтовете на фирмите Motorola, Analog Devices и Texas Instruments в Интернет, което определя нейната актуалност.

В експерименталната част предложената информация е организирана в хипертекстова информационна система с реализация на HTML. В нея по подходящ и удобен за потребителя начин са представени обзора на DSP процесори на фирмите Motorola,   Analog   Devices    и    Texas   Instruments    и    серията    TMS320C6000.

В Приложение 1 е представен кода на HTML  за информационната система.

Информацията, съдържаща се в тази дипломна работа и разработената информационна система са много подходящи като помощно учебно помагало по дисциплината “Сигнални процесори”, която се изучава в Техническия Университет, както и за други потребители, занимаващи се с DSP.

# Особености и предимства на хипертекста (Hypertext)

Хипертекстът е най-простия начин за създаване на документи, които препращат към други документи. В един хипертекстов документ част от текст може да бъде превърнат в хипертекстова връзка, която сочи към друг документ. При разглеждане с хипертекстов браузър тази връзка може да се активира с цел да се разгледа другия документ.

Идеята на хипертекста е да се използва електронната обработка за данни, за да се организират големи количества информация, които иначе биха затрупали  читателя. Ограничаващ фактор за хипертекста не е физическия размер на книгите, а способността на читателя да работи с все по-сложни структури за търсене. Добавянето към хипертекста на графики, сложни потребителски входни полета и динамично генерирани документи добавя значителна мощност и гъвкавост към неговата концепция.  Освен за организиране на големи обеми от данни хипертекстът се налага и като прост интерфейс с общо предназначение в модела клиент - сървър. Поради тези причини информацията от настоящата дипломна работа е организирана в хипертекстова информационна система.

Характеристики на добрия хипертекст

Гъвкавостта на хипертекста дава голяма свобода на автора , но добрият хипертекст има някои общи характеристики:

- Много документи. Голяма част от силата на хипертекста произлиза от способността му да прави достъпни големи количества информация.

- Много връзки. Ако всеки документ съдържа само една връзка, то той не се различава от обикновен последователен текст. Един хипертекстов документ би трябвало да съдържа няколко връзки за избор. В идеалния случай техният брой трябва да е такъв, че читателя лесно да се ориентира в тях и да избира.

- Различни нива на детайлност (подробност). Голямото предимство на хипертекста е , че той позволява на читателите проучване в широчина и дълбочина, което е неудобно за реализация при печатни произведения. За целта хипертекстовите документи трябва да включват по дадена тема както широк обзор, така и най-дребни детайли .

- Коректни връзки. Трябва да се внимава с връзките към чужди документи, защото те може  да бъдат преместени или изтрити от създателя си.

### Обзор на DSP процесори

на

фирмите Motorola,

Analog Devices и

Texas Instruments

1. Motorola

От 1987г. фирмата Motorola произвежда различни видове цифрови сигнални процесори (DSP), които имат широко приложение.

Списък на продуктите:

Фамилия DSP56000

DSP56002

DSP56004

DSP56005

DSP56007

DSP56009

DSP56002EVM

DSP56009EVM

Фамилия DSP56300

DSP56301

DSP56303

DSP56306

DSP56307

DSP56309

DSP56362

DSP56303EVM

DSP56307EVM

Фамилия DSP56600

DSP56602

DSP56603

DSP56603EVM

Фамилия DSP5665x

DSP56651

DSP56652

Фамилия DSP56800

DSP56L811

DSP56L811EVM

DSP56824

## Фамилия DSP56000

24-битови DSP

DSP56002

DSP56004

DSP56005

DSP56007

DSP56009

DSP56002EVM

DSP56009EVM

DSP56000 е фамилия 24-битови DSP процесори за работа с фиксирана запетая. Притежава вградени памети, комуникационни портове, host интерфейс, който позволява директна комуникация с други процесори или DMA канали.

Фамилията DSP56000 е широко използвана в съвременните комуникации, цифровата звукотехника, автомобилната техника, роботиката, военната промишленост, медицината, сложни системи за управление и за осигуряване на гласови/звукови възможности в компютрите. Фамилията има три отделни магистрали към вътрешните памети. Тя е една от първите с разширена тройно-магистрална Harvard архитектура.

Архитектура на ядрото: Вътрешната 24-битова архитектура на DSP56000 е изградена на основата на три отделни изпълнителни устройства, които функционират независимо и едновременно, позволявайки на процесора да осъществява до седем основни операции.

Режимите линеен, модулен и с обратен пренос за изчисление на адреси са предназначени за използване при специфични организации на данните в DSP и могат много да ускорят адресирането.

В процесора са интегрирани шест памети, което намалява или премахва времеотнемащите зареждания от външна памет. DSP56000 процесорите могат да адресират външна памет за приложения, изискващи допълнителен обем памет. Вградената периферия на фамилията включва интерфейс за host процесор, асинхронен сериен комуникационен интерфейс (SCI), синхронен сериен интерфейс (SSI), 24 паралелни входно/изходни линии и един таймер.

Управление на мощността: Фамилията DSP56000 осигурява режими с намалена консумация Wait и Stop.

## DSP56002 - 24-битов DSP

DSP56002 и DSP56L002 са DSP с общо предназначение от тип микропроцесор. Съставени са от вътрешен 24-битово DSP ядро, програмна и оперативна памет, множество периферни устройства и поддържащи модули. Имат вградена програмна RAM памет, две независими RAM памети за данни и две памети ROM, съдържащи таблица за функция sin и таблици за А- и -закон. DSP56002/L002 съдържат един сериен комуникационен интерфейс (SCI), синхронен сериен интерфейс (SSI), паралелен Host интерфейс (HI), таймер/брояч, PLL и вграден емулационен порт (OnCE).

Фиг. 1. Блокова схема на DSP56002/L002

## Фамилия DSP56300

24-битови DSP

DSP56301

DSP56303

DSP56306

DSP56307

DSP56309

DSP56362

DSP56303EVM

DSP56307EVM

Фамилията DSP56300 е базирана на високопроизводителното ядро DSP56300. Това високопроизводително DSP е два пъти по-производително при еднаква тактова честота от 24-битовата фамилия DSP56000. DSP56300 ядрото предлага 100 MIPS при 100MHz. Фирмата Motorola е една от първите , които използват вградени копроцесори с цел повишаване на производителността. Например моделът DSP56307 (наречен усъвършенстван копроцесор за филтриране) има производителност 170 MIPS. Фамилията има 56-битово мащабиращо устройство, 24-битово адресиране, DMA и е програмно съвместимa с фамилията DSP56000.

Характеристики на фамилията DSP56300:

- 1xMicroengine (изпълнява една инструкция за един тактов цикъл),

- производителност 66/80/100 MIPS при 66/80/100MHz.

- Ядрото работи на 2. 5V и 3V захранващо напрежение, функционира до1. 8V.

- Инструкции за работа с битови полета.

- 16-битов аритметичен режим (съвместим със съществуващите стандарти).

- 21 различни режима на адресиране.

- Поддръжка на позиционно независим код - има поддръжка на езици от високо ниво.

- Хардуер за вложени цикли - бързо изпълнение на итеративни цикли.

- Поддръжка на четири нива на приоритет на прекъсвания.

- Разширяем вграден хардуерен стек

- Това освобождава програмиста от грижата за препълване на стека.

- 24-битова адресна магистрала

- 16M думи адресно пространство във всичките три области памет.

- Поддръжка на различни видове статични и динамични RAM памети.

- Програмируеми Wait режими на паметта.

- Вътрешен кеш за инструкции, управляван от потребителя

- Позволява пълно използване на пропускателната способност на     процесора   без конфликти с пропускателната способност на периферията.

- DMA контролер с 6 канала.

- Гъвкав PLL - намалява електромагнитните излъчвания. Позволява избор на тактова честота от потребителя.

- OnCE Port

- Вградена система за развитие и дебъгиране на потребителски програми и хардуерни точки на прекъсване.

- Вграден хардуерен буфер за следене на последните 20 инструкции Позволява дебъг на сложни инструкции.

- Режими с намалена консумация Wait и Stop.

- PCI интерфейс при DSP56301

- Позволява интерфейс към стандартна високоскоростна магистрала.

- От 8K до 64K думи вграден SRAM.

- Набор средства за развитие Suite 56

Позволява бързо разработване на софтуера.

## Фамилия DSP56600

16/24-битови DSP

DSP56602

DSP56603

DSP56603EVM

Фамилията DSP56600 от 16-битови високопроизводителни DSP е конструирана специално за цифрови клетъчни приложения с ниска консумация и може да изпълнява множество различни DSP алгоритми за работа с фиксирана запетая. Архитектурна особеност на фамилията е централния обработващ модул.

## Фамилия DSP5665x

DSP56651

DSP56651 е предназначен за приложение в областта на клетъчните комуникации.

Особености:

- RISC архитектура

- 16-битови инструкции

- 32-битови адреси и данни

- 16 32-битови регистъра с общо предназначение.

- Специфична периферия:

- Сериен порт за аудио кодер/декодер

- Сериен порт за теснолентов кодер/декодер

- Таймер за контрол за радио комуникации

- Порт за клавиатура (до 8х8 клавиша)

- Изход със широчинно-импулсна модулация (PWM)

- Универсален асинхронен приемопредавател (UART) с FIFO

- Smart Card порт.

Фамилия DSP56800

16-битови DSP

DSP56L811

DSP56L811EVM

DSP56824

Фамилията DSP56800 има приложение в областта на цифровите безжични съобщения, цифрови безлентови отговарящи устройства, цифрови безжични модеми, цифрови управления на постояннотокови двигатели.

Характеристики на фамилия DSP56800:

- АЛУ, базирано на група регистри с общо предназначение.

- 14 различни режима на адресиране.

- Софтуерен стек

Поддръжка на структурно програмиране;поддържа предаване на параметри.

- Две нива на приоритет на прекъсвания (програмира се от потребителя).

- Хардуерни и софтуерни цикли DO

Бързо изпълнение на итеративни цикли и прозрачна поддръжка на работа	в        реално време.

- Модул за работа с битове - улеснява работата с периферията.

- 16-битова аритметика (съвместима със съществуващите стандарти).

- Програмируеми цикли на изчакване на паметта.

- Интелигентно управление на консумацията.

# 2. Analog Devices

## ADSP-2100 фамилия DSP микрокомпютри

Основни характеристики на фамилията:

- 16-битов DSP процесор за работа с фиксирана запетая с вградена памет - подобрена Harvard архитектура с 3-магистрално изпълнение: магистрала за инструкции и две магистрали за данни

- Независими изчислителни модули: АЛУ, умножител-акумулатор и мащабиращо устройство

- Изпълнение на инструкция за един цикъл, многофункционални инструкции

- Вградена програмна памет RAM или ROM и ROM памет за данни

- Интегрирана I/O периферия: серийни портове, таймер, Host интерфейс порт (само ADSP-2111)

- 25 MIPS, максимално време за изпълнение на инструкция 40ns

- Отделни вътрешни магистрали за програмна памет и памет за данни

- Два адресни генератора

- Автоматично зареждане на вътрешната програмна памет от външна памет (EPROM) с байтова организация

- Двойно-буферирани серийни портове с хардуер за компандиране, автоматично  буфериране на данните и многоканална работа

- Автоматично зареждане на програма в програмната памет на ADSP-2111 през  Host порт

- Три входа за външни прекъсвания по ниво или фронт

- Режим на намалена консумация (IDLE)

## Функционална блокова схема

Фамилията процесори ADSP-2100 са едночипови микрокомпютри за цифрова сигнална обработка (DSP) и други високо скоростни обработващи приложения. ADSP-21xx процесорите са изградени на базата на едно общо ядро. Всеки процесор комбинира основна DSP архитектура (изчислителни устройства, адресни генератори и блок за управление на програмата) с отличителни особености като вградена програмна и даннова памет RAM, програмируем таймер, един или два серийни порта и host интерфейс (за ADSP-2111).

Серията ADSP-2100 включва следните DSP процесори:

- ADSP-2101

- ADSP-2103 - 3. 3V версия на ADSP-2101

- ADSP-2105 - DSP с ниска цена

- ADSP-2111 - DSP с host интерфейс

- ADSP-2115

- ADSP-2161/62/63/64 - DSP c ROM, програмиран според изискванията на клиента

- ADSP-2100А - DSP микропроцесор

- ADSP-2165/66 - ROM-програмируем ADSP-216x процесори с 12K програмна памет  OM, 1К  програмна памет RAM, 4К памет RAM за данни

- ADSP-21msp5x - Mixed-Signal DSP процесори с интегрирани в чипа АЦП и ЦАП

- ADSP-2171 - ADSP-2100 с подобрени характеристики и скорост на работа, с host интерфейс, понижена консумация и набор инструкции за побитови операции, глобално маскиране на прекъсванията

- ADSP-2181 - ADSP-21xx процесор с особеностите на ADSP-2171 и 80Kbytes  вътрешен RAM, конфигуриран като 16К думи програмна памет и 16К думи памет за данни.

Произвеждани по CMOS технология, най-високопроизводителните ADSP-21xx процесори работят на 25MHz с 40ns продължителност на цикъл за инструкция. Всяка  инструкция може да се изпълни за един цикъл. Използваната CMOS технология намалява разсейваната мощност.Гъвкавата архитектура и широкият набор инструкции на фамилията осигуряват висока степен на паралелизъм. В един цикъл ADSP-21xx може да изпълни следните операции:

- да генерира следващ програмен адрес

- да зареди следваща инструкция

- да извърши едно или две премествания на данни

- да актуализира един или два адресни указателя

- да направи едно изчисление

- да приеме и изпрати данни по един или два серийни порта

- да приеме и/или изпрати данни по host порта (само за ADSP-2111).

ADSP-2101, ADSP-2105 и ADSP-2115 са базисния набор процесори на фамилията. Всеки един от тях съдържа програмна и даннова памет RAM, таймер и един или два серийни порта. ADSP-2103 е версия на ADSP-2101 със захранващо напрежение 3. 3V. Останалите му характеристики са като тези на ADSP-2101. Таблица 1 показва особеностите на всеки процесор от серията ADSP-21xx.  ADSP-2111 има и 16-битов Host интерфейс порт (HIP). Host порта позволява лесна връзка с host микропроцесори или микроконтролери като 8031, 68000 или ISA шина.

Табл. 1. Особености на процесорите от серията ADSP-21xx

Табл. 2. Особености на процесорите ADSP-216x с програмируем от производителя ROM

Серията ADSP-216x е версия на ADSP-2101 и ADSP-2103 с различни варианти памет и съдържа фабрично програмиран вътрешен ROM за програмна памет. Таблица 2 показва особеностите на серията ADSP-216x. При тези процесори се премахва необходимостта от външен стартиращ (boot) EPROM и също може да се премахне необходимостта от всякаква външна памет чрез разполагане на цялата приложна програма във вътрешния ROM.

## Quad-SHARC

## Фамилия многопроцесорни DSP

## AD14060/AD14060L

Основни характеристики:

- Ядро ADSP-21060 (x4)

- 480 MFLOPS върхова производителност, 320 MFLOPS продължителна

- производителност

- 25ns време за изпълнение на инструкция

- 16Mbit обща вътрешна SRAM памет

- 4G думи адресируема външна памет

- 12 порта със скорост 40Mbyte/s (х3 за всяко ядро)

- Четири 40Mbit/s независими серийни порта (х1 за всяко ядро)

- Един общ 40Mbit/s сериен порт

- Работа при захранващо напрежение 5V и 3. 3V

- 32-битова единична точност и 40-битова разширена точност за работа с

- плаваща запетая или 32-битови данни с фиксирана запетая

- Тест порт IEEE JTAG Standard 1149. 1 и OnCE порт.

AD14060/AD14060L Quad-SHARC е първата фамилия високопроизводителни многопроцесорни DSP модули на фирмата Analog Devices. Ядрото на мултипроцесора е DSP микрокомпютъра ADSP-21060. AD14060/AD14060L се възползва от вградените многопроцесорни възможности на ADSP-21060, за да постигне 480 MFLOPS с един чип в един корпус.

Функционална блокова схема

Link портовете на ADSP-21060 са свързани, за да осигурят директна комуникация между четирите SHARC, както и високоскоростен достъп до външни устройства. Вътрешно всеки SHARC има една директна връзка към всеки друг SHARC. Външно всеки SHARC има общо 120Mbytes/s пропускателна способност на портовете. Всяко ядро ADSP-21060 за работа с плаваща запетая има 4Mbit SRAM, Host процесор интерфейс, DMA контролер, серийни портове. Изградено е на базата на Harvard архитектура с една магистрала за инструкции и две магистрали за данни. Работи с 40-битови инструкции.

Фиг. 2. Блокова схема на ADSP-21060 (съставна част на AD14060)

# 3. Texas Instruments

## Преглед на фамилиите DSP процесори на фирмата Texas Instruments

TMS320C2x : Оптимизирана DSP серия за контрол

'C20x е серия за работа с 16-битови данни с фиксирана запетая. Има PLL, UART, ESSP, таймери, вградена Flash памет и производителност 20 MIPS. Използва се за телефонни приложения, цифрови фотоапарати, автоматизирани системи за продажба и др.

'C24x  е  серия  за  работа  с  16-битови  данни  с  фиксирана  запетая. Има  SCI,  SPI  и CAN интерфейси, АЦП, мениджър на събития, W.D. таймери, вградена Flash памет и производителност 20 MIPS. Намира приложение при цифрово управление на двигатели в областите: промишлена автоматика, бяла техника, отопление, вентилация, климатични инсталации и др.

TMS320C3x : Това  е  серия  32-битови  DSP,  които  извършват  33-60 MFLOPS   и 16. 67-30 MIPS. Архитектурата на 'C3x е специално проектирана като ефективна платформа за компилатори. Силно оптимизираният C компилатор, наборът паралелни инструкции и особеностите на 'C3x осигуряват кратко време за разработка на приложения.

TMS320C4x : Това са високопроизводителни паралелни процесори със скорост на обмен на данни до 488Mbytes/s, производителност 40-80 MFLOPS и 20-40 MIPS. Програмно са съвместими с 'C3x. Имат програмни средства за разработка на паралелни приложения.

TMS320C5x : Икономична, високопроизводителна DSP серия за работа с фиксирана запетая. Има производителност 20-50 MIPS и е програмно съвместима със сериите 'C1x, 'C2x.

Серията 'C54x извършва 40-200 MIPS и консумира 0. 45mW/MIPS. Използва се за телекомуникационни и VolP приложения, като клетъчни телефони, PCS терминали, пейджъри,IP телефони, портативни информационни системи, цифрови слухови апарати и др.

TMS320C6x : Високопроизводителна DSP серия

'C62x е серия за работа с 16-битови данни с фиксирана запетая, с 1200-2000 MIPS и 300-500 MMACS. Използва се за високопроизводителни приложения като безжични базови станции, ADSL модеми, мрежови системи, цифрова съобщителна техника и др.

'C67x  е  серия  за  работа  с  32-битови  данни с плаваща  запетая, с производителност

1 GFLOPS и 334 MMACS. Използва се в приложения с висока точност, като обработка на медицински образи, разпознаване на говор, 3D графика, научна визуализация и др.

TMS320C8x : TMS320C8x включва в себе си няколко (до 4) 32-битови DSP процесори, един 32-битов главен (Master) RISC процесор с модул за работа с плаваща запетая (100 MFLOPS), контролер за трансфер на данни със скорост до 400Mbytes/s, вграден RAM до 50Kbytes. 'C80 има и два вградени таймера.

TMS320AVxxx : Устройствата от тази серия са предназначени за хардуерна аудио и видео компресия/декомпресия.

## Особености на серията TMS320C20x

- До 4. 5K вътрешна RAM памет за данни/програми

- 32K думи вътрешна Flash памет (само 'F206)

- 32-битов АЛУ акумулатор

- 16х16 бита паралелен умножител с 32-битов резултат

- Инструкции за повторение на предишна инструкция

- Вграден 16-битов таймер

- 16-битово мащабиращо устройство

- Хардуерен стек с 8 нива

- Режим с намалена консумация

- Софтуерен генератор на цикли на изчакване

- Различни PLL опции за намаляване на електромагнитното излъчване (EMI) и   разсейваната от системата мощност

- 'C203, 'LC203, 'C206 и 'F206 са pin-for-pin съвместими в корпус TQFP със 100 извода.

# Таблица с продуктите от серията TMS320C20x

## Особености на серията TMS320C24x

Обработващ хардуер:

- 32-битово АЛУ

- 32-битов акумулатор

- 16х16 бита паралелен умножител с 32-битов резултат

- Три мащабиращи устройства

- Осем 16-битови спомагателни регистри със специализиран аритметичен модул за индиректна адресация в паметта за данни.

Памет:

- 192K думи х 16 бита максимално адресно пространство

- Вътрешна RAM с двоен достъп (Dual Access RAM)

- Вътрешна ROM или Flash памет

- Интерфейс за външна памет със софтуерни цикли на изчакване, 16 бита адрес и

- 16 бита данни

- Поддръжка на хардуерни цикли на изчакване.

Програмно управление:

- Конвейер с четири нива на обработка

- Хардуерен стек с 8 нива

- Маскируеми прекъсвания с възможност за маскиране от потребителя.

Набор инструкции:

- Инструкции за повторение на предишна инструкция

- Инструкции за умножение и събиране, изпълними в един цикъл

- Инструкции за преместване на блок от паметта

- Възможност за индексно адресиране.

Мощност:

- Статична CMOS технология

- Четири режима с намалена консумация.

Други особености:

- JTAG емулация.

- Тактов цикъл 50ns, като повечето инструкции се изпълняват за един цикъл.

- Програмна съвместимост с устройства от серията TMS320 за работа с

- фиксирана запетая.

- Вградена периферия.

Таблица с продуктите от серията TMS320C24x

* - има интерфейс за външна памет

## Особености на серията TMS320C3x

TMS320C3x е първата серия 32-битови DSP процесори за работа с плаваща запетая на фирмата TI. Устройствата от серията имат лесна за управление, високопроизводителна архитектура. Могат да се използват за бързо разработване на нови продукти. Имат приложение в автомобилната електроника, цифровата звукотехника, промишлената автоматика и офис техника, включваща многофункционална периферия, копирни машини и лазерни принтери.

Процесорът (CPU) има независим умножител и АЛУ и предлага до 60 MFLOPS и до 30 MIPS.

DMA контролерът има собствена магистрала за данни и работи паралелно с CPU-то. Той извършва въвеждане и извеждане на данни, като освобождава CPU-то за аритметични операции. DMA контролерът може да достигне навсякъде в картата на паметта.

Цялото пространство памет на 'C3x е 16М 32-битови думи.

# Таблица с продуктите от серията TMS320C3x

† - има военна версия

‡ - има версия с разширен температурен диапазон на работа

## Особености на серията TMS320C4x

Устройствата от серията TMS320C4x са 32-битови DSP процесори за работа с плаваща запетая, оптимизирани за паралелна обработка. Серията 'C4x комбинира високопроизводително CPU и DMA контролер (до 6 комуникационни порта), за да задоволи потребностите на многопроцесорните приложения с интензивен обмен на данни. Всички 'C4x устройства са съвместими със средата на TI за многопроцесорна разработка.

Всяко устройство съдържа вграден модул за анализ, който осигурява хардуерна реализация на точки на прекъсване за разработване и дебъгиране на паралелни приложения. Фамилията 'C4x възприема програми от DSP процесори TMS320C3x за работа с плаваща запетая. Главно приложение 'C4x намира при 3D графики, обработка на образи, мрежи и телекомуникационни базови станции.

# Таблица с продуктите от серията TMS320C4x

## Особености на серията TMS320C5x

Серията 'C5x извършва 20-50 MIPS. Моделите със захранващо напрежение 3V имат производителност 40 MIPS и консумират по-малка мощност - до 1.15 mA/MIPS. Серията предлага устройства с различни варианти памет и периферия. Стандартният синхронен двойно буфериран сериен порт работи при 12.5 Mbps с независими канали за приемане и предаване. Времеразделно мултиплeксираният (TDM) сериен порт има същите характеристики, както и стандартния сериен порт плюс TDM особености, които го правят подходящ за междупроцесорни комуникации в многопроцесорни DSP системи. Буферираният сериен порт (BSP) работи със скорост 40Mbps без намеса на CPU-то. Host порт интерфейсът е 8-битов паралелен порт за свързване на host процесор към 'C5x. Вграденият PLL позволява по-ниски честоти на тактовия генератор, при които се намалява топлинното   и   електромагнитното  излъчване.  Фамилията   'C5x   може   да  адресира   64K

16-битови думи във външно програмно, данново и В/И пространства. TMS320C5x възприема програми от фамилиите DSP 'C1x, 'C2x и 'C2xx. По-високите честоти на работа, вградените памети, паралелният логически модул и повторенията на блокове отличава серията. Вграждането на JTAG тестова магистрала повишава надеждността на системата, позволявайки 99% тестване за грешки и емулация на чипа. Има ANSI C компилатор, проектиран за 'C5x, който транслира широко използвания език ANSI C директно в силно оптимизиран асемблерен код за 'C5x.

Таблица с продуктите от серията TMS320C5x

† - има военна версия

‡ = Стандартен сериен порт и TMD сериен порт

¶ = Стандартен сериен порт и 1 буфериран сериен порт

§ = Стандартен сериен порт

## Особености на серията TMS320C54x

DSP процесорите от сериите TMS320C54x и TMS320LC54x имат модифицирана Harvard архитектура с една магистрала за програмна памет, три 16-битови магистрали за памет за данни и четири адресни магистрали.

Основни характеристики:

- 40-битово АЛУ, 40-битово мащабиращо устройство и два независими

- 40-битови акумулатора

- 17х17 бита паралелен умножител в комбинация с 40-битов суматор за извършване на конвейерна операция за умножение и акумулиране,отнемаща един цикъл

- Устройство за сравнение, събиране и съхранение (CSSU) за избор между събиране и сравняване при Viterbi оператор

- Експоненциален кодер за изчисление на експонента от 40-битова стойност в акумулатора за един цикъл

- Два адресни генератора, включващи осем спомагателни регистъра и две спомагателни регистрови аритметични устройства (ARAU).

# Таблица с продуктите от серията TMS320C54x

† - Буфериран сериен порт и TDM сериен порт

‡ - Буфериран сериен порт и стандартен сериен порт

§ - Два буферирани серийни порта и TDM сериен порт

## Особености на серията TMS320C6x

Серията TMS320C6x е водеща в областта на DSP процесорите. Устройствата от серията са първите, които са изградени на основата на архитектурата VelociTI, базирана на много дълги (VLIW) инструкции. Производителността им достига 1600 MIPS. Серията 'C62x е за работа с фиксирана запетая. Серията 'C67x е за работа с плаваща запетая с производителност 1 GFLOPS.

Особености на TMS320C6201:

- VelociTI VLIW архитектура

- Осем независими функционални устройства (два 16-битови умножителя с 32-битов

- резултат и шест АЛУ с 32/40-битови резултати)

- 32  32-битови регистъра

- 1600 MIPS

- Продължителност на цикъла 5ns

- До осем 32-битови инструкции за цикъл

- Байт-адресируеми 8-, 16- и 32-битови данни

- Поддръжка на два стандарта за подреждане в данните (Little Endian, Big Endian)

- Синхронен интерфейс за външна памет (EMIF)

- Два многоканални буферирани серийни порта (McBSP)

- 4-канален директен достъп до паметта (DMA)

- Два таймера

- Host-port интерфейс (HPI)

- 1 Mbit вътрешна памет (разделена на 2K по 256 бита за програмна памет и 64Kbytes за памет за данни.

# Таблица с продуктите от серията TMS320C62х

| Device Name | Cycle Time (ns) | Data/Program Memory (bits) | DMA | Synchronous Memory Interface | Nominal Voltage (V) | Host Port | McBSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMS320C6201 | 6/5 | 512K/512K | 4 | (1) 32-bit | 1.8/3.3 | (1) 16-bit | 2 |
| TMS320C6202 | 5/4 | 1M/2M | 4 | (1) 32-bit | 1.8/3.3 | Exp.Bus/32-bit | 3 |
| TMS320C6203 | 4/3.33 | 4M/3M | 4 | (1) 32-bit | 1.5/3.3 | Exp.Bus/32-bit | 3 |
| TMS320C6211 | 6.7 | 32Kb L1D Data Cache; 32Kb L1P Program Cache; 512Kb L2 Cache | 16 | (1) 32-bit | 1.8/3.3 | (1) 16-bit | 2 |
| TMS320C6701 | 6.7/6 | 512K/512K | 4 | (1) 32-bit | 1.8/3.3 | (1) 16-bit | 2 |
| TMS320C6711 | 10/7 | 32Kbits L1 Cache, 512Kbits L2 Cache | 16 | (1) 32-bit | 1.8/3.3 | (1) 16-bit | 2 |

## Особености на серията TMS320C80

TMS320C80 е серия многопроцесорни DSP устройства със следните характеристики:

- Повече от 2 милиарда операции за секунда (BOPS)

- Четири паралелно работещи DSP процесори (PP) с 64-битови инструкции и

- 32-битови данни с фиксирана запетая

- Всеки PP процесор може да изпълнява много паралелни операции в един цикъл

- Главен (Master) RISC процесор с модул за работа с плаваща запетая (IEEE-754)

- с 120 MFLOPS

- 50Kbytes вътрешен RAM (поддържа много паралелни достъпа за цикъл)

- Вътрешен комутатор, който поддържа трансфер до 4. 2 Gbytes/s (2. 4 Gbytes/s данни и 1. 8 Gbytes/s инструкции)

- 32Kbytes от RAM памет могат да се споделят между всички процесори и трансферния контролер

- Трансферният контролер поддържа трансфер на многомерни пакети

- 400 Mbytes/s трансфер на външна и вътрешна памет

- 4 Gbytes адресно пространство

- Достъп до 8-, 16-, 32- или 64-битови памети SRAM, VRAM, DRAM, SDRAM

- Видеоконтролерът поддържа всякаква разделителна способност за изобразяване или сканиране

- CMOS технология.

# Таблица с продуктите от серията TMS320C8х

## Серия TMS320AVxxx

Преходът от аналогов към цифров видеозапис и видеопредаване създаде голямо търсене на стандартни продукти. Стандартите за аудио- и видеокомпресия, като MPEG, стандартите за модулиране и демодулиране на данни QAM, QPSK и VSB изискват високопроизводителна DSP технология. Texas Instruments разви фамилията TMS320AVxxx за нуждите на този пазар.

# Таблица с продуктите от серията TMS320AVxxx

Фиг.3 представя оценка на производителността на различни DSP процесори, направена от независимата фирма Berkeley Design Technology, Inc. От графиката се вижда, че фамилията TMS320C6000 на Texas Instruments има най-висока производителност от разгледаните DSP. В основната част на тази дипломна работа се разглежда подробно именно тази фамилия.

Фиг. 3. Производителност на различни DSP процесори

Описание и анализ на структурата на

фамилията DSP процесори TMS320C6000

на Texas Instruments

# 1. Въведение

## 1. 1. Въведение към серията сигнални процесори TMS320C6000

Серията TMS320C6000 предлага производителност до 2000 MIPS при 250 MHz и пълен набор инструменти за развитие, включващи компилатор на C, оптимизатор на Асемблер, който опростява програмирането и дебъгер (debugger) за Windows. Високата производителност и лесна употреба правят серията идеално решение за многоканални, многофункционални приложения, като:

- Базови станции за безжични комуникации

- Сървъри с отдалечен достъп

- Цифрови абонатни системи

- Кабелни модеми

- Многоканални телефонни системи

- 3D графика за визуална реалност

- Разпознаване на говор

- Аудио

- Радари

- Моделиране на атмосферата

- Анализ на елементи

- Обработка на изображение (пръстови отпечатъци, ултразвук)

- Охранителни системи с разпознаване на лице и пръстови отпечатъци

- Контрол на движението с глобални системи за позициониране и избягване на

- инциденти

- Отдалечена медицинска диагностика.

## 1. 2. Особености и опции на устройствата TMS320C62x/C67x

Устройствата 'C6211, 'C6701, 'C6201 и 'C6202 работят съответно на 150, 167, 200 и 250MHz (6. 67, 6. 5 и 4ns продължителност на цикъл). Всички тези DSP изпълняват до осем 32-битови инструкции на цикъл. Ядрото им се състои от 32 регистъра с общо предназначение с дължина на думата 32 бита и осем функционални единици:

- два умножителя

- шест АЛУ.

Особености на 'C62x/C67x:

- Процесор (CPU) с много дълга дума на инструкциите (VLIW) , осем функционални единици (два умножителя и шест АЛУ).

- Изпълнява до осем инструкции в един цикъл и постига производителност до 10 пъти по-голяма от тази на типичните DSP.

- Позволява писане на високоефективен RISC-подобен програмен код.

- Пакетиране на инструкциите

- Осигурява еднаква дължина на програмния код за осем инструкции независимо от това дали те се изпълняват паралелно или последователно.

- Намалява дължината на програмата, зареждането й и консумираната мощност.

- Всички инструкции се изпълняват условно

- Намалява броя на преходите.

- Увеличава паралелизма за по-висока производителност.

- Кодът се изпълнява като програмиран на независими функционални единици.

- Най-ефикасният индустриален C компилатор.

- Първият индустриален оптимизатор на Асемблер за бързо създаване на програми

- и подобрена паралелизация.

- Поддръжка на 8-, 16- и 32-битови данни, осигуряваща ефикасно взаимодействие с памети за различни приложения.

- 40-битови аритметични опции , които добавят точност за гласови кодери и други приложения с много изчисления.

- Нормализиране на мантиси.

- Манипулации над полета и битове (като извличане, установяване, нулиране и броене), които поддържат общите операции, използвани в приложения за контрол и обработка на данни.

Серията 'C67x има следните особености:

- Максимум 1336 MIPS при 167 MHz.

- Mаксимум 1 GFLOPS при 167 MHz за операции с единична точност.

- До 250 MFLOPS при 167 MHz за операции с двойна точност.

- До 688 MFLOPS при 167 MHz при операциите умножение и натрупване.

- Хардуерна реализация на операции с плаваща запетая с единична (32-битова) и двойна (64-битова) точност.

- 32х32 бита целочислено умножение с 32- или 64-битов резултат.

Сериите 'C62x и 'C67x имат разнообразие от опции за паметта и периферията:

- Голяма вътрешна оперативна памет за изпълнение на бързи алгоритми.

- 32-битовият интерфейс за външна памет поддържа SDRAM, SBSRAM, SRAM и други асинхронни памети.

- Достъп до паметта и периферията на 'C62x/C67x чрез Host порт.

- Многоканален DMA контролер.

- Многоканален сериен порт/портове.

- 32-битов таймер / таймери.

# 2. Архитектура на процесора

Архитектурата VeliciTI на DSP 'C6000 използва подобрение на традиционната VLIW архитектура за постигане на висока производителност чрез увеличаване на паралелизъма на ниво инструкции. Традиционната VLIW архитектура се състои от множество изпълнителни модули, работещи в паралел, които изпълняват множество инструкции за един такт.

Паралелизмът е ключ към изключително високата производителност и осигурява на тези DSP процесори производителност далеч по-голяма от тази на традиционните суперскаларни процесори. VelociTI е силно детерминистична архитектура с някои ограничения върху това как и кога инструкциите да се зареждат, изпълняват и разполагат.

Тази архитектурна гъвкавост е ключа към високата ефективност на компилатора на 'C6000.

## 2. 1. Блокова схема на TMS320C62x/C67x

Процесорът на 'C62x/C67x се състои от три основни части: процесорно ядро CPU, периферия и памет. Осем функционални устройства работят като два еднакви набора от по четири базови функционални устройства. Те комуникират чрез кръстосани връзки между два регистрови файла с по 16 32-битови регистъра. Програмният паралелизъм  е дефиниран при компилирането, т. к. няма проверки за зависимостите между данните, които да се правят от хардуера по време на изпълнението на програмата. От програмната памет с размер на думата 256 бита се зареждат осем 32-битови инструкции всеки такт. Фиг. 2-1 е блокова схема на TMS320C62x/C67x. 'C62x/C67x имат вградена програмна памет и памет за данни, които могат да бъдат конфигурирани като кеш (cache) при някои устройства. Периферията включва контролер за DMA, логика за режими с намалена консумация , интерфейс за външна памет, серийни портове, разширителна шина или host порт и таймери.

фиг.2-1.Блокова схема на TMS320C62x/C67x

## 2. 2. Central Processing Unit (CPU) - ядро

Ядрото CPU, показано на фиг. 2-1, е еднакво за всички устройства от серията 'C62x/C67x. То съдържа:

- модул за зареждане на програма

- модул за разпределение на инструкциите

- модул за декодиране на инструкциите

- 32-битови регистъра

- два модула за данни, всеки с по четири функционални устройства

- регистри за управление

- логика за управление

- логика за тест, емулация и прекъсвания.

Ядрото CPU има два модула (А и В) за данни, в които се извършва обработка. Всеки от тях има четири функционални устройства (.L, .S, .M и .D) и регистров файл, включващ 16 32-битови регистъра. Функционалните устройства изпълняват логически операции, преместване и адресиране. Всички инструкции освен зареждане и извеждане работят с регистрите. Двата модула за адресиране (.D1 и .D2) са предназначени само за обмен на данни между регистровите файлове и паметта.

Двата модула за обработка на данни А и В са свързани чрез една магистрала за данни, така че може да се обменя информация между тях. Достъпът до регистрите по тази магистрала осигурява изпълнението на една операция за четене или запис в един цикъл. Всяко функционално устройство се управлява от 32-битова инструкция. Блоковете за зареждане, разпределяне и декодиране могат да осигурят до осем 32-битови инструкции от програмната памет към функционалните устройства на всеки такт. Файлът от регистри за управление осигурява методи за конфигуриране и управление на различни аспекти от работата на процесора. Достъпът до регистрите за управление е осигурен чрез модула В за обработка на данни.

Обработката на VLIW инструкция започва когато 256-битова инструкция се зарежда от вътрешната програмна памет. Инструкциите (до осем), свързани за едновременно изпълнение, формират т. нар. пакет за изпълнение.

## 2. 3. Модули за обработка на данни в CPU

На фиг. 2-2 са показани модулите за обработка на данни на серията 'C62x, а на

фиг.2-3 - модулите за обработка на данни на серията 'C67x, които се състоят от:

- два регистрови файла с общо предназначение (А и В)

- осем функционални устройства (.L1, .L2, .S1, .S2, .M1, .M2, .D1 и .D2)

- две магистрали за четене от паметта (LD1 и LD2)

- две магистрали за записване в паметта (ST1 и ST2)

- две кръстосани магистрали между регистровите файлове (1X и 2X)

- две магистрали за адреси (D1 и D2).

2.3.1. Регистрови файлове с общо предназначение - А и В

Всеки от регистровите файлове се състои от 16 32-битови регистъра (А0-А15) за файл А и В0-В15 за файл В). Те могат да се използват за съхраняване на данни или адреси. Регистрите А1, А2, В0, В1, В2 могат да се използват за регистри на условията. Регистрите А4-А7 и В4-В7 могат да се използват за кръгово адресиране. Регистровите файлове поддържат 32- и 40-битови целочислени данни. 32-битовите данни могат да се разполагат във всеки регистър. 40-битовите данни се разполагат в два регистъра: младшите 32 бита се разполагат в четния регистър, а останалите 8 старши бита се разполагат в младшите 8 бита на следващия регистър с по-голям номер (който е винаги нечетен). 'C67x използва тези регистрови двойки за разполагане на 64-битови числа с плаваща запетая с двойна точност.

Фиг.2-2.Модули за обработка на данни в CPU на TMS320C62x

Фиг.2-3. Модули за обработка на данни в CPU на TMS320C67x

## 2.3.2. Функционални устройства

Осемте функционални устройства в модулите за обработка на данни(МОД) в 'C62x/C67x могат да бъдат разделени на две групи по четири. Всяко функционално устройство от единия модул за обработка на данни е почти идентично със съответното си устройство от другия модул. Функционалните устройства са описани в таблица 2-1.

Повечето шини за данни в CPU поддържат 32-битови данни, а някои поддържат и дълги 40-битови данни. Всяко функционално устройство има собствен 32-битов порт за запис в регистровия файл с общо предназначение. Всички устройства от модул А за обработка на данни записват в регистровия файл А, а тези от модула В за обработка на данни - в регистровия файл В. Всяко функционално устройство има два 32-битови порта за четене на операнди src1 и src2. Четири устройства (.L1, .L2, .S1 и .S2) имат допълнителен 8-битов порт за 40-битов запис, както и 8-битов входен порт за 40-битово четене. Т. к. всяко устройство има собствен 32-битов порт за запис, всичките осем функционални устройства могат да се използват паралелно във всеки цикъл.

Табл.2-1.Функционални устройства и изпълнявани от тях операции

| Функционални устройства | Операции върху операнди с фиксирана запетая | Операции върху операнди с плаваща запетая |
| --- | --- | --- |
| .L модул (.L1,.L2) | 32/40-битови аритметични операции и сравнения Нормализация на 32/40-битови числа 32-битови логически операции | Аритметични операции Преобразувания: DPSP, INTDP, INTSP |
| .S модул (.S1,.S2) | 32-битови аритметични операции 32/40-битови премествания и 32-битови побитови операции 32-битови логически операции Разклонения Генериране на константи Трансфер от/към регистровия файл за управление (само .S2) | Сравнения и извличане на квадратен корен Операции по абсолютна стойност Преобразуване SP към DP |
| .M модул (.M1,.M2) | 16 х 16 бита умножение | Умножение на 32 х 32 бита Умножение на операнди с плаваща запетая |
| .D модул (.D1,.D2) | 32-битово събиране,изваждане, линейно и кръгово изчисляване на адрес Зареждане и разполагане с 5-битово константно отместване Зареждане и разполагане с 15-битово константно отместване (само за .D2) | Зареждане на двойна дума с 5-битово константно отместване |

SP - число с единична точност

DP - число с двойна точност

INT - цяло число

## 2.3.3. Регистри за управление на TMS320C62x/C67x

Устройство .S2 може да чете и записва регистрите за управление, показани на фиг. 2-2 и фиг. 2-3. Таблица 2-2 показва отделните регистри за управление и функциите им. Всеки от регистрите за управление е достъпен чрез инструкцията MVC.

Табл.2-2.Регистри за управление

| Съкращение | Име на регистъра | Описание |
| --- | --- | --- |
| AMR | Регистър за режима на адресиране | Указва дали да се използва линейно или кръгово адресиране за всеки от осемте регистъра.Съдържа и размерите при кръгово адресиране. |
| CSR | Регистър за статус и управление | Съдържа бит за общо разрешение на прекъсванията, битове за управление на кеша и други битове за управление и статус. |
| IFR | Регистър за флаговете на прекъсвания | Отразява състоянието на прекъсванията. |
| ISR | Регистър за установяване на прекъсвания | Позволява да се установят чакащи прекъсвания от потребителя. |
| ICR | Регистър за изчистване на прекъсванията | Позволява на потребителя да изчиства чакащи прекъсвания. |
| IER | Регистър за разрешение на прекъсванията | Позволява индивидуално разрешаване/забраняване на прекъсванията. |
| ISTP | Указател към таблицата за обслужване на прекъсванията | Сочи началотo на таблицата за обслужване на прекъсванията. |
| IRP | Указател за връщане от прекъсване | Съдържа адрес,който трябва да се използва за връщане от маскируемо прекъсване. |
| NRP | Указател за връщане от немаскируемо прекъсване | Съдържа адрес,който трябва да се използва за връщане от немаскируемо прекъсване. |
| PCE1 | Програмен брояч,фаза E1 | Съдържа адреса на пакет с инструкции за изпълнение във фаза 1. |

## 2.3.4. Разширения на регистровия файл за управление на TMS320C67x

'C67x има три допълнителни конфигурационни регистъра за поддръжка на операциите с плаваща запетая (табл.2-3). Тези регистри определят желания режим на закръгляване при операции с плаваща запетая за модулите .L и .M . Те съдържат също и битови полета за сигнализиране на следните състояния:

-  src1 и src2 не са нормализирани числа

- резултатът от операция предизвиква препълване, незапълване на разредната решетка,  когато е неточен, безкрайност или е невалиден.

Има и полета за сигнализиране на делене на нула или опит за непозволено сравнение.

Tабл.2-3. Разширения на регистровия файл за управление на TMS320C67x

| Съкращение | Име на регистъра | Описание |
| --- | --- | --- |
| FADCR | Конфигурационен регистър за събиране с плаваща запетая | Определя режима на незапълване на разрядната решетка , режима на закръгляване, NaNs (невалидни числа) и други изключения за устройство .L. |
| FAUCR | Конфигурационен регистър за междинни операции с плаваща запетая | Определя режима на незапълване на разрядната решетка , режима на закръгляване, NaNs (невалидни числа) и други изключения за устройство .S. |
| FMCR | Конфигурационен регистър за умножение с плаваща запетая | Определя режима на незапълване на разрядната решетка , режима на закръгляване, NaNs (невалидни числа) и други изключения за устройство .M. |

## 2.3.5. Кръстосани магистрали между регистровите файлове А и В

Всяко функционално устройство чете и записва директно регистровия файл от съответния му модул за обработка на данни. Устройствата .L1, .S1, .D1 и .M1 записват в регистров файл А, а устройствата .L2, .S2, .D2 и .M2 записват в регистров файл В.

Всеки регистров файл е свързан с функционалните устройства на другия регистров файл чрез магистрала (1X и 2X). Тези кръстосани магистрали позволяват на функционалните устройства от единия модул за обработка на данни достъп до 32-битов операнд от регистровия файл на другия модул за обработка на данни. Магистралата 1X позволява на функционалните устройства от модул А за обработка на данни да четат от регистровия файл В. Магистралата 2X позволява на функционалните устройства от модул В за обработка на данни да четат от регистровия файл А. Шест от функционалните устройства имат достъп до регистровия файл на другата страна чрез такава магистрала.

Входовете src2 на .M1, .M2, .S1, .S2 се мултиплексират между кръстосаните магистрали  и  съответните  на  модулите  регистрови файлове. Входовете src1 и src2 на .L1 и

. L2 се мултиплексират по същия начин.

При 'C62x/C67x съществуват само две кръстосани магистрали 1X и 2X. Това позволява само едно функционално устройство от даден модул за обработка на данни да чете от регистровия файл на другия модул за обработка на данни по време на един такт или две  кръстосани четения за един такт.

## 2.3.6. Магистрали за четене и запис в паметта

Има две 32-битови магистрали за зареждане от паметта в регистровите файлове: LD1 за регистров файл А, LD2 за регистров файл В. Серията 'C67x има още по една 32-битова магистрала за всеки от регистровите файлове А и В, което позволява на инструкцията LDDW едновременно да зареди два 32-битови регистъра в страна А и два 32-битови регистъра в страна В. Има и две 32-битови магистрали ST1 и ST2 за съхраняване на съдържанието на регистрите в паметта. Тези магистрали служат и за четене на 40-битови данни от устройства .L и .S.

## 2.3.7. Адресни магистрали

Адресните магистрали DA1 и DA2, показани на фиг. 2-2 и фиг. 2-3, излизат от устройствата .D. Те позволяват генерираните от единия регистров файл адреси да се използват от другия регистров файл за четене и запис в паметта. Обаче, генерираните едновременно от .D1 и .D2 могат да се насочат към съответните им магистрали DA1 и DA2 или да се кръстосат, т. е. от .D1 към DA2 и от .D2 към DA1.

## 2.4. Разпределение на инструкциите по функционални устройства

Таблици 2-4 и 2-5 показват разпределението на инструкциите по функционални устройства за работа с фиксирана запетая на TMS320C62x/C67x.

Табл.2-4. Разпределение на инструкциите за работа с фиксирана запетая по функционални устройства

Табл.2-5. Разпределението на инструкциите за работа с фиксирана запетая по функционални устройства

Табл.2-5. Разпределението на инструкциите за работа с фиксирана запетая по функционални устройства (продължение)

Табл.2-5. Разпределението на инструкциите за работа с фиксирана запетая по функционални устройства (продължение)

Таблици 2-6 и 2-7 показват разпределението на инструкциите по функционални устройства за работа с плаваща запетая на TMS320C67x.

Табл.2-6.Разпределение на инструкциите за работа с плаваща запетая по

функционални устройства

Табл.2-7. Разпределение на инструкциите за работа с плаваща запетая по

функционални устройства

## 2.5. Адресиране

Видовете адресиране при 'C62x и 'C67x са линейно (по подразбиране) и кръгово. Режимът на адресиране се определя от регистър за режима на адресиране - AMR (Addressing Mode Register). Всички регистри могат да извършват линейно адресиране.

Кръгово адресиране могат да извършват само осем регистъра: А4-А7, които се използват от устройство . D1 и В4-В7, които се използват от устройство . D2. Други части не могат да извършват кръгово адресиране. Инструкциите LDB/LDH/LDW, STB/STH/STW, ADDAB/ADDAH/ADDAW, SUBAB/SUBAH/SUBAW използват регистъра AMR за определяне начина на изчисление на адрес, който се използва .

CPU-то на 'C62x/C67x има архитектура тип "четене/запис", което означава, че достъпът до данни в паметта може да се извърши само с инструкции за четене или запис.

## 2.6. Прекъсвания

CPU-то на 'C62x/C67x има 14 прекъсвания. Това са Reset, немаскируемо прекъсване

( NMI )  и  прекъсвания  4-15. Тези  прекъсвания  съответстват  на  сигналите  RESET,  NMI ,

INT4-INT15 на CPU-то. Тези сигнали могат да бъдат свързани към изводи на чипа, към вградената периферия или да не се използват (това се определя при производството). Обикновено RESET и NMI са свързани директно на изводите на чипа. Обслужването на прекъсване има следните характеристики:

- Изводът IACK на CPU се използва за потвърждение на заявка за прекъсване.

- Изводите INUM0-INUM3 показват кой вектор на прекъсване се обслужва.

- Векторите на прекъсвания могат да бъдат променяни.

- Всеки вектор на прекъсване представлява един зареждаем пакет, което осигурява бързо обслужване.

Табл. 2-9. Приоритет на прекъсванията

| Приоритет | Прекъсване |
| --- | --- |
| Най-висок Най-нисък | Reset NMI INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 INT11 INT12 INT13 INT14 INT15 |

Когато започва обработка на дадено прекъсване, CPU-то се обръща към таблица за обслужване на прекъсванията (Interrupt Service Table). IST е таблица с пакети за зареждане, които съдържат код за обслужване на прекъсванията. Тя съдържа 16 последователни пакета.

Всеки зареждаем пакет за обслужване на прекъсване (Interrupt Service Fetch Packet) съдържа осем инструкции. Обслужването на едно прекъсване може да стане в един индивидуален пакет за зареждане.  Адресите и съдържанието на таблица IST е показано на фиг. 2-4.

Т. к. всеки зареждаем пакет съдържа осем 32-битови инструкции (или 32 байта), всеки адрес в таблицата се увеличава с 32 байта (20h) спрямо съседния си адрес.

Фиг.2-4. Таблица за обработка на прекъсванията (IST)

# 3. Памет

Устройствата от серията TMS320C6000 имат вградена в чипа програмна памет и памет за данни, някоя от които може да се избира като кеш. Интерфейсът за външна памет позволява да се включат външни памети към система с 'C6000.

# 3.1. Карти на паметта

Картите на паметта на устройствата от серия 'C6000 са показани на фиг. 3-1 и фиг.3-2. Максимално адресируемото пространство на 'C6000 е 4Gbytes (съответстващо на 32-битовото вътрешно представяне на адреса). Всяка карта на паметта е разделена на вътрешна програмна памет, вътрешна памет за данни, пространство за външна памет и пространство за вътрешна периферия.

Фиг.3-1.Карти на паметта на TMS320C6201/C6202/C6701

| Начален адрес | Карта на паметта 0 (Директно изпълнение) | Размер на блока (байта) | Начален адрес | Карта на паметта 1 (BOOT режим) | Размер на блока (байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 0000h | Външна памет пространство CE0 | 16M | 0000 0000h | Вътрешен програмен RAM | 64K/(256K при ’C6202) |
| 0100 0000h | Външна памет пространство CE1 | 4M | 0001 0000h (0004 0000h при ’C6202) | Резервиран | 4M–64K (4M–256K при ’C6202) |
| 0140 0000h | Вътрешен програмен RAM | 64K/(256K при ’C6202) | 0040 0000h | Външна памет пространство CE0 | 16M |
| 0141 0000h (0144 0000h при ‘C6202) | Резервиран | 4M–64K (4M–256K при ’C6202) | 0140 0000h | Външна памет пространство CE1 | 4M |
| 0180 0000h | Вътрешна периферия | 8M | 0180 0000h | Вътрешна периферия | 8M |
| 0200 0000h | Външна памет пространство CE2 | 16M | 0200 0000h | Външна памет пространство CE2 | 16M |
| 0300 0000h | Външна памет пространство CE3 | 16M | 0300 0000h | Външна памет пространство CE3 | 16M |
| 0400 0000h | Резервиран | 1G–64M | 0400 0000h | Резервиран | 1G–64M |
| 4000 0000h | Магистрала за разширение (при ’C6202) | 1G | 4000 0000h | Магистрала за разширение (при ’C6202) | 1G |
| 8000 0000h | Вътрешен RAM за данни | 64K/(128K при ’C6202) | 8000 0000h | Вътрешен RAM за данни | 64K/(128K при ’C6202) |
| 8001 0000h 8002 0000h | Резервиран | 2G–64K (2G–128K при ’C6202) | 8001 0000h 8002 0000h | Резервиран | 2G–64K (2G–128K при ’C6202) |

Фиг.3-2.Карта на паметта на TMS320C6211

| Начален адрес | Блок памет | Размер на блока (байта) |
| --- | --- | --- |
| 0000 0000h | Вътрешен RAM (L2) | 64K |
| 0001 0000h | Резервиран | 24M–64K |
| 0180 0000h | Конфигурация и периферия | 8M |
| 0200 0000h | Резервиран | 224M |
| 1000 0000h | Външна памет | 512M |
| 3000 0000h | Резервиран | 256M |
| 4000 0000h | McBSP 0/1 Data | 256M |
| 5000 0000h | Резервиран | 256M |
| 6000 0000h | HPI магистрала за разширение | 256M |
| 7000 0000h | Резервиран | 2G + 256M |

За 'C6201 и 'C6701 пет извода BOOTMODE определят коя карта на паметта и кой процес на стартиране се използват. При 'C6202 тези пет извода са премахнати и вместо тях се зареждат данни от линиите XD4-XD0 от външната магистрала за данни при нарастващ фронт на  RESET. Тези изводи трябва да са свързани към маса или към захранване, за да се избере процес на стартиране и разпределение на паметта. Моделът 'C6211 има само едно разпределение на паметта, а избирането на процес на стартиране е подобно на това при 'C6202. Състоянието на линиите HD4 и HD3 се отчита от host-port интерфейса при нарастващ фронт на RESET , за да се определи процеса на стартиране, който ще се използва.

Двата режима на работа на устройствата са директно изпълнение и режим на зареждане. При директно изпълнение програмата започва да се изпълнява от външен адрес 0, а при режим на зареждане програмата се зарежда или от външна памет, или от външен host преди да се стартира изпълнение от вътрешен адрес 0.

# 3.2. Вътрешна памет

Обема и разположението на вътрешната памет са различни за различните устройства. Процесорите 'C6201, 'C6202 и 'C6701 имат отделни програмна памет и памет за данни (архитектура Harvard), докато 'C6211 има една част от вътрешната си памет, която може да се използва за програми и за данни. Таблица 3-1 показва конфигурацията на вътрешната памет на устройствата от серията 'C6000. Описанията на различните кеш архитектури са показани в таблица 3-2.

Табл.3-1.Конфигурации на вътрешната памет на TMS320C6000

| Устройство | CPU | Архитектура на вътрешната памет | Общ обем памет (байта) | Програмна памет (байта) | Памет за данни (байта) | Унифицирана памет (байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ’C6201 | 6200 | Harvard | 128K | 64K(адресно пространство/кеш) | 64K | Няма |
| ’C6701 | 6700 | Harvard | 128K | 64K(адресно пространство/кеш) | 64K | Няма |
| ’C6202 | 6200 | Harvard | 384K | 128K(адресно пространство) 128K(адресно пространство/кеш) | 128K | Няма |
| ’C6211 | 6200 | Harvard (L1) Унифицирана (L2) | 72K | 4K(кеш) | 4K (кеш) | 64K(адресно пространство/ кеш) |

Табл.3-2.Кеш архитектури на TMS320C6000

Кеш Обем (байта) Вид Размер на линия (бита)

’C6201-програмен кеш 64K Direct mapped 32 ’C6701-програмен кеш 64K Direct mapped 32 ’C6202-програмен кеш 128K Direct mapped 32 ’C6211 L1P 4K Direct mapped 64 ’C6211 L1D 4K 2-областен 32 ’C6211 L2 64K 1- до 4-областен 128

## 3.2.1. TMS320C6201

DSP процесорът TMS320C6201 има 64Kbytes вътрешна програмна памет и 64Kbytes вътрешна памет за данни. Програмната памет може да се избира за програмен кеш, който се използва при работа с външна памет. Програмната памет има дължина на думата 256 бита, които представляват един пакет за зареждане. Когато търсените данни не се намират в кеша, се зарежда една дума от външната памет.  Вътрешната памет за данни се състои от четири банки с дължина на думата 16 бита. DMA или CPU може да има достъп до всяка банка по

веднъж на всеки цикъл, като всички банки са достъпни в цикъла. Т. к. CPU-то има две страни (А и В), то CPU и DMA могат да осъществят достъп до паметта за данни до три пъти в един цикъл.

## 3.2.2. TMS320C6201B

DSP процесорът TMS320C6201B има 64Kbytes вътрешна програмна памет и 64Kbytes вътрешна памет за данни (като 'C6201). Пространството на програмната памет е идентично и може да се използва като програмен кеш. Дължината на думата на програмната памет е 256 бита , които представляват един пакет за зареждане. Когато търсените данни не се намират в кеша, се зарежда една дума от външната памет.

Вътрешната памет за данни слабо се различава от тази на 'C6201 и е модифицирана с цел да се увеличи достъпа до данните , който може да се реализира всеки цикъл от три източника. Вместо от четири банки , DSP 'C6201B се състои от осем банки с разредност 16 бита. Те са разделени на два блока от по четири банки - първите четири в долната половина от паметта за данни и последните четири в горната половина. DMA или CPU имат достъп до всяка банка веднъж на цикъл, като всички банки са достъпни в цикъла. При тази конфигурация на паметта могат да се извършват до три 32-битови достъпа - два от CPU и един от DMA.

## 3.2.3. TMS320C6701

Конфигурацията на паметта на DSP TMS320C6701 е почти същата като тази на 'C6201B. Той също има 64Kbytes вътрешна програмна памет и 64Kbytes вътрешна памет за данни, като програмната памет може да се избира и като програмен кеш. Програмната памет има дължината на думата 32 байта, които представляват един пакет за зареждане. Когато търсените данни не се намират в кеша, се зарежда една дума от външна памет. Вътрешната памет за данни се състои от два блока по осем 16-битови банки. Тази особеност позволява едновременно извършване на зареждане с двойна точност от CPU и достъп до данни за DMA в един цикъл. Тази нова конфигурация на паметта позволява два 64-битови достъпа на CPU (инструкция LDDW само) и един 32-битов достъп на DMA до данни в един цикъл.

## 3.2.4. TMS320C6202

DSP процесорът TMS320C6202 има 256Kbytes вътрешна програмна памет и 128Kbytes вътрешна памет за данни. Програмната памет се състои от две банки по 128Kbytes, като едната може да се използва и като програмен кеш. Това осигурява при необходимост 128Kbytes програмна памет и 128Kbytes програмен кеш. Дължината на думата на програмната памет е 32 байта, които представляват един пакет за зареждане. Когато търсените данни не се намират в кеша, се зарежда една дума от външна памет.

Вътрешната памет за данни е конфигурирана, както при 'C6201B, в осем 16-битови банки. Те са разделени на два блока от по четири банки - първите четири в долната половина от паметта за данни и последните четири в горната половина. DMA или CPU имат достъп до всяка банка веднъж на цикъл, като всички банки са достъпни в цикъла. При тази конфигурация на паметта могат да се извършват до три 32-битови достъпа до данни в един цикъл.

3.2.5. TMS320C6211

DSP процесорът TMS320C6211 има 4Kbytes програмен кеш от ниво 1 (Level-One Program cache (L1P)) и 4Kbytes кеш за данни от ниво 1 (Level-One Data cache (L1D)). Тези кеш памети са винаги активни и не са включени в картата на паметта. Дължината на думата на L1P е 64 байта (два пакета за зареждане), докато дължината на думата на L1D е 32 байта (осем думи). При ненамиране на търсената информация в кеша от паметта се зарежда цял пакет, който съдържа търсената информация. За кеша за инструкции това осигурява предварително зареден пакет с инструкции, докато зареждането на данни прочита съседни елементи данни.  Целият кеш от ниво 1 е прозрачен за потребителя.

На адрес 0 от вътрешната памет е разположен 64Kbytes RAM за данни и инструкции. Тази памет може да се конфигурира в един от пет режима, за да осигури кеш от ниво 2 (Level-two cache) (за инструкции и данни) , както е показано в таблица 3-3. Паметта SRAM от ниво 2 (L2) винаги започва от адрес 0 независимо от избрания режим за кеша. Дължината на кеша може да се променя.

Табл.3-3.Режими на работа на L2

| Режим на L2 | Обем на кеша | Обем SRAM |
| --- | --- | --- |
| 000 | 0K | 64K |
| 001 | 16K 1-областен | 48K |
| 010 | 32K 2-областен | 32K |
| 011 | 48K 3-областен | 16K |
| 100 | Резервиран |  |
| 101 | Резервиран |  |
| 110 | Резервиран |  |
| 111 | 64K 4-областен | 0K |

## 3.2.6. Достъп до паметта за данни

При 'C6201, 'C6202 и 'C6701 контролерът на паметта за данни обслужва всички обръщения на CPU или DMA към вътрешната памет за данни. DSP 'C6211 има контролер за кеш за данни от ниво 1 (L1D) и контролер за кеш от ниво 2 (L2). Контролерът на L1D обслужва заявките на процесора и ги изпраща към контролера на L2 при неуспешно търсене в кеша от ниво 1. Заявките за данни на EDMA отиват директно към контролера на L2.

3.2.7. TMS320C6201, 'C6202, 'C6701

CPU-то изпраща заявки към контролера на паметта за данни по две адресни магистрали (DA1 и DA2). Данните за записване се изпращат по шините за запис на CPU-то (ST1 и ST2). Прочетените данни се получават по шините за зареждане на данни на CPU-то (LD1 и LD2). Заявките на CPU за четене и запис на данни се насочват в зависимост от адреса на заявената памет към вътрешната памет за данни, към вградената периферия чрез контролера за периферия или към интерфейса за външна памет.

Контролерът на паметта за данни се свързва с вътрешната памет за данни и извършва арбитриране на CPU/DMA за достъп до вградения RAM. На фиг. 3-3 са показани CPU-то, контролерът на паметта за данни и шините за връзка с периферията.

Фиг.3-3.Свързване на контролера на паметта за данни при TMS320C6201/C6202/C6701

____ - плътната линия индицира данни

------ - прекъснатата линия индицира заявки

## 3.2.8. TMS320C6211

При TMS320C6211 CPU-то изпраща заявки към контролера на L1D по същия начин, както 'C6201, 'C6202 и 'C6701 изискват данни от контролера на паметта за данни. При ненамиране на данни или при запис контролерът на L1D изпраща заявка към контролера на L2 да изпълни действието. Тогава контролерът на L2 може да осъществи достъп до кеш L2/памет или да изпрати заявката към EDMA.

Фиг.3-4.Свързване на контролера на паметта за данни при  TMS320C6211

## 3.2.9. Периферна магистрала

Периферията се конфигурира чрез група управляващи регистри, включени в картата на паметта. Контролерът на периферната магистрала извършва арбитраж на достъпа до тези управляващи регистри. При 'C6201, 'C6202 и 'C6701 DMA-то има директен достъп до контролера на периферната магистрала, а CPU-то получава достъп до него чрез контролера на паметта за данни. При 'C6211 контролерът на периферната магистрала влиза в състава на контролера на L2. Достъпът до него на EDMA е директен, докато CPU-то получава достъп чрез контролера на L1D.

Контролерът на периферната магистрала преобразува всички обръщения към периферната магистрала в обръщения към дума. Това повлиява на всички записи в управляващия регистър, т. к. байт или полудума ще бъдат третирани като беззнакова 32-битова дума. При четене са достъпни и индивидуални байтове.

## Достъп до байт и полудума при 'C6201/C6701

Контролерът на периферната магистрала преобразува всеки достъп до периферната магистрала в достъп до дума. Обаче при четене CPU и DMA могат да извлекат подходящи части от думата, за да извършат коректен достъп до байт и полудума. Страничните ефекти, причинени от четене на регистъра за управление на периферията, възникват независимо от това кои байтове се четат. За запис на байт или полудума CPU и DMA осигуряват коректни стойности само на разрешените байтове. В таблица 3-4 са показани коректните стойности. Ето защо неопределен резултат ще бъде подаден към неразрешени байтове. Ако потребителя не се грижи за стойностите в неразрешените байтове, това е приемливо. В противен случай трябва да се осъществи достъп до периферните регистри само чрез достъп до дума.

Табл.3-4. Съдържание на паметта след запис на думи с подреждане Little Endian и Big Endian

| Вид достъп | Адресни битове (1:0) | Резултат в паметта при Big Endian | Резултат в паметта при Little Endian |
| --- | --- | --- | --- |
| Дума | 00 | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Полудума | 00 | XXXX???? | ????XXXX |
| Полудума | 10 | ????XXXX | XXXX???? |
| Байт | 00 | XX?????? | ??????XX |
| Байт | 01 | ??XX???? | ????XX?? |
| Байт | 10 | ????XX?? | ??XX???? |
| Байт | 11 | ??????XX | XX?????? |

Забележка: Х - показва коректно записаните полубайтове.

? - показва полубайтовете с недефинирана стойност след запис.

###### Цикли на изчакване на CPU при 'C6201/C6701

Единичен достъп на CPU до контролера на периферната магистрала предизвиква шест цикъла на изчакване за CPU. Тези цикли се въвеждат с цел изчакване на периферията и арбитрирането.

###### Арбитриране на CPU/DMA при 'C6201/C6701

Контролерът на периферната магистрала извършва арбитриране между CPU и DMA за достъп до периферната магистрала. Както при достъп до вътрешни данни, бит PRI в DMA определя приоритета между CPU и DMA. Ако възникне конфликт CPU (чрез контролера на паметта за данни) и DMA, източникът на заявка с по-нисък приоритет се задържа, докато източникът с по-висок приоритет завърши работата си с контролера на периферната магистрала. При арбитраж периферната магистрала се разглежда като единичен ресурс. Затова източникът с по-нисък приоритет се блокира по отношение на цялата периферия, а не само по отношение на тази, която се адресира от източника с по-висок приоритет.

## 3.2.10. Магистрала за разширение

Магистралата за разширение на 'C6202 е 32-битова и поддържа синхронен FIFO интерфейс, асинхронен интерфейс и два host-режима. Двата host-режима са синхронен Master/Slave и асинхронен. Изборът на един от двата се извършва при стартиране чрез резистори, свързани към маса или захранване. Магистралата за разширение замества HPI и увеличава възможностите за работа с различни памети.

За повече информация виж т. 4. 4.

3.3. Интерфейс за външна памет (External Memory Interface)

Интерфейсът за външна памет (EMIF) свързва CPU-то с външна памет, която може да бъде SDRAM (Synchronous Dynamic RAM), SBRAM (Synchronous Burst RAM) и асинхронна памет. EMIF интерфейсът осигурява възможност за 8- и 16-битово четене с цел използване на евтини ROM памети (Flash, EEPROM, EPROM, PROM). Поддържа и високоскоростен интерфейс към SDRAM.

За повече информация за EMIF виж т. 4. 5.

## 3.4. Разширен преглед на паметта на TMS320C6201/C6701

## 3.4.1. Контролер на програмната памет

Контролерът на програмната памет има следните функции:

- Изпълнява заявките на CPU и DMA към вътрешната програмна памет и извършва  необходимия арбитраж.

- Изпълнява заявките на CPU към външна памет чрез интерфейса за външна памет  (ЕMIF).

- Управлява вътрешната програмна памет, когато е конфигурирана като кеш.

Фиг.3-5.Разположение на контролера на програмната памет в блоковата схема на  TMS320C6201/C6701

## 3.4.2. Вътрешна програмна памет

Вътрешната програмна памет се състои от 64Kbytes RAM, еквивалентен на 2K 256-битови зареждаеми пакета или 16K 32-битови инструкции. Чрез контролера на програмната памет CPU-то има 256-битова връзка с вътрешната памет всеки цикъл.

###### Режими на работа на вътрешната програмна памет

Вътрешната програмна памет може да се използва в един от четири режима. Те се избират чрез полето за управление на програмния кеш PCC (битове 7-5) от регистъра за управление на CPU и статуса (CSR), както е показано в табл. 3-5.

Режимите са:

- Адресируема памет (разположена е в картата на паметта): В зависимост от избора на карта на паметта програмната памет е разположена в една от следните адресни области:

- 0000h - 0000 FFFFh за Карта 1 (MAP 1).

- 0000h - 0140 FFFFh за Карта 0 (MAP 0).

В режим на адресируема памет обръщенията към вътрешната програмна памет  връщат пакети за зареждане от съответния адрес. В другите режими обръщението на CPU към  тази адресна област връща неопределени данни. Разглежданият режим е подразбиращо  се състояние на вътрешната програмна памет при reset.

- Разрешен кеш: В този режим при първите обръщения за зареждане на инструкции  търсената информация не се намира, т. к. кешът е все още празен. При ненамиране в кеша един пакет за зареждане се въвежда от интерфейса за външна памет EMIF на по 32-битови инструкции и се разполага във вътрешната кеш памет. Докато пакетът  се въвежда, CPU-то се задържа. Броят на циклите на изчакване зависи от типа на  използваната външна памет, от нейното състояние и от съревнованието за EMIF  интерфейса между други заявки на CPU или DMA контролера. Всяко следващо четене  на вече кеширана информация се извършва от кеша и пакетът за зареждане се  изпраща към CPU-то без забавяне. Промяната на режима на програмната памет в режим  "разрешен кеш" изчиства програмния кеш. Този преход на режима е единствения  начин да се изчисти кеша.

- Спрян кеш: При този режим кешът запазва текущото си състояние. Четене на програма от  спрян кеш е идентично на четене от разрешен кеш с тази разлика, че при ненамиране  на търсените данни прочетените от EMIF интерфейса данни не се записват в кеша.  При следващо четене от вече четен адрес данните не се откриват в кеша и се  зареждат отново от външната памет. Разглежданият режим гарантира , че важни за  програмата данни не се четат от кеша.

- Заобикаляне на кеша: Когато кешът се "заобикаля" , програмата се чете от външна памет и инструкциите не се кешират. Както при спрян кеш, така и в този режим кешът запазва състоянието си. Този режим гарантира, че програмата се чете от външна памет.

Табл.3-5. Режими на работа на вътрешната програмна памет

| Режими | Стойност на полето PCC | Описание |
| --- | --- | --- |
| Адресируема памет | 000 | Без кеш.(По подразбиране при reset.) |
| Разрешен кеш | 010 | Кешът е достъпен и се обновява. |
| Спрян кеш | 011 | Кешът е достъпен, но не се обновява. |
| Заобикаляне на кеша | 100 | Кешът не е достъпен и не се обновява. |

## 3.4.3. Достъп на DMA контролера до програмна памет

DMA контролерът може да чете и записва във вътрешната програмна памет, когато паметта е поставена в адресируем режим. CPU-то винаги има по-висок приоритет от DMA контролера за достъп до вътрешната програмна памет, независимо от стойността на PRI бита за DMA канала. Достъпът на DMA се отлага, докато CPU спре да прави заявки.

За да се избегне загуба на следващи заявки , които се появяват след арбитража и докато DMA реализира достъп, CPU-то изпълнява един цикъл на изчакване за всеки достъп на DMA. Максималната скорост на работа на DMA е осъществяване на един достъп на всеки цикъл. В режим с кеш записът на DMA контролера се игнорира от контролера на програмната памет, а при четене се връща неопределена стойност. За четене и запис от DMA при режим с кеш , контролерът за DMA получава сигнал, че заявката му е приключена.

След reset системната програмна памет е в адресируем режим, което позволява на DMA контролера да прави първоначално зареждане на код във вътрешната програмна памет.

Забележка: По време на първоначално зареждане контролерът на програмната памет само ще записва в програмната памет. Ако host-port интерфейсът (HPI) се опитва да чете от адрес в програмната памет по време на стартов процес в режим с host, контролерът на програмната памет ще запише неопределени данни в паметта и ще върне неопределени данни.

3.4.4. Контролер на паметта за данни

Както е показано на фиг.3-6, контролерът на паметта за данни свързва:

- CPU и DMA контролера с вътрешна памет за данни и извършва необходимото арбитриране.

- CPU с интерфейса за външна памет EMIF.

- CPU с вградената периферия чрез контролера на периферната магистрала. Контролерът на периферната магистрала извършва арбитриране на CPU и DMA  контролера за достъп до вградената периферия.

Фиг.3-6. Блокова схема на TMS320C6x

## 3.4.5. Двоен достъп на CPU-то до вътрешна памет

CPU и DMA могат да четат и записват 8-битови байтове, 16-битови полудуми и 32-битови думи. Контролерът на паметта за данни извършва арбитриране индивидуално за всяка 16-битова банка. Въпреки, че арбитражът се прави за банки с дължина на думата 16 бита, банките поддържат и достъп до байт (8 бита). Обаче достъпът до байт не позволява

16-те бита, съдържащи го да се използват междувременно от друг достъп.

Доколкото множество източници на заявки осъществяват достъп до данни от отделни банки, всички достъпи се извършват едновременно без проблеми. Освен това, когато се осъществяват два достъпа до различни блокове памет по 32Kbytes , не възниква конфликт в паметите независимо от адреса. Организацията на паметта позволява и едновременно

осъществяване на няколко достъпа в един и същ блок при условие, че  се  включват различни

банки. В един цикъл на CPU без изчакване се извършват два едновременни достъпа до две различни банки памет. Извършването на два едновременни достъпа до една и съща банка вътрешна памет спира целия CPU конвейер за един такт, осигурявайки два достъпа в два такта. Тези правила се прилагат независимо дали достъпът се реализира с цел четене или запис.

Четения и записи от един и същ изпълним пакет се обработват от контролера на паметта за данни за един цикъл на CPU. Четения и записи в следващи или предходни цикли на CPU не водят до забавяне на достъпа до вътрешната памет за данни в текущия цикъл. Осъществяването на достъп до вътрешната памет за данни води до въвеждане на цикли на изчакване само, когато възникне конфликт между инструкции от един и същ зареждаем пакет, осъществяващи достъп до една и съща 16-битова банка. Това състояние се нарича конфликт на вътрешната памет. При него контролерът на паметта за данни спира CPU-то за един цикъл, подрежда последователно заявките за достъп и изпълнява всеки достъп поотделно.

Четене се изпълнява с по-висок приоритет спрямо запис. При паралелно четене и запис четенето е с по-висок приоритет. Ако и четене, и запис искат достъп един и същ ресурс (EMIF, периферна магистрала, блок вътрешна памет), четенето винаги предхожда записа. Ако и двата достъпа са с цел запис, осъществяването на достъп от DA1 има предимство пред достъпа от DA2. Ако и двата достъпа са с цел четене, осъществяването на достъп от DA2 има предимство пред този от DA1. Фиг.3-7 показва какви състояния на достъп водят до конфликти на вътрешната памет, когато CPU осъществява два достъпа до данни (по DA1 и DA2).

Фиг.3-7.Достъпи до един и същи блок, предизвикващи конфликт  във

вътрешната памет (‘C6201)

Фиг.3-8. Достъпи до един и същи блок, предизвикващи конфликт  във

вътрешната памет (‘C6701)

## 3.5. Вътрешна памет на две нива на TMS320C6211

DSP TMS320C6211 разполага с архитектура на паметта с две нива за вътрешните магистрали за програми и данни. Паметта от първо ниво за вътрешните магистрали за програми и данни е 4Kbytes кеш, организиран в L1P за програмен кеш и в L1D за кеш за данни. Второто ниво памет е един блок от 64Kbytes, който се поделя между магистралите за програмната памет и паметта за данни и е оформен като L2.

## 3.5.1. Преглед на L1P, L1D, L2

Фиг. 3-9 илюстрира как са разположени L1P, L1D и L2 в TMS320C6211. Фиг.3-10 илюстрира  магистралните връзки между CPU, вътрешните памети и EDMA.

Фиг.3-9. Блокова схема на TMS320C6211

Табл.3-6. Конфигурации на вътрешната памет при TMS320C6211

| DSP | CPU | Архитектура на вътрешната памет | Всичко памет (байта) | Програмна памет (байта) | Памет за данни | Унифицирана памет (байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘C6211 | 6200 | Harvard (L1) Унифицирана (L2) | 72K | 4K(кеш) | 4K(кеш) | 64К (адресируема памет/кеш) |

Табл.3-7. Архитектури на кеш при TMS320C6211

| Кеш пространство | Обем (байта) | Вид | Размер на линия (байта) |
| --- | --- | --- | --- |
| ’C6211 L1P | 4K | Direct mapped | 64 |
| ’C6211 L1D | 4K | 2-областен | 32 |
| ’C6211 L2 | 64K | 1- до 4-областен | 128 |

Фиг.3-10. Блокова схема на вътрешната памет на TMS320C6211

## 3.5.2. Описание на L1P

L1P е организиран като direct mapped кеш с 64 линии с 64 байта (два зареждаеми пакета) размер на линия. Изискваният размер на данните от L1P е една линия, като най-младшите шест бита от изисквания адрес се игнорират. Следващите шест бита от адреса се използват за адресиране на линия в кеша. Оставащите битове се използват като уникален етикет за изискваните данни. Фиг. 3-11 показва как един 32-битов адрес се разпределя, за да осигури адрес в кеша и етикет на данните за L1P.

Етикет

Адрес на линия

Отместване

31                                             12  11                    6   5                      0

Фиг.3-11. Адрес за L1P

Кешът изпраща данни към CPU за времето на един цикъл. За разлика от TMS320C6201, L1P работи само като кеш и не може да бъде разположен в картата на паметта. L1P не поддържа режими на забранен кеш и на заобикаляне на кеша.  Всяко първоначално обръщение към програмната памет води до ненамиране в кеша. Данните се изискват от L2 и се разполагат във вътрешния кеш. Всяко следващо четене от кеширан адрес предизвиква откриване в кеша и данните се зареждат от паметта L1P.

## 3.5.3. Описание на L1D

L1D е организиран като 2-областен кеш с 64 линии по 32 байта. Двата най-младши бита от един заявен адрес се игнорират от L1D, т. к. най-малкият елемент, до който се осъществява достъп е една дума. Следващият бит от адреса се използва за адресиране на правилната дума. Битове 4 и 3 избират един от четирите 8-байтови подлинии в адресираната линия. Следващите шест бита избират линия в кеша, в който адресираните данни попадат. Останалите  битове  от  адреса  се  използват  като  уникален  етикет  на  изискваните   данни.

Фиг. 3-12 илюстрира как един 32-битов адрес се разпределя, за да осигури избор на дума, подлиния, линия и етикет за L1D.

Фиг. 3-12. Адрес за L1D

Етикет

Линия

Подлиния

Дума

Отместване

31                               11   10             5   4           3         2       1             0

При намиране в кеша данните се изпращат към CPU за един цикъл. Работата при ненамиране в кеша зависи от адреса на достъп. При ненамиране при четене L1D изпраща заявка за четене към L2. Когато се получат данните от L2, L1D анализира линията, в която адресираните данни попадат. Контролерът на L1D поставя новите данни в линията, която е използвана най-отдавна. Ако данните в тази линия са модифицирани, но данните на истинския физически адрес не са, тези данни се записват в L2. По този начин кешираните данни, които са били променени няма да се загубят преди актуализирането си на оригиналния адрес. Ако в един и същ цикъл възникнат две ненамирания при четене, те се обработват последователно от L1D, така че заявките към L2 се подават една след друга. При ненамиране при запис L1D изпраща заявка за запис към L2. Данните не се разполагат в L1D.

Заявките за запис от L1D към L2 се буферират. Ако заявка за запис все още не е обработена, когато възникне ненамиране при четене, се позволява буферът да се изпразни преди заявката за четене да се изпрати към L2.

L1D работи като кеш и не може да бъде разположен в картата на паметта. L1D не поддържа режими на спрян кеш и на заобикаляне на кеша.  Всяко първоначално четене от адрес води до ненамиране на данни в кеша. Данните се прочитат и зареждат във вътрешната кеш памет. Всяко следващо четене от кеширан адрес предизвиква намиране в кеша и данните се зареждат от вътрешната кеш памет.

## 3.5.4. Описание на L2

L2 е достъпен от L1P и L1D. При ненамиране на търсените данни в кеша L1P или L1D, заявката се изпраща към L2, за да бъде обслужена. Как L2 обслужва заявката зависи от избрания режим на работа на L2. Табл. 3-8 показва поддържаните режими на работа на L2. Тяхното установяване става чрез запис в полето L2MODE в регистъра за конфигуриране на кеша (CCFG). Фиг. 3-13 показва форматът на регистъра CCFG . Табл. 3-8 съдържа описание на полетата на този регистър.

Фиг.3-13. Полета в регистъра за конфигурация на кеша

Табл.3-6.Описание на полетата на регистър CCDG

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| L2MODE | Режим на работа на L2 L2MODE = 000b: 64 Kbytes SRAM L2MODE = 001b: 16 Kbytes 1-областен кеш / 48 Kbytes адресируем RAM L2MODE = 010b: 32 Kbytes 2-областен кеш/ 32 Kbytes адресируем RAM L2MODE = 011b: 48 Kbytes 3-областен кеш / 16 Kbytes адресируем RAM L2MODE = 111b: 64 Kbytes 4-областен кеш L2MODE = други: запазен |
| ID | Изчистване на L1D ID = 0: Нормална работа на L1D ID = 1: Изчиства всички линии на L1D |
| IP | Изчистване на LIP IP = 0: Нормална работа на L1P IP = 1: Изчиства всички линии на L1P |
| P | Приоритет на източника на заявка към L2 P = 0: CPU има по-висок приоритет от EDMA P = 1: EDMA има по-висок приоритет от CPU |

При reset полето L2MODE има стойност 000b, така че L2 RAM се конфигурира като 64Kbytes адресируема памет с цел поддръжка на зареждане на програма. Всеки L2 RAM, който е конфигуриран като кеш вече не е адресируем (не е в картата на паметта). Контролерът на L2 обслужва заявки от три различни източника - L1P, L1D и EDMA. L1P изпраща заявки за четене, а 256-битова магистрала пренася данни от L2 към L1P. Интерфейсът от L1D към L2 се състои от една 128-битова магистрала за четене от L2 към L1D и една 128-битова магистрала за запис от L1D към L2. L2 прехвърля данни към и от EDMA през една 64-битова магистрала за четене и една 64-битова магистрала за запис.

## 3.6. Подреждане в данните

Съществуват два стандарта за подреждане на данните при микропроцесори, които адресират побайтово:

- Подреждане по нарастващо старшинство (най-старшият е последен)-Little Endian.

- Подреждане по намаляващо старшинство (най-старшият е пръв) - Big Endian.

CPU и DMA поддържат програмируемо подреждане на байтовете. То се избира чрез извода LENDIAN. При LENDIAN=1 се избира Little Endian, а при LENDIAN=0 - Big Endian. Това избиране важи и за CPU, и за DMA. Подреждането на байтовете в думите и полудумите, които са резидентни в паметта, е еднакво за данните little endian и big endian.

Таблица 3-9 показва кои битове от една дума в паметта в кои битове от приемащия регистър се зареждат за всички възможни размери четени данни.Думата в паметта се приема, че е еднаква с тази, която е резултат от инструкцията LDW в първия ред.

Таблици 3-11 и 3-4 показват кои битове от един регистър в кои битове на думата от паметта се разполагат за всички възможни видове записи при двата вида подреждане. Данните от регистъра източник се приема, че са еднакви с данните от резултата от инструкцията STW в първия ред.

Табл.3-9 .Съдържание на регистър след зареждане при подреждане Little Endian и Big Endian ('C6201, 'C6701)

| Инструкция | Адресни битoве (1:0) | Резултат в регистъра при Big Endian | Резултат в регистъра при Little Endian |
| --- | --- | --- | --- |
| LDW LDH LDHU LDH LDHU LDB LDBU LDB LDBU LDB LDBU LDB LDBU | 00 00 00 10 10 00 00 01 01 10 10 11 11 | BA987654h FFFFBA98h 0000BA98h 00007654h 00007654h FFFFFFBAh 000000BAh FFFFFF98h 00000098h 00000076h 00000076h 00000054h 00000054h | BA987654h 00007654h 00007654h FFFFBA98h 0000BA98h 00000054h 00000054h 00000076h 00000076h FFFFFF98h 00000098h FFFFFFBAh 000000BAh |

Забележка: Съдържанието на думата в паметта за данни на адрес "хххх хх00" е  BA987654h.

Табл.3-10. Съдържание на регистъра след зареждане на данни с подреждане  Little Endian и Big Endian (само за 'C6701)

| Инструкция | Адресни битове (2:0) | Резултат в паметта при Big Endian | Резултат в паметта при Little Endian |
| --- | --- | --- | --- |
| LDDW (’C6701) | 000 | FEDC BA98 7654 3210h | FEDC BA98 7654 3210h |
| LDW | 000 | FEDC BA98h | 7654 3210h |
| LDW | 100 | 7654 3210h | FEDC BA98h |

Забележка: Съдържанието на двойната думата в паметта за данни на адрес "хххх х000" преди изпълнение на инструкция ST е FEDCBA98 76543210h.

Табл.3-11.Съдържание на паметта след зареждане на данни с подреждане Little Endian и Big Endian ('C6201, 'C6701)

| Инструкция | Адресни битове (1:0) | Резултат в паметта при Big Endian | Резултат в паметта при Little Endian |
| --- | --- | --- | --- |
| STW | 00 | BA98 7654h | BA98 7654h |
| STH | 00 | 7654 1970h | 0112 7654h |
| STH | 10 | 0112 7654h | 7654 1970h |
| STB | 00 | 5412 1970h | 0112 1954h |
| STB | 01 | 0154 1970h | 0112 5470h |
| STB | 10 | 0112 5470h | 0154 1970h |
| STB | 11 | 0112 1954h | 5412 1970h |

Забележка: Съдържанието на дума в паметта за данни на адрес "хххх хх00"  преди изпълнение на инструкция ST е 01121970h. Съдържанието на регистъра  източник е BA987654h.

# 4. Периферни устройства

DSP процесорите от сериите TMS320C62x и TMS320C67x имат вградени периферни устройства за комуникация с външна памет, копроцесор (coprocessor), host процесори и устройства за сериен обмен. Всяко устройство от серията 'C6000 има специфична конфигурация от периферни устройства. В таблица 4-1 са показани периферните устройства, включени в различните DSP от серия 'C6000.

Табл.4-1.Периферни устройства на серията TMS320C6000

| DSP | EMIF | HPI | XB | McBSP | Таймери | Режими с намалена консумация | Селектор на прекъсвания | Външно прекъсване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘C6201 |  |  |  | 2 | 2(3)* | 3 |  | 4(8)** |
| ‘C7201 |  |  |  | 2 | 2(3)* | 3 |  | 4(8)** |
| ‘C6202 |  |  |  | 2 | 2(3)* | 3 |  | 4(8)** |
| ‘C6211 |  |  |  | 2 | 2(3)* | 3 |  | 4(8)** |

* - Ако не се използва SDRAM, таймерът за опресняване на SDRAM може да се използва като таймер с общо предназначение.

**- Ако не се използват при работа на серийния порт, сигналите за фреймова синхронизация за всеки McBSP може да се конфигурират като входове за прекъсвания

## 4.1. Контролер за директен достъп до паметта (DMA)

DSP: 'C6201, 'C6202, 'C6701

Контролерът за DMA прехвърля данни между области от картата на паметта без намесата на процесора CPU. Директният достъп до паметта позволява движението на данни от и към вътрешна памет, вътрешни периферни устройства и външни устройства да се извършва без ангажиране на CPU-то.

DMA има четири независимо програмируеми канала, което позволява извършване на четири различни операции. Допълнителен пети канал позволява на DMA-то да обслужва заявки от host-port интерфейса (HPI) или магистралата за разширение (XB).

При разглеждането на DMA ще използваме следните термини:

- Четене (Read transfer): DMA-то чете елемент данни от място в паметта.

- Запис (Write transfer): DMA-то записва елемент данни, който е бил прочетен, на определено място в паметта.

- Трансфер на елемент (Element transfer): Комбинация от четене и запис на един елемент данни.

- Трансфер на фрейм (Frame transfer): Всеки DMA канал има независимо програмируем брой елементи за фрейм. При изпълнение на трансфер на фрейм DMA-то премества всички елементи в един фрейм.

- Трансфер на блок (Block transfer): Всеки DMA канал има и независимо програмируем брой фреймове за блок. За извършване на блоков трансфер DMA-то премества всички фреймове в един блок.

DMA има следните особености:

- Работи във фонов режим: DMA работи независимо от CPU.

- Висока скорост на обмен: Елементите могат да се прехвърлят със скоростта на

- тактовия генератор на CPU-то.

- Четири канала: DMA може да следи състоянието на четири независими блокови трансфера.

- Допълнителен канал: Този канал позволява host порта да прави обръщения към адресното пространство на CPU-то.

- Работа по два обмена: Един канал може да се използва за едновременно реализиране на приемане и предаване на елемент към или от две периферни устройства и памет, така сякаш се извършват от две DMA.

- Многофреймов трансфер: Всеки блок за трансфер маже да се състои от множество

- фреймове с програмируем размер.

- Програмируем приоритет: Всеки канал има независимо програмируем приоритет спрямо CPU-то.

- Програмируемо генериране на адрес: Адресните регистри на всеки канал могат да имат изменяеми индекси за всяко четене и запис. Адресът може да остане постоянен,  да се увеличи, намали или да се промени с едно програмируемо число. Програмируемото  число позволява обособяването на индекс за последния трансфер в един фрейм и за  предходните трансфери. Тази особеност се използва за многоканално сортиране.

- 32-битово адресиране: DMA-то може да има достъп до коя да е област в картата на паметта:

-вътрешната памет за данни

-вътрешната програмна памет, когато е включена в картата на паметта

-вътрешната периферия

-интерфейса към външна памет.

- Трансфер с програмируема дължина на думата: Всеки канал може да бъде независимо конфигуриран за трансфер на байтове, 16-битови полудуми или

- 32-битови думи.

- Автоинициализация: След приключване на блоков трансфер DMA каналът може автоматично да се преинициализира за следващ блоков трансфер.

- Синхронизация по събития: Всяко четене, запис или трансфер на фрейм може да  се стартира от избрани събития.

- Генериране на прекъсвания: При приключване на всеки трансфер на фрейм или  блок, както и при различни грешки, всеки DMA канал може да изпрати прекъсване  към CPU.

## Структура на DMA контролер

Фиг. 4-1 показва вътрешните пътища за движение на данни на DMA контролера, включващи магистрали за данни и вътрешни задържащи регистри.

Фиг.4-1. Блокова схема на магистралата за данни на DMA контролер

## Магистрали за четене и запис

Всеки DMA канал може независимо да избира един от четири източника и приемника:

1) EMIF

2) Вътрешна програмна памет

3) Вътрешна памет за данни

4) Вътрешна периферна магистрала.

Магистралите за четене и запис от всеки източник се свързват с DMA контролера.  Допълнителният канал също има магистрали за четене и запис. Той осигурява генериране на адреси за DMA. Запис на данни от допълнителния канал на DMA се извършва по допълнителната магистрала за запис. По подобен начин четене на данни от допълнителния канал на DMA се извършва по допълнителна магистрала за четене.

## 4.2. Подобрен директен достъп до паметта (EDMA)

Контролерът за EDMA, както контролера за DMA, прехвърля данни межди области в картата на паметта без намесата на CPU. EDMA позволява трансфер на данни от и към вътрешната памет, вътрешната периферия и външни устройства да се извършва без ангажиране на CPU. Има 16 независимо програмируеми канала, позволяващи 16 независими операции.

Освен качествата на DMA контролер EDMA има и следните особености:

- 16 канала: EDMA може да извършва 16 независими трансфера.

- Свързване: Всеки EDMA канал може да бъде свързан към следващ трансфер, който да се извърши след приключване на текущия.

- Синхронизация по събития: Всеки канал се инициализира от определено събитие.  Трансферите могат да се синхронизират и по елемент, и по фрейм.

Фиг. 4-2. Разположение на контролера за EDMA в блоковата схема на TMS320C6211

EDMA контролера съдържа:

- Регистри за обработка на събития и прекъсвания

- Кодер за събития (Event encoder)

- Параметричен RAM

- Хардуер за генериране на адреси.

Блокова схема на EDMA контролера е показана на фиг. 4-3.

Фиг. 4-3. EDMA контролер

Събитията за EDMA се събират в регистър за събития. Събитието е един синхронизиращ сигнал, който кара един EDMA канал да започне трансфер. Ако събития възникнат едновременно, те се разделят в кодера на събития. Трансферните параметри (съответни на дадено събитие, разположено в параметричния RAM) преминават през генератора на адреси, който адресира EMIF интерфейса и/или периферията, за да се извършат необходимите транзакции на четене и запис. Параметричният RAM се използва за съхранение на параметри, които определят EDMA трансфера. Той е с обем 2Kbytes и съхранява трансферните параметри на всичките 16 събития.

4. 3. Host-port интерфейс (HPI)

DSP: 'C6201, 'C6211, 'C6701

Host-port интерфейсът е 16-битов паралелен порт, чрез който host процесор може да има директен достъп до адресното пространство на CPU-то. Host устройството управлява интерфейса, което улеснява достъпа. Host и CPU могат да обменят информация чрез вътрешна или външна памет. Host-ът има директен достъп до периферията, включена в адресното пространство. HPI интерфейсът е свързан към вътрешната памет чрез група регистри. И Host, и CPU могат да използват контролния регистър на HPI (HPIC), за да конфигурират интерфейса. Host-ът има достъп до регистър за адрес на host (HPIA) и регистър за данни на host (HPID), за да има достъп до вътрешното адресно пространство. Той управлява тези регистри чрез външни сигнали. Регистърът HPIA съдържа адрес от паметта, на който HPI осъществява текущия достъп. Този адрес е 30-битов, като двата най-младши бита от 32-битовата дума са 0 (при DSP 'C6201/C6701). Регистърът HPIC е включен в адресното пространство, което осигурява достъп на CPU-то до него. В таблица 4-2 са показани регистрите, които HPI използва за комуникация между host устройство и CPU.

Табл. 4-2. Описание на регистрите на HPI

| Съкращение | Име на регистъра | Достъп на Host с цел четене/запис | Достъп на CPU с цел четене/запис | Адрес за четене/запис от CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPID | HPI данни | RW | – | – |
| HPIA | HPI адрес | RW | – | – |
| HPIC | HPI управление | RW | RW | 0188 0000h |

## Регистър за управление на HPI (HPIC)

HPIC (показан на фиг. 4-4 и описан в табл. 4-3) е обикновено първия регистър, до който се осъществява достъп с цел да се установят битовете за конфигурация и да се инициализира интерфейса. Той е организиран като 32-битов регистър, чиято старша и младша полудума имат еднакво съдържание. При запис от host двете полудуми трябва да са еднакви. Само запис от CPU в младшата полудума въздейства върху стойностите в HPIC и операциите на HPI.

Фиг. 4-4. Регистър HPIC

Забележка: CR = CPU чете

CRW = CPU чете/записва

HR = Host чете

HRW = Host чете/записва

Табл. 4-3. Описание на полетата на регистър HPIC

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| HWOB | Бит за подреждане на полудумите HWOB =1 - първата полудума е младшата HWOB=0 - първата полудума е старшата Само Host може да го променя.Трябва да се инициализира преди първото обръщение към регистри за данни или адрес. |
| DSPINT | Прекъсване от Host към CPU/DMA. |
| HINT | Прекъсване от DSP към Host |
| HRDY | Сигнал за готовност на DSP |
| FETCH | Заявка на Host за зареждане Стойността, която се прочита от този бит винаги е 0. Host записва 1 в този бит, за да заяви зареждане в HPID на дума от адрес,посочен от HPIA. |

Връзка с адресното пространство на CPU-то се осигурява чрез DMA контролер при DSP 'C6201 и 'C6701. Трансферът на данни се осигурява чрез допълнителния канал за DMA. При DSP 'C6211 трансферът на данни се осъществява чрез EDMA и е прозрачен за потребителя.

Фиг. 4-5 е опростена схема на интерфейса между host и HPI на 'C62x/C67x.

Фиг. 4-5. Блокова схема на Host-port интерфейс (HPI)

HPI осигурява 32-битови данни на CPU-то чрез икономичен 16-битов външен интерфейс с автоматично комбиниране на последователни 16-битови трансфери. 16-битовата магистрала за данни HD15-HD0 обменя информация с host-а. При запис в регистъра HPID линиите HBE[1:0] избират байтовете, които да се запишат в 16-битовата полудума. При четене на регистрите HPIA, HPIC, HPID тези линии не се използват. Изводът HHWIL показва дали първата или втората дума се прехвърлят. Един бит от вътрешния контролен регистър определя дали първата или втората полудума да се постави в старшата половина на думата.

Двата строба за данни HDS1 и HDS2, сигналът за избор на четене/запис HRW и

строба за адрес HAS позволяват на HPI връзка към множество стандартни host устройства с използване на малко или никаква допълнителна логика.

HPI може лесно да се свърже и към host с мултиплексирани линии за данни, и към host с отделни линии за адреси и данни. Host-ът може да осъществи достъп до регистъра HPID с избираемо автоматично увеличаване на адреса в регистъра HPIA. Тази особеност позволява четене или запис в последователни адреси.  Изводът за готовност на HPI (HRDY) позволява вмъкване на цикли на изчакване от страна на host-а. Вмъкването на цикли на изчакване зависи от времето за достъп на паметта, до която се осъществява достъп чрез HPI, както и от бързината на host-а.

4.4. Магистрала за разширение (XB)

DSP: ‘C6202

Магистралата за разширение на 'C6202 изпълнява функциите на host-port интерфейса (HPI) и на допълнение на интерфейса към външна памет (EMIF). Наличието на втора магистрала за входно/изходни устройства намалява натоварването на EMIF и увеличава скоростта на обмен. Магистралата за разширение осигурява и 32-битов интерфейс към host, както и синхронен интерфейс към няколко типа магистрали. Тя е показана на фиг. 4-6.

Фиг. 4-6. Магистрала за разширение ХВ

Интерфейсът за външна памет (EMIF) и магистралата за разширение са взаимнонезависими, което позволява едновременен достъп до двата порта. Пример за това може да бъде CPU, използващо SDRAM (чрез EMIF) като кеш и DMA , обслужващо host и входно/изходна периферия (чрез магистралата за разширение). Наличието на втора магистрала за входно/изходни устройства намалява натоварването на EMIF чрез разделяне на външните устройства между двата порта EMIF и XB. Сумарната скорост на обмен на интерфейсите към паметта е увеличена, т. к. трансферите от и към EMIF не са прекъсвани от обслужване на периферия или host. Магистралата за разширение позволява бързите памети да бъдат отделени от по-бавните устройства. Възможностите за връзка с host са подобрени в сравнение с HPI. Магистралата за разширение има два режима на работа : синхронен host и асинхронен host. Режимът на асинхронен host е 32-битова версия на HPI. Режимът на синхронен host позволява поддръжка на няколко протокола:

- Master/Slave PCI bridge интерфейс

- Синхронен стандартен Master/Slave протокол.

Магистралата за разширение се обслужва от допълнителния канал на DMA и осигурява висока скорост на обмен.

Пример на синхронен Master/Slave интерфейс е показан на фиг. 4-7. Там 'C6202 е свързан с чип i80960Jx.

Фиг. 4-7. Синхронен интерфейс

## 4.5. Интерфейс за външна памет (EMIF)

Характерен е за всички устройства от серията 'C6000.

Интерфейсът за външна памет EMIF поддържа интерфейс към няколко външни устройства. Това позволява да се включи допълнителна програмна памет и памет за данни, освен тази вградена в чипа.

Видове памети, които се поддържат:

- SBSRAM (Synchronous Burst SRAM)

- SDRAM (Synchronous DRAM)

- Асинхронни устройства, като асинхронен SRAM, ROM и FIFO. EMIF осигурява лесно програмируеми времеви интервали за тези интерфейси.

- Външни устройства с обща памет.

EMIF интерфейсът е показан на фиг. 4-8.

Фиг. 4-8. Блокова схема на EMIF интерфейс

Табл. 4-4. Описание на сигналите на EMIF

| Извод | (I/O/Z) | Описание |
| --- | --- | --- |
| CLKOUT1 | O | Тактов изход.Тактова честота на CPU |
| CLKOUT2 | O | Тактов изход.1/2 от тактовата честота на CPU |
| ED[31:0] | I/O/Z | В/И линии за данни.32-битови данни за В/И от външни памети и периферия |
| EA[21:2] | O/Z | Изходни адресни линии.Управляват битове 21-2 от адреса на байта |
| CE0 | O/Z | Сигнал за избор на чип с активно ниско ниво за адресното пространство CE0 |
| CE1 | O/Z | Сигнал за избор на чип с активно ниско ниво за адресното пространство CE1 |
| CE2 | O/Z | Сигнал за избор на чип с активно ниско ниво за адресното пространство CE2 |
| CE3 | O/Z | Сигнал за избор на чип с активно ниско ниво за адресното пространство CE3 |
| BE[3:0] | O/Z | Разрешения за байт с активно ниско ниво Индивидуални байтове и полудуми могат да се избират за четене и запис.Декодират се от двата най-младши бита на байтовия адрес. |
| ARDY | I | Готовност.Асинхронен вход с активно високо ниво.Използва се за вмъкване на цикли на изчакване при бавни памети и периферия. |
| AOE | O/Z | Разрешение на изходите на асинхронни памети с активно ниско ниво. |
| AWE | O/Z | Строб за запис с активно ниско ниво за асинхронни памети |
| ARE | O/Z | Строб за четене с активно ниско ниво за асинхронни памети |
| SSADS | O/Z | Строб за адрес с активно ниско ниво/разрешение за SBSRAM |
| SSOE | O/Z | Разрешение на изходните буфери на SBSRAM |
| SSWE | O/Z | Разрешение за запис с активно ниско ниво за SBSRAM |
| SSCLK | O/Z | Тактов сигнал за SBSRAM.Програмира се на честотата на CPU или 1/2 от нея. |
| SDRAS | O/Z | Строб за редове с активно ниско ниво за SDRAM |
| SDCAS | O/Z | Строб за колони с активно ниско ниво за SDRAM |
| SDWE | O/Z | Разрешение за запис с активно ниско ниво за SDRAM |
| SDA10 | O/Z | Адресна линия A10 на SDRAM Адресна линия/забрана на автопрезареждане за SDRAM |
| SDCLK | O/Z | Тактов сигнал за SDRAM.1/2 от тактовата честота на CPU. Еквивалентен на CLKOUT2. |
| HOLD | I | Заявка за задържане във високоимпедансно състояние(Z) на магистралата за външна памет с активно ниско ниво |
| HOLDA | O | Потвърждение за задържане на външната магистрала с активно ниско ниво |

## 4. 5. 1. SDRAM интерфейс

EMIF интерфейсът поддържа няколко различни SDRAM конфигурации, които предлагат на системните проектанти интерфейс за бързи, големи памети. На фиг. 4-9 е илюстриран EMIF интерфейс за SDRAM. Сигналите EA, започващи от извод 13, се свързват към адресните шини на SDRAM, които започват от извод 11. Символът m е 0 за 16М-битов интерфейс и 2 за 64М-битов интерфейс. Сигналите за управление на SDRAM се възприемат от SDRAM при нарастващ фронт на сигнала SDCLK. Тези сигнали за валидни , само ако сигналът CS (chip select) на SDRAM е с ниско ниво.

Фиг. 4-9. EMIF за SDRAM

## 4. 5. 2. SBSRAM интерфейс

EMIF интерфейсът директно свързва стандартни SBSRAM памети (фиг. 4-10). Този интерфейс е бърз и няма някои от ограниченията, характерни за SDRAM. Интерфейсът за SBSRAM може да работи със скоростта на тактовия генератор на CPU-то или на половината от тази скорост. Четирите сигнала за управление на SBSRAM се възприемат от SBSRAM при нарастващ фронт на сигнала SSCLK. Тези сигнали са валидни, само когато сигналът CS  на SBSRAM е с ниско ниво.

Фиг. 4-10. EMIF за SBSRAM

## 4. 5. 3. Асинхронен интерфейс

Асинхронният интерфейс предлага различни типове цикли, които могат да се използват за свързване на различни видове памети и периферия, включително SRAM, EPROM, Flash памети и FPGA, ASIC устройства. Следващите три фигури показват интерфейси към SRAM (фиг. 4-11), към FIFO (фиг. 4-12) и към ROM (фиг. 4-13).

Фиг. 4-11. EMIF за SRAM

Фиг. 4-12. EMIF за FIFO

Фиг. 4-13. EMIF за ROM

EMIF интерфейсът поддържа ROM памети с дължина на думата 8, 16 и 32 бита. На фиг. 4-13 символът W показва разредността на данните в ROM паметта. Полето "тип памет" в регистъра за управление CE определя режимите на достъп. При четене от памети с малка дължина на думата EMIF пакетира няколко прочетени думи в една 32-битова дума. Този режим е предназначен за достъп по думи към 8- и 16-битови ROM памети.

4.6. Логика за конфигуриране при стартиране

Характерна е за всички устройства от серията 'C6000.

Устройствата 'C62x и 'C67x осигуряват разнообразие от работни конфигурации. Тези конфигурации определят какви действия да се извършат след RESET с цел инициализация. Избират се чрез външни входни линии и определят:

- Картата на паметта. Тя определя дали вътрешна или външна памет се разполага на адрес 0.

- Типът външна памет от адрес 0 (ако има такава разположена от адрес 0).

- Процесът на стартиране, който се използва за инициализиране на паметта от адрес 0 преди да се разреши CPU-то да работи.

## 4.6.1. RESET на устройството

Сигналът RESET е входен и е с активни ниско ниво. Докато е в ниско ниво, устройството се задържа в reset. По време на този период устройството се инициализира в предопределено reset състояние. Всички изходи с три състояния са във високо импедансно състояние. Всички други изходи се връщат към тяхното състояние по подразбиране. RESET се възприема по сигнал CLKIN, както и по тактовия сигнал на CPU-то. Затова той има минимално време за сработване, което се определя от циклите на CLKIN и тактовия генератор (CLKOUT1). При нарастващ фронт на RESET процесорът започва работа с предопределената  конфигурация.

4.6.2. Конфигурация при стартиране

Сигналите BOOTMODE[4:0] определят конфигурацията при стартиране. Стойностите им се възприемат при нарастващ фронт на RESET. Някои устройства от серията 'C6000 осигуряват отделни изводи за BOOTMODE[4:0], докато други устройства възприемат състоянията на линиите за данни на host порта HD[4:0] или линиите за данни на магистралата за разширение XD[4:0]. Тези линии за данни трябва да бъдат свързани през резистори към маса или захранване.

Възможни са три вида стартови процеси:

- Липса на стартов процес (директно изпълнение): CPU-то започва изпълнение на  програма от адрес 0. Когато този адрес се намира в SDRAM, CPU-то се задържа  до завършване на инициализацията на SDRAM. Този режим не се поддържа от всички DSP  процесори от серията 'C6000.

- Стартов процес с ROM: Част от външната памет се копира на адрес 0 от  DMA/EDMA контролер. Въпреки, че стартовият процес започва когато DSP процесорът е освободен от външния reset, този трансфер се осъществява, докато CPU-то е задържано в reset. Количеството памет, което се копира е 16K 32-битови думи. Дължината на думата на ROM паметта се избира от BOOTMODE[4:3]. Ако ROM паметта има дължина на думата по-малка от 32 бита, интерфейсът EMIF може автоматично да пакетира последователно прочетени байтове или полудуми в 32-битови инструкции. Във външната памет думите трябва да са подредени първо старшите, после младшите.

- Стартов процес с host: CPU-то се задържа в reset, докато останалата част от DSP процесора е освободена от reset. През това време външен host може да инициализира адресното пространство на CPU-то, включително и конфигурационните регистри за външна памет, чрез HPI или магистралата за разширение. След като необходимата външна памет е конфигурирана, host-ът може да осъществи достъп до произволни външни секции за довършване на инициализацията. След приключване на цялата необходима инициализация host-ът записва 1 в бита DSPINT в управляващия регистър HPIC на HPI. Този запис предизвиква активен преход на сигнала DSPINT. От своя страна този преход кара логиката за конфигуриране при стартиране да освободи CPU-то от състоянието reset и то започва изпълнение на програма от адрес 0. CPU-то не възприема състоянието на DSPINT, защото то се появява докато CPU-то е в reset. По тази причина преходът на DSPINT няма да се регистрира като прекъсване. Сигналът DSPINT може да освободи CPU-то от състояние на reset само, ако е избран описания стартов процес с host.

Таблица 4-5 съдържа всички стойности на линиите BOOTMODE[4:0], съответните им карта на паметта и стартиращ процес за DSP 'C6201/C6701. Например BOOTMODE[4:0] със стойност 00000b означава, че паметта на адрес 0 е SDRAM, че е организирана в четири 8-битови банки и че избира режим без стартов процес. SDWID е бит от управляващия регистър на EMIF интерфейса за SDRAM.

Табл. 4-5. Конфигурации при стартиране

Таблица 4-6 съдържа кратко описание на двете карти на паметта MAP 0 и MAP 1. Разликата между двете е, че при MAP 0 от адрес 0 започва външна памет, а при MAP 1 - вътрешна памет.

Табл. 4-6. Карти на паметта  MAP 0  и  MAP 1

## 4.7. Многоканален буфериран сериен порт (McBSP)

Характерен е за всички устройства от серията 'C6000.

Многоканалният буфериран сериен порт McBSP се базира на стандартния сериен интерфейс на сериите TMS320C2000 и TMS320C5000. Стандартният сериен интерфейс осигурява:

- Пълен дуплекс

- Двойно-буферирани регистри за данни, което позволява непрекъснат поток от данни.

- Независимо формиране на фреймове и тактов сигнал за приемане и предаване

- Директен интерфейс към стандарти кодер/декодери, чипове за аналогов интерфейс (AIC) и други АЦП и ЦАП със серийна връзка.

- Външен тактов сигнал за преместване или вътрешен тактов сигнал за преместване с програмируема честота.

В допълнение McBSP има следните възможности:

- Директна връзка към:

- T1/E1 мрежови комуникации

- MVIP и ST-BUS съвместими устройства

- IOM-2 съвместими устройства

- AC97 съвместими устройства

- IIS съвместими устройства

- SPI устройства

- Многоканално (до 128 канала) приемане и предаване

- Избор на размер на елементите (с 8-, 12-, 16-, 20-, 24- или 32-битова разредност)

- Компресиране и декомпресиране по -закон и по А-закон

- Трансфер на 8-битови данни с пръв LSB (най-малко значещ бит) или MSB (най-значещ бит)

- Програмируема полярност за синхронизацията на фреймове и тактовете за данни

- Лесно програмируем вътрешен тактов генератор и генератор за фреймове.

Многоканалният буфериран сериен порт McBSP има магистрала за данни и магистрала за управляващи сигнали. Седем извода свързват тези магистрали към външни устройства, както е показано на фиг. 4-14.

Фиг. 4-14. Вътрешна блокова схема на многоканалния буфериран сериен порт (McBSP)

Данните се предават по линията DX и се приемат по линията DR. Информацията за управление под формата на тактови импулси и синхронизация на фреймове се предава и приема по линиите CLKX, CLKR, FSX и FSR. McBSP се управлява от 32-битови регистри за управление, достъпни по вътрешната периферна магистрала. CPU-то или DMA контролерът чете приетите данни от регистъра за приемане на данни DRR и записва данните за предаване в регистъра за предаване на данни DXR. Данните, записани в DXR се подават към линията DX чрез преместващ регистър за предаване XSR. По същия начин приетите по линията DR данни се подават към преместващия регистър за приемане RSR и се копират в буферен регистър за приемане RBR. Съдържанието на RBR се копира в DRR, който може да се прочете от CPU-то или контролера за DMA. Това позволява вътрешното движение на данни и външните комуникации да се извършват едновременно. Останалите регистри, достъпни за CPU-то, конфигурират механизма за управление на McBSP. Тези регистри са посочени в таблица 4-7. Блокът за управление се състои от вътрешен тактов генератор, генератор на сигнали за синхронизация на фреймове, управление на тези генератори и многоканално избиране. Този блок за управление изпраща съобщения за важни събития към CPU и контролера за DMA чрез четири сигнала, които са показани в таблица 4-8.

Табл. 4-7. Регистри на McBSP

| Съкращение | Име на регистъра |
| --- | --- |
| RBR RSR XSR DRR DXR SPCR RCR XCR SRGR MCR RCER XCER PCR | Буферен регистър за приемане Преместващ регистър за приемане Преместващ регистър за предаване Регистър за данни за приемане Регистър за данни за предаване Управляващ регистър на серийния порт Управляващ регистър за приемане Управляващ регистър за предаване Регистър на генератора на тактова честита Многоканален регистър Регистър за разрешение на канала за приемане Регистър за разрешение на канала за предаване Регистър за управление на изводите |

Табл. 4-8. Прекъсвания, генерирани от McBSP

| Прекъсвания | Описание |
| --- | --- |
| RINT XINT REVT XEVT | Прекъсване към CPU при приемане Прекъсване към CPU при предаване Събитие за синхронизация към DMA/EDMA при приемане Събитие за синхронизация към DMA/EDMA при предаване |

4. 8. Таймери

DSP процесорите 'C62x/C67x имат два 32-битови таймера с общо предназначение.

Те могат да се използват за:

- измерване на време

- броене на събития (импулси)

- генериране на импулси

- генериране на прекъсвания към CPU

- изпращане на синхронизиращи сигнали към контролера за DMA.

Таймерът има два режима и може да използва вътрешен или външен тактов генератор. Той има входна линия TINP и изходна линия TOUT. Изводът TINP може да се използва за вход с общо предназначение, а изводът TOUT може да се използва като изход с общо предназначение. При използване на вътрешен тактов генератор таймерът може да изпраща към външен АЦП заявка за начало на преобразуване или може да изпрати към DMA контролера сигнал за стартиране на трансфер на данни. При използване на външен генератор таймерът може да брой външни събития и да генерира прекъсвания към CPU след определен брой събития.

Фиг. 4-15. Блокова схема на таймер на DSP 'C6201/C6701

## 4. 9. Селектор за прекъсвания

Има го при всички устройства от серията 'C6000.

Периферията на DSP процесорите 'C62x/C67x генерира 16 вида прекъсвания. CPU-то може да работи с 12 прекъсвания. Селекторът за прекъсвания позволява да се изберат 12 от 16-те прекъсвания и да се променя полярността на външните входове за прекъсвания.

Табл. 4-9. Периферни прекъсвания

| Номер на прекъсването | Съкращение | Източник на прекъсването |
| --- | --- | --- |
| 0000b 0001b 0010b 0011b 0100b 0101b 0110b 0111b 1000b 1001b 1010b 1011b 1100b 1101b 1110b 1111b | DSPINT TINT0 TINT1 SD_INT EXT_INT4 EXT_INT5 EXT_INT6 EXT_INT7 DMA_INT0/EDMA_INT DMA_INT1 DMA_INT2 DMA_INT3 XINT0 RINT0 XINT1 RINT1 | Host порт Таймер 0 Таймер 1 Таймер за работа с SDRAM Външен извод 4 Външен извод 5 Външен извод 6 Външен извод 7 Канал 0 на DMA/EDMA Канал 1 на DMA Канал 2 на DMA Канал 3 на DMA Порт McBSP 0 при предаване Порт McBSP 0 при приемане Порт McBSP 1 при предаване Порт McBSP 1 при приемане |

4.10. Логика за намалена консумация

Има я при всички устройства от серията 'C6000.

Повечето от консумираната мощност при CMOS логика се отделя при превключвания от едно логическо състояние в друго. Чрез забрана за превключване на част или цялата логика на един чип могат да се реализират значителни икономии на енергия. Съществуват три режима на намалена консумация - PD1, PD2 и PD3. Режимът PD1 блокира вътрешните тактови входове на CPU-то. Това не позволява на голяма част от логиката на CPU-то да се превключва. Допълнителна икономия може да се постигне с режим на намалена консумация PD2. При него цялата структура на тактови сигнали, включително към множество буфери, се спира на изхода на PLL. Режимът на намалена консумация PD3 изключва всички вътрешни тактови сигнали (както PD2) и блокира достъпа на външни тактови сигнали (CLKIN) до PLL. Излизането от режим PD3 е по-дълго от излизането от режим PD2, защото PLL трябва да се самонастрои, както при включване на захранване.

Освен режимите на намалена консумация инструкцията IDLE осигурява по-ниска консумация на CPU-то чрез изпълнение на множество празни операции (NOP). Действието на тази инструкция се прекратява при заявка за прекъсване.

Фиг. 4-16. Блокова схема на логика за режими с намалена консумация при DSP 'C6201/C6701

Табл. 4-10. Характеристики на режимите с намалена консумация

| Режими с намалена консумация | Условия за включване | Излизане от режима | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| PD1 | Запис на 001001b или 010001b в битове 15-10 на регистъра CSR | вътрешно прекъсване, външно прекъсване или reset | CPU-то се спира (с изключение на логиката за прекъсвания). |
| PD2 | Запис на 011010b b в битове 15-10 на регистъра CSR | само чрез reset | Тактовият сигнал от PLL се спира, което води до спиране на вътрешната структура на тактови сигнали и спира работата на целия чип.Изводът PD се вдига във високо ниво.Съдържанието на всички регистри и вътрешния RAM се запазва. Всички сигнали се установяват като по време на reset. |
| PD3 | Запис на 11100b в битове 15-10 на регистъра CSR | само чрез reset | Вътрешния тактов генератор към PLL спира да генерира импулси.Изводът PD се установява във високо ниво. Съдържанието на всички регистри и вътрешния RAM се запазва.След reset PLL се нуждае от време за да започне да генерира отново, като при включване на захранването. |

# 5. Конвейер на TMS320C62x

Конвейерът на 'C62x осигурява гъвкавост, която опростява програмирането и подобрява производителността. Тази гъвкавост се дължи на два фактора:

- Управлението на конвейера е опростено чрез елиминиране на блокиранията му.

- Повишената конвейерност елиминира традиционните тесни места в зареждането на инструкции, достъпът до данни и операциите на умножение. Това позволява прехвърлянето на данни в един цикъл.

Основните особености са:

- Конвейерът може да изпълнява осем паралелни инструкции всеки цикъл.

- Паралелните инструкции се обработват едновременно във всяка фаза на конвейера.

- Последователните инструкции се движат през конвейера с определена относителна фазова разлика

- Адресите за четене и запис се появяват от CPU-то по време на една и съща конвейерна фаза, елиминирайки конфликтите с паметта вследствие на четене след запис.

Всички инструкции изискват еднакъв брой конвейерни фази за зареждане и декодиране, но изискват различен брой фази за изпълнение. Серията 'C62x обикновено изисква по-малко изпълнителни фази, отколкото серията 'C67x, защото 'C62x изпълнява само инструкции за работа с фиксирана запетая.

## Преглед на работата на конвейера

Конвейерните фази са разделени на три етапа:

- Зареждане ( Fetch )

- Декодиране ( Decode )

- Изпълнение ( Execute )

Всички инструкции за 'C62x преминават през етапите на зареждане, декодиране и изпълнение. Етапът на зареждане в конвейера има четири фази. Етапът на декодиране има две фази за всички инструкции. Етапът на изпълнение изисква различен брой фази в зависимост от вида на инструкцията. Етапите в конвейера на 'C62x са показани на фиг. 5-1.

Фиг. 5-1. Етапи в конвейера за работа с фиксирана запетая

## Зареждане

Фазите за зареждане в конвейера са :

PG : генериране на програмен адрес

PS : изпращане на програмния адрес

PW : изчакване на готовност

PR : получаване на програмен пакет за зареждане.

Серията 'C62x използва пакет за зареждане (FP), състоящ се от осем инструкции.

Всичките осем инструкции протичат заедно през процеса на зареждане през фазите PG, PS, PW и PR. Фиг. 5-2(а) показва фазите на зареждане в последователен ред отляво надясно. Фиг. 5-2(в) е функционална диаграма на потока инструкции през фазите на зареждане. По време на фазата PG в CPU-то се генерира програмен адрес. Във фазата PS програмният адрес се изпраща към паметта. Във фазата PW се осъществява четене от паметта. Накрая, във фазата PR пакетът за зареждане се изпраща към CPU. Фиг. 5-2(с) показва преминаването на пакетите за зареждане през фазите на етапа зареждане в конвейера. На тази фигура първият зареждаем пакет (в PR) се състои от четири изпълними пакета, вторият и третият зареждаеми пакети (в PW и PS) съдържат по два изпълними пакета. Последният зареждаем пакет (в PG) съдържа един изпълним пакет от осем инструкции.

Фиг. 5-2. Фази на зареждането в конвейера

## Декодиране

Фазите при декодирането са:

DP: разпределяне на зареждаемите пакети по модули

DC: декодиране на инструкциите във функционалните модули

Изпълнение

Таблица 5.1. Описание на фазите на етапа изпълнение

| Фаза | Операции по време на фазата | Тип на изпълнените инструкции по време на фазата |
| --- | --- | --- |
| Е1 | За всички видове инструкции се оценяват условията. За инструкциите за обмен се генерират адреси и модифицираните адреси се записват в регистровия файл. За инструкциите за преход зареждаемия пакет във фаза PG се променя. За едноцикловите инструкции резултатите се записват в регистровия файл. | Едноциклови |
| Е2 | За инструкциите за зареждане адресът се изпраща към паметта. За инструкциите за запис адресът и данните се изпращат към паметта. Ако е настъпило препълване, съответната едноциклова инструкция установява бита SAT в регистъра за контрол и управление CSR. За инструкциите за умножение резултатите се записват в регистровия файл. | Умножение |
| Е3 | Осъществяват се достъпи до паметта за данни. Ако е настъпило препълване, съответната инструкция за умножение установява бита SAT в регистъра за контрол и управление CSR. | Запис |
| Е4 | За инструкции за зареждане данните се получават на периферията на CPU. |  |
| E5 | За инструкциите за зареждане данните се записват в регистрите. | Четене |

## Фиг. 5-3 показва всички фази от всеки етап на конвейера на 'C62x, подредени последователно отляво надясно.

Фиг. 5-3. Фази на конвейера за работа с фиксирана запетая

Фиг. 5-4 показва един пример за конвейерен поток от последователни зареждаеми пакети, които съдържат по осем паралелни инструкции. В този случай, когато конвейерът е пълен, всички инструкции в един зареждаем пакет са в паралел и се разпределят в един изпълним пакет за всеки зареждаем пакет (FP). Зареждаемите пакети се движат в група през всяка фаза от конвейера. Например, разгледайте цикъл 7 на фиг. 5-4. Когато инструкция от пакет FPn достигне E1, инструкциите в изпълнимия пакет от FP(n+1) се декодират. FP(n+2) е във фаза DP, докато пакетите за зареждане FP(n+3), (n+4), (n+5) и (n+6) са всеки в една от четирите фази на програмното зареждане.

Фиг. 5-4. Конвейерна обработка:един изпълним пакет  на всеки зареждаем пакет

# Указания за работа с информационната система

Информационната система може да се разглежда с произволен браузър, като няма специални изисквания към неговите възможности.

Ако потребителят не вижда кирилица, е необходимо да извършат следните действия:

- В Microsoft Internet Explorer последователността е (започвайки от главното меню): View / Options / General / Font Settings. В отворения прозорец е необходимо да се промени стойността в полето Languages – Default на Cyrillic, Character Sets на Cyrillic, MIME Encoding на Windows-1251.

- В Netscape Navigator последователността е: View / Character set и в отворения списък да се избере Windows-1251.

Информационната система включва основно две части : Обзор на DSP процесори и Описание и анализ на структурата на фамилията DSP процесори TMS320C6000 на Texas Instruments. Обзорът е разделен на три части – съответно за фирмите  Motorola, Analog Devices  и  Texas Instruments.

Първата страница от хипертекстовия документ съдържа връзки към следващи страници съответно за фирмите Motorola, Analog Devices, Texas Instruments и серията TMS320C6000. За да се достигне до информацията от тези страници, трябва да се избере  ( с натискане на бутон на мишката ) съответната връзка (текст, оцветен в синьо или зелено).

За серията TMS320C6000 е съставено съдържание , показващо разгледаната информация по глави, точки и подточки. В съдържанието има връзки към всички точки от него и чрез тях може да се достигне до съответната информация. За връщане от отворена страница към съдържанието се използва бяла  стрелка  на  син  фон , разположена  в   горния   ляв   край  на страницата .

В  съдържанието  стрелката  се  използва  за  връщане  в  първа  страница.

За последователно обхождане на страниците се използват връзките  “Предходна страница” и “Следваща страница”.

В обзора стрелката се използва за връщане в съответната заглавна страница, а от там - в първа страница.

# Заключение

DSP процесорите от серията TMS320C6000 имат следните характеристики, които правят  фамилията идеална за широка гама приложения:

- Много гъвкав набор инструкции

- Вградена операционна гъвкавост

- Висока производителност

- Добро съотношение цена – производителност.

Серията ‘C6000 има две поколения TMS320C62x и TMS320C67x с водеща производителност и характеристики сред DSP процесорите. Всяко поколение устройства от TMS320 използва процесорно ядро (CPU), което се комбинира с различни памети и периферни конфигурации, вградени в чипа. Тези различни конфигурации задоволяват голяма част от нуждите на световния пазар на електроника. Интегрирането на CPU, памет и периферия в един чип води до силно намаляване на цената на системата и размерите на платката.

# Приложение 1  -  HTML

Програмата на HTML обхваща 23 файла, който отразяват разгледаната в дипломната работа  информация.  Поради нейния големия  обем (над 100 страници) в Приложение 1 е показана  само една представителна част от нея. Пълният код може да се намери в приложена към дипломната работа дискета.

## Page1.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>page1</title>

</head>

<body text="#000099" bgcolor="#FFFFFF" link="#3366FF" vlink="#006600" alink="#FF0000" background="paper.jpg">

&nbsp;

<center>

<p><font face="Times New Roman Cyr"><font color="#000099"><font size=+3>Дипломна

работа</font></font></font>

<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+2>на Райна Ленинова Георгиева</font></font></center>

<p><br>

<blockquote><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+2>1. Обзор на

DSP процесори на фирмите Motorola, Analog Devices</font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; и

Texas Instruments</font></font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman Cyr"><font color="#666666"><font size=+2><a href="OV_M.htm">Motorola</a></font></font></font></li>

<li>

<font face="Times New Roman Cyr"><font color="#666666"><font size=+2><a href="OV_AD.htm">Analog

Devices</a></font></font></font></li>

<li>

<font face="Times New Roman Cyr"><font color="#666666"><font size=+2><a href="OV_TI1.htm">Texas

Instruments</a></font></font></font></li>

</ul>

<font face="Times New Roman Cyr"><font size=+2>2. Описание и анализ на

структурата на фамилиятта DSP</font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

процесори&nbsp; <a href="sydyrzahie.htm">TMS320C6000</a>&nbsp; на фирмата

Texas Instrument</font></font></blockquote>

</body>

</html>

## OV_M.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>OV_M</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="page1.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote>

<blockquote>&nbsp;</blockquote>

<img SRC="motLogo.gif" height=78 width=173></blockquote>

</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

От 1987г. фирмата Motorola произвежда различни видове цифрови сигнални

процесори (DSP), които имат широко приложение.</font>

<p><font face="Times New Roman">Списък на продуктите:</font>

<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote>

<blockquote><b><font face="Times New Roman"><a href="#dsp56000">Фамилия

DSP56000</a></font></b>

<blockquote>DSP56002

<br>DSP56004

<br>DSP56005

<br>DSP56007

<br>DSP56009

<br>DSP56002EVM

<br>DSP56009EVM</blockquote>

<p><br><b><font face="Times New Roman"><a href="#dsp56300">Фамилия DSP56300</a></font></b></blockquote>

</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote>DSP56301

<br>DSP56303

<br>DSP56306

<br>DSP56307

<br>DSP56309

<br>DSP56362

<br>DSP56303EVM

<br>DSP56307EVM</blockquote>

<p><br><b><font face="Times New Roman"><a href="#dsp56600">Фамилия DSP56600</a></font></b>

<blockquote>DSP56602

<br>DSP56603

<br>DSP56603EVM</blockquote>

<p><br><b><font face="Times New Roman"><a href="#dsp5665x">Фамилия DSP5665x</a></font></b>

<blockquote>DSP56651

<br>DSP56652</blockquote>

<p><br><b><font face="Times New Roman"><a href="#dsp56800">Фамилия DSP56800</a></font></b>

<blockquote>DSP56L811

<br>DSP56L811EVM

<br>DSP56824</blockquote>

</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<center>

<p><a NAME="dsp56000"></a></center>

<a href="OV_M.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>Фамилия DSP56000</font></font></b>

<br><b><font face="Times New Roman">24-битови DSP</font></b></center>

<blockquote>DSP56002

<br>DSP56004

<br>DSP56005

<br>DSP56007

<br>DSP56009

<br>DSP56002EVM

<br>DSP56009EVM</blockquote>

<p><br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

DSP56000 е фамилия&nbsp;&nbsp; 24-битови DSP процесори за работа с фиксирана&nbsp;&nbsp;

запетая.&nbsp; Притежава&nbsp;&nbsp; вградени памети, комуникационни&nbsp;

портове, host интерфейс, който&nbsp; позволява директна комуникация с други

процесори или DMA канали.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## OV_AD.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title> Analog Devices</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="page1.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote>

<blockquote>&nbsp;</blockquote>

<center><img SRC="analog_logo.gif" height=51 width=166></center>

</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<blockquote>

<blockquote><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="#adsp-2100">ADSP-2100 фамилия DSP микрокомпютри</a></font></font></b></blockquote>

</blockquote>

<blockquote><blockquote>

<center><b><font size=+1><a href="#sharc">Quad-SHARC - <font face="Times New Roman">Фамилия

многопроцесорни DSP - </font>AD14060/AD14060L</a></font></b></center>

</blockquote></blockquote>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<center>

<p><a NAME="adsp-2100"></a></center>

<a href="OV_AD.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>ADSP-2100 фамилия

DSP микрокомпютри</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Основни характеристики на фамилията:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">16-битов DSP процесор за работа с фиксирана

запетая с вградена памет - подобрена Harvard архитектура с 3-магистрално

изпълнение: магистрала за инструкции и две магистрали за данни</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Независими изчислителни модули: АЛУ, умножител-акумулатор

и мащабиращо устройство</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Изпълнение на инструкция за един цикъл, многофункционални

инструкции</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Вградена програмна памет RAM или ROM и ROM

памет за данни</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Интегрирана I/O периферия: серийни портове,

таймер, Host интерфейс порт (само ADSP-2111)</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">25 MIPS, максимално време за изпълнение на

инструкция 40ns</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Отделни вътрешни магистрали за програмна памет

и памет за данни</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Два адресни генератора</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Автоматично зареждане на вътрешната програмна

памет от външна памет</font> <font face="Times New Roman">(EPROM) с байтова

организация</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Двойно-буферирани серийни портове с хардуер

за компандиране, автоматично буфериране на данните и многоканална работа</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Автоматично зареждане на програма в програмната

памет на ADSP-2111 през Host порт</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Три входа за външни прекъсвания по ниво или

фронт</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Режим на намалена консумация (IDLE)</font></li>

</ul>

<center><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>Функционална блокова

схема</font></font></b>

<p><img SRC="Image67.gif" height=391 width=627></center>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## OV_TI1.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>ov_ti1</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="page1.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br><br><center>

<p><img SRC="tilogo1.gif" height=34 width=200>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>Преглед на фамилиите DSP

процесори на фирмата Texas Instruments</font></font></b></center>

<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="ti.htm#C20x">TMS320C2x</a></b><font face="Times New Roman">

: Оптимизирана DSP серия за контрол</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="ti.htm#C20x">

'C20x</a>&nbsp; е&nbsp; серия&nbsp;&nbsp; за&nbsp;&nbsp; работа&nbsp;&nbsp;

с&nbsp;&nbsp; 16-битови&nbsp;&nbsp; данни с&nbsp; фиксирана запетая. Има

PLL, UART, ESSP, таймери, вградена&nbsp;&nbsp; Flash памет&nbsp;&nbsp;

и&nbsp;&nbsp; производителност&nbsp;&nbsp; 20 MIPS.&nbsp;&nbsp; Използва&nbsp;&nbsp;

се&nbsp;&nbsp; за&nbsp;&nbsp; телефонни&nbsp;&nbsp; приложения,&nbsp; цифрови

фотоапарати, автоматизирани системи за продажба и др.</font>

<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="ti.htm#C24x">

'C24x</a>&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">е&nbsp; серия&nbsp;

за работа с 16-битови даннисфиксираназапетая. Има </font>SCI, SPI <font face="Times New Roman">и

CAN интерфейси, АЦП, мениджър на събития,&nbsp; W</font>.D.&nbsp;<font face="Times New Roman">

таймери, вградена Flash памет и производителност 20 MIPS. Намира приложение

при&nbsp; цифрово&nbsp; управление&nbsp; на&nbsp;&nbsp; двигатели&nbsp;

в&nbsp; областите:&nbsp; промишлена&nbsp; автоматика ,&nbsp; бяла&nbsp;

техника ,&nbsp; отопление , вентилация, климатични инсталации и др.</font>

<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="ti.htm#C3x">TMS320C3x

</a></b><font face="Times New Roman">:

Това е серия 32-битови

</font>DSP,

<font face="Times New Roman">които&nbsp;

извършват

</font>33-60 MFLOPS <font face="Times New Roman">и 16.67-30 MIPS.

Архитектурата&nbsp;&nbsp; на&nbsp;&nbsp;&nbsp; 'C3x&nbsp;&nbsp; е&nbsp;&nbsp;

специално&nbsp;&nbsp; проектирана&nbsp;&nbsp;&nbsp; като&nbsp;&nbsp;&nbsp;

ефективна&nbsp;&nbsp; платформа&nbsp; за&nbsp; компилатори. Силнооптимизираният&nbsp;

C&nbsp; компилатор, наборът&nbsp;&nbsp; паралелни&nbsp;&nbsp; инструкции&nbsp;

и&nbsp;&nbsp; особеностите на 'C3x осигуряват кратко време за разработка

на приложения.</font>

<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="ti.htm#C4x">TMS320C4x</a></b><font face="Times New Roman">:

Това&nbsp;&nbsp; са&nbsp;&nbsp; високопроизводителни паралелни процесори

със скорост на обмен на данни до 488&nbsp; Mbytes/s,&nbsp;&nbsp; производителност&nbsp;&nbsp;

40-80 MFLOPS&nbsp; и&nbsp; 20-40 MIPS.&nbsp; Програмно&nbsp;&nbsp; са&nbsp;&nbsp;

съвместими&nbsp;&nbsp; с&nbsp;&nbsp; 'C3x. Имат програмни средства за разработка

на паралелни приложения.</font>

<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="ti.htm#C5x">TMS320C5x</a></b><font face="Times New Roman">

: Икономична,&nbsp; високопроизводителна&nbsp; DSP&nbsp; серия&nbsp; за&nbsp;

работа&nbsp; с&nbsp; фиксирана&nbsp;&nbsp; запетая.&nbsp;&nbsp; Има производителност

20-50 MIPS и е програмно съвместима със сериите 'C1x, 'C2x.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Серията&nbsp;<a href="ti.htm#C54x"> 'C54x</a>&nbsp; извършва 40-200 MIPS

и консумира 0.45 W/MIPS. Използва се за</font> <font face="Times New Roman">телекомуникационни

и VolP&nbsp;&nbsp; приложения,&nbsp;&nbsp; като&nbsp;&nbsp; клетъчни&nbsp;&nbsp;

телефони,&nbsp; PCS&nbsp;&nbsp; терминали,&nbsp; пейджъри,&nbsp; IP&nbsp;&nbsp;

телефони,&nbsp; портативни информационни системи, цифрови слухови апаратии

др.</font>

<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="ti.htm#C6x">TMS320C6x</a></b><font face="Times New Roman">

: Високопроизводителна DSP серия</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

'C62x&nbsp;&nbsp; е&nbsp;&nbsp; серия за работа с 16-битови данни с фиксирана

запетая, с 1200-2000 MIPS и 300-500 MMACS. Използва&nbsp;&nbsp; се&nbsp;&nbsp;

за&nbsp;&nbsp; високопроизводителни приложения като безжични базови станции,

ADSL модеми, мрежови системи, цифрова съобщителна техника и др.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## TI.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>ti</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" vlink="#009900" alink="#0000FF">

&nbsp;

<center>

<p><a NAME="C20x"></a></center>

<a href="OV_TI1.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>Особености на серията

TMS320C20x</font></font></b></center>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">До 4. 5K вътрешна RAM памет за данни/програми</font></li>

<li>

3<font face="Times New Roman">2K думи вътрешна Flash памет (само 'F206)</font></li>

<li>

3<font face="Times New Roman">2-битов АЛУ акумулатор</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">16х16 бита паралелен умножител с 32-битов

резултат</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Инструкции за повторение на предишна инструкция</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Вграден 16-битов таймер</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">16-битово мащабиращо устройство</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Хардуерен стек с 8 нива</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Режим с намалена консумация</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Софтуерен генератор на цикли на изчакване</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Различни PLL опции за намаляване на електромагнитното

излъчване (EMI) и разсейваната от системата мощност</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">'C203, 'LC203, 'C206 и 'F206 са pin-for-pin

съвместими в корпус TQFP със 100 извода.</font></li>

</ul>

<center><b><font face="Times New Roman">Таблица с продуктите от серията

TMS320C20x</font></b>

<p><img SRC="Image73.gif" height=196 width=646>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<p><a NAME="C24x"></a></center>

<a href="OV_TI1.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>Особености на серията

TMS320C24x</font></font></b></center>

<p><b><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обработващ хардуер</font></b>:

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">32-битово АЛУ</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">32-битов акумулатор</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">16х16 бита паралелен умножител с 32-битов

резултат</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Три мащабиращи устройства</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Осем 16-битови спомагателни регистри със специализиран

аритметичен модул за индиректна адресация в паметта за данни.</font></li>

</ul>

<b><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Памет</font></b>:

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">192K думи х 16 бита максимално адресно пространство</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Вътрешна RAM с двоен достъп (Dual Access RAM)</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Вътрешна ROM или Flash памет</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Интерфейс за външна памет със софтуерни цикли

на изчакване, 16 бита адрес и 16 бита данни</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Поддръжка на хардуерни цикли на изчакване.</font></li>

</ul>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## Sydyrzahie.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>sydyrzahie</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#FF0000">

<a href="page1.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><u><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+2>Съдържание</font></font></u></b></center>

<p><br><br><br>

<p><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t1-1.htm">1.Въведение</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t1-1.htm">1.1.

Въведение към серията сигнални процесори TMS320C6000</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t1-2.htm">1.2.

Особености и опции на устройствата TMS320C62x/C67x</a></font></font>

<p><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2.htm">2.

Архитектура на процесора</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2-1.htm">2.1.

Блокова схема на TMS320C62x/C67x</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2-2.htm">2.2.

Central Processing Unit (CPU) - ядро</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2-3.htm">2.3.

Модули за обработка на данни в CPU</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-1">2.3.1. Регистрови файлове с общо предназначение

- А и В</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-2">2.3.2. Функционални устройства</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-3">2.3.3. Регистри за управление на TMS320C62x/C67x</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-4">2.3.4. Разширение на регистровия файл за управление

на TMS320C67x</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-5">2.3.5. Кръстосани магистрали между регистровите

файлове А и В</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-6">2.3.6. Магистрали за четене и запис в паметта</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t2-3.htm#t2-3-7">2.3.7. Адресни магистрали</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2-4.htm">2.4.

Разпределение на инструкциите по функционални устройства</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2-5.htm">2.5.

Адресиране</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t2-6.htm">2.6.

Прекъсвания</a></font></font>

<p><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t3.htm">3.Памет</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t3.htm">3.1.

Карти на паметта</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="t3-2.htm">3.2.

Вътрешна памет</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-1">3.2.1. TMS320C6201</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-2">3.2.2. TMS320C6201B</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-3">3.2.3. TMS320C6701</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-4">3.2.4. TMS320C6202</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-5">3.2.5. TMS320C6211</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-6">3.2.6. Достъп до паметта за данни</a></font></font>

<br><font face="Times New Roman Cyr"><font size=+1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="t3-2.htm#t3-2-7">3.2.7. TMS320C6201, 'C6202, 'C6701</a></font></font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t1-1.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t1-1</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font size=+2>1. Въведение</font></b>

<br>&nbsp;

<p><b><font size=+1>1. 1<font face="Times New Roman">. Въведение към серията

сигнални процесори TMS320C6000</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Серията&nbsp; TMS320C6000&nbsp; предлага&nbsp; производителност&nbsp; до&nbsp;

2000 MIPS&nbsp; при&nbsp; 250 MHz&nbsp; и</font>&nbsp; <font face="Times New Roman">пълен&nbsp;

набор инструменти&nbsp; за&nbsp; развитие ,&nbsp; включващи&nbsp; компилатор&nbsp;

на&nbsp; C , оптимизатор&nbsp; на Асемблер,&nbsp; който&nbsp;&nbsp; опростява

програмирането и дебъгер (debugger) за Windows. Високата</font> <font face="Times New Roman">производителност

и лесна употреба правят серията идеално решение за многоканални, многофункционални

приложения, като:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Базови станции за безжични комуникации</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Сървъри с отдалечен достъп</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Цифрови абонатни системи</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Кабелни модеми</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Многоканални телефонни системи</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">3D графика за визуална реалност</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Разпознаване на говор</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Аудио</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Радари</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Моделиране на атмосферата</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Анализ на елементи</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Обработка на изображение (пръстови отпечатъци,

ултразвук)</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Охранителни системи с разпознаване на лице

и пръстови отпечатъци</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Контрол на движението с глобални системи за

позициониране и избягване на инциденти</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Отдалечена медицинска диагностика.</font></li>

</ul>

<i><font size=+1><a href="sydyrzahie.htm">Предходна страница</a></font></i>

<p><i><font face="Times New Roman"><font size=+1><a href="t1-2.htm">Следваща

страница</a></font></font></i>

</body>

</html>

## t1-2.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t1-2</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font size=+1>1. 2<font face="Times New Roman">. Особености и опции

на устройствата TMS320C62x/C67x</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Устройствата 'C6211, 'C6701, 'C6201 и 'C6202 работят съответно на 150,

167, 200 и</font> <font face="Times New Roman">250MHz (6. 67, 6. 5 и 4ns

продължителност на цикъл). Всички тези DSP изпълняватдо осем 32-битови&nbsp;

инструкции на цикъл. Ядрото им се състои от 32 регистъра с общопредназначение

с дължина на думата 32 бита и осем функционални единици:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">два умножителя</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">шест АЛУ.</font></li>

</ul>

<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t2.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t2</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font size=+2>2. <font face="Times New Roman">Архитектура на процесора</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Архитектурата&nbsp; VeliciTI&nbsp; на&nbsp; DSP&nbsp; 'C6000&nbsp; използва&nbsp;

подобрение&nbsp; на&nbsp; традиционната&nbsp; VLIW архитектура за постигане

на висока производителност чрез увеличаване на паралелизъма на ниво инструкции.Традиционната

VLIW&nbsp; архитектура&nbsp; се&nbsp; състои&nbsp; от&nbsp; множество&nbsp;

изпълнителни&nbsp; модули, работещи&nbsp; в&nbsp; паралел,&nbsp; които&nbsp;

изпълняват множество инструкции за един такт.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Паралелизмът&nbsp; е&nbsp; ключ&nbsp;&nbsp; към&nbsp;&nbsp; изключително&nbsp;&nbsp;

високата&nbsp;&nbsp; производителност&nbsp; и&nbsp; осигурява&nbsp;&nbsp;

на&nbsp;&nbsp; тези&nbsp;&nbsp; DSP</font>

<br><font face="Times New Roman">процесори производителност далеч по-голяма

от тази на традиционните суперскаларни&nbsp; процесори. VelociTI&nbsp;

е силно&nbsp; детерминистична&nbsp; архитектура&nbsp; с някои ограничения&nbsp;

върху това как и кога инструкциите да се зареждат, изпълняват и разполагат.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Тази архитектурна гъвкавост е ключа към високата ефективност на компилатора

на 'C6000.</font>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<p><i><font size=+1><a href="t1-2.htm">Предходна страница</a></font></i>

<p><i><font size=+1><a href="t2-1.htm">Следваща страница</a></font></i>

</body>

</html>

## t2-1.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t2-1</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>2. 1. Блокова схема на

TMS320C62x/C67x</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Процесорът&nbsp; на&nbsp; 'C62x/C67x&nbsp; се състои&nbsp; от три основни

части: процесорно ядро CPU, периферия и памет. Осем&nbsp; функционални&nbsp;&nbsp;

устройства&nbsp; работят&nbsp;&nbsp; като&nbsp; два&nbsp;&nbsp; еднакви&nbsp;&nbsp;

набора&nbsp; от&nbsp; по&nbsp; четири&nbsp;&nbsp; базови&nbsp;&nbsp; функционални

устройства. Те&nbsp; комуникират&nbsp; чрез кръстосани връзки между два

регистрови файла с по 16 32-битови регистъра. Програмният&nbsp; паралелизъм&nbsp;

е&nbsp; дефиниран&nbsp; при&nbsp; компилирането,&nbsp; т. к.&nbsp; няма&nbsp;

проверки&nbsp; за&nbsp; зависимостите между данните, които&nbsp; да&nbsp;

се&nbsp; правят&nbsp; от&nbsp; хардуера&nbsp; по&nbsp; време&nbsp; на изпълнението

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t2-2.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t2-2</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>2. 2. Central Processing

Unit (CPU) - ядро</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Ядрото CPU, показано на фиг. 2-1, е еднакво за всички устройства от серията

'C62x/C67x.</font> <font face="Times New Roman">То съдържа:</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t2-3.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t2-3</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="t2-2.htm">Предходна страница</a></font></i>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br><br>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>2. 3. Модули за обработка

на данни в CPU</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

На фиг. 2-2 са показани модулите за обработка на данни на серията 'C62x,

а на фиг.2-3 - модулите за обработка на данни на серията 'C67x, които се

състоят от:</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t2-4.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t2-4</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>2.4. Разпределение на

инструкциите по функционални устройства</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Таблици 2-4&nbsp; и&nbsp; 2-5 показват разпределението на инструкциите

по функционални устройства за работа с фиксирана запетая на TMS320C62x/C67</font>x.

<center>

<p><font face="Times New Roman">Табл.2-4. Разпределение на инструкциите

за работа с фиксирана запетая</font>

<br><font face="Times New Roman">по функционални</font> <font face="Times New Roman">устройства</font>

<br><img SRC="Image4.gif" height=563 width=574>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman">Табл.2-5. Разпределението на инструкциите

за работа с фиксирана запетая</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t2-5.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t2-4</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>2.4. Разпределение на

инструкциите по функционални устройства</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Таблици 2-4&nbsp; и&nbsp; 2-5 показват разпределението на инструкциите

по функционални устройства за работа с фиксирана запетая на TMS320C62x/C67</font>x.

<center>

<p><font face="Times New Roman">Табл.2-4. Разпределение на инструкциите

за работа с фиксирана запетая</font>

<br><font face="Times New Roman">по функционални</font> <font face="Times New Roman">устройства</font>

<br><img SRC="Image4.gif" height=563 width=574>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman">Табл.2-5. Разпределението на инструкциите

за работа с фиксирана запетая</font>

<br><font face="Times New Roman">по функционални</font> <font face="Times New Roman">устройства</font>

<br><img SRC="Image5.gif" height=673 width=587>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman">Табл.2-5. Разпределението на инструкциите

за работа с фиксирана запетая</font>

<br><font face="Times New Roman">по функционални</font> <font face="Times New Roman">устройства

(продължение)</font>

<br><img SRC="Image6.gif" height=677 width=569>

</a></font></i>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t3.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t3</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+2>3. Памет</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Устройствата от серията TMS320C6000 имат вградена в чипа програмна памет

и памет за данни, някоя от които може да се избира като кеш.&nbsp; Интерфейсът&nbsp;

за&nbsp; външна памет позволява да се включат външни памети към система

с 'C6000.</font>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<br><center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>3.1. Карти на паметта</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Картите&nbsp; на&nbsp; паметта&nbsp; на&nbsp; устройствата&nbsp; от&nbsp;

серия&nbsp;&nbsp; 'C6000&nbsp; са показани на фиг.3-1 и фиг.3-2. Максимално

адресируемото&nbsp; пространство&nbsp; на&nbsp;&nbsp; 'C6000&nbsp; е&nbsp;

4 Gbytes&nbsp; (съответстващо на 32-битовото вътрешно представяне на адреса).

Всяка&nbsp; карта на&nbsp; паметта&nbsp; е&nbsp; разделена&nbsp; на&nbsp;

вътрешна&nbsp;&nbsp; програмна&nbsp;&nbsp; памет,&nbsp;&nbsp; вътрешна&nbsp;&nbsp;

памет&nbsp;&nbsp; за&nbsp;&nbsp; данни, пространство за външна памет и

пространство за вътрешна периферия.</font>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<br>

<center>

<p><font face="Times New Roman">Фиг.3-1.Карти на паметта на </font>TMS320C6201/C6202/C6701</center>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t3-2.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t3-2</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="t3.htm#t3-1">Предходна страница</a></font></i>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br><br>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>3.2. Вътрешна памет</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Обема&nbsp; и&nbsp; разположението&nbsp; на&nbsp; вътрешната&nbsp; памет&nbsp;

са&nbsp; различни&nbsp; за различните устройства. Процесорите 'C6201,&nbsp;

'C6202&nbsp; и&nbsp; 'C6701 имат отделни програмна памет и памет за данни

(архитектура Harvard), докато 'C6211 има една част от&nbsp; вътрешната&nbsp;

си памет, която може да се използва за програми и за данни. Таблица 3-1

показва конфигурацията&nbsp; на&nbsp; вътрешната&nbsp; памет&nbsp; на&nbsp;

устройствата&nbsp;&nbsp; от серията&nbsp; 'C6000. Описанията&nbsp; на&nbsp;

различните&nbsp;&nbsp; кеш архитектури са показани в таблица 3-2.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t3-3.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t3-3</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>3.3. Интерфейс за външна

памет (External Memory Interface)</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Интерфейсът&nbsp; за външна&nbsp; памет (EMIF)&nbsp; свързва&nbsp; CPU-то&nbsp;

с&nbsp; външна&nbsp; памет, която&nbsp;</font> <font face="Times New Roman">може

да&nbsp; бъде SDRAM (Synchronous Dynamic RAM), SBRAM (Synchronous Burst

RAM) и асинхронна памет. EMIF интерфейсът осигурява възможност за 8- и

16-битово четенес цел използване на евтини ROM памети (Flash,EEPROM,EPROM,

PROM). Поддържа и</font> <font face="Times New Roman">високоскоростен интерфейс

към SDRAM.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

За повече информация за EMIF виж т. 4. 5.</font>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman"><a href="t3-2.htm#t3-2-10">Предходна страница</a></font>

<p><i><font size=+1><a href="t3-4.htm">Следваща страница</a></font></i>

</body>

</html>

## t3-4.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t3-4</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="t3-3.htm">Предходна страница</a></font></i>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>

<center>

<p><b><font size=+2>3.4. <font face="Times New Roman">Разширен преглед

на паметта на TMS320C6201/C6701</font></font></b>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<p><b><font size=+1>3.4<font face="Times New Roman">.1. Контролер на програмната

памет</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Контролерът на програмната памет има следните функции:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Изпълнява заявките на CPU и DMA към вътрешната

програмна памет и извършва</font> <font face="Times New Roman">необходимия

арбитраж.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Изпълнява заявките на CPU към външна памет

чрез интерфейса за външна памет (Е</font>MIF).</li>

<li>

<font face="Times New Roman">Управлява вътрешната програмна памет, когато

е конфигурирана като кеш.</font></li>

</ul>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t3-5.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t3-5</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="t3-4.htm#t3-4-5">Предходна страница</a></font></i>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>

<center>

<p><b><font size=+1>3.5. <font face="Times New Roman">Вътрешна памет на

две нива на TMS320C6211</font></font></b></center>

<font face="Times New Roman"></font>

<p><br><font face="Times New Roman"></font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

DSP&nbsp; TMS320C6211&nbsp; разполага&nbsp; с&nbsp; архитектура&nbsp; на&nbsp;&nbsp;

паметта&nbsp;&nbsp; с&nbsp; две&nbsp; нива&nbsp; за&nbsp; вътрешните&nbsp;&nbsp;

магистрали за програми&nbsp; и&nbsp; данни. Паметта&nbsp; от&nbsp; първо&nbsp;

ниво&nbsp; за&nbsp; вътрешните&nbsp; магистрали&nbsp; за&nbsp; програми

и данни е 4 Kbytes кеш, организиран&nbsp; в&nbsp; L1P&nbsp; за&nbsp; програмен&nbsp;

кеш&nbsp; и в&nbsp; L1D за кеш за данни. Второто ниво памет е един блок

от 64 Kbytes, който се поделя между магистралите за програмната памет и

паметта за данни и е оформен като L2.</font>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<center>

<p><a NAME="t3-5-1"></a></center>

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><font size=+1>3.5.<font face="Times New Roman">1. Преглед на

L1P, L1D, L2</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Фиг. 3-9&nbsp; илюстрира&nbsp;&nbsp; как&nbsp; са&nbsp;&nbsp; разположени&nbsp;&nbsp;

L1P,&nbsp; L1D&nbsp; и&nbsp; L2&nbsp;&nbsp; в&nbsp;&nbsp; TMS320C6211.&nbsp;

Фиг. 3-10&nbsp;&nbsp;</font> <font face="Times New Roman">илюстрира магистралните

връзки между CPU, вътрешните памети и EDMA.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t3-6.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t3-6</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>3.6. Подреждане в данните</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Съществуват два стандарта за подреждане на данните при микропроцесори,

които адресират побайтово:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Подреждане по нарастващо старшинство (най-старшият

е последен) - </font><b>Little Endian</b>.</li>

<li>

<font face="Times New Roman">Подреждане по намаляващо старшинство (най-старшият

е пръв) - </font><b>Big Endian</b>.</li>

</ul>

<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

CPU&nbsp; и&nbsp; DMA&nbsp; поддържат програмируемо подреждане на байтовете.

То се избира чрез</font> <font face="Times New Roman">извода LENDIAN. При&nbsp;

LENDIAN = 1&nbsp; се избира Little Endian, а при LENDIAN = 0&nbsp; -&nbsp;

Big Endian.</font>&nbsp; <font face="Times New Roman">Това избиране важи

и за CPU, и за DMA. Подреждането на байтовете в думите и полудумите,които

са резидентни в паметта, е еднакво за данните little endian и big endian.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Таблица 3-9 показва кои битове от една дума в паметта в кои битове от приемащиярегистър

се зареждат за всички възможни размери четени данни. Думата в паметта се

приема, че е еднаква с тази, която е резултат от инструкцията LDW в първия

ред.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Таблици 3-11&nbsp; и&nbsp; 3-4&nbsp; показват&nbsp; кои&nbsp; битове&nbsp;

от&nbsp; един&nbsp; регистър&nbsp;&nbsp; в&nbsp;&nbsp; кои&nbsp; битове&nbsp;

на&nbsp; думата&nbsp; от</font> <font face="Times New Roman">паметта се

разполагат&nbsp; за&nbsp; всички&nbsp; възможни&nbsp; видове&nbsp; записи&nbsp;

при&nbsp; двата вида подреждане.</font> <font face="Times New Roman">Данните

от регистъра източник се приема, че са еднакви с данните от резултата отинструкцията

STW в първия ред.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font size=+2>4. <font face="Times New Roman">Периферни устройства</font></font></b></center>

<p><br>

<br>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

DSP&nbsp; процесорите&nbsp; от&nbsp; сериите&nbsp; TMS320C62x&nbsp; и&nbsp;

TMS320C67x&nbsp; имат&nbsp; вградени&nbsp; периферни</font> <font face="Times New Roman">устройства

за комуникация&nbsp; с&nbsp; външна памет,&nbsp; копроцесор&nbsp; (coprocessor),&nbsp;

host процесори&nbsp;</font> <font face="Times New Roman">и устройства за

сериен обмен. Всяко устройство&nbsp; от серията&nbsp; 'C6000&nbsp; има&nbsp;

специфична</font>&nbsp; <font face="Times New Roman">конфигурация&nbsp;

от&nbsp; периферни&nbsp; устройства.&nbsp; В&nbsp; таблица 4-1&nbsp;&nbsp;

са показани периферните устройства,</font> <font face="Times New Roman">включени

в различните DSP от серия 'C6000.</font>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>

<center>

<p><font face="Times New Roman">Табл.4-1.Периферни устройства на серията

</font>TMS320C6000</center>

<p><br>

<center><table BORDER CELLPADDING=7 WIDTH="642" BORDERCOLOR="#000000" >

<tr>

<td VALIGN=TOP WIDTH="10%">

<center><b><font size=+0>DSP</font></b></center>

</td>

<td VALIGN=TOP WIDTH="9%">

<center><b><font size=+0>EMIF</font></b></center>

</td>

<td VALIGN=TOP WIDTH="7%">

<center><b><font size=+0>HPI</font></b></center>

</td>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-1.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-1</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font size=+1>4.1<font face="Times New Roman">. Контролер за директен

достъп до паметта (DMA)</font></font></b></center>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DSP:

'C6201, 'C6202, 'C6701

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Контролерът&nbsp; за&nbsp; DMA прехвърля данни между области от картата

на паметта без намесата на</font> <font face="Times New Roman">процесора

CPU.&nbsp; Директният&nbsp; достъп&nbsp; до&nbsp; паметта&nbsp; позволява&nbsp;

движението&nbsp; на&nbsp; данни&nbsp; от&nbsp; и към</font> <font face="Times New Roman">вътрешна

памет, вътрешни периферни устройства и външни устройства да се извършвабез

ангажиране на CPU-то.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

DMA има четири независимо програмируеми канала, което&nbsp; позволява&nbsp;

извършване&nbsp; на</font> <font face="Times New Roman">четири различни

операции. Допълнителен&nbsp; пети&nbsp; канал&nbsp; позволява&nbsp; на&nbsp;

DMA-то да обслужва</font> <font face="Times New Roman">заявки от host-port

интерфейса (HPI) или магистралата за разширение (XB).</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

При разглеждането на DMA ще използваме следните термини:</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-2.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-2</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4.2. Подобрен директен

достъп до паметта (EDMA)</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Контролерът за&nbsp; EDMA, както контролера за DMA, прехвърля данни межди

области</font> <font face="Times New Roman">в картата на паметта без намесата

на CPU. EDMA позволява трансфер на данни от и към</font> <font face="Times New Roman">вътрешната

памет, вътрешната периферия и външни&nbsp;&nbsp; устройства&nbsp; да&nbsp;

се&nbsp; извършва&nbsp; без</font>&nbsp; <font face="Times New Roman">ангажиране&nbsp;

на&nbsp; CPU.&nbsp; Има&nbsp; 16&nbsp; независимо&nbsp; програмируеми&nbsp;

канала, позволяващи 16 независими операции.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Освен качествата на DMA контролер EDMA има и следните особености:</font>

<ul>

<li>

16 <font face="Times New Roman">канала: EDMA може да извършва 16 независими

трансфера.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Свързване: Всеки EDMA канал може да бъде свързан

към следващ трансфер,</font> <font face="Times New Roman">който да се извърши

след приключване на текущия.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Синхронизация по събития: Всеки канал се инициализира

от определено&nbsp; събитие.</font>&nbsp; <font face="Times New Roman">Трансферите

могат да се синхронизират и по елемент, и по фрейм.</font></li>

</ul>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-3.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-3</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4. 3. Host-port интерфейс

(HPI)</font></font></b></center>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DSP:

'C6201, 'C6211, 'C6701

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Host-port&nbsp; интерфейсът&nbsp; е&nbsp; 16-битов&nbsp;&nbsp; паралелен&nbsp;

порт, чрез&nbsp; който&nbsp; host&nbsp; процесор&nbsp; може</font> <font face="Times New Roman">да

има директен достъп&nbsp; до&nbsp; адресното пространство&nbsp; на CPU-то.&nbsp;

Host&nbsp; устройството&nbsp; управлява&nbsp;&nbsp; интерфейса,&nbsp;&nbsp;

което&nbsp;&nbsp;&nbsp; улеснява достъпа.&nbsp; Host&nbsp; и CPU&nbsp;

могат да обменят информация&nbsp; чрез вътрешна или външна памет.&nbsp;&nbsp;

Host-ът&nbsp; има директен достъп до периферията, включена</font> <font face="Times New Roman">в

адресното пространство. HPI интерфейсът е свързан към вътрешната памет

чрез група</font> <font face="Times New Roman">регистри. И&nbsp; Host,

и CPU могат да използват контролния регистър на HPI (HPIC), за даконфигурират

интерфейса.Host-ът има достъп до регистър за адрес на host (HPIA) и регистър

за данни на host (HPID), за да има достъп&nbsp; до вътрешното&nbsp; адресно

пространство. Той&nbsp; управлява&nbsp; тези регистри чрез външни сигнали.

Регистърът HPIA&nbsp; съдържа&nbsp; адрес&nbsp; от&nbsp; паметта, на&nbsp;

който&nbsp; HPI&nbsp; осъществява&nbsp;&nbsp; текущия&nbsp;&nbsp; достъп.

Този&nbsp; адрес&nbsp; е&nbsp; 30-битов, като двата&nbsp;&nbsp; най-младши&nbsp;

бита&nbsp; от&nbsp; 32-битовата&nbsp; дума&nbsp; са&nbsp; 0&nbsp; (при

DSP&nbsp; 'C6201/C6701). Регистърът&nbsp; HPIC е&nbsp; включен&nbsp; в

адресното&nbsp; пространство,&nbsp; което&nbsp; осигурява&nbsp; достъп&nbsp;

на&nbsp; CPU-то&nbsp; до него. В таблица </font>4-2<font face="Times New Roman">

са показани регистрите, които HPI използва за комуникация</font> <font face="Times New Roman">между

host устройство и CPU.</font>

<br>&nbsp;

<p><br>

<center>

<p><font face="Times New Roman">Табл.</font> 4-2. <font face="Times New Roman">Описание

на регистрите на </font>HPI</center>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-4.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-4</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4.4. Магистрала за разширение

(XB)</font></font></b></center>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DSP:

‘C6202

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Магистралата&nbsp; за&nbsp; разширение&nbsp; на&nbsp; 'C6202&nbsp; изпълнява&nbsp;

функциите&nbsp; на&nbsp; host-port&nbsp; интерфейса&nbsp; ( HPI )&nbsp;

и&nbsp;&nbsp; на допълнение&nbsp; на&nbsp; интерфейса&nbsp; към&nbsp; външна&nbsp;

памет&nbsp; ( EMIF ). Наличието&nbsp; на&nbsp; втора магистрала за&nbsp;

входно/изходни устройства&nbsp; намалява&nbsp; натоварването&nbsp; на&nbsp;

EMIF&nbsp; и&nbsp; увеличава&nbsp; скоростта на обмен. Магистралата за

разширение осигурява&nbsp; и&nbsp; 32-битов&nbsp; интерфейс&nbsp; към&nbsp;

host,&nbsp; както и синхронен интерфейс към няколко типа&nbsp; магистрали.

Тя&nbsp; е показана на фиг. 4-6.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-5.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-5</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="t4-4.htm">Предходна страница</a></font></i>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4.5. Интерфейс за външна

памет (EMIF)</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Характерен е за всички устройства от серията 'C6000.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Интерфейсът&nbsp; за&nbsp; външна&nbsp; памет&nbsp; EMIF&nbsp;&nbsp; поддържа&nbsp;

интерфейс&nbsp; към&nbsp; няколко&nbsp; външни&nbsp; устройства.Това позволява

да се включи допълнителна програмна памет и памет за данни, освентази вградена

в чипа.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Видове памети, които се поддържат:</font>

<ul>

<li>

SBSRAM (Synchronous Burst SRAM)</li>

<li>

SDRAM (Synchronous DRAM)</li>

<li>

<font face="Times New Roman">Асинхронни устройства, като асинхронен SRAM,

ROM и FIFO.</font>&nbsp; <font face="Times New Roman">EMIF&nbsp; осигурява

лесно програмируеми времеви интервали за тези интерфейси.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Външни устройства с обща памет.</font></li>

</ul>

<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

EMIF интерфейсът е показан на фиг. 4-8.</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-6.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-6</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="t4-5.htm#t4-5-3">Предходна страница</a></font></i>

<center><b><font size=+1>4.6. <font face="Times New Roman">Логика за конфигуриране

при стартиране</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Характерна е за всички устройства от серията 'C6000.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Устройствата&nbsp; 'C62x&nbsp; и&nbsp; 'C67x&nbsp; осигуряват&nbsp; разнообразие&nbsp;

от&nbsp; работни&nbsp; конфигурации.</font> <font face="Times New Roman">Тези

конфигурации определят&nbsp; какви&nbsp; действия&nbsp; да&nbsp; се&nbsp;

извършат след RESET с цел инициализация.</font> <font face="Times New Roman">Избират

се чрез външни входни линии и определят:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Картата на паметта. Тя определя дали вътрешна

или външна памет се разполага на адрес 0.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Типът външна памет от адрес 0 (ако има такава

разположена от адрес 0).</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Процесът на стартиране, който се използва

за инициализиране на паметта от адрес 0</font> <font face="Times New Roman">преди

да се разреши CPU-то да работи.</font></li>

</ul>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-7.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-7</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+2>4.7. Многоканален буфериран

сериен порт (McBSP)</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Характерен е за всички устройства от серията 'C6000.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Многоканалният буфериран сериен порт McBSP се базира на стандартния сериен

интерфейс на сериите TMS320C2000 и TMS320C5000. Стандартният сериен интерфейс

осигурява:</font>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-8.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-8</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4. 8. Таймери</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

DSP процесорите 'C62x/C67x имат два 32-битови таймера с общо предназначение.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Те могат да се използват за:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">измерване на време</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">броене на събития (импулси)</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">генериране на импулси</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">генериране на прекъсвания към CPU</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">изпращане на синхронизиращи сигнали към контролера

за DMA.</font></li>

</ul>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-9.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-9</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4. 9. Селектор за прекъсвания</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Има го при всички устройства от серията 'C6000.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Периферията на DSP процесорите 'C62x/C67x генерира 16 вида прекъсвания.

CPU-то може да работи с 12 прекъсвания. Селекторът за прекъсвания позволява

да се изберат 12&nbsp; от 16-те прекъсвания и да се променя полярността

на външните входове за прекъсвания.</font>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br>

<center><p><font face="Times New Roman">Табл.</font> 4-9. <font face="Times New Roman">Периферни

прекъсвания</font></center>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t4-10.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t4-10</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+1>4.10. Логика за намалена

консумация</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Има я при всички устройства от серията 'C6000.</font>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Повечето&nbsp; от&nbsp;&nbsp; консумираната&nbsp;&nbsp; мощност&nbsp; при&nbsp;

CMOS&nbsp; логика&nbsp; се&nbsp; отделя&nbsp;&nbsp; при&nbsp;&nbsp; превключвания&nbsp;

от&nbsp; едно логическо състояние в друго.&nbsp; Чрез забрана за превключване

на част или цялата логика на един чип могат да се реализират значителни

икономии на енергия. Съществуват три режима на намалена консумация&nbsp;

-&nbsp; PD1, PD2 и PD3. Режимът&nbsp; PD1&nbsp; блокира&nbsp;&nbsp; вътрешните&nbsp;

тактови&nbsp; входове на CPU-то. Това&nbsp; не&nbsp; позволява&nbsp;&nbsp;

на голяма част от логиката&nbsp; на&nbsp; CPU-то&nbsp; да&nbsp; се&nbsp;

превключва. Допълнителна&nbsp; икономия&nbsp; може&nbsp; да се постигне

с режим на намалена консумация PD2. При него цялата структура на тактови

сигнали, включително към множество буфери, се спира на изхода&nbsp; на&nbsp;

PLL.&nbsp; Режимът&nbsp; на намалена консумация PD3 изключва всички вътрешни

тактови сигнали&nbsp; (както PD2)&nbsp; и&nbsp; блокира достъпа на външни

тактови сигнали (CLKIN) до PLL. Излизането от режим PD3 е по-дълго от излизането

от режим PD2, защото PLL трябва да се самонастрои, както при включване

на захранване.</font>

<br><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Освен&nbsp; режимите&nbsp; на&nbsp; намалена&nbsp; консумация&nbsp; инструкцията&nbsp;&nbsp;

IDLE&nbsp; осигурява&nbsp;&nbsp; по-ниска&nbsp;&nbsp; консумация на CPU-то

чрез изпълнение на множество празни операции (NOP). Действието</font> <font face="Times New Roman">на

тази инструкция се прекратява при заявка за прекъсване.</font>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>

<br>

<center>

<p><font face="Times New Roman">Фиг. 4-16. Блокова схема на логика за режими

с намалена консумация при DSP 'C6201/C6701</font>

<p><img SRC="Image62.gif" height=384 width=636>

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<br>&nbsp;

<p><font face="Times New Roman">Табл.</font> 4-10. <font face="Times New Roman">Характеристики

на режимите с намалена консумация</font></center>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

## t5.htm

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>t5</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#009900" alink="#CC0000">

<a href="file:////BOBY/C/My Documents/Raina/html/sydyrzahie.htm"><img SRC="left.gif" BORDER=0 height=24 width=24></a>

<p><i><font size=+1><a href="file:////BOBY/C/My Documents/Raina/html/t4-10.htm">Предходна

страница</a></font></i>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>

<center><p><b><font size=+2>5. <font face="Times New Roman">Конвейер на TMS320C62x</font></font></b></center>

<p><br>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Конвейерът на 'C62x осигурява гъвкавост, която опростява програмирането

и</font> <font face="Times New Roman">подобрява производителността. Тази

гъвкавост се дължи на два фактора:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Управлението на конвейера е опростено чрез

елиминиране на блокиранията му.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Повишената конвейерност елиминира традиционните

тесни места в зареждането</font> <font face="Times New Roman">на инструкции,

достъпът до данни и операциите на умножение. Това позволява прехвърлянетона

данни в един цикъл.</font></li>

</ul>

<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Основните особености са:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Конвейерът може да изпълнява осем паралелни

инструкции всеки цикъл.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Паралелните инструкции се обработват едновременно

във всяка фаза на конвейера.</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Последователните инструкции се движат през

конвейера с определена относителна</font> <font face="Times New Roman">фазова

разлика</font></li>

<li>

<font face="Times New Roman">Адресите за четене и запис се появяват от

CPU-то по време на една и съща</font> <font face="Times New Roman">конвейерна

фаза, елиминирайки конфликтите с паметта вследствие на четене след запис.</font></li>

</ul>

<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Всички инструкции изискват еднакъв&nbsp;&nbsp; брой&nbsp;&nbsp; конвейерни

фази за зареждане&nbsp; и&nbsp; декодиране,</font> <font face="Times New Roman">но

изискват различен брой фази за изпълнение. Серията 'C62x обикновено изисква

по-малко</font> <font face="Times New Roman">изпълнителни фази, отколкото

серията 'C67x, защото 'C62x изпълнява само инструкции</font> <font face="Times New Roman">за

работа с фиксирана запетая.</font>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;

<br>

<center>

<p><b><font face="Times New Roman"><font size=+2>&nbsp;</font><font size=+1>Етапи

в работата на конвейера</font></font></b></center>

<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Конвейерните фази са разделени на три етапа:</font>

<ul>

<li>

<font face="Times New Roman">Зареждане</font> ( Fetch )</li>

<li>

<font face="Times New Roman">Декодиране</font> ( Decode )</li>

<li>

<font face="Times New Roman">Изпълнение</font> ( Execute )</li>

</ul>

<font face="Times New Roman">Всички инструкции за 'C62x преминават през

етапите на зареждане, декодиране и</font> <font face="Times New Roman">изпълнение.

Етапът на зареждане в конвейера има четири фази. Етапът на декодиранеима

две фази за всички инструкции. Етапът на изпълнение изисква различен брой

фази</font> <font face="Times New Roman">в зависимост от вида на инструкцията.

Етапите в конвейера на 'C62x са показани на фиг. 5-1.</font>

<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>

<center><p><font face="Times New Roman">Фиг. 5-1. Етапи в конвейера за работа с

фиксирана запетая</font>

<br><img SRC="Image63.gif" height=69 width=498>

.   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .

</body>

</html>

# Литература

- TMS320 DSP Product Overview, Texas Instruments Inc., 1998

- TMS320C6000 Technical Brief, Texas Instruments Inc., 1999

- TMS320C6000 CPU and Instruction Set Reference Guide (SPRU189D), Texas Instruments Inc.,  March 1999

- TMS320C6201/ C6701 Peripherals Reference Guide (SPRU190B), Texas Instruments Inc., March 1998

- TMS320C6202/C6211 Peripherals Addendum to the TMS320C6201/C6701 Peripherals Reference Guide, (SPRU290)Texas Instruments Inc., August 1998

- TMS320C6201, TMS320C6201B Digital Signal Processors (SPRS051D), Texas Instruments Inc., August 1998

- TMS320C6202 Fixed-Point Digital Signal Processor (SPRS072A), Texas Instruments Inc., January 1999

- TMS320C6211 Fixed-Point Digital Signal Processor (SPRS073), Texas Instruments Inc., August 1998

- TMS320C6701 Floating-Point Digital Signal Processor (SPRS067A), Texas Instruments Inc., March 1999

- TMS320C6711 Floating-Point Digital Signal Processor (SPRS072A), Texas Instruments Inc., February 1999

- www.ti.com

- ADSP-2100 Family DSP Microcomputers ADSP-21xx, Analog Devices Inc., 1996

- ADSP-2186 DSP Microcomputer, Analog Devices Inc., 1997

- AD14060/AD14060L Quad-SHARC ® DSP Multiprocessor Family, Analog Devices Inc., 1997

- ADSP-2106x SHARC ® DSP Microcomputer Family ADSP-21060/ADSP-21060L, Analog Devices Inc., 1998

- ADSP-2106x SHARC ® DSP Microcomputer Family ADSP-21061/ADSP-21061L, Analog Devices Inc., 1998

- ADSP-2106x SHARC ®  DSP Microcomputer Family ADSP-21062/ADSP-21062L, Analog Devices Inc., 1998

- www.analogdevices.com

- DSP56000 24-bit Digital Signal Processor Family Manual (DSP56KFAMUM/AD), Motorola Inc., 1994

- DSP56002 DSP56L002 Product Brief (DSP56002P/D),Motorola Inc., 1994

- DSP56301 Product Brief (DSP56301P/D), Motorola Inc., 1995

- DSP56602 Advance Information (DSP56602P/D), Motorola Inc., 1996

- DSP56L811 (DSP56L811P/D Rev. 1), Motorola Inc., 1996

- www.mot.com